Техническое задание

на поставку электронных идентификаторов Рутокен ЭЦП 3.0 3120, сертификат ФСБ и комплектов документации ФСБ Рутокен ЭЦП 3.0

Москва, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Покупатель | АО «Почта России», являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) /Аппарат управления АО «Почта России» (АУО) |
|  | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки |
|  | РФ | Российская Федерация |
|  | СКЗИ | Средство криптографической защиты информации |
|  | Стороны | Покупатель и Поставщик |
|  | Товар | Электронные идентификаторы Рутокен ЭЦП 3.0 3120, сертификат ФСБ и комплекты документации ФСБ Рутокен ЭЦП 3.0, указанные в настоящем Техническом задании |
|  | ФСБ | Федеральная служба безопасности |
|  | ЭЦП | Электронно-цифровая подпись |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Поставка электронных идентификаторов Рутокен ЭЦП 3.0 3120, сертификат ФСБ и комплектов документации ФСБ Рутокен ЭЦП 3.0.

Цель поставки: Обеспечение работников Покупателя ключевыми носителями.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержащим повторно используемые детали (части), не являться выставочным образцом и быть свободным от прав третьих лиц.

  - Спецификация поставляемого Товара

Таблица № 1 Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электронный идентификатор Рутокен ЭЦП 3.0 3120, сертификат ФСБ | шт. | 58 706 |
|  | Комплект документации ФСБ Рутокен ЭЦП 3.0 | шт. | 82 |

В связи с необходимостью обеспечения взаимозаменяемости и совместимости поставляемых Товаров с используемыми в АО «Почта России» носителями Рутокен, в соответствии с подпунктом а) пункта 4.3.7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Почта России»», к поставляемым Товарам, указанным в настоящем пункте Технического задания, эквивалентность не применяется.

Спецификация поставляемого Товара должна соответствовать основным характеристикам Товара, указанным в настоящем Техническом задании.

  - Основные характеристики Товара

    - Требования к характеристикам каждой единицы Электронного идентификатора  Рутокен ЭЦП 3.0 3120, сертификат ФСБ

- USB-устройство с аппаратной реализацией: ГОСТ Р 34.10-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи (далее – ГОСТ Р 34.10-2012) с длиной ключа 256/512 бит и ГОСТ Р 34.11-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования (далее – ГОСТ Р 34.11-2012), а также новых симметричные шифров Магма и Кузнечик и международных алгоритмов электронной подписи RSA и ECDSA. Криптографические операции выполняются без копирования ключа в память компьютера.

- Интерфейс: USB 1.1 и выше.

- Объем EEPROM память (не менее): 128 Кбайт

- Аппаратная реализация алгоритмов ГОСТ Р 34.10-2012/ГОСТ 34.10-2018 Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи (далее – ГОСТ Р 34.10-2018) (256 и 512 бит): генерация ключевых пар с проверкой качества, формирование и проверка электронной подписи, срок действия закрытых ключей до 3-х лет.

- Аппаратная реализация алгоритмов ГОСТ Р 34.11-2012/ГОСТ 34.11-2018 Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования; (256 и 512 бит): вычисление значения хеш-функции данных, в том числе с возможностью последующего формирования ЭП.

- ГОСТ Р 34.12-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры (далее – ГОСТ Р 34.12-2015)/ГОСТ 34.12-2018. Межгосударственный стандарт. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Блочные шифры (далее – ГОСТ 34.12-2018) (Кузнечик): генерация и импорт ключей шифрования, шифрование данных в режимах простой замены, гаммирования и гаммирования с обратной связью, вычисление и проверка криптографической контрольной суммы данных (имитовставки ГОСТ).

- ГОСТ Р 34.12-2015/ГОСТ 34.12-2018 (Магма): генерация и импорт ключей шифрования, шифрование данных в режимах простой замены, гаммирования и гаммирования с обратной связью, вычисление и проверка криптографической контрольной суммы данных (имитовставки ГОСТ).

- Выработка сессионных (ключей парной связи):

- по схеме VKO GOST R 34.10-2012 (RFC 7836);

- расшифрование по схеме EC El-Gamal.

- RSA: поддержка ключей размером 1024, 2048, 4096 бит, генерация ключевых пар с настраиваемой проверкой качества, импорт ключевых пар, формирование электронной подписи.

- ECDSA с кривыми secp256k1, secp256r1 и secp384r1, secp521r1: генерация ключевых пар с настраиваемой проверкой качества, импорт ключевых пар, формирование электронной подписи.

- Генерация последовательности случайных чисел требуемой длины.

- Двухфакторная аутентификация: по предъявлению самого идентификатора и по предъявлению уникального PIN-кода.

- Поддержка 3 категорий владельцев: Администратор, Пользователь, Гость.

- Поддержка 2-х Глобальных PIN-кодов: Администратора и Пользователя.

- Поддержка Локальных PIN-кодов для защиты конкретных объектов (например, контейнеров сертификатов) в памяти устройства.

- Настраиваемые аппаратные политики качества PIN-кодов, обрабатываются микропрограммой при соответствующих операциях. Устанавливаются при форматировании, опционально могут изменяться позднее по PIN-коду Администратора;

- Варианты политик:

- -Ограничение минимальной длина PIN-кода;

- -Ограничение использования PIN-кода по умолчанию;

- -Запрет PIN-кода, состоящего из одного повторяющегося символа;

- -Независимые требования по наличию в PIN-коде: прописных, строчных букв латинского и русского алфавитов; цифр; специальных символов;

- -Запоминание до 10 устанавливаемых значений PIN-кода, и возможность запрета установки ранее использованного PIN-кода.

- Поддержка комбинированной аутентификации: по схеме «Администратор или Пользователь» и аутентификация по Глобальным PIN-кодам в сочетании с аутентификацией по Локальным PIN-кодам.

- Создание локальных PIN-кодов для дополнительной защиты части ключевой информации, хранящейся на USB-токене. Возможность одновременной работы с несколькими локальными PIN-кодами (до 7 шт.).

- Ограничение числа попыток ввода PIN-кода.

- Индикация факта смены Глобальных PIN-кодов по умолчанию на оригинальные.

- Протокол обмена по ISO/IEC 7816-12.

- Интерфейс подключения USB CCID: работа без установки драйверов устройства в современных версиях ОС.

- Поддержка PC/SC.

- Microsoft Crypto API.

- Microsoft SmartCard API.

- PKCS#11 (включая российский профиль).

- Современный защищенный микроконтроллер.

- Идентификация с помощью 32-битного уникального серийного номера.

- Поддержка операционных систем: Microsoft Windows 2022/11/10/8.1/2019/2016/2012R2/8/2012/7/2008R2; GNU/Linux (в том числе отечественные); Apple macOS 10.13 и новее; iOS/iPadOS 16.2 и новее; Android 7 и новее; Аврора 4+

- Работа с СКЗИ «КриптоПро CSP 5.0 R2» и новее по протоколу защиты канала SESPAKE (ФКН2).

- Собственный CSP со стандартным набором интерфейсов и функций API.

- Minidriver для интеграции с Microsoft Base Smart Card Cryptographic Service Provider.

- Журналирование операций электронной подписи, сформированных по ГОСТ-алгоритмам, фиксация параметров электронной подписи и окружения.

- Ведение неубывающего счетчика операций электронной подписи в рамках журнала.

- Доверенное получение журнала, подтвержденное электронной подписью.

- Журнал событий безопасности, в котором фиксируются: Операции форматирования; Удаление/генерация любых неизвлекаемых ключей, созданных через библиотеки Рутокен (PKCS#11, Aktiv ruToken CSP, minidriver), а также ФКН-контейнеры КриптоПро CSP 5.0+; Смена PIN-кодов Пользователя/Администратора.

- Контроль целостности микропрограммы (прошивки) Рутокен ЭЦП.

- Контроль целостности системных областей памяти.

- Проверка целостности RSF-файлов перед любым их использованием.

- Счетчики изменений в файловой структуре и изменений любых PIN-кодов для контроля несанкционированных изменений.

- Проверка правильности функционирования криптографических алгоритмов.

- Наличие действующего сертификата соответствия выданного ФСБ РФ, удостоверяющего, что СКЗИ соответствует требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, классов КС1, КС2 и удовлетворяет требованиям к средствам электронной подписи, утвержденным приказом ФСБ России от 27 декабря 2001 г. № 796, установленным для класса КС1, КС2 и может использоваться для криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

- Реализация криптографического функционала должна быть максимально безопасной: необходимые алгоритмы должны изначально присутствовать в микропрограмме, а не добавляться дополнительными загружаемыми модулями (апплетами, плагинами и т.п.).

    - Требования к характеристикам каждой единицы Комплекта документации ФСБ Рутокен ЭЦП 3.0

Вместе с Товаром должны быть предоставлены:

-	Копия сертификата ФСБ России, подтверждающего прохождение сертификации (оформленная в соответствии с законодательством РФ);

-	Формуляр;

-	Дистрибутив.

  - Комплектность Товара

Комплектность Товара: в соответствии с характеристиками Товара, указанными в п. 3.3 настоящего Технического задания.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Федеральный закон "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ;

Приказ ФСБ РФ от 27 декабря 2011 г. N 796 "Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра".

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Срок гарантии на Товар: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания ТОРГ-12/универсального передаточного документа.

При обнаружении в период гарантийного срока дефектов Товара Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар, Товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом.

Все сопутствующие гарантийному обслуживанию мероприятия (доставка, погрузка, разгрузка) осуществляются силами и за счет Поставщика.

Гарантийные обязательства не распространяются в случаях, если:

Нарушаются правила и условия эксплуатации Товара, изложенные в инструкции по эксплуатации;

Имеет место факт вскрытия пломб в/на Товаре или его компонентах;

Имеются механические повреждения Товара, способные повлиять на работоспособность.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать нормативной документации, применяемой к данной группе Товаров, и обеспечивать однозначную идентификацию Товара при транспортировке и хранении.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Производственные коды на Товаре должны совпадать с производственными кодами на упаковке.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

– наименование/модель Товара;

– товарный знак (при наличии) завода-изготовителя;

– серийный номер.

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, следов намокания. В случае наличия датчиков наклона оборудования на упаковке они не должны быть сработавшими.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

  - Срок и место поставки

    - Поставка Товара осуществляется Поставщиком в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора.

    - Адрес поставки Товара: 125252, г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2А.

  - Условия поставки

Поставщик обязан уведомить Грузополучателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.

Контакты Грузополучателя на местах будут переданы Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов по местному времени Грузополучателя.

Грузополучатель обязан посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не производится.

Доставка осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Разгрузка и размещение Товара в местах хранения Грузополучателя осуществляются силами Поставщика.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

  - Порядок сдачи и приемки

    - Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Товара и документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Технического задания.

    - Указанный в п. 7.1.1. настоящего Технического задания срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем проводится экспертиза Товара. Экспертиза может проводиться в случаях сомнения Покупателя в качестве, комплектности, соблюдении требований к безопасности, требований к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего Технического задания и Спецификации.

    - При приемке Товара Покупатель проверяет поставленный Товар на его соответствие качеству, количеству, ассортименту, техническим характеристикам, комплектности, требованиям к размеру, состоянию упаковки, установленным условиям настоящего Технического задания и Спецификации, а также проверяет наличие сопроводительных документов на Товар.

  - Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товаров

Поставщик обязан передать Покупателю Товар с надлежаще оформленными документами:

– ТОРГ-12/универсальные передаточные документы;

– копии сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на поставляемый Товар, подтверждающие качество Товара;

– технический паспорт на Товар на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром на русском языке в бумажном или электронном виде;

– оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы о гарантии с указанием срока гарантии и заводских (серийных) номеров Товара.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Погрузка, транспортировка и выгрузка Товара должны обеспечивать полную сохранность Товара и его характеристик, и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания.

В процессе транспортировки Товар должен быть защищён от намокания, загрязнения и механических повреждений. Разгрузочные работы и работы по складированию в месте поставки Товара осуществляются за счёт Поставщика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара должно обеспечивать сохранность характеристик Товара и не нарушать соответствие Товара требованиям настоящего Технического задания.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Не установлено.