Приложение № 2

к информации о товарах, работах, услугах

для проведения закупки способом ЭМ СМСП

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту входных групп, площадки люка обмена и замене оконных блоков в ОПС 129128, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16

Москва, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы |
| 2 | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи г. Москвы – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 4 | Объект | ОПС 129128 по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16 |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 6 | СНиП | Строительные нормы и правила Российской Федерации |
| 7 | СП | Свод правил Российской Федерации |
| 8 | ФЗ | Федеральный закон |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 11 | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 12 | ОПС | Отделение почтовой связи |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту входных групп, площадки люка обмена и замене оконных блоков в ОПС 129128, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16.

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по ремонту входных групп, площадки люка обмена и замене оконных блоков в ОПС 129128, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16, производится согласно перечню и количественным характеристикам работ, указанных в Приложении № 1 к ТЗ.

Целью ремонта является замена деревянных оконных блоков на окна ПВХ по причине рассыхания и растрескивания рам, не плотного прилегания оконных створок. Восстановление отделки площадок входов и люка обмена для безопасной эксплуатации ОПС и исключения получения травм клиентами.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 1 (одного) календарного дня с даты передачи строительной площадки.

Передача строительной площадки: в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика на адрес электронной почты Подрядчика указанной в договоре о начале производства работ по объекту.

Окончание выполнения Работ: не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

4.2. Место выполнения работ: ОПС 129128 по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в приложении № 1 к ТЗ «Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту входных групп, площадки люка обмена и замене оконных блоков в ОПС 129128, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16».

Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

Качество и технические характеристики выполненных работ, предусмотренные Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2024 г. N 589 об обеспечении соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

При выполнении работ на Объекте Подрядчик должен руководствоваться и соблюдать требования следующих документов:

– Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О почтовой связи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026);

– СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019);

- ГОСТ 30674-2023. Межгосударственный стандарт. Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 28.12.2023 N 1701-ст);

- ГОСТ Р 58279-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 07.10.2024 N 1396-ст);

- ГОСТ Р 70087-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Краски водно-дисперсионные для систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 05.05.2022 N 269-ст);

- ГОСТ Р 57984-2017/EN 13914-1:2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Штукатурка для наружных и внутренних работ. Правила подбора, приготовления и нанесения. Часть 1. Штукатурки для наружных работ" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2017 N 1813-ст);

- ГОСТ 23747-2015. Межгосударственный стандарт. Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2037-ст) (ред. от 11.08.2020);

- ГОСТ 17608-2017. Межгосударственный стандарт. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.10.2017 N 1527-ст);

- ГОСТ Р 58901-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Методика расчета несущей способности" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.06.2020 N 314-ст);

- ГОСТ 3826-82. Межгосударственный стандарт. Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия" (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 29.09.1982 N 3839) (ред. от 01.09.2002);

- ГОСТ 19771-93. Уголки стальные гнутые равнополочные. Сортамент" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 02.06.1997 N 206);

Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала Объекта, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 г. за № 52 (ред. от 26.12.2024) «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Условия выполнения работ:

6.1.1. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности ответственным лицом представителям Подрядчика.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на каждом Объекте Заказчика. Копии приказов представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.1.2. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.1.3. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.1.4.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.1.5.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.1.6.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.1.7 Подрядчик согласовывает применяемый отделочный материал с Заказчиком.

6.1.8 Работы проводятся в действующем ОПС в режиме работы почтового отделения.

6.2. Требования к безопасности

При организации и проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);

– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);

- ГОСТ 12.3.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.09.2015 N 1368-ст).

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, а также не допускать возникновение аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст). При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

6.3. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в договоре.

6.4. Требования к сдаче-приемке работ

6.4.1. Стороны производят оформление первичных документов по Акту приемке выполненных работ в соответствии с условиями Технического задания.

Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС – 2, Справки (расшифровки) выполненных работ по форме КС – 3.

6.4.2. Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.   Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локальных смет, утвержденных Сторонами.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3.	Справку (расшифровку) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

4.    Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

6.	Акты освидетельствования скрытых Работ в 3х экземплярах.

7.	Отчетные фотоматериалы по выполнению работ, включая фото скрытых работ на Объекте (параметры изображения: цветное фото, 72 либо 300 dpi, формат JPEG, качество superfine, либо TIFF, не менее 5 фотографий по строению).

6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных

документов (оформление результатов работ)

6.5.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объектов в количестве 10 штук на электронные адреса:

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru

Natalia.Chirkina@russianpost.ru

Boris.Kalimulin@russianpost.ru

igor.shvarev@russianpost.ru

6.5.2 После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук, на электронный адрес:

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru

Natalia.Chirkina@russianpost.ru

Boris.Kalimulin@russianpost.ru

igor.shvarev@russianpost.ru

6.5.3. Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.4 настоящего ТЗ на бумажном носителе в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы предоставляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после подтверждения их устранения Заказчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту входных групп, площадки люка обмена и замене оконных блоков в ОПС 129128, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16 | 9-13 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту входных групп, площадки люка обмена и замене оконных блоков в ОПС 129128, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Бажова, д.16

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Замена оконных блоков |  |  |  |
| 1 | Снятие оконных переплетов: остекленных (2 ветки) | 100 м2 | 1,117 |
| 2 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,38 |
| 3 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,093 |
| 4 | Снятие дверных (оконных) приборов: накладных /Снятие оконных штор с сохранением/ | 100 шт | 0,22 |
| 5 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 /Снятие оконных решеток/ | т | 0,672 |
| 6 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм / Демонтаж/ | 100 м | 0,22 |
| 7 | Демонтаж кабеля (с сохранением) | 100 м | 0,22 |
| 8 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей / Демонтаж с сохранением/ | шт | 38 |
| 9 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,128 |
| 10 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,433 |
| 11 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,295 |
| 12 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,32 |
| 13 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (3 окна зоны операторов) | 100 м2 | 0,05 |
| 14 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов 3 окна зоны операторов) | 100 м2 | 0,05 |
| 15 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,86 |
| 16 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0,22 |
| 17 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности (откосов наружных) | 100 м2 | 0,22 |
| 18 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,237 |
| 19 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0,05 |
| 20 | Ушко однолапчатое КС-012 (прим. Ушко для замка) (Материал к п. 19) | шт | 4 |
| 21 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича / Монтаж оконных штор ранее сохраненных/ | 100 отверстий | 0,44 |
| 22 | Монтаж: Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (ранее сохраненных) | шт | 38 |
| 23 | Монтаж: Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,22 |
| 24 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, размеры 15х10 мм (Материал к п. 23) | 100 м | 0,2244 |
| 25 | Прокладка: Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (кабель ранее сохраненный) | 100 м | 0,22 |
| Раздел 2. Главный вход |  |  |  |
| 26 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы / Демонтаж/ | м2 | 2,6 |
| 27 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ( 5,2м2*0,05м) | 100 м3 | 0,0026 |
| 28 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0,072 |
| 29 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (2м2*0,05м) | 100 м3 | 0,001 |
| 30 | Устройство металлических ограждений: без поручней / Демонтаж/ | 100 м | 0,07 |
| 31 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами / Демонтаж урн на 2-х болтах/ | 100 шт | 0,04 |
| 32 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы /Установка входной группы алюминиевой остекленной, с дверным блоком, остекленным в пол, одностворчатым, утепленный профиль (2 замка, ручка-скоба, усиленная петля (3 шт.) с заполнением однокамерным стеклопакетом, RAL 9006/ | м2 | 2,6 |
| 33 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися / Оклейка стеклопакетов дверей ударопрочной защитной пленкой класса P2A/ | 100 м2 | 0,02 |
| 34 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,01 |
| 35 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами / Установка напольного ограничителя двери/ | 100 шт | 0,01 |
| 36 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент / Установка урн уличных, 2 болта на 1 урну/ | 100 шт | 0,02 |
| 37 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | 100 м2 | 0,171 |
| 38 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов /Очистка торцов площадки и колонн от старой краски (частичная)/ | 100 м2 | 0,106 |
| 39 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,106 |
| 40 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов | 100 м2 | 0,106 |
| 41 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | 0,35 |
| 42 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /Монтаж поручней/ | т | 0,038 |
| 43 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х6 мм (100х100х6мм, 0,7м*4,71кг/м.п.) (Материал к п. 42) | т | 0,0033 |
| 44 | Отвод сварной из нержавеющей стали для поручня, диаметр отвода 50,8 мм (прим.) (Материал к п. 42) | шт | 10 |
| 45 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,025 |
| 46 | Перфорация трубы / Сверление отверстий д 10мм в стальных пластинах толщиной 10 мм для стоек поручней/ | 100 отверстий | 0,28 |
| 47 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (внутренних) | 100 м2 | 0,02 |
| 48 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов) | 100 м2 | 0,02 |
| 49 | Установка раскладок: алюминиевых /Монтаж декоративной планки алюминиевой шириной 70мм/ | 100 м | 0,06 |
| Раздел 3. Вход отдела доставки |  |  |  |
| 50 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы / Демонтаж/ | м2 | 2,1 |
| 51 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0,078 |
| 52 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля / Демонтаж стального уголка 30х30х3/ | 100 м | 0,12 |
| 53 | Устройство металлических ограждений: без поручней / Демонтаж/ | 100 м | 0,03 |
| 54 | Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок /Демонтаж подшивки козырька/ | 100 м2 | 0,09 |
| 55 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (желобов) | 100 м | 0,03 |
| 56 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали /козырька/ | 100 м2 | 0,095 |
| 57 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы /Установка входной группы алюминиевой остекленной, с дверным блоком, остекленным в пол, одностворчатым, утепленный профиль (2 замка, ручка-скоба, усиленная петля (3 шт.) с заполнением однокамерным стеклопакетом, RAL 9006/ | м2 | 2,1 |
| 58 | Оклейка предварительно подготовленных поверхностей фотообоями: самоклеящимися / Оклейка стеклопакетов дверей ударопрочной защитной пленкой класса P2A/ | 100 м2 | 0,016 |
| 59 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,01 |
| 60 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами / Установка напольного ограничителя двери/ | 100 шт | 0,01 |
| 61 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент / Установка урн уличных, 2 болта на 1 урну/ | 100 шт | 0,01 |
| 62 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | 100 м2 | 0,078 |
| 63 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /Монтаж поручней/ | т | 0,02 |
| 64 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 100х6 мм (100х100х6мм, 0,7м*4,71кг/м.п.) (Материал к п. 63) | т | 0,0019 |
| 65 | Отвод сварной из нержавеющей стали для поручня, диаметр отвода 50,8 мм (прим.) (Материал к п. 63) | шт | 2 |
| 66 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,077 |
| 67 | Перфорация трубы / Сверление отверстий д 10мм в стальных пластинах толщиной 10 мм для стоек поручней/ | 100 отверстий | 0,16 |
| 68 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (внутренних) | 100 м2 | 0,015 |
| 69 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосов) | 100 м2 | 0,015 |
| 70 | Установка раскладок: алюминиевых /Монтаж декоративной планки алюминиевой шириной 70мм/ | 100 м | 0,052 |
| 71 | Устройство потолков: реечных алюминиевых / Облицовка потолка козырька металлосайдингом/ | 100 м2 | 0,09 |
| 72 | Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм (Материал к п. 71) | м | -94,5 |
| 73 | Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм (Материал к п. 71) | м2 | 9,27 |
| 74 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 0,095 |
| 75 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля /Устройство металлического обрамления козырька (сталь угловая 50х50х3)/ (9,0м.п.*2,32кг/м.п.) | 100 м | 0,09 |
| 76 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,035 |
| 77 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (парапеты крыльца) | 100 м2 | 0,16 |
| 78 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,16 |
| 79 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,16 |
| 80 | Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,21 |
| Раздел 4. Площадка люка обмена |  |  |  |
| 81 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 | 0,043 |
| 82 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (торца площадки) | 100 м2 | 0,018 |
| 83 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 | 0,018 |
| 84 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,018 |
| 85 | Нанесение вертикальной разметки 2.7 на бетонный бордюр вручную / Окраска торца площадки фасадной краской сигнальной разметкой/ | 100 м2 | 0,018 |
| 86 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором | 100 м2 | 0,043 |
| 87 | Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля /Устройство металлического обрамления (сталь угловая 40х40х3) входной площадки/ (6,0м.п.*1,85кг/м.п.) | 100 м | 0,06 |
| 88 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 | 0,003 |
| Раздел 5. Прочие работы |  |  |  |
| 89 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 5 |
| 90 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | 1т груза | 5 |