УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела капитального

строительства и эксплуатации

УФПС г. Санкт-Петербурга и

Ленинградской области

____________ А.В. Скубий

«___» ____________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж элементов фирменного стиля

для оснащения 59 отделений почтовой связи филиалов

УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

г. Санкт-Петербург, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определений |
| --- | --- | --- |
| 1 | БВК | Быстровозводимая конструкция |
| 2 | Бэк-офис | Вспомогательное помещение |
| 3 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 4 | ГОПС | Отделение почтовой связи формата «Городское ОПС» |
| 5 | Заказчик, Общество, Покупатель | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 6 | МОПС | Модульное отделение почтовой связи |
| 7 | ОПС | Отделение почтовой связи |
| 8 | пог. м | Погонный метр |
| 9 | СОПС | Отделение почтовой связи формата «Сельское ОПС» |
| 10 | ТЗ | Техническое задание |
| 11 | Товар, ЭФС | Элементы фирменного стиля |
| 12 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 13 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи, являющееся филиалом Общества |
| 15 | Филиал Заказчика | Обособленное подразделение Общества, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанное в едином государственном реестре юридических лиц |
| 16 | ЦВПП | Центр выдачи и приема посылок |
| 17 | ЦОЮЛ | Центр обслуживания юридических лиц |
| 18 | шт | штука, штук |

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

Предмет закупки: поставка и монтаж элементов фирменного стиля для оснащения 59 отделений почтовой связи филиалов УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области АО «Почта России».

Цель поставки товара: обеспечение ОПС необходимыми элементами фирменного стиля в соответствии со стандартами оформления ОПС, номенклатурой и количеством поставляемого Товара (приложение № 1 к ТЗ).

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к товару

Поставляемые ЭФС должны быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, не являться выставочными образцами, не быть заложенными или арестованными, свободными от прав третьих лиц.

  - Номенклатура и количество поставляемого Товара

Номенклатура и количество поставляемого Товара приведены 
в приложении № 1 к ТЗ.

  - Основные характеристики товара и работ по его монтажу

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, указанным в «Альбоме элементов рекламно-информационного 
и навигационного оборудования» (приложение № 4 к ТЗ).

Объем работ по монтажу Товара указан в приложении № 3 к ТЗ «Спецификация работ по монтажу Товара».

Товар не имеет дефектов, связанных с качеством материалов 
и качеством их изготовления. К Товару прилагаются необходимые сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным Заказчиком:

- копия паспорта качества;

- копия сертификата соответствия / декларации о соответствии и (или) протокола испытаний;

- инструкция по сборке Товара;

- инструкция по эксплуатации Товара.

Поставщик выполняет работы по монтажу Товара на месте 
его эксплуатации в сроки, установленные п. 6.1 ТЗ. Поставщик также осуществляет демонтаж старых вывесок (при необходимости)
и подключение к электрической сети Товара, требующего такого подключения (вывески с подсветкой и т. п.), в рамках работ по монтажу.

  - Комплектность товара

Товары, состоящие из нескольких предметов (элементов), должны быть поставлены единым комплектом.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товара, сборке (монтажу, установке) товара

Поставляемый Товар и работы по его монтажу должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

–	ГОСТ 9.306-85 «Государственный стандарт Союза ССР. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические
и неметаллические неорганические. Обозначения»;

–	ГОСТ 9.104-2018 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации»;

–	ГОСТ 14192-96 «Межгосударственный стандарт. Маркировка грузов» (далее − ГОСТ 14192-96);

–	ГОСТ 9.014-78 «Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования»;

–	ГОСТ 24621-2015 «Межгосударственный стандарт. Пластмассы
и эбонит. Определение твердости при вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)»;

–	ГОСТ Р 52131-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;

–	Гост Р 56832-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Шрифт Брайля. Требования и размеры» (далее − Гост Р 56832-2020).

Если в период поставки Товара нормативные документы, указанные
в ТЗ, прекратят свое действие полностью или утратят силу в части,
то Поставщик руководствуется действующими нормативными документами, 
в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на поставленный Товар – не менее 18 (восемнадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12/ УПД.

Гарантийный срок на выполненные работы по монтажу ЭФС − 
не менее 18 (восемнадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ по монтажу Товара.

При обнаружении в период гарантийного срока дефектов поставленного Товара Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки Товара или заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
от Заказчика письменного требования о необходимости устранения недостатков Товара или проведения его гарантийной замены. Требование направляется Заказчиком на адрес электронной почты Поставщика, указанной в договоре.

При обнаружении в период гарантийного срока некачественного монтажа Товара Поставщик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования о необходимости устранения недостатков монтажа Товара. Требование направляется Заказчиком на адрес электронной почты Поставщика, указанной в договоре.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна соответствовать требованиям 
ГОСТ 14192-96.

Товар имеет следующую маркировку:

–	товарный знак (при наличии) и (или) наименование предприятия-изготовителя;

–	наименование товара и его условное обозначение;

–	порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

–	дату выпуска.

5.	ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ТОВАРА

Упаковка должна обеспечивать защиту Товара от всех видов повреждений во время складирования, транспортировки, а также погрузо-разгрузочных работ.

6.	СРОК, МЕСТО (АДРЕС) И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки Товара

6.1.1.	Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика/ филиала Заказчика в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Заказчика / филиала Заказчика.

Заявки направляются Покупателем на адрес электронной почты 
Поставщика, указанный в договоре, не чаще 3 (трех)  раз в неделю.

Требования к формированию заявки:

Минимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки, устанавливается в заявке.

Максимальное количество Товара, подлежащего поставке в рамках одной заявки, установлено в приложении № 5 к ТЗ.

6.1.2.	Адреса поставки и монтажа Товара указаны в приложении
№ 2 к ТЗ.

6.1.3. Срок и место выполнения работ по монтажу Товара

Монтаж Товара осуществляется в соответствии с перечнем работ (приложение № 3 к ТЗ) в течение 1 (одного) календарного дня, начиная с даты поставки Товара.

          - Условия поставки

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Поставщик уведомляет Заказчика / филиал Заказчика о поставке Товара 
по указанной в договоре электронной почте не позднее 3 (трех) рабочих дней до дня поставки.

Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 16:00.

Заказчик / филиал Заказчика в письменном виде и (или) посредством направления сообщения на адрес электронной почты Поставщика, указанной в договоре, подтверждает Поставщику готовность принять Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Заказчика / филиала Заказчика доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

  - Условия монтажа Товара

Во время осуществления монтажа Товара (при необходимости) осуществляется подгонка Товара по месту с учетом конструктивных особенностей помещения. Необходимость подгонки Товара по месту определяется представителем Заказчика во время проведения монтажа.

7.	УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки Товара и выполненных работ по его монтажу

Приемка Товара осуществляется Заказчиком / филиалом Заказчика 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки Товара и получения документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

Приемка выполненных работ по монтажу поставленного Товара осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

Иные условия сдачи и приемки Товара и работ по его монтажу −
в соответствии с условиями договора.

В процессе приемки Товара, выполнения и завершения работ по монтажу Поставщик осуществляет фото- и видеофиксацию приемки Товара, выполнения работ по монтажу Товара в объеме, установленном ТЗ, результатов выполненных работ по монтажу Товара.

- Требования к комплекту технических и подтверждающих качество товара документов, передаваемых Заказчику при поставке товара и сборке (установке, монтаже, наладке, ввода в эксплуатацию) Товара

7.2.1. При осуществлении закупки ТРУ, в отношении которых постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено ограничение закупок ТРУ иностранного происхождения, не допускается: при исполнении договора замена товара на происходящий из иностранного государства товар, в отношении которого установлено данное ограничение, если договор предусматривает поставку товара российского происхождения. Также Поставщик обязан представить при поставке российского товара номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров.

7.2.2. Поставщик поставляет Заказчику / филиалу Заказчика Товар с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:

- товарная накладная по форме ТОРГ-12 на бумажном носителе или УПД;

- комплект документации на русском языке (паспорт и (или) руководство (инструкция) по эксплуатации, и (или) инструкция по применению, и (или) руководство (инструкция) по монтажу, копия сертификата соответствия и (или) декларации соответствия, гарантийный талон).

Материалы фото- и видеофиксации, осуществляемой в процессе приемки Товара, направляются Заказчику / филиалу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после даты приемки для подтверждения соответствия фактически поставленных Товаров требованиям, предусмотренным ТЗ и договором.

По окончании работ по монтажу ЭФС Поставщик передает Заказчику следующие оформленные и подписанные уполномоченным лицом Поставщика отчетные документы:

1.	акт о сдаче-приемке выполненных работ по монтажу Товара;

2.	техническую документацию на смонтированный Товар (инструкции, гарантийные талоны, паспорта) (при наличии);

3.	материалы фото- и видеофиксации, осуществляемой в процессе выполнения, а также завершения работ по монтажу Товара.

8.	ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ ТОВАРА

Упаковка должна соответствовать требованиям, установленным 
ГОСТ 26653-2015 «Межгосударственный стандарт. Подготовка генеральных грузов к транспортированию. Общие требования».

В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

9.	ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

10.	ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА

Не установлены.

11.	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

12.	ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРА

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности в соответствии
с законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья работников и клиентов Заказчика, имущества Заказчика потребителя и окружающей среды.

13.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номенклатура и количество поставляемого Товара | 8 |
| 2 | Адреса филиалов Заказчика | 10 |
| 3 | Спецификация работ по монтажу Товара (рекомендуемая форма) | 18 |
| 4 | Альбом элементов рекламно-информационного и навигационного оборудования | 21 |
| 5 | Перечень и состав комплектов Товара | 59 |

Приложение № 1 к ТЗ

Номенклатура и количество поставляемого Товара

| № п/п | № п/п По Приложению 4 | Наименование Товара | ОКПД2 | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Табличка с режимом работы | 32.99.53.199 | Шт. | 57 |
| 2 | 2 | Табличка с режимом работы на двух языках | 32.99.53.199 | Шт. | 2 |
| 3 | 3 | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля | 32.99.53.199 | Шт. | 59 |
| 4 | 4 | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания | 32.99.53.199 | Шт. | 57 |
| 5 | 5 | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания на двух языках | 32.99.53.199 | Шт. | 2 |
| 6 | 6 | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" | 32.99.53.199 | Шт. | 35 |
| 7 | 6 | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" | 32.99.53.199 | Шт. | 35 |
| 8 | 7 | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная | 32.99.53.199 | Шт. | 59 |
| 9 | 8 | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная | 32.99.53.199 | Шт. | 59 |
| 10 | 9 | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению | 32.99.53.199 | Шт. | 59 |
| 11 | 10 | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов | 32.99.53.199 | Шт. | 94 |
| 12 | 11 | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля | 32.99.53.199 | Шт. | 59 |
| 13 | 12 | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) | 32.99.53.199 | Шт. | 59 |
| 14 | 13 | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции | 32.99.53.199 | Шт. | 59 |
| 15 | 14 | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью | 32.99.53.199 | Шт. | 236 |
| 16 | 15 | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) | 32.99.53.199 | Шт. | 59 |
| 17 | 16 | Знак «Курение запрещено» | 32.99.53.199 | Шт. | 59 |
| 18 | 17 | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» | 32.99.53.199 | Шт. | 59 |
| 19 | 18 | Пиктограмма «Примерочная» | 32.99.53.199 | Шт. | 35 |
| 20 | 19 | Цифры для абонементных ящиков | 32.99.53.199 | Шт. | 54 |
| 21 | 20 | Цифры для нумерации операционных окон | 32.99.53.199 | Шт. | 6 |
| 22 | 21 | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов | 32.99.53.199 | Шт. | 35 |
| 23 | 22 | Рекламно-информационный стенд А3 | 32.99.53.199 | Шт. | 59 |
| 24 | 23 | Карманы для бланков | 32.99.53.199 | Шт. | 35 |
| 25 | 24 | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 | 32.99.53.199 | Шт. | 118 |
| 26 | 25 | Монетница | 32.99.53.199 | Шт. | 62 |
| 27 | 26 | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 | 32.99.53.199 | Шт. | 59 |
| 28 | 27 | Клик рама А3 | 32.99.53.199 | Шт. | 24 |

Приложение № 2 к ТЗ

Адреса филиалов Заказчика

| № п/п | Наименование Товара | Наименование филиала Заказчика | Адрес склада в филиале Заказчика | Контактное лицо (ответственное лицо за приемку Товара), телефон, адрес электронной почты и контактные данные для направления уведомления о готовности поставки Товара | Максимальная партия поставки Товара по заявке, шт. | Платежные реквизиты филиалов Заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект № 1 для ОПС 162940 | УФПС Вологодской области | Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Депо, пер. Почтовый, д. 4 | Кравец Ольга Ивановна +7 (8172) 560-745 Olga.Kravets@russianpost.ru | 28 | УФПС Вологодской области (160000, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 4) ИНН 7724490000, КПП 352543001 |
| 2 | Комплект № 2 для ОПС 161404 |  | Вологодская обл., Кичменгско-Городецкий р-н, п. Югский, ул. Садовая, д. 13, кв. 2 |  | 23 |  |
| 3 | Комплект № 3 для ОПС 162355 |  | Вологодская обл., Великоустюгский р-н, п. Полдарса, ул. Центральная, д. 7 |  | 28 |  |
| 4 | Комплект № 4 для ОПС 161071 |  | Вологодская обл., Междуреченский р-н, п. Туровец, ул. Советская, д. 15 |  | 23 |  |
| 5 | Комплект № 5 для ОПС 161320 |  | Вологодская обл., Тотемский р-н, п. Советский, ул. Первомайская, д. 4 |  | 28 |  |
| 6 | Комплект № 6 для ОПС 160531 |  | Вологодская обл., Вологодский р-н, п. Дубровское, ул. Центральная, д. 2 |  | 28 |  |
| 7 | Комплект № 7 для ОПС 161327 |  | Вологодская обл., Тотемский р-н, п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 15 |  | 28 |  |
| 8 | Комплект № 8 для ОПС 161050 |  | Вологодская обл., Междуреченский р-н, с. Шуйское, ул. Сухонская набережная, д. 11 |  | 28 |  |
| 9 | Комплект № 9 для ОПС 160533 |  | Вологодская обл., Вологодский р-н, с. Кубенское, ул. Ленина, д. 56 |  | 28 |  |
| 10 | Комплект № 10 для ОПС 161112 |  | Вологодская обл., Кирилловский р-н, с. Волокославинское, ул. Преображенского, д. 44 |  | 23 |  |
| 11 | Комплект № 11 для ОПС 160555 |  | Вологодская обл., г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 28 |  | 28 |  |
| 12 | Комплект № 12 для ОПС 188730 | УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области | Ленинградская обл., Приозерский р-н, п. Сосново, ул. Советская, д. 8 | Сычова Елена Геннадьевна +7 (812) 630-63-33, доб. 2693 Elena.Sychova@russianpost.ru Старцев Алексей Витальевич +7 (812) 630-6333, доб. 2175; A.Startsev@russianpost.ru | 49 | УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (190121, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.61, лит. Б) ИНН 7724490000 КПП 783843001 |
| 13 | Комплект № 13 для ОПС 188670 |  | Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Романовка, д. 15 |  | 49 |  |
| 14 | Комплект № 14 для ОПС 613750 | УФПС Кировской области | Кировская обл., Мурашинский р-н, п. Безбожник, ул. Школьная, д. 1 | Герасимова Любовь Анатольевна +7 (833) 264-25-88, доб.2281 Liubov.Gerasimova@russianpost.ru Нелюбина Зинаида Сергеевна +7 (833) 264-25-88, доб.,2282 Zinaida.Nelyubina@russianpost.ru | 28 | УФПС Кировской области (610000, Кировская область, г. Киров, ул. Спасская, д.43) ИНН 7724490000 КПП 434543001 |
| 15 | Комплект № 15 для ОПС 613118 |  | Кировская обл., Слободской р-н, д. Шихово, ул. Солнечная, д. 1 |  | 28 |  |
| 16 | Комплект № 16 для ОПС 613130 |  | Кировская обл., Слободской р-н, с. Шестаково, ул. Советская, д. 3 |  | 28 |  |
| 17 | Комплект № 17 для ОПС 184060 | УФПС Мурманской области | Мурманская обл., Кандалакшский р-н, с. Алакуртти, ул. Содружества, д. 8 | Антонова Галина Юрьевна +7 (815) 256-6620, доб. 2095 Galina.Antonova@russianpost.ru | 49 | УФПС Мурманской области (183038, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Ленинградская, д.27) ИНН 7724490000 КПП 519043001 |
| 18 | Комплект № 18 для ОПС 175301 | УФПС Новгородской области | Новгородская обл., Демянский р-н, п. Кневицы, ул. Центральная, д. 49А | Даркин Анатолий Карлович Тел. +7-917-544-05-25 A_Darkin@russianpost.ru Груздева Алла Владимировна +7 (816) 262-6261, доб. 2149 Gruzdeva-A@russianpost.ru | 28 | УФПС Новгородской области (173002, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 13) ИНН 7724490000 КПП 532143001 |
| 19 | Комплект № 19 для ОПС 173527 |  | Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Савино, ул. Школьная, д. 3 |  | 28 |  |
| 20 | Комплект № 20 для ОПС 173502 |  | Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Подберезье, ул. Новгородская, д. 3а |  | 28 |  |
| 21 | Комплект № 21 для ОПС 174415 |  | Новгородская обл., Боровичский р-н, д. Перелучи, ул. Центральная, д. 21 |  | 23 |  |
| 22 | Комплект № 22 для ОПС 175411 |  | Новгородская обл., Валдайский р-н, с. Яжелбицы, ул. Центральная, д. 93б |  | 28 |  |
| 23 | Комплект № 23 для ОПС 175061 |  | Новгородская обл., Солецкий р-н, д. Горки, ул. Юрия Смирнова, д. 11 |  | 23 |  |
| 24 | Комплект № 24 для ОПС 173513 |  | Новгородская обл., Новгородский р-н, д. Ильмень, ул. Центральная, д. 41 |  | 23 |  |
| 25 | Комплект № 25 для ОПС 181520 | УФПС Псковской области | Псковская обл., Печорский р-н, д. Новый Изборск, ул. Садовая, д. 13 | Бабинцева Анна Валентиновна +7 (8112) 331-653, доб. 4336; A.Babintseva@russianpost.ru | 28 | УФПС Псковской области (180000, Псковская область, г. Псков, ул. Советская, д.7) ИНН 7724490000 КПП 602743001 |
| 26 | Комплект № 26 для ОПС 180551 |  | Псковская обл., Псковский р-н, д. Писковичи, ул. Набережная, д. 12 |  | 28 |  |
| 27 | Комплект № 27 для ОПС 186951 | УФПС Республики Карелия | Республика Карелия, Муезерский р-н, п. Волома, ул. 23 Съезда, д. 1а | Клочков Игорь Юрьевич +7 (8142) 44-52-63, доб. 353 I.Klochkov@russianpost.ru Заломаев Павел Александрович +7 (8142) 44-5263, доб. 351 Pavel.Zalomaev@russianpost.ru | 23 | УФПС Республики Карелия (185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д.5) ИНН 7724490000 КПП 100143001 |
| 28 | Комплект № 28 для ОПС 186770 |  | Республика Карелия, г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Центральная, д. 2а |  | 28 |  |
| 29 | Комплект № 29 для ОПС 186167 |  | Республика Карелия, Пудожский р-н, п. Шальский, ул. Заводская, д. 17А |  | 28 |  |
| 30 | Комплект № 30 для ОПС 186130 |  | Республика Карелия, Пряжинский р-н, п. Чална, ул. Первомайская, д. 2 |  | 28 |  |
| 31 | Комплект № 31 для ОПС 186666 |  | Республика Карелия, Лоухский р-н, п. Софпорог, ул. Центральная, д. 9 |  | 23 |  |
| 32 | Комплект № 32 для ОПС 186806 |  | Республика Карелия, Питкярантский р-н, п. Харлу, ул. Главное шоссе, д. 20 |  | 23 |  |
| 33 | Комплект № 33 для ОПС 186304 |  | Республика Карелия, Медвежьегорский р-н, д. Шуньга, ул. Совхозная, д. 16 |  | 23 |  |
| 34 | Комплект № 34 для ОПС 186521 |  | Республика Карелия, Беломорский р-н, с. Сумский Посад, ул. Набережная, д. 16 |  | 23 |  |
| 35 | Комплект № 35 для ОПС 169000 | УФПС Республики Коми | Республика Коми, Усть-Вымский р-н, п. Мадмас, ул. Сельская, д. 25 | Петрова Надежда Николаевна +7 (8212) 240-022, доб.2125 Nadezda.Petrova@russianpost.ru | 23 | УФПС Республики Коми (167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 60) ИНН 7724490000 КПП 110143001 |
| 36 | Комплект № 36 для ОПС 168075 |  | Республика Коми, Усть-Куломский р-н, п. Тимшер, ул. Школьная, д. 3 |  | 23 |  |
| 37 | Комплект № 37 для ОПС 215235 | УФПС Смоленской области | Смоленская обл., Новодугинский р-н, с. Днепровское, ул. Б. Советская, д. 24 | Листраденкова Татьяна Ивановна +7 (4812) 63-0607, доб. 02158 Listradenkova.T@russianpost.ru | 23 | УФПС Смоленской области (214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 6) ИНН 7724490000 КПП 673243001 |
| 38 | Комплект № 38 для ОПС 214525 |  | Смоленская обл., Смоленский р-н, д. Новые Батеки, ул. Чуркиных, зд. 11А |  | 28 |  |
| 39 | Комплект № 39 для ОПС 215050 |  | Смоленская обл., Гагаринский р-н, с. Серго-Ивановское, ул. Центральная, д. 22 |  | 23 |  |
| 40 | Комплект № 40 для ОПС 214541 |  | Смоленская обл., Смоленский р-н, с. Каспля-2, ул. Смоленская, д. 15 |  | 28 |  |
| 41 | Комплект № 41 для ОПС 216202 |  | Смоленская обл., Духовщинский р-н, д. Троицкое, ул. Почтовая, д. 1 |  | 23 |  |
| 42 | Комплект № 42 для ОПС 172310 | УФПС Тверской области | Тверская обл., г. Зубцов, с. Погорелое Городище, ул. Советская, д. 12 | Костов Константин Николаевич +7 (4822) 45-83-98, доб. 02203 K.Kostov@russianpost.ru | 28 | УФПС Тверской области (170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Советская, д. 31) ИНН 7724490000 КПП 695043001 |
| 43 | Комплект № 43 для ОПС 170521 |  | Тверская обл., Калининский р-н, с. Медное, ул. Советская, д. 89 |  | 28 |  |
| 44 | Комплект № 44 для ОПС 171520 |  | Тверская обл., г. Кимры, с. Ильинское, ул. Центральная, д. 4 |  | 28 |  |
| 45 | Комплект № 45 для ОПС 171067 |  | Тверская обл., Бологовский р-н, п. Березайка, ул. Почтовая, д. 2 |  | 28 |  |
| 46 | Комплект № 46 для ОПС 171540 |  | Тверская обл., г. Кимры, с. Горицы, ул. Советская, д. 20 |  | 28 |  |
| 47 | Комплект № 47 для ОПС 171287 |  | Тверская обл., Конаковский р-н, п. 1-е Мая, ул. Кооперативная, д. 6а |  | 28 |  |
| 48 | Комплект № 48 для ОПС 171393 |  | Тверская обл., г. Старица, с. Луковниково, ул. Советская, д. 12 |  | 28 |  |
| 49 | Комплект № 49 для ОПС 171651 |  | Тверская обл., г. Красный Холм, с. Хабоцкое, д. 57 |  | 23 |  |
| 50 | Комплект № 50 для ОПС 171293 |  | Тверская обл., р-н Конаковский, д. Ручьи, ул. Гаранина, зд. 12 |  | 23 |  |
| 51 | Комплект № 51 для ОПС 171394 |  | Тверская обл., г. Старица, д. Бабино, зд. 47 |  | 23 |  |
| 52 | Комплект № 52 для ОПС 170554 |  | Тверская обл., Калининский р-н, д. Рязаново, д. 20 |  | 28 |  |
| 53 | Комплект № 53 для ОПС 171117 |  | Тверская обл., г. Вышний Волочек, п. Борисовский, ул. Песочная, д. 1а |  | 23 |  |
| 54 | Комплект № 54 для ОПС 170533 |  | Тверская обл., Калининский р-н, д. Аввакумово, д. 11 |  | 28 |  |
| 55 | Комплект № 55 для ОПС 172512 |  | Тверская обл., г. Нелидово, д. Сёлы, ул. Центральная, д. 5 |  | 23 |  |
| 56 | Комплект № 56 для ОПС 171053 |  | Тверская обл., Бологовский р-н, п. Выползово, ул. Березовая Роща, д. 9 |  | 28 |  |
| 57 | Комплект № 57 для ОПС 172710 |  | Тверская обл., Фировский р-н, с. Рождество, ул. Советская, д. 34а |  | 23 |  |
| 58 | Комплект № 58 для ОПС 172026 |  | Тверская обл., Торжокский р-н, д. Осташково, ул. Молодежная, д. 9, кв. 9 |  | 23 |  |
| 59 | Комплект № 59 для ОПС 171670 |  | Тверская обл., г. Красный Холм, п. Неледино, д. 1 |  | 23 |  |

Приложение № 3 к ТЗ

Спецификация работ по монтажу Товара

| № п/п | Наименование работ | Требования к результатам работ | Объем выполняемых работ | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж Таблички с режимом работы | Размещение таблички в соответствии со стандартами оформления ОПС | 57 | Шт. |
| 2 | Монтаж Таблички с режимом работы на двух языках | Размещение таблички в соответствии со стандартами оформления ОПС | 2 | Шт. |
| 3 | Монтаж Таблички с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля | Размещение таблички в соответствии со стандартами оформления ОПС | 59 | Шт. |
| 4 | Монтаж Таблички с информацией о возможности дистанционного обслуживания | Размещение таблички в соответствии со стандартами оформления ОПС | 57 | Шт. |
| 5 | Монтаж Таблички с информацией о возможности дистанционного обслуживания на 2 языках | Размещение таблички в соответствии со стандартами оформления ОПС | 2 | Шт. |
| 6 | Монтаж Таблички для навигации в бэк-офисе (С/У) | Размещение таблички в соответствии со стандартами оформления ОПС | 35 | Шт. |
| 7 | Монтаж Таблички для навигации в бэк-офисе (Служебное помещение) | Размещение таблички в соответствии со стандартами оформления ОПС | 35 | Шт. |
| 8 | Монтаж Пиктограммы категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная | Размещение пиктограммы в соответствии со стандартами оформления ОПС | 59 | Шт. |
| 9 | Монтаж Пиктограммы категории доступности для инвалидов по слуху тактильная | Размещение пиктограммы в соответствии со стандартами оформления ОПС | 59 | Шт. |
| 10 | Монтаж Пиктограммы (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению | Размещение пиктограммы в соответствии со стандартами оформления ОПС | 59 | Шт. |
| 11 | Монтаж Пиктограммы (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов | Размещение пиктограммы в соответствии со стандартами оформления ОПС | 94 | Шт. |
| 12 | Монтаж Стикера (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля | Размещение стикера на почтовом ящике в соответствии со стандартами оформления ОПС | 59 | Шт. |
| 13 | Монтаж Наклейки на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции | Размещение наклейки на почтовом ящике в соответствии со стандартами оформления ОПС | 59 | Шт. |
| 14 | Монтаж Желтого круга на дверь со смотровой панелью (наклейка на дверь с двух сторон) | Размещение желтого круга на входной двери в соответствии со стандартами оформления ОПС | 236 | Шт. |
| 15 | Монтаж Знака обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) | Размещение знака в соответствии со стандартами оформления ОПС | 59 | Шт. |
| 16 | Монтаж Знака «Курение запрещено» | Размещение знака в соответствии со стандартами оформления ОПС | 59 | Шт. |
| 17 | Монтаж таблички «В зале ведется видеонаблюдение» | Размещение инфографики в соответствии со стандартами оформления ОПС | 59 | Шт. |
| 18 | Монтаж таблички «Примерочная» | Размещение пиктограммы в соответствии со стандартами оформления ОПС | 35 | Шт. |
| 19 | Монтаж цифр на абонементные ящики | Наклейка цифр на абонементные ящики в соответствии со стандартами оформления ОПС, согласно приложению 4 ТЗ | 54 | Шт. |
| 20 | Монтаж цифр на операционные окна | Наклейка цифр на барьеры в соответствии со стандартами оформления ОПС, согласно приложению 4 ТЗ | 6 | Шт. |
| 21 | Монтаж Информационного стенда А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов | Размещение стенда в соответствии со стандартами оформления ОПС, согласно утвержденному планировочному решению. | 35 | Шт. |
| 22 | Монтаж Рекламно-информационного стенда А3 | Размещение стенда в соответствии со стандартами оформления ОПС | 59 | Шт. |
| 23 | Монтаж Кармана для бланков | Размещение карманов в соответствии со стандартами оформления ОПС, согласно утвержденному планировочному решению. | 35 | Шт. |
| 24 | Монтаж Клик рамы А3 | Размещение Клик рамы А3 в соответствии со стандартами оформления ОПС, согласно утвержденному планировочному решению. | 24 | Шт. |

Приложение № 4 к ТЗ

АЛЬБОМ ЭЛЕМЕНТОВ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОГО

И

НАВИГАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(с описанием для оснащения отделений почтовой связи)

| № п/п | Наименование | ГОПС | СОПС | БВК/ МОПС | Номер страницы Альбома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информационные таблички |  |  |  |  |
| 1 | Табличка с режимом работы | + | + | + | 24 |
| 2 | Табличка с режимом работы на двух языках | возможно | возможно | возможно | 27 |
| 3 | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля | + | + | + | 30 |
| 4 | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания | + | + | + | 33 |
| 5 | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания на 2 (двух) языках | возможно | возможно | возможно | 35 |
| 6 | Таблички для навигации в бэк-офисе | + | возможно | возможно | 36 |
|  | Пиктограммы, нумерация, стикеры, таблицы, маркировка, инфографика, знаки |  |  |  |  |
| 7 | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная | возможно | возможно | + | 37 |
| 8 | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная | + | + | + | 38 |
| 9 | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению | + | + | + | 40 |
| 10 | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов | + | + | + | 41 |
| 11 | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля | + | + | + | 42 |
| 12 | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) | + | + | + | 44 |
| 13 | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции | + | + | + | 44 |
| 14 | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью | возможно | возможно | + | 45 |
| 15 | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) | возможно | возможно | + | 46 |
| 16 | Знак «Курение запрещено» | + | + | + | 47 |
| 17 | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» | + | + | + | 48 |
| 18 | Пиктограмма «Примерочная» | возможно | возможно | возможно | 48 |
| 19 | Цифры для абонементных ящиков | возможно | возможно | возможно | 49 |
| 20 | Цифры для нумерации операционных окон | + | возможно | возможно | 49 |
|  | Рекламные конструкции |  |  |  |  |
| 21 | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов | + | + | + | 51 |
| 22 | Рекламно-информационный стенд А3 | + | + | + | 53 |
| 23 | Карманы для бланков | + | + | + | 54 |
| 24 | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 | возможно | возможно | возможно | 57 |
| 25 | Монетница | возможно | возможно | возможно | 57 |
| 26 | Буклетница настольная с 4 (четырьмя) карманами формат 1/3 А4 | возможно | возможно | возможно | 58 |
| 27 | Клик рама А3 | возможно | возможно | возможно | 58 |

|  | Название | Вид | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Табличка с режимом работы | Рис. 16 Рис. 17 Рис. 18 Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 19 Рис. 20 Рис. 21 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Табличка выполняется из белого матового ПВХ размером (В х Ш х Г) 400 мм х 400 мм х 5 мм. Верхняя часть информации наносится на основу струйной печатью (1+0), синей сольвентной краской (RAL 5010/ Pantone 661C) по макету, предоставляемому Покупателем. Табличка имеет составные части: общее основание ПВХ 2 мм, на него сверху наклеивается ПВХ 3 мм с печатью. Ниже, справа и слева клеятся полоски из ПВХ 1 мм, они образуют рамку, на которую крепится прозрачный ПЭТ 1 мм с «рамкой» из самоклеящейся пленки синего цвета. Крепление к ПВХ осуществляется на специализированный клей. С двух сторон в «карманы» вставляются сменные плашки со сменной информацией. Плашки не должны выпадать из «карманов» при наклоне таблички. Для удобства выдвижения на основании (с задней стороны) делаются полукруглые выборки для пальцев. Сменные плашки изготавливаются из матового пластика толщиной от 1,0 мм до 2 мм с информацией, выполненной струйной печатью сольвентной краской согласно макету, предоставляемому Покупателем. Рекомендуемый способ крепления таблички: к стене на расстоянии 300 мм друг от друга крепятся 4 пластиковых проставки размером (В х Ш х Г) 40 мм х 40 мм х 4 мм с предварительно выполненными расзенкованными отверстиями для шурупов с потайной головкой. На закрепленные проставки наклеивается морозоустойчивый вспененный двухсторонний скотч (3М или эквивалент), сверху монтируется табличка с режимом работы. Таким образом, в основе смонтированной таблички отсутствуют отверстия. При необходимости изменения информации о режиме работы ОПС, можно заменить основу, также существует возможность нанесения на установленную основу белой самоклеящейся пленки с обновленной информацией, отпечатанной аналогичной синей (RAL 5010/ Pantone 661C) сольвентной краской. В случае размещения таблички на фасадном композите, глянцевом керамическом граните, стеклолите или стекле монтаж производится на вспененный морозоустойчивый двухсторонний скотч (3М или эквивалент). Предусмотреть комплект крепления: 4 пластиковых проставки, 4 шурупа и двусторонний скотч |
| 2 | Табличка с режимом работы на двух языках | Рис. 22 Рис. 23 Рис. 24 Рис. 25 Рис. 26 Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 27 Рис. 28 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Табличка выполняется из белого матового ПВХ размером (В х Ш х Г) 500 мм х 400 мм х 5 мм. Верхняя часть информации наносится на основу струйной печатью (1+0) синей сольвентной краской (RAL 5010/ Pantone 661C) согласно макету, предоставляемому Покупателем. Табличка имеет составные части: общее основание ПВХ 2 мм, на него сверху наклеивается ПВХ 3 мм с печатью. Ниже, справа и слева клеятся полоски из ПВХ 1 мм, они образуют рамку, на которую крепится прозрачный ПЭТ 1 мм с «рамкой» из самоклеящейся пленки синего цвета. Крепление к ПВХ осуществляется на специализированный клей. С двух сторон в «карманы» вставляются сменные плашки со сменной информацией. Плашки не должны выпадать из «карманов» при наклоне таблички. Для удобства выдвижения на основании (с задней стороны) делаются полукруглые выборки для пальцев. Сменные плашки изготавливаются из матового пластика толщиной от 1,0 мм до 2,0 мм с информацией, выполненной струйной печатью сольвентной краской согласно макету, предоставляемому Покупателем. Рекомендуемый способ крепления таблички: к стене, на расстоянии 300 мм друг от друга крепятся 4 пластиковых проставки размером (В х Ш х Г) 40 мм х 40 мм х 4 мм с предварительно выполненными расзенкованными отверстиями для шурупов с потайной головкой. На закрепленные проставки наклеивается морозоустойчивый вспененный двухсторонний скотч (3М или эквивалент), сверху монтируется табличка с режимом работы. Таким образом, в основе смонтированной таблички отсутствуют отверстия. При необходимости изменения информации о режиме работы ОПС, можно заменить основу, также существует возможность нанесения на установленную основу белой самоклеящейся пленки с обновленной информацией, отпечатанной аналогичной синей (RAL 5010/ Pantone 661C) сольвентной краской. В случае размещения таблички на фасадном композите, глянцевом керамическом граните, стеклолите или стекле, монтаж производится на вспененный морозоустойчивый двухсторонний скотч (3М или эквивалент). Предусмотреть комплект крепления: 4 пластиковых проставки, 4 шурупа и двусторонний скотч |
| 3 | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля | Рис. 38 Рис. 39 Образец совмещенных шрифтов (кириллица и Брайль). Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 40 Макет с кириллицей Рис. 41 Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 42 Рис. 43 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Выполняется цветной 3D-печатью на ПВХ основе размером (В х Ш х Г) 400 мм х 270 мм х 4 мм согласно макету, предоставляемому Покупателем. Цвет фона - синий (RAL 5010/ Pantone 661C или аналог), цвет тактильных элементов («рифов») – белый. Символы шрифта Брайля рассчитаны на чтение кончиками пальцев, поэтому размер каждого отдельного символа, горизонтальные и вертикальные отступы в тексте строго регламентированы. Рекомендуемый способ крепления таблички: к стене, на расстоянии от 170 мм до 300 мм друг от друга крепятся 4 пластиковых проставки размером (В х Ш х Г) 40 мм х 40 мм х 4 мм с предварительно выполненными расзенкованными отверстиями для шурупов с потайной головкой. На закрепленные проставки наклеивается морозоустойчивый вспененный двухсторонний скотч (3М или эквивалент), сверху монтируется табличка с режимом работы. Образец совмещенных шрифтов (кириллица и расшифровка шрифта Брайля) предоставляется Заказчику в виде PDF файла в черно-белом исполнении. Макет предоставляется Покупателем |
| 4 | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания | Рис. 44 Рис. 45 Рис. 46 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Табличка выполняется из белого матового ПВХ размером (В х Ш х Г) 400 мм х 322 мм х 4 мм. Информация наносится на основу струйной печатью (1+0), синей (RAL 5010/ Pantone 661C) сольвентной краской согласно макету, предоставляемому Покупателем. Рекомендуемый способ крепления таблички: к стене на расстоянии 300 мм друг от друга крепятся 4 пластиковых проставки размером (В х Ш х Г) 40 мм х 40 мм х 4 мм с предварительно выполненными расзенкованными отверстиями для шурупов с потайной головкой. На закрепленные проставки наклеивается морозоустойчивый вспененный двухсторонний скотч (3М или эквивалент), сверху монтируется табличка с режимом работы. В случае размещения таблички на фасадном композите, глянцевом керамическом граните, стеклолите или стекле монтаж производится на вспененный морозоустойчивый двухсторонний скотч (3М или эквивалент). Таким образом в основе смонтированной таблички отсутствуют отверстия. При необходимости изменения информации о режиме работы ОПС, можно заменить основу, так же существует возможность нанесения на установленную основу белой самоклеящейся пленки с обновленной информацией, отпечатанной аналогичной синей сольвентной краской. Макет предоставляется Покупателем |
| 5 | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания на двух языках | Рис. 47 Рис. 48 Рис. 49 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Табличка выполняется из белого матового ПВХ размером (В х Ш х Г) 450 мм х 400 мм х 4 мм. Информация наносится на основу струйной печатью (1+0), синей(RAL 5010/ Pantone 661C) сольвентной краской согласно макету, предоставляемому Покупателем. Рекомендуемый способ крепления таблички: к стене на расстоянии 300 мм друг от друга крепятся 4 пластиковых проставки размером (В х Ш х Г) 40 мм х 40 мм х 4 мм с предварительно выполненными расзенкованными отверстиями для шурупов с потайной головкой. На закрепленные проставки наклеивается морозоустойчивый вспененный двухсторонний скотч (3М или эквивалент), сверху монтируется табличка с режимом работы. Таким образом, в основе смонтированной таблички отсутствуют отверстия. При необходимости изменения информации о режиме работы ОПС, можно заменить основу, также существует возможность нанесения на установленную основу белой самоклеящейся пленки с обновленной информацией. В случае размещения таблички на фасадном композите, глянцевом керамическом граните, стеклолите или стекле монтаж производится на вспененный морозоустойчивый двухсторонний скотч (3М или эквивалент) Макет предоставляется Покупателем |
| 6 | Таблички для навигации в бэк-офисе | Рис. 50 Рис. 51 Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 52 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Таблички из пластины белого матового пластика (2 мм или 3 мм) размером (В х Ш) 80 мм х 300 мм и 120 мм х 120 мм, с надписью или символами, выполненными методом плоттерной резки из темно-серой (RAL 9011 графитно-черный) самоклеящейся пленки или нанесенными на пластину методом сольвентной/ УФ-печати. Размер табличек для санузлов (В х Ш) - 120 мм х 120 мм. Таблички крепятся на двери в зоне бэк-офиса на двухсторонний скотч (3М или эквивалент). Макет для табличек на туалет предоставляется Покупателем |
| 7 | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная | Рис. 59 Рис. 60 Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 61 Рис. 62 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Тактильная пиктограмма. Размер (В х Ш х Г) 150 мм х 150 мм х 4 мм. Выполняется цветной УФ-печатью на пластиковой основе толщиной 4 мм. Для исключения пластической деформации при тактильном восприятии твердость знака по Шору должна быть не менее 80 единиц по шкале А в соответствии с ГОСТ 24621. Цвет фона - белый. Цвет тактильного осязаемого слоя - синий (RAL 5010/ Pantone 661C). Высота тактильного осязаемого слоя - от 2 мм до 2,5 мм, имеет сглаженные края. Комплект крепежа включает: 2 шурупа с потайной головкой, 2 декоративные черные шляпки. Табличка выполняется согласно ГОСТ Р 52131. Макет предоставляется Покупателем |
| 8 | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная | Рис. 63 Рис. 64 Рис. 65 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Тактильная пиктограмма. Размер (В х Ш х Г) 150 мм х 150 мм х 4 мм. Выполняется цветной УФ-печатью на пластиковой основе толщиной 4 мм. Для исключения пластической деформации при тактильном восприятии твердость знака по Шору должна быть не менее 80 единиц по шкале А в соответствии ГОСТ 24621. Цвет фона - белый. Цвет тактильного осязаемого слоя - синий (RAL 5010/ Pantone 661C). Высота тактильного осязаемого слоя - от 2 мм до 2,5 мм, имеет сглаженные края. Комплект крепежа включает: 2 шурупа с потайной головкой, 2 декоративные черные шляпки. Табличка выполняется согласно ГОСТ Р 52131 Макет предоставляется Покупателем |
| 9 | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению | Рис. 66 Рис. 67 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Тактильная пиктограмма. Размер (В х Ш х Г) 150 мм х 200 мм х 4 мм. Выполняется цветной УФ-печатью на пластиковой основе толщиной 4 мм. Для исключения пластической деформации при тактильном восприятии твердость знака по Шору должна быть не менее 80 единиц по шкале А в соответствии ГОСТ 24621. Цвет фона - желтый (RAL 1016 Pantone 107 C). Цвет тактильного осязаемого слоя - черный. Дополнительная тактильная табличка в нижней части знака (по всей его ширине) высотой 50 мм, содержащая наименование пиктограммы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с ГОСТ Р 56832-2020. Высота тактильных точек по отношению к уровню основания в надписях, выполненных шрифтом Брайля - от 0,8 мм до 1,0 мм. Высота тактильного осязаемого слоя - от 2 мм до 2,5 мм, имеет сглаженные края. Комплект крепежа включает: 2 шурупа с потайной головкой, 2 декоративные черные шляпки. Табличка выполняется согласно ГОСТ Р 52131. Макет предоставляется Покупателем |
| 10 | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов | Рис. 68 Рис. 69 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Плоскостной визуальный знак. Размер (В х Ш х Г) 150 мм х 150 мм х 4 мм. Выполняется цветной УФ-печатью на пластиковой основе толщиной 4 мм. Для исключения пластической деформации при тактильном восприятии твердость знака по Шору должна быть не менее 80 единиц по шкале А в соответствии ГОСТ 24621. Цвет фона - белый. Цвет тактильного осязаемого слоя - синий (RAL 5010/ Pantone 661C). Высота тактильного осязаемого слоя - от 2 мм до 2,5 мм, имеет сглаженные края. Крепить на двухсторонний скотч (3М или эквивалент) Табличка выполняется согласно ГОСТ Р 52131. Макет предоставляется Покупателем |
| 11 | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля | Рис. 70 Рис. 71 Рис. 72 Рис. 73 Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 74 Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 75 | Тактильная наклейка. Размер (В х Ш) 128 мм х 203 мм, наборная таблица символов 155 мм х 155 мм. Цветная 3D печать на желтой матовой самоклеящейся пленке (цвет - максимально приближен к Pantone Yellow (или эквивалент), плоттерная резка. Комплект поставки наклейки на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненная шрифтом Брайля включает: - 2 наклейки (1 на внешний почтовый ящик и 1 на внутренний); - наборная таблица символов. Наклейка с режимом выемки корреспонденции размещается на уличном и внутреннем синем почтовом ящике (сбоку) так, чтобы подходящий ко входу посетитель/ посетитель в отделении отчетливо видел ее. Наклейка выполняется на клеевой основе. Стандартный текст и прочие неизменяемые атрибуты на наклейке выполняются в типографии, символы номера ящика и времени, выполненные на самоклеящейся пленке в виде набора, прилагаются к основе отдельно и монтируются на табличку на месте. Макет предоставляется Покупателем |
| 12 | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) | Рис. 76 Рис. 77 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Размеры (В х Ш) 155 мм х 155 мм. Стандартные символы Брайля (цифры), выполнены на ярко-желтой самоклеящейся матовой пленке, цветом аналогично стикеру. Информация выполняется методом 3D печати. Символы отделены друг от друга на подложке плоттерной резкой |
| 13 | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции | Рис. 78 Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 79 | Размеры (В х Ш) 135 мм х 200 мм. Струйная сольвентная печать на белой самоклеящейся виниловой пленке (RAL 5010/ Pantone 661C). Печать по макету Покупателя. Наклейка с информацией о режиме выемки корреспонденции из почтовых ящиков размещается на левой стороне почтового ящика. Стикер изготавливается на пленке, устойчивой к воздействиям атмосферных осадков и изменению температуры воздуха. Макет предоставляется Покупателем |
| 14 | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью | Рис. 80 Рис. 81 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Желтый круг предназначен для обозначения входной двери для слабовидящих посетителей. Круг диаметром 150 мм. Выполняется из матовой самоклеящейся пленки (цвет, близкий к RAL1026, например, ORACAL 8500021 YELLOW или эквивалент) и наносится по центру створки входной двери на высоте от 1300 мм до 1500 мм (до центра круга) от нижней кромки двери |
| 15 | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) | Рис. 86 Рис. 87 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Размер (В х Ш х Г) 150 мм х 200 мм х 4мм. Выполняется цветной УФ-печатью на пластиковой основе толщиной 4 мм. Для исключения пластической деформации при тактильном восприятии твердость знака по Шору должна быть не менее 80 единиц по шкале А в соответствии ГОСТ 24621. Цвет фона – желтый. Цвет тактильного осязаемого слоя – черный Дополнительная тактильная табличка в нижней части знака по всей его ширине, высотой 50 мм, содержащая наименование пиктограммы, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля в соответствии с ГОСТ Р 56832-2020. Высота тактильных точек по отношению к уровню основания в надписях, выполненных шрифтом Брайля - от 0,8 мм до 1,0 мм. Высота тактильного осязаемого слоя - от 2 мм до 2,5 мм, имеет сглаженные края. Комплект крепежа включает: 2 шурупа с потайной головкой, 2 декоративные черные шляпки или на прозрачный скотч (3М или эквивалент). Табличка выполняется согласно ГОСТ Р 52131. Макет предоставляется Покупателем |
| 16 | Знак «Курение запрещено» | Рис. 88 Рис.89 | Диаметр - 200 мм. Выполняется на белой матовой самоклеящейся пленке сольвентной печатью красного цвета. Наклейка размещается рядом со входной дверью, со стороны петель, на уровне верхней границы дверного полотна (2100 мм от уровня земли/ крыльца до центра наклейки). Макет предоставляется Покупателем |
| 17 | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» | Рис.92 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Размер (В х Ш) 100 мм х 535 мм. Выполняется методом плоттерной резки из темно-серой пленки ORACAL 641 № 073 (или эквивалент), толщина пленки не менее 0,075 мм. Размещается на видном месте рядом с информационным стендом или рядом с мнемосхемой. Пиктограмма и сопровождающая ее надпись выравниваются по горизонтальной оси. Высота монтажа блока «пиктограмма и текст» определяется по его горизонтальной оси и составляет +2100 мм от уровня чистого пола. Макет предоставляется Покупателем |
| 18 | Пиктограмма «Примерочная» | Рис. 94 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Размер пиктограммы составляет (В х Ш) 100 мм х 895 мм. Выполняется путем плоттерной резки из темно-серой пленки ORACAL 641 № 073 или эквивалент. Крепление на стену над примерочной/ фронтальную панель примерочной на двухстороннюю клейкую ленту. При монтаже на стену отступ от чистого пола до средней линии надписи составляет от отметки +2300 мм до 2400 мм. Макет предоставляется Покупателем |
| 19 | Цифры для абонементных ящиков | Рис. 98 | Набор цифр, выполненных методом плоттерной резки из темно-серой (RAL 9011 графитно-черный) самоклеящейся пленки (3M или эквивалент). Высота цифр – 50 мм. Шрифт – Golos |
| 20 | Цифры для нумерации операционных окон | Рис. 99 Рис. 100 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Высота цифр -150 мм. Номера окон выполняются фрезеровкой из темно-серого (RAL 9011 графитно-черный) матового непрозрачного пластика толщиной/3 мм. Номера монтируются на фронтальную панель на двусторонний скотч (3M или эквивалент). Шрифт - Golos |
| 21 | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов | Рис. 103 Рис. 104 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Габаритные размеры: длина - 1225 мм, высота - 950 мм. Основа стенда выполняется из прозрачного акрила. 8 карманов для носителей формата А4 - прозрачный акрил, закрепляемый на основе с применением специализированного клея, который не оставляет следов. Глубина карманов - 1,5 мм, карман для книги жалоб с глубиной 30 мм. Карман для книги жалоб - термогибка прозрачного акрила (3 мм). Пиктограмма «i» - черная матовая самоклеящееся пленка, плоттерная резка. Крепление стенда произвести на саморезы с декоративной «шляпкой». Основа стенда (1 штука) Толщина - не менее 4 мм и не более 6 мм. Материал - акрил прозрачный. Карман А4 (8 штук) Толщина - 3 мм. Материал - акрил прозрачный. Крепеж (8 штук) Саморез с декоративным колпачком. Материал - металл. Цвет - хром. Допустимая нагрузка на один держатель - не менее 5 кг и не более 10 кг. Пиктограмма «i» (1 штука) Высота - 60 мм. Материал - самоклеящаяся пленка. Цвет – черный матовый. Диаметр - не менее 14 мм и не более 16 мм. Макет предоставляется Покупателем |
| 22 | Рекламно-информационный стенд А3 | Рис. 105 Рис. 106 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Габаритные размеры: длина - 1458 мм; высота - 1000 мм. Основа стенда выполняется из прозрачного акрила. 8 карманов для носителей формата А3 - прозрачный акрил, закрепляемый на основе с применением специализированного клея, который не оставляет следов. Глубина карманов - 1,5 мм. Пиктограмма «i» - черная матовая самоклеящаяся пленка, плоттерная резка. Крепления стенда произвести на саморезы с декоративной «шляпкой». Использовать заглушки в цвет материала на те метизы, которые невозможно скрыть. Основа стенда (1 штука) Толщина - не менее 4 мм и не более 6 мм. Материал - акрил прозрачный. Карман А3 (8 штук) Высота - 430 мм. Длина - 317 мм. Глубина - 1,5 мм. Толщина - 3 мм. Материал - акрил прозрачный. Крепеж (8 штук) Саморез с декоративным колпачком. Диаметр - не менее 14 мм и не более 16 мм. Материал - металл. Цвет - хром. Допустимая нагрузка на один держатель - не менее 5 кг и не более 10 кг. Пиктограмма «i» (1 штука) Высота - 50 мм. Материал - самоклеящаяся пленка. Цвет - черный матовый. Макет предоставляется Покупателем |
| 23 | Карманы для бланков | Рис. 107 Рис. 108 Рис. 109 Размеры указаны в миллиметрах (мм) Рис. 110 Размеры указаны в миллиметрах (мм) | Габаритные размеры: длина - 850 мм; высота - 250 мм. Основание для карманов и сами карманы выполнены из прозрачного оргстекла. Карманы состоят из нескольких частей: дно, боковые части и фронтальная панель. Возможно предусмотреть внутренние ребра жесткости – по согласованию с Покупателем. Все элементы крепятся путем склеивания на специализированный клей без подтеков и видимых следов. Панель с карманами крепится на фронтальную панель стола при помощи саморезов с декоративными накладками. Видимы края оргстекла должны быть отшлифованы. Общая панель (1 штука) Толщина - не менее 4 мм и не более 6 мм. Материал - прозрачное оргстекло. Карман верхний (1 штука) Фронтальная часть Высота - 175 мм. Длина - 774 мм. Толщина - не менее 4 мм и не более 6 мм. Материал - прозрачное оргстекло. Боковая часть (2 штуки) Высота - 175 мм. Ширина - 10 мм. Толщина - не менее 2 мм и не более 4 мм. Материал - прозрачное оргстекло. Карман нижний (1 штука) Фронтальная часть Высота - 102 мм. Длина -774 мм. Толщина - не менее 4 мм и не более 6 мм. Материал - прозрачное оргстекло. Боковая часть (2 штуки) Высота - 102 мм. Ширина - 10 мм. Толщина - не менее 2 мм и не более 4 мм. Материал - прозрачное оргстекло. Дно кармана (глубина кармана) (2 штуки) Ширина – 10 мм. Длина – 770 мм. Толщина – не менее 4 мм и не более 6 мм. Материал – прозрачное оргстекло. Крепление (не менее 4 и не более 6 штук) Тип - саморезы с декоративной накладкой. Цвет - хром. Необходимые комплектующие |
| 24 | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 | Рис. 122 | Основание Материал: прозрачное оргстекло Толщина – 1,5 мм. Держатель Материал – прозрачное оргстекло Толщина – 1,5 мм. Размер изделия: Высота –- не менее 297 мм Ширина – не менее 210 мм Размер подставки: длина - не менее 210 мм; ширина – не менее 70 мм; высота – не менее 45 мм. Формат вставляемого листа – А4. |
| 25 | Монетница | Рис.123 | Монетница прозрачная, прямоугольная со скругленными углами и с задней крышкой (двухкомпонентная). Материал: акрил, прочный пластик Размер изделия: длина – 208 мм; ширина –- 172 мм; высота – 18 мм. Размер информационного поля под вставку: длина – 156 мм; ширина – 156 мм. 4 ножки с противоскользящими накладками |
| 26 | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 | Рис.124 | Используется для распространения рекламных и информационных материалов. Материал - акрил, прочный пластик Толщина - 1,5 мм Размер изделия: длина - 113 мм; ширина - 195 мм; высота - 258 мм. Глубина карманов - 35 мм. Размер печатного материала формата 1/3 А4 Размеры: ширина - 100 мм; высота – 210 мм (евробуклет) |
| 27 | Клик рама А3 | Рис. 125 Рис.126 Рис.127 Рис.128 | Габариты размещаемого постера: ширина - 297 мм, высота 420 мм. Основа пластик – ПВХ. Толщина - 3 мм. На основу размещается постер. Постер накрывается прозрачным листом ПЭТ (матовое покрытие) толщиной 0,7 мм. Клик-рамка: клик-профиль толщиной 24-26мм, материал профиля - анодированный алюминий, цвет профиля - матовое серебро, пружинный механизм защелкивания рамки (ручное открытие-закрытие), углы прямые, стыковка углов через внутренний крепеж. Способ крепления постера к стене -петли на клик-рамке |

Приложение № 5 к ТЗ

Перечень и состав комплектов Товара

| Наименование: |  | Комплект № 1 для ОПС 162940 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Вологодская, р-н Вытегорский, п. Депо, пер. Почтовый, д. 4 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
| 1 | Табличка с режимом работы |  | 1 |
| 2 | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
| 3 | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
| 4 | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
| 5 | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
| 6 | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
| 7 | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
| 8 | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
| 9 | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
| 10 | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
| 11 | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
| 12 | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
| 13 | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
| 14 | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
| 15 | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
| 16 | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
| 17 | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
| 18 | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
| 19 | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
| 20 | Карманы для бланков |  | 1 |
| 21 | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
| 22 | Монетница |  | 1 |
| 23 | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 2 для ОПС 161404 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Вологодская, р-н Кичменгско-Городецкий, п. Югский, ул. Садовая, д. 13, кв. 2 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 3 для ОПС 162355 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Вологодская, р-н Великоустюгский, п. Полдарса, ул. Центральная, д. 7 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 4 для ОПС 161071 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Вологодская, р-н Междуреченский, п. Туровец, ул. Советская, д. 15 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 5 для ОПС 161320 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Вологодская, р-н Тотемский, п. Советский, ул. Первомайская, д. 4 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 6 для ОПС 160531 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Вологодская, р-н Вологодский, п. Дубровское, ул. Центральная, д. 2 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 7 для ОПС 161327 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Вологодская, р-н Тотемский, п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 15 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 8 для ОПС 161050 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Вологодская, р-н Междуреченский, с. Шуйское, ул. Сухонская набережная, д. 11 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 9 для ОПС 160533 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Вологодская, р-н Вологодский, с. Кубенское, ул. Ленина, д. 56 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
| 1 | Табличка с режимом работы |  | 1 |
| 3 | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
| 4 | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
| 6 | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
| 7 | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
| 8 | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
| 9 | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
| 10 | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
| 11 | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
| 12 | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
| 13 | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
| 14 | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
| 15 | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
| 16 | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
| 17 | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
| 18 | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
| 19 | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
| 22 | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
| 23 | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
| 24 | Карманы для бланков |  | 1 |
| 25 | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
| 26 | Монетница |  | 1 |
| 27 | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 10 для ОПС 161112 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Вологодская, р-н Кирилловский, с. Волокославинское, ул. Преображенского, д. 44 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 11 для ОПС 160555 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Вологодская, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 28 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 12 для ОПС 188730 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Приозерский, п. Сосново, ул. Советская, д. 8 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Цифры для абонементных ящиков |  | 18 |
|  | Цифры для нумерации операционных окон |  | 2 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 2 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 49 |
| Наименование: |  | Комплект № 13 для ОПС 188670 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Ленинградская, р-н Всеволожский, п. Романовка, д. 15 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Цифры для абонементных ящиков |  | 18 |
|  | Цифры для нумерации операционных окон |  | 2 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 2 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 49 |
| Наименование: |  | Комплект № 14 для ОПС 613750 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Кировская, р-н Мурашинский, п. Безбожник, ул. Школьная, д. 1 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 15 для ОПС 613118 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Кировская, р-н Слободской, д. Шихово, ул. Солнечная, д. 1 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 16 для ОПС 613130 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Кировская, р-н Слободской, с. Шестаково, ул. Советская, д. 3 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 17 для ОПС 184060 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Мурманская, р-н Кандалакшский, с. Алакуртти, ул. Содружества, д. 8 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Цифры для абонементных ящиков |  | 18 |
|  | Цифры для нумерации операционных окон |  | 2 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 2 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 49 |
| Наименование: |  | Комплект № 18 для ОПС 175301 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Новгородская, р-н Демянский, п. Кневицы, ул. Центральная, д. 49А |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 19 для ОПС 173527 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Новгородская, р-н Новгородский, д. Савино, ул. Школьная, д. 3 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 20 для ОПС 173502 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Новгородская, р-н Новгородский, д. Подберезье, ул. Новгородская, д. 3а |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 21 для ОПС 174415 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Новгородская, р-н Боровичский, д. Перелучи, ул. Центральная, д. 21 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 22 для ОПС 175411 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Новгородская, р-н Валдайский, с. Яжелбицы, ул. Центральная, д. 93б |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 23 для ОПС 175061 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Новгородская, р-н Солецкий, д. Горки, ул. Юрия Смирнова, д. 11 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 24 для ОПС 173513 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Новгородская, р-н Новгородский, д. Ильмень, ул. Центральная, д. 41 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 25 для ОПС 181520 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Псковская, р-н Печорский, д. Новый Изборск, ул. Садовая, д. 13 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 26 для ОПС 180551 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Псковская, р-н Псковский, д. Писковичи, ул. Набережная, д. 12 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 27 для ОПС 186951 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, Респ. Карелия, р-н Муезерский, п. Волома, ул. 23 Съезда, д. 1а |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 28 для ОПС 186770 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, Респ. Карелия, г. Сортавала, п. Кааламо, ул. Центральная, д. 2а |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 29 для ОПС 186167 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, Респ. Карелия, р-н Пудожский, п. Шальский, ул. Заводская, д. 17А |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 30 для ОПС 186130 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, Респ. Карелия, р-н Пряжинский, п. Чална, ул. Первомайская, д. 2 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 31 для ОПС 186666 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, Респ. Карелия, р-н Лоухский, п. Софпорог, ул. Центральная, д. 9 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 32 для ОПС 186806 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, Респ. Карелия, р-н Питкярантский, п. Харлу, ул. Главное шоссе, д. 20 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 33 для ОПС 186304 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, Респ. Карелия, р-н Медвежьегорский, д. Шуньга, ул. Совхозная, д. 16 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 34 для ОПС 186521 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, Респ. Карелия, р-н Беломорский, с. Сумский Посад, ул. Набережная, д. 16 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 35 для ОПС 169000 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, Респ. Коми, р-н Усть-Вымский, п. Мадмас, ул. Сельская, д. 25 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы на двух языках |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания на двух языках |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 36 для ОПС 168075 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, Респ. Коми, р-н Усть-Куломский, п. Тимшер, ул. Школьная, д. 3 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы на двух языках |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания на двух языках |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 37 для ОПС 215235 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Смоленская, р-н Новодугинский, с. Днепровское, ул. Б. Советская, д. 24 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 38 для ОПС 214525 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Смоленская, р-н Смоленский, д. Новые Батеки, ул. Чуркиных, зд. 11А |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 39 для ОПС 215050 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Смоленская, р-н Гагаринский, с. Серго-Ивановское, ул. Центральная, д. 22 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 40 для ОПС 214541 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Смоленская, р-н Смоленский, с. Каспля-2, ул. Смоленская, д. 15 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 41 для ОПС 216202 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Смоленская, р-н Духовщинский, д. Троицкое, ул. Почтовая, д. 1 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 42 для ОПС 172310 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, г. Зубцов, с. Погорелое Городище, ул. Советская, д. 12 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 43 для ОПС 170521 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, р-н Калининский, с. Медное, ул. Советская, д. 89 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 44 для ОПС 171520 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, г. Кимры, с. Ильинское, ул. Центральная, д. 4 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 45 для ОПС 171067 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, р-н Бологовский, п. Березайка, ул. Почтовая, д. 2 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 46 для ОПС 171540 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, г. Кимры, с. Горицы, ул. Советская, д. 20 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 47 для ОПС 171287 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, р-н Конаковский, п. 1-е Мая, ул. Кооперативная, д. 6а |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 48 для ОПС 171393 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, г. Старица, с. Луковниково, ул. Советская, д. 12 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 49 для ОПС 171651 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, г. Красный Холм, с. Хабоцкое, д. 57 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 50 для ОПС 171293 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, р-н Конаковский, д. Ручьи, ул. Гаранина, зд. 12 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 51 для ОПС 171394 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, г. Старица, д. Бабино, зд. 47 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 52 для ОПС 170554 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, р-н Калининский, д. Рязаново, д. 20 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 53 для ОПС 171117 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, г. Вышний Волочек, п. Борисовский, ул. Песочная, д. 1а |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 54 для ОПС 170533 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, р-н Калининский, д. Аввакумово, д. 11 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 55 для ОПС 172512 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл Тверская, г Нелидово, д Сёлы, ул Центральная, д. 5 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 56 для ОПС 171053 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, р-н Бологовский, п. Выползово, ул. Березовая Роща, д. 9 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "С/У" |  | 1 |
|  | Таблички для навигации в бэк-офисе "Служебное помещение" |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 2 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Пиктограмма «Примерочная» |  | 1 |
|  | Информационный стенд А4 (с карманом под книгу жалоб) на 8 карманов |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Карманы для бланков |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 28 |
| Наименование: |  | Комплект № 57 для ОПС 172710 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, р-н Фировский, с. Рождество, ул. Советская, д. 34а |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 58 для ОПС 172026 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, р-н Торжокский, д. Осташково, ул. Молодежная, д. 9, кв. 9 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |
| Наименование: |  | Комплект № 59 для ОПС 171670 |  |
| Адрес поставки: |  | Российская Федерация, обл. Тверская, г. Красный Холм, п. Неледино, д. 1 |  |
| № п/п | Состав одного комплекта: |  | Кол-во, шт. |
|  | Табличка с режимом работы |  | 1 |
|  | Табличка с режимом работы, выполненная шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Табличка с информацией о возможности дистанционного обслуживания |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов в креслах-колясках тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма категории доступности для инвалидов по слуху тактильная |  | 1 |
|  | Пиктограмма (тактильно визуальный знак) категории доступности инвалидов по зрению |  | 1 |
|  | Пиктограмма (знак обозначения) места кратковременного отдыха или ожидания для инвалидов |  | 1 |
|  | Стикер (тактильный) на почтовых ящиках с информацией о режиме выемки корреспонденции, выполненный шрифтом Брайля |  | 1 |
|  | Наборная таблица для П/Я (ДП; ДЧ; ДЧ-ОДА) |  | 1 |
|  | Наклейка на почтовый ящик с информацией о режиме выемки корреспонденции |  | 1 |
|  | Желтый круг, наклейка на дверь со смотровой панелью |  | 4 |
|  | Знак обозначения кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи (специализированный сервисный тактильно-визуальный знак) |  | 1 |
|  | Знак «Курение запрещено» |  | 1 |
|  | Инфографика «В зале ведется видеонаблюдение» |  | 1 |
|  | Рекламно-информационный стенд А3 |  | 1 |
|  | Подставка настольная для размещения рекламно-информационных материалов формата А4 |  | 2 |
|  | Монетница |  | 1 |
|  | Буклетница настольная с 4 карманами формат 1/3 А4 |  | 1 |
|  | Клик рама А3 |  | 1 |
|  | Итого: |  | 23 |

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

ОПС – отделение почтовой связи.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Под твердостью по Шору понимается сопротивление материала вдавливанию наконечника определенной формы под действием силы давления пружины.
Чем больше число, тем выше твердость. Буква А определяет более мягкие значения.

Изделие выполняется согласно актуальному ГОСТ Р 52131 на момент изготовления.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Изделие выполняется согласно актуальному ГОСТ Р 52131 на момент изготовления.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Изделие выполняется согласно ГОСТ Р 52131 в действующей редакции.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредствам электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Изделие выполняется согласно ГОСТ Р 52131 в действующей редакции.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредствам электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти)  рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Изделие выполняется согласно ГОСТ Р 52131 на момент изготовления.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.

Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора направляет посредством электронной почты, указанной в договоре, сообщение
с редактируемым файлом с макетами.