Общество с ограниченной ответственностью

«Мебельная Мануфактура Красноярска» (ООО «ММК»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

г. Красноярск

- Общие положения

Наименование проекта: Оборудование для формирования вертикальных и горизонтальных шипов для усиленного соединения в различных элементах мебели и дверей.

  - Назначение: Шипорезный станок с ЧПУ управлением, предназначен для формирования (нарезания) шипа в элементах мебели и дверей под различным углом соединения в прямых и криволинейных деталях

  - Описание обрабатываемой продукции (номенклатура):

  - Типы изделий: Цельный, либо клееный брус различного сечения.

  - Материалы: Массив дуба, ясеня, бука, сосна. Влажность W-8%

  - Габариты обрабатываемых изделий: (мин, мах)

  - Длина заготовки 200-1500мм.

  - Ширина заготовки 30-250мм.

  - Толщина заготовки 12-90 мм.

- Технические требования:

  - Общие требования к Оборудованию:

| № | Параметр Оборудования. | Значение. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество рабочих столов | 2 |
| 2. | Пневматическая фиксация заготовок в рабочей зоне | Да |
| 3. | Бесступенчатое изменение скорости подачи | Да |
| 4. | Угол наклона фрезы, град. | 0-90 |
| 5. | Глубина шипа, мм. | 0-50 |
| 6. | Ширина заготовки (мах) мм. | 250 |
| 7. | Подъёмные столы | Да |
| 8. | Давление воздуха, Мпа | 0,6 |
| 9. | Наличие специальной фрезы | Да |
| 10. | Наличие упорных линеек и ограничителей. | Да |
| 11. | Управление станком сенсорный монитор с адаптированным интерфейсом. | Да |

  - Энергетические параметры:

  - Электропитание: 380В±10%, 50Гц, 3 фазы + N+ PE;

  - Пневмосистема: Давление 3-8 бар, чистота по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016;

- Комплектация (кратко):

- Техническая документация на русском языке: паспорт, руководство по эксплуатации, электрические и монтажные схемы (можно в формате PDF);

- Дополнительно:

- Гарантия не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию;