Техническое задание

на поставку системы ручной сортировки

# 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Покупатель | Акционерное Общество «Почта России» (АО «Почта России») |
| 2 | Товар | Система ручной сортировки |
| 4 | Поставщик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, п оставляющее Товар в соответствии с заключенным договором |
| 5 | ГОСТ | Межгосударственный стандарт |

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: Поставка системы ручной сортировки.

Цель поставки: Оснащение объекта почтовой связи системой ручной сортировки.

# 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1	Требования к товару

Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

3.2	Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система ручной сортировки | 1 |

3.3. Основные характеристики товара

В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Техническому заданию.

3.4. Комплектность товара

В соответствии с Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

- ГОСТ 18620-86 «Изделия электротехнические. Маркировка».

Если нормативные документы, указанные в настоящем ТЗ, утратят силу и прекратят свое действие, то поставщик обязан руководствоваться действующими нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо утративших силу.

3.6 Объем гарантий и гарантийный срок

В соответствии с Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.

Срок гарантии качества должен быть не менее срока годности, установленного производителем товара. В случае обнаружения покупателем дефектов в течение гарантийного срока, установленного заводом-изготовителем, такие дефекты должны быть устранены поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения от покупателя о выявлении дефектов.

# 4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

В Маркировка должна соответствовать:

- ГОСТ 18620-86. Изделия электротехнические. Маркировка

# 5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию.

# 6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1.	Срок и место поставки

Срок поставки Товара: 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора.

Место поставки: г. Москва, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение 1, строение 2, (ЛЦ Внуково 2).

6.2. Условия поставки

Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего Технического задания. Доставка товара до места, определенного Покупателем, разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени поставки Товара по электронной почте, указанной в Договоре, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента его поставки.

Доставка осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00 часов, в пятницу с 09:00 до 15:45 часов.

Покупатель обязан в течении 1 (одного) рабочего дня письменном виде и/или посредством направления сообщения по электронной почте подтвердить Поставщику готовность получить Товар в указанное Поставщиком время. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

# 7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1.	Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя в соответствии с локальными нормативными актами Покупателя. Не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты приемки Товара Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки по электронной почте, указанной в договоре.

В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения любого количества Товара и документов, указанных в п.7.2. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Покупателем принято решение о проведении экспертизы Товара.

7.2.	Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товара

Поставщик поставляет Товар Покупателю с надлежащим образом оформленными сопроводительными документами:

-	товарной накладной по форме № ТОРГ-12/УПД;

-	товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом), подписанной со стороны Поставщика;

-	паспорт на товар, руководство по эксплуатации (при наличии);

-	инструкция по сборке.

# 8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Товар в упакованном виде должен транспортироваться в крытых транспортных средствах, автомобильным видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозки грузов.

Упаковки с Товаром должны складироваться на поддонах или других средствах, изолирующих их от пола, в штабелях.

# 9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара осуществляется в закрытых сухих помещениях в не распакованном виде. Температура хранения должна соответствовать требованиям предприятия-изготовителя.

# 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены

# 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Товар должен быть безопасным и разрешен для применения на территории РФ, то есть при применении его по назначению и выполнении требований к эксплуатации (использованию) не должен причинять вред имуществу Покупателя и жизни и здоровью работников Покупателя, а также отвечать всем требованиям ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

# 12.ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Не установлено

# 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

# 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Технические требования |

Приложение № 1

К техническому заданию

Технические требования

- Описание системы – система ручной сортировки предназначена для оптимизации работы персонала при сортировке посылок и письменной корреспонденции (далее – почтовые отправления) по направлениям.

В состав системы входит: автоматизированное рабочее место, сортировочные стойки, принтер для печати ярлыков, терминалы сбора данных с ручными беспроводными сканерами, рабочее место с ручным импульсным запайщиком.

  - Автоматизированное рабочее место, с которого происходит управление системой сортировки, а также ввод и вывод данных. Автоматизированное рабочее место включает в себя персональный компьютер с установленной SCADA, мышь компьютерная, клавиатура, монитор с диагональю не менее19 дюймов.*

  - Сортировочные стойки с системой индикации

Сортировочные стойки представляют собой металлическую конструкцию с ячейками и столешницей перед ячейками.

Общее количество направлений сортировки (ячеек) составляет 420;

Размеры сортировочных ячеек (высота х ширина х глубина – 300 мм х 400 мм х 400 мм);

Глубина столешницы (от внешней части до начала расположения ячейки), мм.: 280 – 320;

Грузоподъемность столешницы, кг: не менее 20;

Материал столешницы: нержавеющая сталь/ МДФ с износостойким покрытием*;

Грузоподъемность одной ячейки – не менее 20 кг*;

Количество ячеек в высоту: 3;

Ячейки имеют наклонные полки с углом наклона 10 – 14 градусов;

Сортировочный шкаф имеет заднюю стенку;

Ширина одной стойки должна составлять не более 1800 мм;

Высота от пола до поверхности столешницы, мм: 750 – 850*;

Конструкция сортировочных стоек должна исключать их опрокидывание как пустых, так и при полной загрузке.

Примерный вид сортировочной стойки:

Система индикации представляет из себя расположенный на каждой сортировочной ячейке терминал с дисплеем и цветным световым индикатором. Световой индикатор должен отражать не менее 4 различимых цветов (каждый цвет соответствует цвету, присвоенному оператору). Каждая стойка должна иметь возможность последовательно (от стойки к стойке) подключать электрическое питание для дисплеев. Питание дисплеев организовано посредством трековой шины. Дисплеи имеют беспроводной интерфейс передачи данных, что в совокупности с установленным способом питания позволяет их использовать вне ячеек сортировочных стоек.

Дисплей отображает индекс, адрес объекта в который происходит сортировка, фактическое количество отсортированных почтовых отправлений, которые отсортированы в данную ячейку.

Кроме того, на панели должны присутствовать две кнопки, которые выполняют функцию, открытия и закрытия ячейки.

Примерный вид терминала:

  - Принтер для печати ярлыков формата А4 – 4 шт.;

Тип принтера – лазерный.

  - Рабочее место с ручным импульсным запайщиком пакетов – 4 шт.

Ручной импульсный запайщик имеет длину запайки – 600 мм;

Стол производственный металлический на который устанавливается ручной импульсный запайщик имеет габариты – длина 900 мм; глубина – 600 мм; высота 800 – 900;

Покрытие столешницы – нержавеющая сталь.

  - Ручной беспроводной сканер или сканер кольцо с цветным (RGB)информационным дисплеем с терминалом сбора данных - 4 шт.;

Время автономной работы без дополнительной подзарядки – не менее 8 часов.

Перед началом работы пользователь должен иметь возможность присвоить каждому сканеру отличимый цвет, отображаемый на дисплее сканера или с помощью световых индикаторов сканера. Терминал сбора данных имеет противоударных корпус, дисплей, крепление на руку. На дисплее может отображаться в том числе информация о номере ячейки, соответствующей отсканированному отправлению.

- Технологический процесс сортировки:

  - Перед началом работы на ручном сортировщике администратор загружает/заполняет в SCADA сортировочный план в формате:

| Номер ячейки | Индекс, адрес объекта |
| --- | --- |

  - Операторы регистрируют в системе сканеры и вводят фамилию, имя, отчество.

  - Каждый сканер работает с присвоенным ему цветом.

  - Система предполагает считывание и распознавание штриховых идентификаторов, а также индексов, состоящих из шести цифр. Терминал, работающий со сканером, имеют также два режима – режим чтения штрихового идентификатора, и режим распознавания текста. В случае, если включен режим чтения штрихового идентификатора, перед началом работы в систему необходимо загрузить данные формата «штрихкод – индекс»

  - Оператор сканирует штриховой идентификатор или индекс почтового отправления, система подсвечивает целевую ячейку сортировки цветом, назначенным сканнеру для навигации оператора.

  - Оператор кладет сортируемое отправление в целевую ячейку и подтверждает сортировку, считывая сканером графический код терминала на дисплее. Система квитирования должна иметь возможность отключаться через интерфейс SCADA. При отключенной системе квитирования оператор после считывания штрихового идентификатора/индекса выкладывает в ячейку почтовое отправление и приступает к сортировке следующего отправления.

  - При включенном режиме квитирования, после подтверждения выкладки навигационная подсветка на ячейке гаснет и загорается на другой ячейке только после считывания следующего почтового отправления.

  - При выключенном режиме квитирования, навигационная подсветка на ячейке горит до момента считывания следующего штрихового идентификатора/индекса.

  - После переполнения ячейки/окончания сортировки оператор нажимает кнопку закрытия ячейки на терминале и квитирует закрытие выхода считыванием графического кода терминала.

  - После закрытия ячейки, на принтере печатается манифест на листе формата А4 содержащий информацию:

| Номер манифеста: |  |
| --- | --- |
| Индекс, адрес объекта сортировки (отправителя) |  |
| Индекс, адрес объекта получателя |  |
| Количество почтовых отправлений в емкости |  |

2.11. После освобождения ячейки оператор нажимает кнопку открытия ячейки и продолжает сортировку.

2.12 Система позволяет выводить и сохранять статистику сортировки за предыдущие 30 дней. Статистика содержит в том числе информацию о времени сортировки и операторе, выполнявшем это действие.

2.13. Система позволяет загружать до десяти сортировочных планов.

2.14. Система имеет уровень доступа администратор, позволяющий менять сортировочные планы, а также пользовательский режим, где пользователю доступно зарегистрировать ФИО оператора сортировки, привязать к нему сканер в начале смены, изменить цвет сканера, а также запускать/останавливать сортировку и выгружать статистику.

2.15. Срок гарантии на систему ручной сортировки с системой индикации составляет не менее 12 месяцев с даты подписания товарной накладной по форме ТОРГ 12/ УПД.

Supervisory Control And Data Acquisition — диспетчерское управление и сбор данных— программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления, для управления и наблюдения за сортировочным процессом через человеко-машинный интерфейс с монитором, клавиатурой, источником бесперебойного питания, мышью

Здесь и далее по тексту символом «*» отмечены параметры соответствия, по которым участник закупки предоставляет сведения (точные значения) в составе заявки на участие в закупке