«УТВЕРЖДАЮ»

Главный инженер ЯГРЭС

ПАО «Якутскэнерго»

______________ Н.Н. Аммосов

«___» ________________2025 г.

Технические требования на поставку МТР

лот №

ОКПД2 28.29.70.110 Инструменты для пайки и сварки для нужд Якутской ГРЭС, Якутской ГРЭС-2

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемой продукции	3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции 	3

2.	Требования к продукции	3

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

Таблица 3. Требования к продукции	5

4.	Приложения	6

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

Инструменты для пайки и сварки

#### Цель использования закупаемой продукции

Выполнение эксплуатационной программы Якутской ГРЭС, Якутской ГРЭС-2

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Применение законодательства о национальном режиме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код по ОКПД 2 | Меры по предоставлению национального режима |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ЯГРЭС |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат аргонодуговой сварки MMA TIG Aurora Система 200 AC/DC Пульс | шт | 1 | 27.90.31.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Аппарат для сварки пластиковых труб Проф TW7225P 2500Вт Sturm | шт | 1 | 27.90.31.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Аппарат сварочный инверторный MMA Кедр MultiARC-2000 | шт | 1 | 27.90.31.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Полуавтомат сварочный MIG/MAG, TIG Кедр AlphaMIG-200S | шт | 1 | 27.90.31.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Рукав газовый ВРТ 9мм II класс черный с синей полосой | шт | 50 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Сопло MIG-15 12мм для газовой горелки | шт | 10 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Жало паяльное Ersa 102CDLF120C | шт | 2 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Жало паяльное Ersa 102CDLF16 | шт | 2 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Жало паяльное Ersa 102CDLF24 | шт | 2 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Жало паяльное Ersa 102CDLF50 | шт | 2 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Насадка для паяльника Ersa 462CDLF018 | упак | 2 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Насадка для паяльника Ersa 462MDLF007 | упак | 2 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Картридж для припоя E072600 | шт | 2 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Сопло MS 25 15мм для газовой горелки | шт | 10 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Сопло №7 11мм для сварки TIG TP 17-18-26 | шт | 20 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Сопло №8 12.5мм для сварки TIG TP 17-18-26 | шт | 20 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Колпачок короткий Кедр 44х30х30мм для сварки TIG 17-18-26 | шт | 10 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Колпачок средний Кедр 50х10х10мм для сварки TIG 17-18-26 | шт | 10 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Держатель цанги TIG TP 17-18-26 2.4мм | шт | 10 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Цанга TIG 17/18/26 2.4х50мм | шт | 10 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Коврик термостойкий силиконовый для пайки KS-6345 | шт | 5 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Наконечник демонтажный для паяльника Ersa 0462FDLF060 | шт | 2 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Реактиватор жал паяльных Ersa 0TR02 | шт | 2 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |  |  |
|  | Аппарат сварочный инверторный MMA Foxweld UNO MMA 200 20-200А 1.6-4мм IP 21 | шт | 1 | 27.90.31.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Комплект расходных материалов универсальный для пайки Rexant K1 09-3740 (5 предметов) | шт | 12 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |
|  | Коврик термостойкий Мегеон к0000026356 для паяльника | шт | 2 | 28.29.70.110 | Установлен режим запрета закупки иностранной продукции |

* Запрет может не применяться в соответствии с  подп. "и" п. 5 ПП РФ №1875,  в одном из следующих случаев:

- НМЦК (НМЦД), макс. значение цены контракта (договора), цена контракта (договора) с ед. поставщиком, ≤ 1 млн рублей и при этом ни одна из использованных при определении таких цен цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей;

- ни одна из использованных при определении НМЦК (НМЦД) или цены контракта (договора), заключаемого с ед.поставщиком, цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара ≤ 1 млн. рублей

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЯГРЭС |  |  |  |
|  | Аппарат аргонодуговой сварки MMA TIG Aurora Система 200 AC/DC Пульс | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Аппарат для сварки пластиковых труб Проф TW7225P 2500Вт Sturm |  |  |
|  | Аппарат сварочный инверторный MMA Кедр MultiARC-2000 |  |  |
|  | Полуавтомат сварочный MIG/MAG, TIG Кедр AlphaMIG-200S |  |  |
|  | Рукав газовый ВРТ 9мм II класс черный с синей полосой |  |  |
|  | Сопло MIG-15 12мм для газовой горелки |  |  |
|  | Жало паяльное Ersa 102CDLF120C |  |  |
|  | Жало паяльное Ersa 102CDLF16 |  |  |
|  | Жало паяльное Ersa 102CDLF24 |  |  |
|  | Жало паяльное Ersa 102CDLF50 |  |  |
|  | Насадка для паяльника Ersa 462CDLF018 |  |  |
|  | Насадка для паяльника Ersa 462MDLF007 |  |  |
|  | Картридж для припоя E072600 |  |  |
|  | Сопло MS 25 15мм для газовой горелки |  |  |
|  | Сопло №7 11мм для сварки TIG TP 17-18-26 |  |  |
|  | Сопло №8 12.5мм для сварки TIG TP 17-18-26 |  |  |
|  | Колпачок короткий Кедр 44х30х30мм для сварки TIG 17-18-26 |  |  |
|  | Колпачок средний Кедр 50х10х10мм для сварки TIG 17-18-26 |  |  |
|  | Держатель цанги TIG TP 17-18-26 2.4мм |  |  |
|  | Цанга TIG 17/18/26 2.4х50мм |  |  |
|  | Коврик термостойкий силиконовый для пайки KS-6345 |  |  |
|  | Наконечник демонтажный для паяльника Ersa 0462FDLF060 |  |  |
|  | Реактиватор жал паяльных Ersa 0TR02 |  |  |
| ЯГРЭС-2 |  |  |  |
|  | Аппарат сварочный инверторный MMA Foxweld UNO MMA 200 20-200А 1.6-4мм IP 21 | С даты подписания договора | В течение 60 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Комплект расходных материалов универсальный для пайки Rexant K1 09-3740 (5 предметов) |  |  |
|  | Коврик термостойкий Мегеон к0000026356 для паяльника |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-26 Таблицы 3.1): « инструменты для пайки и сварки »

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |  | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | Указание характеристик | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки |  | 677004, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Транспортные расходы на продукцию, подлежащий замене по гарантии, несет поставщик |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Соответствие тары и упаковки согласно ГОСТ 15846-202. На каждое место составляется подробный упаковочный лист, с указанием упакованных товаров. Продукция передается Заказчику комплектно с техническими паспортами, сертификатами соответствия продукции, сертификатами качества и другими подтверждающими документами по действующему законодательству РФ |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты поставки на склад Покупателя |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантия распространяется в полном объеме на поставляемую продукцию. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | В течение гарантийного срока поставщик обязуется заменить продукцию в случае его несоответствия заявленному качеству. |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | - Номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара постановлением Правительства №719 за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное постановлением Правительства №719 для целей осуществления закупок - Номер реестровой записи из евразийского реестра промышленных товаров, содержащей в том числе: - информацию о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) (если в отношении такого товара правом ЕАЭС за выполнение (освоение) на территории ЕАЭС соответствующих операций (условий) установлены требования о совокупном количестве баллов), которое составляет или превышает значение, определенное правом ЕАЭС |  |  | Указание наименования реестра и номер реестровой записи в Форме Коммерческого предложения и Структуры НМЦ | Требуется в составе заявки представить заполненную Форму Коммерческого предложения и Структуры НМЦ в части столбцов раздела «Коммерческое предложение». |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставляемая продукция должна быть новая (не ранее 2024 года изготовления) и ранее не использованная. |  |  | Согласие с требованием |  |  |

Приложение №1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: « инструменты для пайки и сварки »

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика * |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Позиция 1 | Аппарат аргонодуговой сварки MMA TIG Aurora Система 200 AC/DC Пульс |  | Продувка перед сваркой - 0-2сек; Ток инициации дуги - 5-70А; Стартовый ток - 5-200А; Время нарастания тока - 0-15сек; Основной сварочный ток - 5-200А; Время спада тока - 0-25сек; Финишный ток - 5-200А; Продувка после сварки - 0.1-60сек. Настройка переменного тока - Частота переменного тока AC - 15-150Гц; Время очистки - 10-65%; Амплитуда очистки: -50...+60А.; Настройка режима ПУЛЬС: Пиковый ток импульса - 25-200А; Базовый ток импульса - 5-180А; Скважность импульса - 15-80%; Диапазон частот импульса - 0.5-500Гц; Выбор формы импульса: прямоугольная, треугольная, трапецевидная, синосуидальная. Горелка аргонодуговая TIG-26, 4м - 1 шт; Зажим на массу 300А - 1 шт; Кабель сварочный 16мм2, 2м - 1шт; Газовый рукав 2м - 1шт. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 2 | Аппарат для сварки пластиковых труб Проф TW7225P 2500Вт Sturm |  | Тип - паяльник; Тип сварки - муфтовая (раструбная); Напряжение - 220 В; Мощность - 2500 Вт; Форма нагревателя - мечевидная; Вид подставки - струбцина; Тип насадки - насадка парная; Наличие насадок - да; Диаметр насадки - 20/25/32/40/50/63 мм; Диаметр сварки - 63 мм; Материал сварки - ПВХ (PVC¦поливинилхлорид); Регулятор температуры - да; Ножницы для труб в комплекте - нет; Вес нетто - 5.5 кг; Класс товара - профессиональный. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 3 | Аппарат сварочный инверторный MMA Кедр MultiARC-2000 |  | Вес - 7 кг; Габариты - 370 × 155 × 300 мм; Максимальный сварочный ток, А - 200; Диаметр электродов, мм - 2.0-4.0; Режим работы, ПВ% - 100; Напряжение холостого хода, В - 65/10 VRD; Напряжение сети, В - 220; Мощность, кВт - 6.6; Тип сварки - MMA, TIG Lift; Гарантийный срок - 2 года; Аттестат НАКС - Есть; Тип - Аппараты MMA до 200A. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 4 | Полуавтомат сварочный MIG/MAG, TIG Кедр AlphaMIG-200S |  | Вес - 23,6 кг; Габариты - 515 × 235 × 400 мм; Диапазон сварочного тока, А - 30-200; Режим работы, ПВ% - 60; Мощность, кВт - 5.7; Тип сварки - MIG, MMA, TIG; Гарантийный срок - 2 года; Максимальный сварочный ток, А - 200; Напряжение сети, В - 220; Напряжение холостого хода, В - 65; Аттестат НАКС - Нет | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 5 | Рукав газовый ВРТ 9мм II класс черный с синей полосой |  | Вес, кг - 8.9; Диаметр, мм - 9; Длина, м - 50; Использование для газовой сварки и резки; Класс - 3; Особенности - Нитяной каркас; Рабочее давление - 20 Атм; Рабочий газ - кислород/ацетилен/метан/пропан-бутан; Температура эксплуатации, °С - -55 - +70; Цвет - черные. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 6 | Сопло MIG-15 12мм для газовой горелки |  | Материал - Медь с хромированным покрытием; Совместимость горелок (MIG) - 15; Вес, гр - 3; Диаметр проволоки, мм - 0.8-1.2; Диаметр отверстия, мм - 12. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 7 | Жало паяльное Ersa 102CDLF120C |  | Жало паяльное 102CDLF120C компании Ersa — износостойкая сменная насадка широкого применения для точной, быстрой и надежной бессвинцовой пайки. Особенности и основные технические характеристики: паяльное жало Ersa 102CDLF120C изготовлено по бессвинцовой технологии и оснащено керамическим нагревателем с термосенсором в непосредственной близости от точки пайки. Это гарантирует высокую термостабилизацию. Благодаря многослойной структуре жало отличается длительным сроком эксплуатации и высокой теплопроводностью; форма паяльного жала: клин с конусообразным переходом; диаметр (ширина) кончика жала: 12,0 мм; общая длина жала: 45 мм; внутренний диаметр основания: 3,5 мм; длина рабочей части: 26,0 мм; совместимо с паяльным оборудованием серии i-Tool, i-Tool nano, i-CON1, i-CON2, i-CON nano компании Ersa; приставка LF в наименовании означает вид конструктивного исполнения, определяющий допуски размеров и теплопроводность | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 8 | Жало паяльное Ersa 102CDLF16 |  | Жало паяльное 102CDLF16 компании Ersa — удобная сменная насадка широкого применения для точной, быстрой и надежной бессвинцовой пайки. Особенности и основные технические характеристики: паяльное жало Ersa 102CDLF16 изготовлено по бессвинцовой технологии и оснащено керамическим нагревателем с термосенсором в непосредственной близости от точки пайки. Это гарантирует высокую термостабилизацию. Благодаря многослойной структуре жало отличается длительным сроком эксплуатации и высокой теплопроводностью; форма паяльного жала: клинообразное; диаметр (ширина) кончика жала: 1,6 мм; толщина наконечника: 0,6 мм; общая длина жала: 30,5 мм; внутренний диаметр основания: 3,5 мм; внешний диаметр основания: 5,2 мм; длина рабочей части: 9,5 мм; совместимо с паяльным оборудованием серии i-Tool, i-Tool nano, i-CON1, i-CON2, i-CON nano компании Ersa; приставка LF в наименовании означает вид конструктивного исполнения, определяющий допуски размеров и теплопроводность. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 9 | Жало паяльное Ersa 102CDLF24 |  | Жало паяльное 102CDLF24 компании Ersa — прочная сменная насадка широкого применения для точной, быстрой и надежной бессвинцовой пайки. Особенности и основные технические характеристики: паяльное жало Ersa 102CDLF24 изготовлено по бессвинцовой технологии и оснащено керамическим нагревателем с термосенсором в непосредственной близости от точки пайки. Это гарантирует высокую термостабилизацию. Благодаря многослойной структуре жало отличается длительным сроком эксплуатации и высокой теплопроводностью; форма паяльного жала: клинообразное; диаметр (ширина) кончика жала: 2,4 мм; толщина наконечника: 0,8 мм; общая длина жала: 30,5 мм; внутренний диаметр основания: 3,5 мм; внешний диаметр основания: 5,2 мм; длина рабочей части: 9,5 мм; совместимо с паяльным оборудованием серии i-Tool, i-Tool nano, i-CON1, i-CON2, i-CON nano компании Ersa; приставка LF в наименовании означает вид конструктивного исполнения, определяющий допуски размеров и теплопроводность. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 10 | Жало паяльное Ersa 102CDLF50 |  | Жало паяльное 102CDLF50 компании Ersa — универсальная сменная насадка широкого применения для точной, быстрой и надежной бессвинцовой пайки. Особенности и основные технические характеристики: паяльное жало Ersa 102CDLF50 изготовлено по бессвинцовой технологии и оснащено керамическим нагревателем с термосенсором в непосредственной близости от точки пайки. Это гарантирует высокую термостабилизацию. Благодаря многослойной структуре жало отличается длительным сроком эксплуатации и высокой теплопроводностью; форма паяльного жала: клинообразное; диаметр (ширина) кончика жала: 5,0 мм; толщина наконечника: 0,8 мм; общая длина жала: 28 мм; внутренний диаметр основания: 3,5 мм; внешний диаметр основания: 5,2 мм; длина рабочей части: 3,8 мм; совместимо с паяльным оборудованием серии i-Tool, i-Tool nano, i-CON1, i-CON2, i-CON nano компании Ersa; приставка LF в наименовании означает вид конструктивного исполнения, определяющий допуски размеров и теплопроводность. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 11 | Насадка для паяльника Ersa 462CDLF018 |  | Насадка для выпаивания 462CDLF018 компании Ersa — долговечный сменный демонтажный элемент для паяльного оборудования. Особенности и основные технические характеристики: насадка для выпаивания Ersa 462CDLF018 подходит для работы в комплекте с термопинцетом ChipTool Vario фирмы Ersa; специальное покрытие наконечника увеличивает срок эксплуатации; тип насадки: долотообразная; ширина (диаметр) наконечника: 1,8 мм; толщина головки: 1,0 мм; установочный диаметр насадки: 3 мм; количество в упаковке: 2 шт. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 12 | Насадка для паяльника Ersa 462MDLF007 |  | Насадка для выпаивания 462MDLF007 компании Ersa — компактный сменный демонтажный элемент для паяльного оборудования. Особенности и основные технические характеристики: насадка для выпаивания Ersa 462MDLF007 подходит для работы в комплекте с термопинцетом ChipTool Vario фирмы Ersa; специальное покрытие наконечника увеличивает срок эксплуатации; тип насадки: долотообразная изогнутая; угол изгиба: 45°; ширина (диаметр) наконечника: 0,7 мм; толщина головки: 0,4 мм; установочный диаметр насадки: 3 мм; количество в упаковке: 2 шт. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 13 | Картридж для припоя E072600 |  | Картридж E072600 компании Ersa — надежная запасная часть для демотнажного оборудования. Особенности и основные технические характеристики: картридж предназначен для сбора припоя и подходит для работы с термоотсосом X-Tool компании Ersa; вес: 11 г. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 14 | Сопло MS 25 15мм для газовой горелки |  | Материал - Медь с хромированным покрытием; Совместимость горелок (MIG) - 25; Вес, гр - 5; Диаметр отверстия, мм - 15 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 15 | Сопло №7 11мм для сварки TIG TP 17-18-26 |  | Диаметр, мм - 11; Длина, мм - 47; Совместимость - TS 17, 18, 26; Тип расходки - сопло; Параметры упакованного товара: Габариты, мм - 47x18x18; Вес, кг - 0.02 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 16 | Сопло №8 12.5мм для сварки TIG TP 17-18-26 |  | Диаметр, мм - 12,5; Длина, мм - 47; Совместимость - TS 17, 18, 26; Тип расходки - сопло; Параметры упакованного товара: Габариты, мм - 50x20x20; Вес, кг - 0.03 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 17 | Колпачок короткий Кедр 44х30х30мм для сварки TIG 17-18-26 |  | Для горелок - TIG; КОМПЛЕКТАЦИЯ: Колпачок короткий (TIG 17-18-26) – 1 шт.; ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Масса нетто, кг - 0,008; Длина, мм - 44; Высота, мм - 30; Ширина, мм - 30; Бренд КЕДР Гарантийный срок Без гарантийного срок | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 18 | Колпачок средний Кедр 50х10х10мм для сварки TIG 17-18-26 |  | Для горелок - TIG; КОМПЛЕКТАЦИЯ: Колпачок средний (TIG 17-18-26) – 1 шт.; ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Масса нетто, кг - 0,015; Длина, мм - 50; Высота, мм - 10; Ширина, мм - 10 | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 19 | Держатель цанги TIG TP 17-18-26 2.4мм |  | Диаметр электрода - 2.4 мм; Количество - 10 шт; Тип TIG-горелки - 17; 18; 26; Тип - стандартный. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 20 | Цанга TIG 17/18/26 2.4х50мм |  | Диаметр электрода - 2.4 мм; Количество - 5 шт; Тип TIG-горелки - 17; 18; 26; Вес нетто - 0.05 кг; Габариты без упаковки - 18x4x50 мм. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 21 | Коврик термостойкий силиконовый для пайки KS-6345 |  | Описание: Термостойкий коврик для пайки из силиконовой резины, с магнитными зонами; Наименование: S-160; Толщина: 4 мм (местами толще); 3 закрывающихся секции; 4 магнитных площадки; 180 секции для мелких деталей; 30 см метрическая линейка; 11 отверстий для вертикального хранения инструментов и компонентов; Секция для инструментов и деталей; Выделенная площадка для ремонта платы; Бортики рабочей поверхности до 3 мм; Термостойкий - защита любой поверхности при пайке! Антистатический. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 22 | Наконечник демонтажный для паяльника Ersa 0462FDLF060 |  | Наконечники ERSADUR 6,0 мм - бессвинцовые наконечники для демонтажа ERSADUR, для демонтажных пинцетов CHIP-TOOL VARIO, карандашный наконечник, 6,0 мм. Все размеры без предварительного лужения. Основные характеристики: совместимость: Chip Tool VARIO; в упаковке: 2 шт | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 23 | Реактиватор жал паяльных Ersa 0TR02 |  | Реактиватор паяльных жал TR02 компании Ersa — эффективный расходный материал для очитски паяльных жал и наконечников от остатков припоя и прочего мусора. Особенности и основные технические характеристики: химический реактиватор подходит для очистки паяльных жал и наконечников всех серий; консистенция: бессвинцовая неабразивная порошковая композиция; состав: олово 99,3 %, медь 0,7 % (Sn99,3Cu0,7); масса состава: 30 г. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 24 | Аппарат сварочный инверторный MMA Foxweld UNO MMA 200 20-200А 1.6-4мм IP 21 |  | Напряжение:220 В, Min ток:20 А, Max ток:200 А, Диаметр электр/провол:1.6 - 5.0/- мм, Мин. диаметр электрода:1.6 мм, Степень защиты:IP21S, Напряжение холостого хода:75 В | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 25 | Комплект расходных материалов универсальный для пайки Rexant K1 09-3740 (5 предметов) |  | Набор для пайки K1 содержит самые необходимые расходные материалы, используемые при пайке радиодеталей и печатных плат. Предназначен для ручной пайки при выполнении работ с паяльником. Все элементы, входящие в состав набора, позволяют обеспечить эффективный, быстрый и качественный ремонт электротехники или монтаж оборудования.¶В набор входят следующие 5 предметов: припой с канифолью ПОС-61 весом 10 г и диаметром 1 мм; флюс ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА объемом 30 мл; флюс СКФ объемом 30 мл; канифоль марки А весом 20 г; оплетка (медная лента) для выпайки длиной 1,5 м. | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |
|  | Позиция 26 | Коврик термостойкий Мегеон к0000026356 для паяльника |  | Материал: термостойкий силикон; Длина 450 мм; Ширина300 мм; Количество секций 124; | 677004, РФ, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Кржижановского, д. 2 |  |  |  |  |

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем требовании.

* Способ подтверждения участником соответствия требованиям указан в таблице в отношении каждой позиции закупаемой продукции