Технические требования на выполнение работ

«ОКПД 2 [43.34.10.140] Выполнение работ по текущему ремонту АКЗ металлоконструкций затворов 111ГК (7 секций)»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемых работ	4

1.3.	Генеральный подрядчик, Заказчик (подразделение Заказчика)	4

1.4.	Цель выполнения работ	4

1.5.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

2.	Требования к закупаемым работам	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к перечню и объему работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	5

Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ	5

2.2.	Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

3.	Требования к документации по ценообразованию	14

4.	Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| ТТ | технические требования |
| --- | --- |
| АКЗ | антикоррозийная защита |
| ПАО | публичное акционерное общество |
| ГЭС | гидроэлектростанция |
| АО | акционерное общество |
| СТО | стандарт организации |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| ППР | проект производства работ |
| ИТР | инженерно-технический работник |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| ЖиГЭС | Жигулевская ГЭС |
| ФЗ | Федеральный закон |

#### Наименование закупаемых работ

«ОКПД 2 [43.34.10.140] Выполнение работ по текущему ремонту АКЗ металлоконструкций затворов 111ГК (7 секций)» (далее – Работы)».

#### Генеральный подрядчик, Заказчик (подразделение Заказчика)

Генеральный подрядчик: Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.

Заказчик: ПАО «РусГидро» Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, д.43, корпус 1, 660017.

Подразделение Заказчика: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, д.2, 445350.

#### Цель выполнения работ

Целью работы является исполнение Договора подряда: №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС / 1090-235-2023 от 03.11.2023 года «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений» заключенный между филиалом ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и  Жигулевским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск.

#### Существующее положение

В настоящее время выявлен износ АКЗ затворов шифра 111ГК щитового отделения нижнего бьефа ЖиГЭС.

Оговариваемые настоящими техническими требованиями работы подлежат выполнению в отношении объектов, перечень которых указан в Таблице 1 настоящих ТТ.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование Объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы, оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Затворы шифра 111ГК (7 секций) | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе 2, Водосливная плотина | Затворы шифра 111ГК (7 секций) (Номер ОС: 40189) |

# Требования к закупаемым работам

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к перечню и объему работ

# Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Выполнение работ по текущему ремонту АКЗ металлоконструкций затворов 111ГК (7 секций) | В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение к ТТ №2) |

### Требования к срокам выполнения работ

# Таблица 3. Требования к срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ | Наименование этапа работ | Требования к началу срока оказания работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока оказания работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | «ОКПД2 [43.34.10.140] Выполнение работ по текущему ремонту АКЗ металлоконструкций затворов 111ГК (7секций)» | Выполнение работ по текущему ремонту АКЗ металлоконструкций затворов 111ГК (7секций) | С даты подписания договора | 01.11.2026г.* |

* В соответствии с календарным графиком выполнения работ к Договору подряда №3-РЕМ-2023-ЖиГЭС / 1090-235-2023 от 03.11.2023 года «Капитальный и текущий ремонт оборудования, зданий, сооружений».

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ: ОКПД2 [43.34.10.140] Выполнение работ по текущему ремонту АКЗ металлоконструкций затворов 111ГК (7секций) в соответствии с Таблицей 2 «Перечень выполняемых работ».

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к закупаемым работам |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |
|  | Объем работ | Работы выполняются Субподрядчиком в полном соответствии с ведомостью объемов работ. (Приложение к ТТ №2) |
|  | Перечень основных выполняемых работ | 1.Входной контроль материалов, транспортировка их к месту производства работ. 2.Сборка лесов. 3.Ремонт ЛКП затворов 111ГК (7 секций) (Приложение к ТТ №1). 4.Разборка лесов. 5.Уборка рабочих мест, вывоз и утилизация мусора и отходов. |
|  | Объем основных подготовительных работ | 1.Проведение сбора информации по объему работ, этапов модернизации и уточнения внешних факторов, влияющих на работу; 2.Разработка детализированного календарно-сетевого графика производства работ по каждому этапу. Планы и календарно-сетевые графики согласовываются ответственными службами Генерального подрядчика/Заказчика; 3.Оформление организационно-технической документации. 4.Оформление акта-допуска на передачу территории для производства работ и наряда-допуска. 5.Проведение организационно-технических мероприятий по допуску персонала к выполнению работ. 6.Транспортировка и доставка на объект материалов и комплектующих, специальных приспособлений и оборудования необходимых для выполнения работ. |
|  | Требования к выполнению работ | 1.Все работы проводятся Субподрядчиком в полном объеме в соответствии с утвержденным ППР. 2.Организация Субподрядчиком проведения контроля качества производства работ со стороны Генерального подрядчика, Заказчика. 3.Операционный контроль производственных операций. 4.Выполнение ремонтных работ в соответствии с календарным графиком выполнения работ, планом производства работ и ведомостью объемов работ. 5.Субподрядчик согласовывает с Заказчиком места подключения временных коммуникаций(технические условия на подключения выдаются после получения от Субподрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях). 6. В ходе производства работ Субподрядчик несет ответственность за: а) соблюдение технологической, производственной и трудовой дисциплины; б) соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и требований пропускного и внутриобъектового режима предприятия Заказчика, а также Приказа об усилении ответственности; б) выполнение требований охраны труда, производственной и пожарной безопасности; в) выполнение требований природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдение принципов раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов; г) соблюдение требований в области охраны окружающей среды к подрядным организациям, выполняющим работы (строительные, монтажные, ремонтные и др.) на территории Филиала. д) соблюдение порядка подготовки и передачи на центральный склад Филиала лома и отходов черных и цветных металлов. е) производство своевременной (ежедневной) уборки рабочих мест. |
|  | Требования к соблюдению при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - Федеральный закон от 21.07.2011г. №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее 116-ФЗ); - Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления» в редакции от 19.12.2022 (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.01.2023); - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»; - Постановление Правительства РФ от 03.08.2024г. №1046 «Об утверждении Требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»; - ПУЭ (Издание 6,7) «Правила устройств электроустановок»; - Приказ Минстроя России №1026/пр от 02.12.2022г. «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»; - Приказ Минстроя России №344/пр от 16.05.2023г «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»; - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013; - «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденные приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 11.12.2020 № 883н; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н; - СТО 17330282.27.140.015-2008 «Гидроэлектростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»; - СТО РусГидро 01.02.132-2015 «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования»; - СТО РусГидро 05.02.126-2020 «Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций», утвержденные приказом ПАО «РусГидро» от 03.07.2020 №519. - Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 27.11.2020 №835н, зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 № 61411); - Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ»; - РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями»; - «Правил по охране труда при работе на высоте», утверждённые приказом Министерства труда от 16.11.2020г. №782н; - ФНП в области промышленной безопасности «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору приказом от 26.11.2020 № 461 в действующей редакции. - «Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», утвержденных приказом Минтруда РФ от 11.12.2020 № 884н; - «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2020 г. № 753н; - «Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ», Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 декабря 2020 г. № 849н; - «Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020г. N 833н; - Инструкция по обращению с отходами производства и потребления в Филиале ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»; - Инструкция о мерах пожарной безопасности на объектах Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»; - Приказ «О порядке организации и проведения пожароопасных работ на объектах Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»; - Приказ «Об организации режима курения на филиале ПАО «РусГидро»- «Жигулевская ГЭС»; - Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества; - Регламент взаимодействия персонала филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» и персонала Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулёвск при эксплуатации подъемных сооружений. |
|  | Требования к процедурам выполнения работ |  |
|  | Требования к организационно-техническим мероприятиям по допуску персонала Субподрядчика | Допуск персонала Субподрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро», утвержденным приказом от 28.04.2023 № 300 с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Допуск персонала подрядчика для выполнения Работ осуществляется на основании Методики допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Генерального подрядчика. |
|  | Требование к информационной безопасности | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам и комплектующим |  |
|  | Требования к используемым материалам и комплектующим | - Все применяемые при выполнении работ материалы и комплектующие должны соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым к соответствующим видам материалов, и должны быть сертифицированы. - Все используемые комплектующие и материалы при выполнении работ должны соответствовать спецификации (Приложение №3). Применение оборудования, материалов и комплектующих, аналогичных указанным в спецификации (Приложение №3) допускается по предварительному письменному согласованию с Генеральным подрядчиком/Заказчиком. - Комплектующие и материалы должны быть новыми, ранее не использовавшимся. - Комплектующие и материалы необходимые для выполнения работ, передаются Генеральным подрядчиком Субподрядчику как давальческие по акту, номенклатура и количество передаваемых комплектующих и материалов указаны спецификации (Приложение №3). - Качество комплектующих и материалов определяется сертификатами соответствия, паспортом качества или другими документами, установленными для данной продукции заводом изготовителем. Все утвержденные для данной продукции документы предоставляются Субподрядчиком, указанные документы в отношении комплектующих и материалов, поставляемых Генеральным подрядчиком, передаются Субподрядчику при передачи данной продукции. - Соответствие передаваемой Генеральным подрядчиком Субподрядчику продукции требованиям, указанных в спецификации (Приложение №3) по качеству и комплектации осуществляется Субподрядчиком при проведении входного контроля в момент передачи продукции Генеральным подрядчиком Субподрядчику по акту. - Передача продукции Генеральным подрядчиком Субподрядчику осуществляется на приобъектных складах Генерального подрядчика или Заказчика, расположенных на территории Заказчика. |
|  | Требования к организации входного контроля используемых материалов, комплектующих | Входной контроль поступающих материалов, комплектующих должен включать проверку: а) наличия соответствующих документов о качестве (паспортов, сертификатов и т.д.); б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; в) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; г) правильности складирования и хранения; д) комплектность поставляемых материалов. |
|  | Требования к транспортировке, погрузке, разгрузке используемых материалов, комплектующих | Транспортировка, погрузка, разгрузка, складирование и перемещение материалов, комплектующих и оборудования от приобъектных складов Генерального подрядчика или Заказчика к месту производства работ осуществляется силами и за счет средств Субподрядчика. |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |
|  | Требования к наличию и квалификации персонала Субподрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Субподрядчик должен располагать следующим квалифицированным персоналом: - инженерно-технические работники (ИТР) прошедших обучение и аттестованных по ОТ, имеющих группу по электробезопасности не ниже III (для организаций электроэнергетики), имеющих группу 2 и 3 для работ на высоте, аттестованых по промышленной безопасности: основы промышленной безопасности (А1), эксплуатация ОПО на которых используются подъемные сооружения (Б9.3) — не менее 1 чел; - Производители работ с группой допуска по электробезопасности не ниже II, имеющих группу 2 для работ на высоте, рабочие (члены бригады) с группой допуска по электробезопасности не ниже II; имеющих группу 2 для работ на высоте, прошедшие обучение и проверку знаний требований ФНП в области ПБ «Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные сооружения, прошедшие обучение по профессии рабочий люльки, находящейся на подъемнике — не менее 3 чел. До начала выполнения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчик предоставляет список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений и протоколов проверки знаний, в том числе на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмо-инструментом, работ на высоте) (возможно совмещение специальностей). |
|  | Требования к материально - техническому обеспечению |  |
|  | Требования к наличию у Субподрядчика (на правах собственности или другом законном основании (аренда, лизинг и т.д.)) специальных инструментов, приспособлений и механизмов. | Субподрядчик должен располагать (на правах собственности или другом законном основании (аренда, лизинг и т.д.)) специальным инструментом, приспособлениями и механизмами. |
|  | Требования к результатам выполненных работ |  |
|  | Общие требования к результатам выполненных работ |  |
|  | Требования к результатам выполненных работ | Результатом выполненных работ является выполнение всех работ в полном соответствии с ведомостями объемов работ (Приложение №2, №3 к ТТ) и приемка их представителями Заказчика/Генерального подрядчика. |
|  | Требования к приемке результата работ |  |
|  | Требования к организации приемки выполненных работ | Приемка выполненных работ выполняется трехсторонней комиссией с участием представителей Субподрядчика, Генерального подрядчика и Заказчика |
|  | Требования к документации, описывающей результат выполненных работ |  |
|  | Требования к ведению исполнительной документации | Субподрядчик на всех этапах работ должен вести исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение решений проектной и рабочей документации, фактическое состояние объекта капитального строительства и его элементов, предусмотренную нормативной документацией, и предоставляет её по первому требованию служб Генерального подрядчика или Заказчика, в том числе акты на скрытые работы, исполнительные схемы, журналы работ и т.д. Обязательно представляются сертификаты соответствия, паспорта по ГОСТ на все используемые при выполнении работ строительные материалы и готовые конструкции. |
|  | Требования к документам, передаваемым заказчику по результатам выполненных работ | По завершении выполнения работ оформляются: Акты сдачи-приемки работ, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Акт приемки законченного строительства объекта (по форме КС-11) с приложением приемо-сдаточной и исполнительной документации. Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику, исполнительную документацию: - Акт на приёмку из ремонта; - Акт дефектации оборудования; - Акт о выявленных дефектах оборудования; - Ведомость дополнительных работ; - Протокол исключения работ из ведомостей планируемых работ; - Ведомость выполненных работ; - Формуляры замеров; - Акты освидетельствования ответственных конструкций; - Акты освидетельствования скрытых работ; - Исполнительные схемы с указанием привязок мест устраненных дефектов и отклонений. Исполнительная и отчетная документация передается Субподрядчиком Генеральному подрядчику: на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде в форматах *.doc и *.pdf - для текстовых документов, *.xls, для табличных документов и графиков, *. dxf, .dwg -для схем и чертежей. Один экземпляр исполнительной документации передается на бумажном носителе до начала работы приемочной комиссии. Два экземпляра исполнительной документации передается на бумажном носителе вместе с актами выполненных работ. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Субподрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |
|  | Требования соблюдения норм и правил нормативно-технических документов при выполнении работ | Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с применимыми национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА). |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Субподрядчика |  |
|  | Требования о гарантийном сроке на результаты работ | Гарантийный срок на результат выполненных работ не менее 60 месяцев от даты подписания Акта о приемки выполненных работ (по форме КС-2). |
|  | Требования к ответственности за сохранность оборудования и материалов | Субподрядчик несет ответственность за сохранность оборудования, комплектующих и материалов принятых по акту от Генерального подрядчика до момента подписания акта о приемки выполненных работ (по форме КС-2). В случае повреждения оборудования, строительных конструкций в ходе выполнения ремонтных работ Субподрядчик обязуется устранить возникшие повреждения за свой счет в согласованные с Генеральным подрядчиком сроки, но не позднее 15 дней с даты подписания акта приемки в эксплуатацию по окончании ремонтных работ. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Генерального подрядчика. |
|  | Требования к Субподрядчику (и соисполнителям) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ соисполнителей Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность оказания ими услуг |
|  | Иные условия выполнения работ |  |
|  | Перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Заказчиком/Генеральным подрядчиком на этапе исполнения договора) | - На период производства работ Заказчик/Генеральный подрядчик безвозмездно предоставляет Подрядчику: - электроэнергию; воду; - помещения / площадки для размещения персонала подрядчика; - складские помещения и / или площадки для погрузки, разгрузки, складирования, хранения материально-технических ресурсов, оборудования подрядчика. |
|  | Субподрядчик обязан выполнить следующие действия и обеспечить выполнение требований: | а) обеспечить прохождение привлекаемым персоналом вводного и первичного инструктажей в соответствующих службах Заказчика по правилам безопасности выполнения работ, технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, ознакомление с действующими производственными технологическими инструкциями и схемами Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора, но не позднее даты начала работ; б) обеспечить для выполнения работ по Договору собственный производственный и управленческий персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; в) обеспечить в течение всего периода выполнения работ соблюдение своим производственным и управленческим персоналом требований технических и технологических регламентов, отраслевых Стандартов и Стандартов организации (Заказчика), устанавливающих нормы и требования по охране труда, Правил Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор), Правил противопожарной безопасности (далее – ППБ), Правил техники безопасности (далее – ПТБ), природоохранного законодательства, санитарных норм и правил; г) обеспечить постоянное присутствие на объекте Руководителя проекта на всё время выполнения СМР. д) при выполнении работ соблюдать Временное положение о допуске персонала СМО и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро». е) предусмотреть резерв средств на непредвиденные затраты в размере 3% от сметной стоимости. ж) обеспечить сохранность и возврат Генеральному подрядчику материалов, демонтированного оборудования или его частей (в том числе черных и цветных металлов), выбывших из эксплуатации в результате выполнения Работ |

# Требования к документации по ценообразованию

Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к документации по ценообразованию (Приложение 4 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в ТКП Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

# Приложения

Приложение №1: Рабочая документация;

Приложение №2: Ведомость объемов работ;

Приложение №3: Спецификация комплектующих и материалов;

Приложение №4: Требования к оформлению и составлению сметной документации.