Технические требования на оказание услуг

на «Поставку очистных сооружений, водоподготовки и канализации Гергебильской ГЭС» филиала ПАО «РусГидро»-«Дагестанского филиала»

Лот№ --ТПиР-2026-ДФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель оказания услуг	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг	5

2.1.1.	Требования к перечню и объему услуг	5

Таблица 2. Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам оказания услуг	6

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	6

2.2.	Требования к качеству услуг	7

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.	Требования к документации по ценообразованию	10

4.	Приложения	11

4.1.	Приложение №1:	11

4.1.1.	Рабочая документация очистных сооружений Гергебильской ГЭС;	11

4.1.2.	Приложение №2 Спецификация оборудования очистных сооружений Гергебильской ГЭС;	11

4.1.3.	 Приложение №3 Показатели воды сбрасиваемых вод11

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ТТ | - | технические требования; |
| --- | --- | --- |
| ПАО | - | публичное акционерное общество; |
| ОП | - | обособленное подразделение; |
| ГЭС | - | гидроэлектростанция; |
| ПНР | - | пусконаладочные работы; |
| ППР | - | проект производства работ; |
| ПБ | - | пожарная безопасность; |
| ПТС | - | производственно-техническая служба; |
| ВОР | - | ведомость объема работ; |
| ТПиР | - | техническое перевооружение и реконструкция; |
| РД | - | рабочая документация; |
| СМР | - | строительно-монтажные работы; |
| СИЗ | - | средства индивидуальной защиты; |
| НТД | - | нормативно-техническая документация; |
| ИД | - | исполнительная документация; |
| ПС | - | подъемное сооружение; |
| РТН | - | Ростехнадзор; |
| ДФ | - | Дагестанский Филиал |
| ОС | - | Очистные сооружения |

  - Наименование закупаемой продукции

Оборудование очистных сооружений, водоподготовки и канализации Гергебильской ГЭС филиала ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал».

  - Цель оказания услуг

На Гергебильской ГЭС отсутствуют оборудование очистные сооружения водоподготовки и канализации которые сбрасываются без предварительной очистки.

  - Существующее положение

Гергебильская ГЭС эксплуатируется с 1938г. На сегодняшний день на ГЭС отсутствуют очистные сооружения водоподготовки и канализация которые сбрасывается без предварительной очистки. Отсутствует организованный сбор поверхностных ливневых стоков с территории Гергебильской ГЭС и их очистка. Отстойники, в которых отстаивается дренаж здания ГЭС и протечки с крышек турбин, не обеспечивают соблюдение нормативов. Не обеспечена очистка воды перед подачей в существующую систему хозяйственно-питьевого водоснабжения станции. Вода для хозяйственно-бытовых нужд забирается непосредственно с верхнего бьефа. В период промыва, из-за чрезмерно высокой мутности подведенной воды и из-за снижения отметки верхнего бьефа водохранилища действующая система хозяйственно-питьевого водоснабжения становится не рабочей.

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставляет подрядчику:

- Чертежи на оборудование очистных сооружения бытовых стоков: том 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ1;

- Чертежи на оборудование очистных сооружений подготовки питьевой воды: том 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ2.;

- Чертежи на оборудование очистных сооружений ливневых стоков и замасленных стоков : том  1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ3.;

- Чертежи на оборудование насосной откачки замасленных стоков: том 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ4..

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам оказания услуг

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Оборудование очистных сооружений, водоподготовки и канализации Гергебильской ГЭС |  |  |
|  | Оборудование очистных сооружений бытовых стоков -1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ1. | В соответствии с приложением №1 и №2 к настоящему ТТ |  |
|  | Оборудование очистных сооружений подготовки питьевой воды: - 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ2. |  |  |
|  | Оборудование очистных сооружений ливневых стоков и замасленных стоков : - 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ3 |  |  |
|  | Оборудование очистных сооружений насосной откачки замасленных стоков: - 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ4. |  |  |

- Таблица 1.2 «Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг»

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сборка и доставка оборудования очистных сооружений на площадку Гергебильской ГЭС, Гергебильский район, Республика Дагестан с оплатой таможенных сборов и пошлин, погрузка/разгрузка. Входной контроль оборудования на месте доставки (расконсервация нового оборудования, визуальный осмотр оборудования и комплектующих, проверка комплектации, проверка качества сборки и отсутствия повреждений. Ревизия оборудования (в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика, выполняющего поставку оборудования по согласованию) | комплекс услуг | 4 |
| 5. | Шефналадка Поставщика | комплекс услуг | 4 |
| 6. | Разработка и согласование программ приемо-сдаточных испытаний с Заказчиком, проведение полного комплекса приемо-сдаточных испытаний поставляемого электрооборудования на месте монтажа (в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика, выполняющего СМР и ПНР) | комплекс услуг | 4 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 2.1. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг/ этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поставка и наладка оборудования очистных сооружений бытовых стоков Гергебильской ГЭС | С даты заключения договора | В течении 4 месяцев |
|  | Поставка и наладка оборудования очистных сооружений хозпитьевой подготовки Гергебильской ГЭС |  |  |
|  | Поставка и наладка оборудования очистных сооружений ливневых и замасленных стоков Гергебильской ГЭС |  |  |
|  | Поставка и наладка оборудования насосной откачки замасленных стоков Гергебильской ГЭС |  |  |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шефналадка поставщика | В соответствии с согласованным календарным сетевым графиком, но не позднее 60 дней с момента окончания срока поставки | Не позднее 30 дней с момента окончания СМР |  |

  - Требования к качеству услуг

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Очистные сооружения бытовых стоков: том 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ1. Поставка и наладка оборудования очистных сооружений бытовых стоков Гергебильской ГЭС Поставляется в соответствии рабочей документации с приложением технической документации заводов-изготовителей. |  |  | В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ |  |
|  | Очистные сооружения подготовки питьевой воды: том 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ2. Поставка и наладка оборудования очистных сооружений хозпитьевой подготовки Гергебильской ГЭС. Поставляется в соответствии рабочей документации с приложением технической документации заводов-изготовителей. |  |  | В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ |  |
|  | Очистные сооружения ливневых стоков и замасленных стоков : том 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ3 Поставка и наладка оборудования очистных сооружений ливневых и замасленных стоков Гергебильской ГЭС. Поставляется в соответствии рабочей документации с приложением технической документации заводов-изготовителей. |  |  | В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ |  |
|  | Насосная откачки замасленных стоков: том 1080-422-2025-ГерГЭС-ТХ4. Поставка и наладка оборудования насосной откачки замасленных стоков Гергебильской ГЭС. Поставляется в соответствии рабочей документации с приложением технической документации заводов-изготовителей. |  |  | В составе заявки Участник должен предоставить ведомость покупных позиций с параметрами оборудования и материалов для монтажа и сборки с указанием производителя, ГОСТ, ТУ |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Республика Дагестан, Гергебильский район Гергебильская ГЭС, в 130 км от г. Махачкала. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к маркировке | Упаковка оборудования должна соответствовать категории упаковки КУ-0, КУ-1 и КУ-2 по ГОСТ 23170-78*, и производиться в соответствии с чертежами. Каждое грузовое место с упакованным оборудованием должно сопровождаться упаковочным листом, содержащим все данные, приведенные в отправочной ведомости, согласно которой комплектуются и отгружаются грузовые места. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Срок гарантии | Срок гарантии на оборудование и все поставленные запасные части должен составлять не менее 60 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (подписания Акта приемки) | Предложение по сроку гарантии на оборудование и запасные части |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - Технические паспорта и эксплуатационная документация на оборудование и аппаратуру (паспорта и инструкции, соответствующие ГОСТ, ТУ указанные в спецификации); - Паспорта; - Руководства по эксплуатации; - Принципиальные схемы очистных сооружений; - Продольные и поперечные разрезы; - Электрические (исполнительные) схемы; - Упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; - протоколы заводских испытаний и измерений. |  |  |  |
|  | Требования к конструкторской и технической документации | Вся конструкторская и техническая документация должна разрабатываться в соответствии с нормативно-техническими документами. Конструкторская и техническая документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда. Замена отдельных позиций на аналогичное оборудование нужно официально согласовать с проектировщиками — без их подтверждения изменения не имеют силы. Все расходы, которые возникают из-за процедуры согласования участник берёт на себя. Заказчик их не компенсирует. Поставщик применяет и использует в технической документации Международную систему единиц физических величин (система СИ). Вся техническая документация, включая чертежи, схемы, а также применяемое программное обеспечение, выполняется на русском языке. Состав представляемой документации на шкафы автоматизации, должен включать: - полный перечень поставляемого оборудования и материалов; - перечень запасных частей на гарантийный период эксплуатации; - перечень рекомендуемых запасных частей на послегарантийный пятилетний период - перечень специального инструмента и оборудования, необходимого для монтажа, испытаний и эксплуатации; - принципиальные схемы управления и контроля с указанием технических характеристик входных и выходных сигналов и параметров элементов схем; - чертежи шкафов автоматизации, а также кабельных связей этих шкафов с поставляемым оборудованием; Поставщик должен представить Заказчику через 2 (четыре) месяца после даты подписания договора следующую документацию: - окончательные ведомости поставляемого оборудования, включая документацию по средствам и приборам управления; - чертежи и инструкции по упаковке, транспортировке и хранению оборудования; Поставляемое оборудование должно сопровождаться комплектом подробных инструкций по монтажу, наладке, испытаниям и текущей эксплуатации, содержащих наряду с описанием чертежи, схемы, иллюстрирующие все этапы установки и сборки оборудования и их специфику. В инструкциях должна содержаться информация по наладке и испытаниям оборудования на месте монтажа. Технические решения Конструкторской документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Вся информация и документация должна передаваться Заказчику на русском языке в электронном виде в формате DWG-AvtoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра). Документация предоставляется возможностью работы поиска по документу. Представить конструкторскую и эксплуатационную документацию на бумажном носителе (в количестве не мене 4-х экземпляров) на русском языке. | Комплект КД предоставить на бумажном носителе – 4 экз., а также на электронном носителе в формате – pdf. |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к очистным сооружениям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сборке регламентированы нормативными документами, включая СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Основные требования касаются компоновки, маркировки и монтажа. Компоновка и размещение оборудования очистных сооружений выполнить в строгом соответствии с рабочей документации. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Формирование комплекта ЗИП. Наличие запасных частей и инструментов для оперативной замены |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  |  |
|  | В соответствии с | ГОСТ Р 72113-2025 «Канализационные очистные сооружения. Организация и проведение пусконаладочных работ. Общие требования». | Согласие с требованием | Гарантированное участие Поставщика при выполнении строительно-монтажных работ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности выполнения шеф-услуг при выполнении строительно-монтажных работ. |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требование к согласованию конструкторской документации | Разработанную конструкторскую документацию поставщик должен согласовать с Заказчиком/Покупателем до начала изготовления продукции | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к сопутствующим затратам | Стоимость упаковки, доставки, сборки, погрузочно-разгрузочных работ, транспортные расходы, расходы по уборке и вывозу упаковочного материала, таможенному оформлению и страхованию, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации, а также все затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств включены в цену Контракта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования в части ограничения по привлечению субподрядных организаций (указать свойства, которыми должна обладать или не обладать субподрядная организация, например: наличие лицензий, отсутствие налоговых задолженностей и т.п.) | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций Поставщик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к надежности | В соответствии с ГОСТ 27.003-2016 «Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности» | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проведение испытаний | Участие в приемо-сдаточных испытаниях представителя Поставщика |  | Гарантированное участие Поставщика в приемо-сдаточных испытаниях. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности участия Поставщика в приемо-сдаточных испытаниях |  |
|  | Обучение персонала Заказчика | Перед вводом эксплуатацию персонал осуществляющий эксплуатацию очистных сооружений должны быть обучены. | Согласие с требованием | Гарантированное участие Поставщика в обучении персонала Заказчика. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности участия Поставщика в обучении персонала Заказчика |  |
| Примечание: - Указанные в настоящих ТТ ссылки на ТУ, марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция1 требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящих ТТ требований. Эквивалентная продукция (эквивалент) – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в Документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. В качестве альтернативы Участник может предложить свое решение (на основе собственного опыта), изменив типы, состав, конструктив перечисленного выше оборудования, но сохранив его функциональные возможности с аналогичными (или лучшими) техническими характеристиками. - В случае если какой-либо из указанных в настоящих Технических требованиях ГОСТ или нормативный документ был заменен/отменен в процессе проведения закупки в связи с выпуском новой редакции стандарта, то Участнику необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. - Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции, поставляемой продукции, требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы: 3.1.1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке. При описании продукции Участник обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям в отношении всех показателей, которые установлены в ТТ. При этом должны указываться точные и не допускающие двусмысленного толкования показатели. 3.2.2) В составе заявки предоставить Коммерческое предложение по форме, установленной документацией о закупке, с указанием в отношении поставляемой продукции информации о номере реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или номере реестровой записи из евразийского экономического союза в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” (далее - Постановление № 1875) или гарантийное письмо (в соответствие с разъяснением Министерства Финансов РФ от 31.01.2025 №24-01-06/8697) о представлении поставщиком информации и документов, подтверждающих страну происхождения товара в соответствии с требованиями Постановления № 1875 до момента поставки товара заказчику (указанные требования должны быть отражены в гарантийном письме). 3.2.3) Декларация соответствия, в соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия» Декларация о соответствии должна иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/(требование п.6 ст.24 ФЗ-184. |  |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию

При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации …», указанные в Приложениях №№ 2 Технических требований.

Приложения

  - Приложение №1:

4.1.  Приложение №1 Рабочая документация очистных сооружений Гергебильской ГЭС;

4.2. Приложение №2 Спецификация очистных сооружений Гергебильской ГЭС .