.

Технические требования

ОКПД 2 [32.30.13.190]  Поставка комплекта водолазного оборудования

для нужд Жигулевского филиала

- Лот №     -ТПИР ОНМ-2027-ГРВКК-ЖигФ

- 1. Общие сведения

- 1.1. Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2 [32.30.13.190] «Поставка комплекта водолазного оборудования для нужд Жигулевского филиала» (далее – Продукция).

- 1.2. Цель использования закупаемой продукции

Исполнение инвестиционной программы 2027г.

- 2. Требования к продукции

- 2.1. Требования к объемам и срокам поставки

- 2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1. Перечень и объем закупаемой продукции

| №п/п | Наименование продукции | ОКПД2 | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Комплект водолазного оборудования | 32.30.13.190 | - комплект | - 1 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2. Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Продукция по Таблице 1. Перечень и объем закупаемой продукции | с даты заключения договора | в течение 60 (тридцати) календарных дней с даты заключения договора |

- 2.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3 Требования к качеству продукции.

| ОКПД 2 [32.30.13.190] «Поставка комплекта водолазного снаряжения» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1. | - 1. Комплект водолазного снаряжения | Бэнд-маска «Kirby Morgan BandMask® 28 (KMB-28)» | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.1. |  | Количество, шт | 1 | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.2. |  | Материал корпуса маски: ксено-поликарбон, нержавеющая сталь, хромированная медь, полированная | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1..3 |  | Материал рукоятки управления: ABS-пластик | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.4. |  | Материал иллюминатора: ЛЕКСАН (поликарбонат) | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.5. |  | Материал уплотнительных прокладок: Buna-N | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.6. |  | Рабочее давление | от 7,9 до 15,5 бар | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.7. |  | Рекомендуемое давление, | 10,3 бар | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.8. |  | Связь: телефоны — Mylar Cone, 8 Ом микрофон — 8 Ом | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.9. |  | Система выдоха: Трехклапанная Tri-Valve | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.10. |  | Крепление маски: BandKeepers | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.11. |  | Система предотвращения запотевания стекла маски: Air Train | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.12. |  | Модуль связи с герморазъемом, 4-х штырьковый | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.1.13. |  | Масса, нетто | 5,8 кг | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2. |  | Водолазный шлем Kirby Morgan SUPERLITE 37 | - да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.1. |  | Количество, шт | 1 | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.2. |  | Корпус: изготовлен из армированного стекловолокна (стекловолокно с термостойким полиэстером) с усилением углеродным волокном в ключевых точках для повышения прочности | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.3. |  | Металлические компоненты: нержавеющая сталь, хромированная и полированная медь, анодированный алюминий с порошковым покрытием | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.4. |  | Рукоятки управления: из ABS-пластика. | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.5. |  | Иллюминатор (лицевой порт): из поликарбоната, устойчивого к царапинам | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.6. |  | Шейная манжета неопреновая | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.7. |  | Уплотнительные прокладки: из материала Buna-N | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.8. |  | Подшлемник: материал — Polartec | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.9. |  | Подушка для головы: нейлоновый мешок, наполненный полиэфирной пеной №4 | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.10. |  | Регулятор SuperFlow 350: полностью металлический, регулируемый коммерческий регулятор, обеспечивающий лёгкое дыхание и стабильную работу с компрессорами низкого давления. | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.11. |  | Система выдоха Quad-Valve: четырёхклапанная система, которая снижает сопротивление дыханию и обеспечивает высокую степень сухости дыхательной системы | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.12. |  | Клапан сброса воды: расположен в маховике регулировки лёгочного автомата. | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.13. |  | Аварийный клапан (EGS): подаёт водолазу резервный дыхательный газ. | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.14. |  | Обратный клапан подачи газа (Commercial Rated): предотвращает потерю давления газа при повреждении пуповины. | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.15. |  | Система связи: модульная, с возможностью быстрой замены компонентов. Включает громкоговорители Mylar Cone (8 Ом) и микрофон (8 Ом) | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.16. |  | Устройство для блокировки носа: помогает водолазу выровнять давление в ушах. | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.17. |  | Боковые и верхние утяжелители: обеспечивают баланс шлема и служат точками крепления для аксессуаров. | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.18. |  | Скорость потока: | 62,5 л/мин | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.19. |  | Вес | около 32,6 кг. | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.2.20. |  | Рабочая глубина (со стандартным дефлектором в сборе, с воздушной смесью): до 67 метров морской воды | да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3. |  | Компрессор BAUER Oceanus-W, 140 л/мин, электропривод 1х220В, 3 кВт, 1 зарядное устройство | - да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.1. |  | Количество, шт | - 1 | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.2. |  | Тип: переносной мобильный поршневой компрессор высокого давления | - да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.3. |  | Производительность | - 140 л/мин | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.4. |  | Максимальное давление | - 225 бар | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.5. |  | Двигатель: однофазный асинхронный, мощность 3 кВт, работает от сети 230 В, 50 Гц. | - да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.6. |  | Количество ступеней сжатия: | - 3 | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.7. |  | Скорость вращения коленвала: | - 2300 об/мин. | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.8. |  | Габариты (Д × Ш × В): см | - 66 × 40 × 42 | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.9. |  | Рама, ручка и заправочный патрубок: из нержавеющей стали. | - да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.10. |  | Система смазки: встроенная система низкого давления с шестерёнчатым насосом. | - да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.11. |  | Охлаждение: промежуточные и конечный охладители. | - да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.12. |  | Фильтрующая система: P21 | - да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.13. |  | Устройство контроля фильтра: B-TIMER. | - да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.14. |  | Спуск конденсата: ручной. | - да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.15. |  | Заправочное устройство 1 шт. | - да | Согласие с требованиями |  |  |
| 1.3.16. |  | Вес | - 52 кг. | Согласие с требованиями |  |  |
| 2. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | Согласие с требованиями |  | -//- |
| 2.1. | Место поставки | Жигулевский филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск, 445350, РФ, Самарская обл., г. Жигулевск, Жигулевская ГЭС |  |  |  |  |
| 2.2. | Приемка продукции | Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 |  |  |  |  |
| 2.3. | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта по тел. 8 (84862) 71-6-40 |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т. п. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязан сообщить условия длительного хранения поставленного Оборудования (допускается определение условий хранения в сопроводительных документах). |  |  |  |  |  |
| 2.5. | На упаковках (ящиках) должно быть указано наименование и количество продукции |  |  |  |  |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  | -//- |
| 3.1. | Сроки гарантии | Не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |  |  |
| 3.2. | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |  |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  | -//- |
| 4.1. | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Одновременно с передачей Оборудования Поставщик обязан передать Покупателю оригиналы следующих относящихся к нему документов: - паспорт (на русском языке); - руководство по эксплуатации (на русском языке); - накладную ТОРГ-12 (УПД) в 2 (двух) экз. |  |  |  |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |  | -//- |
| 5.1. | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |  |  |  |

- 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.