- Описание объекта закупки

- Техническое задание на поставку сервера

- Объект закупки: сервер

- Характеристики объекта закупки:

| Наименование товара/ОКПД2/ КТРУ | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервер/ 26.20.14.100/ 26.20.14.000-00000189 | Максимальное количество процессоров | ≥ 2 | Штука | 1 шт. |
|  | Количество установленных процессоров | ≥ 2 | Штука |  |
|  | Количество ядер каждого установленного процессора | ≥ 12 | Штука |  |
|  | Количество потоков каждого установленного процессора | ≥ 24 |  |  |
|  | Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) | ≥ 2 | Гигагерц |  |
|  | Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора | ≥ 18 | Мегабайт |  |
|  | Аппаратная поддержка виртуализации | Да |  |  |
|  | Количество слотов для модулей оперативной памяти | ≥ 32 | Штука |  |
|  | Максимальный общий поддерживаемый объем оперативной памяти сервера | ≥ 8192 | Гигабайт |  |
|  | Тип оперативной памяти | DDR4 |  |  |
|  | Скорость передачи данных каждого установленного модуля оперативной памяти, МТ/с | ≥ 3200 |  |  |
|  | Поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти | Да |  |  |
|  | Объем каждого установленного модуля оперативной памяти | ≥ 32 | Гигабайт |  |
|  | Количество установленных модулей оперативной памяти | ≥ 4 | Штука |  |
|  | Интерфейс поддерживаемых накопителей | MicroSD, SATA , SAS, USB , U.2 , M.2 , PCIe, NVMe |  |  |
|  | Интерфейс подключения накопителей информации к дисковому контроллеру | NVMe, SATA, SAS |  |  |
|  | Количество LFF (3,5) слотов для накопителей на лицевой панели | ≥ 4 | Штука. |  |
|  | Количество SFF (2,5) слотов для накопителей на задней панели | ≥ 2 | Штука. |  |
|  | Максимальное количество устанавливаемых в корпус накопителей | ≥ 8 | Штука |  |
|  | Возможность установки плат стандарта PCIe | 4.0 |  |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x16 | ≥ 1 | Штука |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения PCIe x8 | ≥ 1 | Штука |  |
|  | Количество слотов для установки плат расширения OCP 3.0 | ≥ 1 | Штука |  |
|  | Количество установленных накопителей (тип 1) с поддержкой горячей замены | ≥ 1 | Штука |  |
|  | Интерфейс установленных накопителей (тип 1) | SATA |  |  |
|  | Объем каждого установленного накопителя (тип 1) | ≥ 480 | Гигабайт |  |
|  | Тип установленных накопителей (тип 1) | SSD |  |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 1) | ≥ 6 | Штука |  |
|  | Количество сетевых портов (тип 2) | ≥ 8 | Штука |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) | Ethernet |  |  |
|  | Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 2) | Ethernet |  |  |
|  | Поддержка функциональности RDMA (тип 1) | Не требуется |  |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1) | ≥ 1 | Гигабит в секунду |  |
|  | Скорость сетевого порта Ethernet (тип 2) | ≥ 10 | Гигабит в секунду |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) | Медь-витая пара |  |  |
|  | Тип среды передачи для сетевого порта (тип 2) | Волоконно-оптический |  |  |
|  | Тип корпуса | Rack |  |  |
|  | Тип сервера | Стоечный |  |  |
|  | Количество занимаемых юнитов в стойке | ≤ 1 |  |  |
|  | Монтажная ширина | 19 | Дюйм (25,4 мм) |  |
|  | Защитная панель безопасности | Да |  |  |
|  | Наличие направляющих для установки в шкаф телекоммуникационный | Да |  |  |
|  | Количество USB 2.0 портов | ≥ 2 | Штука. |  |
|  | Количество USB 3.x портов | ≥ 2 | Штука. |  |
|  | Тип размещения USB портов | Внутренний, на задней панели, на передней панели |  |  |
|  | Сервисные или вспомогательные разъемы подключения | VGA, Последовательный порт (COM), сигнально совместимый с RS-232, SFF-8643, SFF-8654-8i |  |  |
|  | Тип размещения последовательного порта (COM), сигнально совместимого с RS-232 | На задней панели |  |  |
|  | Количество SFF-8643 портов | ≥ 1 | Штука |  |
|  | Количество SFF-8654 8i портов | ≥ 1 | Штука |  |
|  | Тип электропитания | Блоки питания |  |  |
|  | Количество установленных блоков питания с поддержкой горячей замены | ≥ 2 | Штука |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков питания | N+1 |  |  |
|  | Номинальная мощность одного блока питания | ≥ 1200 | Ватт |  |
|  | Уровень резервирования установленных блоков охлаждения | N+1 |  |  |
|  | Cистема удаленного управления сервером | Да |  |  |
|  | Выделенные порты удалённого управления сервером | Да |  |  |
|  | Функциональность контроллера дистанционного мониторинга и управления: | Доступ к основным характеристикам, состоянию сервера и установленных устройств, Обеспечение перенаправления графической консоли по сети, Поддержка веб-интерфейса, Подключение виртуальных медиа-устройств через консоль удаленного управления, в том числе образов дисков (файлов ISO), Видеозапись с экрана действий администратора, Дублирование загрузочного образа контроллера сервера, |  |  |
|  | Наличие светодиодного дисплея | Да |  |  |
|  | Количество установленных микросхем памяти базовой системы ввода-вывода (BIOS) | ≥2 |  |  |
|  | Аппаратное дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера | Да |  |  |
|  | Аппаратное дублирование системы удаленного управления (BMC) сервером | Да |  |  |
|  | Дублирование загрузочного образа базовой системы ввода-вывода (BIOS) сервера | Да |  |  |
|  | Наличие интегрированного видеоадаптера | Да |  |  |
|  | Максимально возможное количество плат ускорителей или сопроцессоров для установки | ≥ 2 | Штука |  |
|  | Максимальное количество дискретных графических контроллеров | ≥ 2 | Штука |  |

- Срок поставки товара

Поставка товара осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней с даты заключения Договора.

Поставщик не менее чем за 3 дня до осуществления поставки товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки товара в место доставки.

Доставка и разгрузка товара осуществляется в рабочие дни Заказчика с 9-00 до 12-00 или с 14-00 до 16-00 часов по московскому времени.

- Требования к упаковке товара

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами.

Поставщик поставляет товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

- Место поставки товара

Товар поставляется по адресу: г. Ярославль, ул. Победы, 16 Б.

- Требования к гарантии качества Товара, к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию Товара, к расходам на эксплуатацию Товара Гарантийные обязательства:

Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), изготовленным не ранее 2025 года.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование оборудования не должно причинить вред имуществу Заказчика.

Товар, должен быть свободный от прав на него третьих лиц и других обременений, не являться предметом спора или залога.

Товар должен сопровождаться эксплуатационной и технической документацией на русском языке и документами, подтверждающими его качество (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Поставщик гарантирует безопасность товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.

Товар должен соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, предусмотренным Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке и распространяться на все составляющие части товара.

Наличие гарантии удостоверяется передачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или иного документа, предусмотренного Поставщиком, с указанием перечня и серийных (фабричных) номеров поставляемого товара.

В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока товара при его должной эксплуатации несоответствия качества товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Поставщиком должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если товар подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена товара на аналогичный, новый товар надлежащего качества.

В течении гарантийного срока от производителя оборудования должна обеспечиваться техническая поддержка с уровнем обслуживания в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, включая выходные и официальные праздничные дни.

Техническая поддержка должна распространяться на всю внутреннюю архитектуру поставляемого оборудования, включая его дополнительные компоненты, приобретаемые в течение действия соглашения о технической поддержке.

Техническая поддержка оборудования должна обеспечивать:

•	Обработку и регистрацию Заявок, по телефону, посредством электронной почты, через систему обработки сообщений сервисной службы производителя оборудования онлайн в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, включая выходные и официальные праздничные дни. Обращения могут быть запросами на консультацию по вопросам настройки, базового администрирования, предоставления программных обновлений, диагностики неисправности, проведения восстановительных работ, по обслуживаемому оборудованию и программным продуктам*. Заказчик/Пользователь может использовать свое право на обновление программных продуктов до новых версий и релизов только в течение периода действия приобретенной̆ поддержки.

•	Удаленный мониторинг работоспособности оборудования должен предоставляться в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни (при условии предоставления доступа).

•	Обслуживание, ремонт, замена/предоставление запасных частей должны производиться в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

•	Обслуживание должно производиться на месте установки оборудования.

•	Установка обновлений сервисного программного обеспечения (ПО для управления компонентами аппаратного обеспечения и т. д.)* должна производится производителем в плановом порядке с использованием удаленного доступа к оборудованию в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю, при возможности у Заказчика организовать выполнение работ по обновлению с использованием удаленного доступа.

•	Предоставление отчетности по зарегистрированным Заявкам за требуемый период времени, по форме производителя, не более 2-х раз в год: отчет по зарегистрированным заявкам должен содержать информацию о зарегистрированных Заявках Заказчика/по вопросам обслуживания оборудования с указанием следующих параметров: номер Заявки, дата регистрации, статус Заявки, оборудование, причина обращения, время решения, краткое описание примененного решения. В случае, если на момент составления отчета Заявка не была закрыта, в отчете предоставляется текущий статус Заявки и последний комментарий по ней.

•	Целевое время реакции на сервисную заявку с максимальным приоритетом не более 2 часов.

* Сервисное программное обеспечение для управления компонентами аппаратного обеспечения и т. д., предустановленного на оборудовании и являющегося его неотъемлемой частью