Общество с ограниченной ответственностью

«Мебельная Мануфактура Красноярска» (ООО «ММК»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Общие положения

Наименование проекта: Станок для фрезерования, сверления в алюминиевом профиле отверстий под дверную и мебельную программу производства.

Назначение.

Оборудование для фрезерования различных отверстий и пазов в различных профилях для дверной и мебельной программы в алюминиевом и медном профиле.

Описание обрабатываемой продукции (номенклатура):

  - Материалы: Алюминиевый, медный профиль.

  - Габариты обрабатываемых изделий: (мин, мах).

  - Длина (мм) 1000-3200.

  - Ширина (мм) до 200.

  - Толщина (мм) 100.

- Технические требования:

  - Общие требования к обрабатывающему ЧПУ станку.

| № | Параметр Оборудования. | Значение. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мощность серводвигателей x/y/z. кВт. | Не менее 0,85/0,85/0,85 |
| 2. | Скорость перемещения по оси Х. м/мин. | Не менее 60 |
| 3. | Скорость перемещения по оси Y. м/мин. | Не менее 45 |
| 4. | Скорость перемещения по оси Z. м/мин. | Не менее 30 |
| 5. | Скорость вращения шпинделя об/мин | не менее 18000 |
| 6. | Автоматическая смена инструмента | Да |
| 7. | Цанговый патрон, варианты | ISO30/ER30/ER32 |
| 8. | Автоматический магазин инструмента | Да. |

  - Энергетические параметры:

  - Электропитание: 380В±10%, 50Гц, 3 фазы + N+ PE;

  - Пневмосистема: Давление 3-8 бар, ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016;

- . Комплектация (кратко).

- Интеллектуальное программное обеспечение с функцией визуального редактирования и обработки на данном оборудовании.

- Техническая документация на русском языке: паспорт, руководство по эксплуатации, электрические и монтажные схемы (можно в формате PDF).

Дополнительно:

- Товар оригинальный, поставляется в заводской упаковке (оригинальной, недеформированной, с логотипами производителя), обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении, без повреждений и следов вскрытия. Каждая единица поставляемого товара имеет на заводской упаковке чёткое указание наименования, типа, номера (артикула) и дату изготовления. Поставляемый товар имеет соответствующие документы, подтверждающие оригинальность товара, сертификаты завода изготовителя.

- Товар является новым (не восстановленным и не бывшим в употреблении), соответствует техническим характеристикам, заявленным   мировым производителем. Товар не имеет механических повреждений, сколов, порезов, царапин, следов ремонта. Товар не является товарным образцом.

- Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока установленного заводом изготовителя товара или поставщиком товара не менее 12 месяцев от момента ввода оборудования в эксплуатацию.

- Срок поставки товара – не более 125 (сто двадцать пять) календарных дней, Товар может быть поставлен досрочно.

- Комплект инструмента для запуска Оборудования.