# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Выполнение работ по капитальному ремонту первого яруса крепления левобережного

откоса отводящего русла Новосибирской ГЭС.

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.5.1. Оборудование, необходимое для выполнения работ, поставляются силами Субподрядчика;	4

1.5.2. Модульная плавучая платформа размером 9,5х15 м. для выполнения работ предоставляется Заказчиком	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	6

2.2. Требования к качеству работ	6

Таблица 4. Требования к качеству работ	6

Правила охраны труда при проведении водолазных работ, приказ Минтруда от 17 декабря 2020 г. N 922н	7

3. Приложения	14

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. | Формат файлов в электронном виде. |
| --- | --- |
| г/а | Гидроагрегат |
| л. | Литры (единица измерения) |
| л/мин | Литров в минуту (единица измерения) |
| м | Метры (единица измерения) |
| м2 | Метры квадратные (единица измерения) |
| м3 | Метры кубические (единица измерения) |
| МЧС | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| кг | Килограмм (единица измерения) |
| ОТ | Отсасывающая труба |
| ПС | Подъёмное сооружение |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| РФ | Российская Федерация |
| СК | Спиральная камера |
| ст. № | Станционный номер |
| Субподрядчик | Исполнитель Работ |
| СТО | Стандарт организации |
| ТТ | Технические требования |
| т. | Тон (единица измерения) |
| шт. | Штуки (единица измерения) |
| э/б | Электробезопасность |

#### Наименование выполняемых работ

#### Капитальный ремонт первого яруса крепления левобережного откоса отводящего русла Новосибирской ГЭС.

#### Цель выполнения работ

Целью работы является приведение первого яруса крепления левобережного откоса русла Новосибирской ГЭС, указанным в рабочей документации параметрам (приложение №1 ТТ).

#### Существующее положение

1.4.1. Работы выполняются на основании подписанного ВЗЛ по ЛОТу 8-РЕМ-2026-НовГЭС;

1.4.2. Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией ООО «Архитактика»  (приложение №1 ТТ) и ведомостью объемов работ (приложение №2 ТТ)

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здание ГЭС | Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоморская, дом 4 | Здание гидростанции, подводное сооружение, литер А1 (инв. №НВ0000107761) | Эксплуатирующая организация: Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

### Оборудование (и расходные материалы), необходимое для выполнения работ, поставляются силами Субподрядчика;

1.5.2. Материалы поставляются Субподрядчиком.

# Требования к выполняемым работам

#### Требования к объемам и срокам выполнения работ

### Требования к видам и объемам работ

  - Согласование с Заказчиком календарного графика производства работ.

  - Перед началом работ (за 15 календарных дней) разработка и согласование с Заказчиком Проекта производства работ

  - Организация временного освещения рабочих зон, необходимого для исполнения договорных обязательств, выполняется силами Субподрядчика (точки подключения определяются по запросу Субподрядчика.)

  - Требования к основным работам представлены в п.2 таблицы № 4 настоящих Технических требований.

- По завершении работ:

Оформление исполнительной и отчётной документации по выполненным работам. Вся техническая документация предоставляется на бумажном носителе (3 экземпляра) и электронном носителе (1 экземпляр) в формате (PDF, TIFF). Предъявление результатов работ комиссии Филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС», оформление отчетной и исполнительной документации.

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Капитальный ремонт первого яруса крепления левобережного откоса отводящего русла Новосибирской ГЭС | В соответствии с рабочей документацией (Приложение №1 к Техническим требованиям) и ведомостью объемов работ (приложение 2 ТТ) |  |

# Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | #### Капитальный ремонт первого яруса крепления левобережного откоса отводящего русла Новосибирской ГЭС | С даты заключения Договора | не позднее 15.03.2027 г. |

#### Требования к качеству работ

# Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ | Выполнение работ в соответствии с рабочей документацией(Приложение №1 к Техническим требованиям) в части ведомости объемов работ (приложение №2 ТТ) | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Основные нормативно-технические документы (НТД) и заводские инструкции по эксплуатации оборудования, определяющие требования к выполняемым работам: - РД 31.84.01-90 «Единые СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей». - РД 10-33-93 (с изм. 1 – РД 10-231-98). Стропы грузовые общего назначения. Требования к устройству и безопасной эксплуатации. ## Правила охраны труда при проведении водолазных работ, приказ Минтруда от 17 декабря 2020 г. N 922н - Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (Приказ от 16 ноября 2020 года N782н). - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (Приказ от 27 ноября 2020 г. N 835н) - СТО РусГидро 02.03.69-2011. Гидрогенераторы. Общие технические условия на капитальный ремонт. Нормы и требования. - СТО РусГидро 02.01.62 – 2012 Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования. - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 903н). - Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением правительства РФ №390 от 25.04.2012г. (с изменениями на 30 декабря 2017 года). - Приказ Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ № 344/пр от 16.05.2023 г. - Федеральный закон № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 10 июля 2012 года). - СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях». |  | -//- |
|  | Требования к организации работ | - Работы выполняются в соответствии с рабочей документацией (Приложение №1 к Техническим требованиям) и ведомостью объемов работ (приложение №2 ТТ), а также ППР и ППРнВ, утвержденными Заказчиком и Генеральным Подрядчиком. - Использование в работе собственного (Субподрядчика) или арендованного инструмента, приспособлений и механизмов. - Все необходимые работы (включая необходимое оборудование и технику, аппаратуру, электроды), верхолазные работы, выполняются силами и средствами Субподрядчика. - Материалы для выполнения работ поставляются Субподрядчиком; - Расходные материалы (электроды, буры и т. д.) поставляются Субподрядчиком; - Все образующиеся в процессе работ отходы и строительный мусор (твердые наносы, ракушка, ил, плавучий мусор и т.д) удаляются и утилизируются силами и средствами Субподрядчика. - При выполнении работ не допускается повреждение существующего оборудования и коммуникаций. - Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты в местах производства работ (на рабочих местах), своевременную уборку указанной (выделенной) Генеральным Подрядчиком площадки производства работ. - Субподрядчик при выполнении работ обеспечивает соблюдение санитарных требований и требований в области охраны окружающей среды к обращению с отходами, установленных законодательством Российской Федерации законодательства. |  | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Допуск персонала Субподрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с Регламентом процесса «Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро» (утв. приказом ПАО «РусГидро» №82 от 04.02.2022г)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Допуск к выполнению работ выполняет персонал Новосибирской ГЭС. |  | -//- |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам | - Наличие в собственности и/или аренде водолазного оборудования. |  | -//- |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам | Основные материалы, необходимые для выполнения работ, предоставляются Субподрядчиком согласно рабочей документации (Приложение №1 к ТТ) и ведомость объемов работ (приложение №2 к ТТ) |  | -//- |
|  | Требования к персоналу Субподрядчика |  |  | -//- |
|  | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ | Наличие трудовых договоров с работниками, привлекаемыми к производству работ на территории филиала ПАО «РусГидро» «Новосибирская ГЭС» в составе звено водолазное 3 чел рабочие общестроительных специальностей не менее 5 чел, при этом обязательно наличие у одного (или более) человека группы по электробезопасности не ниже 4. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ. |  |  | -//- |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Субподрядчик должен: - Соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, рационального использования природных ресурсов и полезных ископаемых; - Субподрядчик обязан направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ | Работы выполняются в таком объеме, который позволяет начать эксплуатацию результатов работ без проведения закупочных процедур Генеральным подрядчиком, включающих дополнительные объёмы каких-либо материалов, оборудования и работ, выявленных в процессе выполнения работ. Работы считаются выполненными после приемки объекта комиссией филиала ПАО «РусГидро» - «Новосибирской ГЭС» с оформлением отчётной документации со стороны Субподрядчика. |  |  |
|  | Требования к оформлению документации | Представить Генподрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и чертежи;), в соответствии Приказом Минстроя № 344/пр от 16.05.2023 г. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». |  | -//- |
|  | Требования к оформлению документации | - Представить Генподрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, формуляры); - Представить Генеральному подрядчику с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ исполнительную документацию (журналы ведения работ, формуляры); - Журнал учета выполненных работ по форме КС-6А, общего и специального журнала выполненных работ установленной требованиями Приказа Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр; - Справку о фактических трудозатратах на выполненные работы; - Отчётные документы представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. |  | -//- |
|  | Документы, передаваемые Генподрядчику по результатам выполненных работ | - Субподрядчик обязан одновременно с актами выполненных работ и ведомостями выполненных работ предоставить Генподрядчику исполнительную документацию (журналы ведения работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы и чертежи;) и справку о фактических трудозатратах на выполненные работы. Отчётные документы по всем выполненным работам представить на бумажном носителе в 3 экземплярах, на электронном носителе в форматах *.dwg, *.vsd, *.dос, *.хls. |  | -//- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям субподрядчика | - Срок гарантии на результаты работ – не менее 3 лет. |  | -//- |
|  | Требования к субподрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора | - Персонал Субподрядчика обеспечивает поддержание чистоты на рабочих местах, своевременную уборку ремонтной площадки и ликвидацию отходов по окончании Работ. - Субподрядчик своевременно предупреждает Генерального подрядчика о необходимости выполнения дополнительных Работ. - Субподрядчик представляет Генподрядчику по его запросу письменный отчет о текущем исполнении своих обязательств. |  | -//- |
|  | Требования к подрядным организациям, привлекаемых к выполнению работ субподрядчиком | В случае привлечения к выполнению работ подрядных организаций субподрядчик обязан предоставить Генеральному подрядчику, на момент согласования договора, документы подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. |  | -//- |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |
| 5.1.1. | - Общие требования | Генподрядчик оставляет за собой право корректировать объемы работ, не превышающие установленного лимита по договору с письменного уведомления Субподрядчика. | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |  |

# Приложения

1.	Приложение №1 Рабочая документация;

2.    Приложение №2 Ведомость объемов работ;

3.     Приложение №3 Требования к ценообразованию.