Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.12.24 Поставка продукции на эксплуатационные нужды систем релейной защиты Филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС"»

Лот № 26-ЭКСП-БПД-2026-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1.Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объём закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции.	5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4. Приложения	9

# 1. Общие сведения

#### 1.1.Наименование закупаемой продукции

- ОКПД2 27.12.24 Поставка продукции на эксплуатационные нужды систем релейной защиты Филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС".

#### 1.2. Цель использования закупаемой продукции

Создание необходимых производственных фондов материально-технических ресурсов, требуемых для проведения технического обслуживания, эксплуатационного обслуживания оборудования релейной защиты и автоматики, технологической автоматики и возбуждения, средств измерений.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объём закупаемой продукции

| - № - п/п | - Наименование продукции | - Единица измерения | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вольтметр Э47 IPV10-6-0500-E IEK или эквивалент | шт. | 2 |
|  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент | шт. | 6 |
|  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент | шт. | 7 |
|  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Инвертор-преобразователь напряжения | шт. | 3 |
|  | Клемма винтовая измерительная ETI ESC-SCB.6/CD или эквивалент | шт. | 900 |
|  | Колпачок для разъема ЮПИТЕР JP7307 или эквивалент | шт. | 7 |
|  | Коммутатор SNR-S1000-5T или эквивалент | шт. | 6 |
|  | Комплект аккумуляторов Daweikala или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Комплект аккумуляторов LIPOWER или эквивалент | шт. | 4 |
|  | Комплект щупов измерительных силиконовых для мультиметра BC55-10210 или эквивалент | шт. | 6 |
|  | Контактор модульный RD 20-20 (24V AC/DC) (AC1) или эквивалент | шт. | 20 |
|  | Крышка замыкающая ESC-SCB.6/PT или эквивалент | шт. | 60 |
|  | Крышка концевая СТЭЗ D-PTU 6-T или эквивалент | шт. | 40 |
|  | Ламинатор Pingda PDA4-230 C или эквивалент | шт. | 5 |
|  | Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК 2 | шт. | 24 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вольтметр Э47 IPV10-6-0500-E IEK или эквивалент | С даты подписания договора | 30.11.2026 |
|  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент |  |  |
|  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент |  |  |
|  | Инвертор-преобразователь напряжения |  |  |
|  | Клемма винтовая измерительная ETI ESC-SCB.6/CD или эквивалент |  |  |
|  | Колпачок для разъема ЮПИТЕР JP7307 или эквивалент |  |  |
|  | Коммутатор SNR-S1000-5T или эквивалент |  |  |
|  | Комплект аккумуляторов Daweikala или эквивалент |  |  |
|  | Комплект аккумуляторов LIPOWER или эквивалент |  |  |
|  | Комплект щупов измерительных силиконовых для мультиметра BC55-10210 или эквивалент |  |  |
|  | Контактор модульный RD 20-20 (24V AC/DC) (AC1) или эквивалент |  |  |
|  | Крышка замыкающая ESC-SCB.6/PT или эквивалент |  |  |
|  | Крышка концевая СТЭЗ D-PTU 6-T или эквивалент |  |  |
|  | Ламинатор Pingda PDA4-230 C или эквивалент |  |  |
|  | Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК 2 |  |  |

# 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции.

Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Поставка продукции на эксплуатационные нужды систем релейной защиты Филиала ПАО "РусГидро"-"Каскад Кубанских ГЭС".

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Вольтметр Э47 IPV10-6-0500-E IEK или эквивалент | Тип: Вольтметр аналоговый; Максимальное измеряемое значение: 500 В; Диапазон измерения напряжения:: 0-500 В; Класс точности: 1.5; Высота: 72 мм ; Ширина: 72 мм ; Глубина: 73.5 мм; Род тока: Переменный (AC); Непосредственного включения; Степень защиты: IP20; Климатическое исполнение: УХЛ4 Напряжение: 380 В | Согласие с требованием | - |  |
|  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент | Кол-во полюсов: 2; Защитная характеристика: Z; Номинальный ток: 2А, Серия: OptiDin BM63 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент | Кол-во полюсов: 2; Защитная характеристика: Z; Номинальный ток: 4А, Серия: OptiDin BM63 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент | Кол-во полюсов: 3; Защитная характеристика: Z; Номинальный ток: 2А, Серия: OptiDin BM63 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63 или эквивалент | Кол-во полюсов: 3; Защитная характеристика: Z; Номинальный ток: 4А, Серия: OptiDin BM63 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Инвертор-преобразователь напряжения | Номинальная мощность: 3000 Вт Входное напряжение: 12 В Выходное напряжение: 220 В Форма выходного сигнала: чистая синусоида Входной ток: постоянный (DC) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Клемма винтовая измерительная ETI ESC-SCB.6/CD или эквивалент | Способ монтажа DIN-рейка (стандарт) / G-рейка; Номин. раб. Напряжение 800 В Рабочая температура -40...80°C Тип разъединения кросс-соединения Слайдер; С интегрированным тестовым гнездом Да; Сечение одножильного жёсткого провода 0.5…10 мм² Сечение многожильного провода с наконечником 0.5…4 мм² Сечение многожильного провода без наконечника 0.5…6 мм² Сечение многожильного гибкого провода 0.2…2.5мм² Номинальный ток 41 А. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Колпачок для разъема ЮПИТЕР JP7307 или эквивалент | Тип - колпачок изолирующий; Тип разъема RJ-45; Материал ПВХ; Цвет - оранжевый; Форма отпуска: упаковка. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Коммутатор SNR-S1000-5T или эквивалент | Неуправляемый Ethernet коммутатор, 5 x 10/100BaseT. Блок питания in: 100~240VAC 50Hz, out: 5VDC 0,5A. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Комплект аккумуляторов Daweikala или эквивалент | Комплект аккумуляторов (LiIon, AАA, 1,5 В, 3000 мАч), (4 шт+USB-кабель с разветвителем на 2 аккумулятора) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Комплект аккумуляторов LIPOWER или эквивалент | Комплект аккумуляторов LP-B900 (LiIon, AA, 1,5 В, 3400 мАч), (4 шт+USB-кабель с разветвителем на 4 аккумулятора) | Согласие с требованием | - |  |
|  | Комплект щупов измерительных силиконовых для мультиметра BC55-10210 или эквивалент | Провод щупа 16AWG; черный /красный; длина 1000 мм; Макс. ток: 20А; Макс. напряжение: 1000 В; Штекер: 4 мм; Колпачки: 2 шт; S-Line. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Контактор модульный RD 20-20 (24V AC/DC) (AC1) или эквивалент | Тип: контактор модульный Масса 0,12 кг Дополнительные контакты: 2 НО Количество полюсов: 2 p Дополнительные контакты: 2 НО Напряжение цепи управления 24 В Род тока катушки управления: AC/DC Номинальный ток АС-3 400В 20 А Номинальный рабочий ток Ie AC-1/AC-7a: 20 A Номинальное рабочее напряжение (V AC): 230V Номинальное напряжение цепи упр. Uc (V DC): 24 В Номинальная частота: 50 Гц Количество NO контактов: 2 Назначение: Модульный контактор | Согласие с требованием | - |  |
|  | Крышка замыкающая ESC-SCB.6/PT или эквивалент | Категория: Задняя крышка замыкающая перегородка; Для использования с: ESC-SCB.6 Цвет: Серый. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Крышка концевая СТЭЗ D-PTU 6-T или эквивалент | Цвет серый Температура окружающей среды: -60…105 ⁰С Совместимо с оборудованием: PTU 6-T Ширина: 2,2 мм Функциональное назначение: крышка концевая | Согласие с требованием | - |  |
|  | Ламинатор Pingda PDA4-230 C или эквивалент | Формат A4. Плёнка: 60-250 мкм. Холодное ламинирование. Мощность: 420 Вт | Согласие с требованием | - |  |
|  | Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК 2 | Модуль свободных и сигнальных контактов OptiDin BM63-МССК 2 КЭАЗ 249158 Количество НЗ контактов - 0 Количество переключающих контактов - 2 Напряжение - В220 Исполнение - Стационарное Количество модулей DIN - 0.5 | Согласие с требованием | - |  |

- 2.2.1. В составе заявки необходимо предоставить:

- Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований, предоставляет следующие документы:

- Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими техническими требованиями по форме, представленной в документации о закупке.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

- 3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- 3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.

# 4. Приложения

Приложение №1: Спецификация

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Спецификация

| № партии | № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».