Технические требования на выполнение работ

ОКПД2: 42.91.20.150 Выполнение работ по текущему ремонту порогов ремонтных затворов отсасывающих труб Павлодольской ГЭС

для нужд Северо-Кавказского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в с. Заюково

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ	4

1.4. Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки в том числе перечень ресурсов.	4

2.	Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1 Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	7

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	7

1.1. Требования к выполнению работ	8

1.2. Требования к организации работ	8

1.3. Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам	10

1.4. Требования к контролю качества работ и материалов	16

1.5. Требования к персоналу подрядчика	17

1.6. Требования к безопасности работ и охране труда	17

2.1. Общие требования к результатам работ	18

2.2. Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели	18

2.3. Требования к порядку приемки результатов работ	19

2.4. Требования к оформлению документации	19

3. Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ)	20

4. Требования к ответственности и гарантиям подрядчика	20

5. Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора	20

6. Прочие требования к выполняемым работам	21

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.	22

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	22

- Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Техническое требование на выполнение работ |
| --- | --- |
| СОФ | Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» |
| Павл.ГЭС | Павлодольская ГЭС |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2: 42.91.20.150 Выполнение работ по текущему ремонту порогов ремонтных затворов отсасывающих труб Павлодольской ГЭС для нужд Северо-Кавказского филиала                                           АО «Гидроремонт-ВКК» в с. Заюково.

1.3. Цель выполнения работ

Исполнение договора подряда 1320-342-2025 от 23.12.2025 «ОКДП2 42.91.20.150 Текущий ремонт порогов ремонтных затворов отсасывающих труб Павлодольской ГЭС»? заключенного между филиалом ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» и Северо-Кавказским филиалом АО «Гидроремонт-ВКК» в с. Заюково.

1.4. Существующее положение

Проведение ремонтных работ по восстановлению порогов отсасывающих труб станционного узла Павлодольской ГЭС необходимо для устранения фильтрации при закрытых затворах. Пороги ремонтных затворов изношены. В результате эксплуатации вода при закрытых затворах из-за не плотного прилегания попадает в отсасывающие трубы. Техническое решение разработано АО «ВНИИГ им.Б.Е.Веденеева» (Приложение №8 к ТТ).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Водоприемник | Павлодольская ГЭС, Российская Федерация, РСО-Алания, станица Павлодольская, Моздокского района | Водоприемник Павлодольской ГЭС | Эксплуатирующая организация: филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки в том числе перечень ресурсов.

Заказчик предоставит подрядчику электроэнергию, подъемные механизмы, вода, расходы по обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий, содержание пожарной и бытовой охраны.

- Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ

2.1.1 Требования к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. "Восстановительные работы. |  |  |  |  |
| 1 | Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях | м2 | 13,28 |  |
| 2 | Изготовление металлического щита для отведения фильтрационной воды в нижнем бьефе 6*6м | шт | 2 |  |
| 3 | Монтаж металлического щита по бычкам с креплением хим анкеров при помощи авто-крана гп 25т с применением водолазного снаряжения, с уплотнением и плотным прилеганием к бычкам | шт | 2 |  |
| 4 | Откачка воды погружным насосом типа | день | 5 |  |
| 5 | Разборка ж/б конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 400 | м3 | 4,2 |  |
| 6 | Выемка разработанного бетона | м3 | 4,2 |  |
| 7 | Погрузка и перевозка демонтированного бетона в места захоронения автомобилями самосвалами | м3 | 4,2 |  |
| 8 | Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 20 мм (с целью крепления армокаркаса и опалубки) | шт | 104 |  |
| 9 | Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали: свыше 12 до 25 мм (удаление старого армокаркаса) | шт | 104 |  |
| 10 | Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами (с целью укрепления армокаркаса) | шт | 104 |  |
| 11 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,269 |  |
| 12 | Опускание армокаркаса | шт | 6 |  |
| 13 | Установка армокаркаса | м шва | 26 |  |
| 14 | Монтаж Швелера 30П из углеродистой стали.Ст3 | м | 26 |  |
| 15 | Подводная конопатка швов примыкания шириной до 5 см (уплотнение стыков между опалубкой и бетонным основанием) | м | 20,7 |  |
| 16 | Укладка бетона | м3 | 4.2 |  |
| 17 | Срезка шпилек крепления опалубки | м реза | 3,2 |  |
| 18 | Установка опалубки под водой | м2 | 12 |  |
| 19 | Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом | м2 | 26 |  |

2.1.2. Требования к наличию квалифицированного персонала

После заключения договора до начала выполнения работ субподрядчик должен предоставить список работников, имеющих право быть ответственными лицами за безопасное ведение работ (ответственный руководитель работ, производитель работ, члены бригады) при работах по наряду-допуску и распоряжению.

| Требования к профессиональному образованию персонала и наличию необходимой квалификации и аттестации | Количество персонала не менее, чел. (с наличием предоставленных прав) | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |
| Водолазы (в состав бригады входит руководитель водолазной станции) | 4 | Удостоверение о проверке знаний, документ о профессиональном образовании по водолазному делу, личную медицинскую книжку водолаза с заключением водолазно-медицинской комиссии (ВМК) о пригодности к подводным работам с указанием по состоянию здоровья. |
| Сварщик | 1 | Удостоверение о проверке знаний. |
| Бетонщик | 1 | Удостоверение о проверке знаний. |
| Стропальщик | 2 | Удостоверение о проверке знаний. |

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | ОКПД2: 42.91.20.150 Выполнение работ по текущему ремонту порогов ремонтных затворов отсасывающих труб Павлодольской ГЭС | С даты заключения договора | не позднее 20.09.2027г. |
| * согласно календарного графика к договору подряда № 1320-342-2025 от 23.12.2025 |  |  |  |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (Текущий ремонт порогов ремонтных затворов отсасывающих труб Павлодольской ГЭС): В соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение №2 к ТТ), Технического решения (Приложение №8 кТТ)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов. | При выполнении работ Субподрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - работа выполняется в соответствии с действующей НТД, указанной в Приложении №7 к ТТ. - ведомостью объемов работ - технологической документацией; - методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение 6 к данному ТТ); - Приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 «Об утверждении Регламента процесса “Допуск персонала подрядных организаций на объекты ПАО “РусГидро”» (Приложение № 2 к настоящим ТТ); - СТО РусГидро 02.01.62 – 2021 «Электрические станции и сети. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений» (раздел 5, Приложение № 7 к настоящим ТТ); - ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»; - Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов», утверждённых приказом Минтруда России от 28.10.2020 г. № 753н, зарегистрированных в Минюсте России 15.12.2020 N 61471; - Соблюдать режим использования водоохранных зон, в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ. - Иметь квалификацию и опыт, соответствующие выполняемым работам. Инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда рабочих и инженерно - технических работников должны быть организованы в соответствии - Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда") - При работе на ГТС должен руководствоваться - СТО РусГидро 05.02.126-2020 Правила организации безопасного обслуживания, гидротехнических сооружений, гидросилового и гидромеханического оборудования гидроэлектростанций (раздел 5, Приложение № 6 к настоящим ТТ); - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр); - Проводимые работы по подъему и транспортировке людей с применением ПС должны в полной мере соответствовать требованиям пунктов 115, 137, 235-247 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены приказом Ростехнадзора №461 от 26.11.2020 г.). - В случае если какой-либо из указанных в настоящей Ведомости ГОСТов или нормативных документов были отменены в связи с выпуском новой редакции стандарта, то необходимо применять ГОСТ или нормативный документ, принятый в его развитие. | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### Согласие с требованием |
| 1.2. Требования к организации работ |  |  | Согласие с требованием |  |
| 1.2.1. | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика. | 1. Обеспечение техники безопасности при проведении работ – технические и организационные возможности, комплектность персонала, безопасность производства работ должны соответствовать характеру выполняемых работ; 2. Допуск персонала для выполнения Работ осуществляется в соответствии с «методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение №6 к данному ТТ)» с обязательным оформлением необходимых нарядов-допусков. Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика; 3. Согласование со службой эксплуатации Заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от Подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях; 4. Инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки, монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.; 5. Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов; 6. Входной контроль поступающих материалов должен включать проверку: а) наличия соответствующих сертификатов; б) наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных — характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; в) Наличие маркировки; г) правильности складирования и хранения; д) комплектность поставляемых материалов. 7. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций; 8. Приемочный контроль. Виды работ, подлежащих приемке, должен быть согласован с Заказчиком. |  |  |
| 1.3. Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | Согласие с требованием |  |
| 1.3.1. | Требования к применяемым работам и материалам. | 1. Подрядчик/субподрядчик должен иметь в наличии на правах собственности и/или аренды минимальное количество строительной техники, механизмов, оборудования и автотранспорта, необходимого для производства указанных в настоящих Технических требованиях видов работ. Допускается применение эквивалента по техническим и функциональным характеристикам не уступающего указанным, а именно: - Водолазная станция – 1 шт. - Установка подводная осветительная (комплект) – не менее 1 шт. - Водолазное снаряжение – в количестве необходимом для выполнения работ в двухсменном режиме. Количество инструмента должно соответствовать количеству работников или учитывать характер выполняемых работ, распределение бригады по рабочим местам. - Понтон – 1 шт. - Аттестованная люлька – 1 шт. - Подводная видеокамера – 1 шт. - Таль ручная г/п не менее 1т – 4 шт. - Гидравлический перфоратор – 1 шт. - Гидравлический отбойный молоток – 1 шт. 2. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями НТД, указанными в Приложении №7 к ТТ. 3. При выполнении работ не должны нарушаться НТД и законодательные акты Российской федерации. 4. Работы производить по утвержденному сетевому графику, разработанному Подрядчиком и согласованным с Заказчиком. 5. ППР на выполнение Работ разрабатывается в соответствии с МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ» и МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты» и должен включать: - календарный план производства Работ по виду Работ (устанавливается последовательность выполнения Работ, а также указание производства совмещенных Работ); - технологические карты (схемы) (с использованием соответствующей типовой документации) на выполнение отдельных видов Работ, результатом которых являются законченные конструктивные элементы, а также схемы организации рабочих мест с указанием: требований по подготовке места работы и выполнению предшествующих Работ, обеспечивающих необходимый фронт и безопасные условия выполнения Работ: методов и последовательности производства работ, определением необходимых средств механизации и технологической оснастки, определением способов подачи и мест хранения материалов, конструкций и изделий; - карты (схемы) операционного контроля качества работ. Схемы составляются по форме, указанной в СНиП 12-01-2004; - решения по охране труда и промышленной безопасности при выполнении Работ в условиях действия опасных производственных факторов; - пояснительную записку; - перечень необходимой исполнительной документации; - перечень и сроки необходимых лабораторных испытаний материалов, конструктивных элементов, температурно-влажностных режимов; - требования по охране окружающей среды. 6. Подрядчик обязан производить строительный контроль в ходе производства работ, в том числе: контроль за соответствием применяемых строительных материалов и конструкций требованиям технических регламентов соблюдением норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, соблюдением последовательности и состава технологических операций при осуществлении ремонта. Подрядчик гарантирует высокое качество и надежную последующую эксплуатацию объекта капитального строительства. 7. При выполнении Работ должны применяться запасные части и материалы, качество которых подтверждено декларацией о соответствии или сертификатом соответствия. 8. Обязательно осуществление входного контроля, применяемых материалов с оформлением соответствующих актов и внесением записей в журнал входного контроля. Подрядчик осуществляет входной контроль путем проведения в установленном порядке измерений и испытаний материалов, конструкций и изделий. Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение аккредитованной организации. В случае выявления при входном контроле продукции, не соответствующей установленным требованиям, ее применение для строительства не допускается. Входной контроль проводить в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 г. Москва "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства". Хранение запасных частей и материалов производить в соответствии с ВСН 212-85. 9. Все замечания, указания, предписания надзорных органов, предъявленные Заказчику по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются Подрядчиком в указанные сроки. 10. При выполнении Работ Подрядчику необходимо: - обеспечить безопасность персонала Павл.ГЭС, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ; - своевременно оповещать представителей Заказчика и о проведении освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. 11. Для выполнения Работ Подрядчиком самостоятельно доставляется все необходимое вспомогательное оборудование и механизмы, расходные материалы и комплектующие. 12. Подрядчик самостоятельно обеспечивает наличие необходимого для выполнения Работ инструмента и приспособлений. 13. Подрядчик должен обеспечить достаточное для выполнения Работ количество собственного или привлеченного по трудовым либо гражданско-правовым договорам персонала. Все ответственные лица в соответствии с действующей на территории РФ нормативно-технической документацией должны быть назначены из персонала Подрядчика. Привлечение персонала Заказчика для выполнения работ или назначение из персонала Заказчика лиц, ответственных за выполнение работ не допускается. 14. При организации и производстве Работ получение разрешительной документации у контролирующих и надзорных органов осуществляется за счет собственных средств Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за согласование и получение необходимой разрешительной документации, внесение платежей за загрязнение окружающей среды. 15. Все работы выполняются с разработкой необходимых временных схем инженерных сетей и коммуникаций на период проведения ремонтных работ без остановки технологического процесса Павлодольской ГЭС. 16. При выполнении Работ Подрядчик должен соблюдать требования Приказов Филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинского филиала» «Об утверждении положения о пропускном и внутриобъектовом режимах Филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинского филиала», «Об упорядочении допуска к работам командированного и строительно-монтажного персонала». 17. Подрядчик должен обеспечить привлечение к выполнению Работ только квалифицированного персонала, в том числе для выполнения геодезических работ, подводных работ и доставки персонала к месту выполнения Работ водным транспортом. Весь персонал должен быть обучен и иметь соответствующие документы об успешном завершении обучения. Из присутствующего на объекте персонала Подрядчик должен назначить Инженера по охране труда (1 чел.), инженера по охране окружающей среды (1 чел.), специалиста ответственного за безопасную эксплуатацию судов (1 чел.), специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС (1 чел.), инженер по строительному контролю (1 чел.). Полномочия данных специалистов должны быть подтверждены приказами. Контактные данные специалистов передаются Заказчику до начала Работ. 18. Подрядчик должен обеспечить необходимое количество инструмента и материальных ресурсов для выполнения работ, в том числе геодезическое оборудование, оборудование и приспособления для обеспечения выполнения работы водолазов, инструменты для выполнения ремонтных работ под водой, плавсредство (оборудованный лебедкой самоходный понтон) для выполнения работ с поверхности воды в водобойном колодце Павлодольской ГЭС, плавсредства для доставки персонала на понтон, оборудование для мониторинга состояния водолазов при выполнении работ под водой с возможностью голосовой и видео связи, средства фото- и видеофиксации с возможностью работы под водой с рабочей температурой в диапазоне от 2°С и выше. 19. При выполнении работ необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды, требования Экологической политики ПАО «РусГидро», При производстве работ руководствоваться действующими нормативными документами в области охраны труда и промышленной безопасности, указанных в Приложении №2 настоящего Технического требования. 20. Работы производить в соответствии с согласованным Заказчиком ППР. 21. Допуск персонала Подрядчика для выполнения Работ осуществляется в соответствии с актуальными приказами Филиала ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал». 22. Установленный противопожарный и внутриобъектовый режимы на предприятии Заказчика являются обязательными для персонала Подрядчика и должны строго выполняться. 23. Обязательно, на стадии выполнения работ: -изучение имеющихся у Заказчика материалов, подводное (водолазное) обследование (осмотр) с видео- и фотофиксацией. Разработка проекта производства работ; - выполнение ремонтно-строительных работ; - сдача Работ после ремонта выполняется оформлением исполнительной документации и Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (ОС-3); - в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания сторонами первичных учетных документов. Подрядчик своими силами и за свой счет должен вывезти образовавшиеся в ходе выполнения Договора строительный мусор и отходы, подлежащие захоронению на полигоне ТБО, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и провести уборку территории. Сдать заказчику металлолом, образующийся при выполнении работ. - выполнение ремонтных работ, в том числе доставка необходимого оборудования и плавсредств, подготовка к проведению работ. 24. Работы по Объекту считаются выполненными с момента подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) на основании предоставленной исполнительной документации в соответствии с утвержденным графиком выполнения Работ. Порядок выполнения Работ может быть изменен по согласованию с Заказчиком. Объем работ по Объекту выполняется в один этап. Подрядчик должен представить Заказчику до начала работ на объекте документы Российского Речного Регистра об освидетельствовании судов на эксплуатацию в районе водохранилища разряда Р. и документы, подтверждающие наличие у судовладельца системы управления безопасностью (Ст. 34_1 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ). 24. Для подтверждения качества выполненных Работ в течение гарантийного периода Подрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнять осмотр с предоставлением Заказчику по Объекту отчета о текущем техническом состоянии результатов работ с обязательным приложением фото- и видеоматериалов. |  |  |
| 1.4. Требования к контролю качества работ и материалов |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Контроль качества выполняемых работ и используемых материалов. | Разборка ж/б конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: М400 Выемка разработанного бетона Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия: 20 мм (с целью крепления армокаркаса и опалубки) Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами (с целью укрепления армокаркаса) класса А500С по ГОСТ 34028-2016. В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. От 02.07.2013) «Технический регламент безопасности зданий и сооружений». Работы по бетонированию выполнять в соответствии с ГОСТ 18105-2010. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. Бетон должен соответствовать классу по прочности на сжатие В30, по морозостойкости согласно табл. Ж.1 СП 28.13330.2017 F300, по водонепроницаемости для арматуры класса А500 согласно табл. Ж.4 СП 28.13330.2017 W12. В зимних условиях дополнительно следует контролировать размер и содержание мерзлых комьев, а также качество очистки поверхности - от снега и льда. При приемке выполненных работ надлежит произвести освидетельствования работ в натуре. Производить контроль качества бетонных образцов (кубиков) на прочность, лабораторные исследования по водонепроницаемости и морозостойкости. Предоставлять сертификаты качества арматурных стальных элементов. | Согласие с требованием |  |
| 1.5. Требования к персоналу субподрядчика |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Квалификация персонала подрядчика, привлекаемого к выполнению работ. | К выполнению работ должны быть привлечены: • квалифицированный рабочий персонал с группами по электробезопасности (не ниже 2 группы) • административно-технический персонал с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3 группы) Для подтверждения принадлежности данных лиц к Субподрядчику до начала проведения работ в рамках исполнения договора после его заключения Субподрядчиком должны быть предоставлены: • список персонала с указанием сведений о квалификации персонала, разряде и группе по электробезопасности с приложением копий удостоверений на производство специальных видов работ (огневых, грузоподъемных, работ с электро - и пневмоинструментом) (возможно совмещение специальностей. • копии трудового договора или копии трудовых книжек или копии приказов о приёме на работу; • копию страниц паспорта; • справку об отсутствии судимости; • заполненную анкету (форма Приложение № 4 к настоящим ТТ); • согласие на обработку персональных и иных охраняемых законном данных (форма Приложение № 5 к настоящим ТТ); • копии удостоверений по ЭБ; • копии протоколов по ЭБ; • документы о прохождении медосмотра и психиатрического освидетельствования, заверенными руководителем организации или уполномоченным лицом. | Согласие с требованием |  |
| 1.6. Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | Согласие с требованием |  |
| 1.6.1. | Требования к безопасности выполняемых работ. | Работы выполнять в соответствии с: -Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте». -Правилами по охране труда при работе на высоте. Утверждены приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 г. №782н; -Правилами по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены приказом Минтруда России от 27.11.2020 №835н) (в действующей редакции); -Правилами по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ (утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020г. № 884н); -Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00, Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16.09.2020г постановление Правительства РФ №1479 (в действующей редакции); -Правилами по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте (утверждены приказом Минтруда России от 11.12.2020 №883н), (в действующей редакции); -Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 882н "Об утверждении Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ"; -Приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 №753н «Об утверждении правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» |  |  |
| 2. Требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1. Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Результатом выполнения работ должно быть работоспособное техническое состояние объекта в соответствии с пожарными, инженерными, санитарно-гигиеническими и строительными нормативами. Выполнение работ по восстановлению порогов отсасывающих труб Павлодольской ГЭС должно соответствовать техническим решениям (Приложение №8 к ТТ). |  | Согласие с требованием |  |
| 2.2. Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  |  |  |
| 2.2.1. | По результатам выполнения работ должен быть достигнут ввод объекта из ремонта в эксплуатацию. |  | Согласие с требованием |  |
| 2.3. Требования к порядку приемки результатов работ |  |  |  |  |
| 2.3.1. | 1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием Субподрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающим результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Субподрядчику. 2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 3. В случаях, когда работа выполнена Субподрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от Субподрядчика: -безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; -соразмерного уменьшения установленной за работу цены; -возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право Заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. |  | Согласие с требованием |  |
| 2.4. Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Документы, передаваемые заказчику по результатам выполненных работ. | 1. Представить Заказчику акты выполненных работ и исполнительную документацию (Общий журнал работ, специальные журналы работ (соответствующие видам выполняемых работ), журналы входного и операционного контроля качества, акты на скрытые работы, сертификаты качества и паспорта на применённые материалы, акты входного контроля качества поставляемых материалов, формуляры, результаты экспертиз, обследований в ходе выполнения работ. 1.1 Исполнительная документация должна соответствовать требованиям приказа Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128. | Согласие с требованием |  |
| 3. Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа выполняется в соответствии с действующей НТД: - Приложение №7 к ТТ - руководящими документами; - ведомостью объемов работ - технологической документацией; - правилами в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности; - методикой допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро» (Приложение 6 к ТТ); - требованиями по охране окружающей среды |  | Согласие с требованием |  |
| 4. Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  |  |  |
| 4.1. | Гарантийный срок на результат работ. | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 60 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2. | Согласие с требованием |  |
| 5. Требования к субподрядчику (и субсубподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
| 5.1. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ. | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора субподряда документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ. | Согласие с требованием |  |
| 6. Прочие требования к выполняемым работам |  |  |  |  |
| 6.1. | Условия выполнения работ | ### Работы выполняются в стесненных и опасных условиях в постоянном притоке фильтрационной воды, и с применением специального оборудования | ### Согласие с требованием |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округление до 7 знаков после запятой).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

4.1. При определении стоимости работ (услуг) и оформлению сметной документации применять в обязательном порядке «Требования к оформлению и составлению сметной документации» приложения №4 к Техническому требованию.

- Приложения

Приложение №1: «Перечень объектов».

Приложение №2: «Ведомость объемов работ».

Приложение №3: «Календарный график работ».

Приложение №4: «Требования к оформлению и составлению сметной документации».

Приложение №5: «Перечень отчетной документации».

Приложение №6: «Методика допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро».

Приложение №7: «Перечень НТД».

Приложение №8: «Техническое решение на ремонтные работы».