ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие положения

Обрабатывающий центр с удлинённым столом для фрезерования стеновых панелей и элементов мебели.

1.Товар оригинальный, поставляется в заводской упаковке (оригинальной, недеформированной, с логотипами производителя), обеспечивающей сохранность товара при транспортировке и хранении, без повреждений и следов вскрытия. Каждая единица поставляемого товара имеет на заводской упаковке чёткое указание наименования, типа, номера (артикула) и дату изготовления. Поставляемый товар имеет соответствующие документы, подтверждающие оригинальность товара, сертификаты завода изготовителя.

- Товар является новым (не восстановленным и не бывшим в употреблении), соответствует техническим характеристикам, заявленным   мировым производителем. Товар не имеет механических повреждений, сколов, порезов, царапин, следов ремонта. Товар не является товарным образцом.

- Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока установленного заводом изготовителя товара или поставщиком товара не менее 12 месяцев от момента получения потребителем.

- Срок поставки товара – не более 125 (сто двадцать пять) календарных дней, Товар может быть поставлен досрочно.

Назначение: Автоматический обрабатывающий центр со специальным столом предназначен для контурного рельефного фрезерования элементов мебели коллекции, стеновых панелей на специальном столе типа нестинг с высокой точностью 
и с нестандартной длиной.

2. Описание обрабатываемой продукции (номенклатура).

  - Типы изделий: Стеновые панели, элементы мебели, не стандартные двери.

  - Материалы: МДФ. ХДФ.  Массив твердых пород, сибирская лиственница.

  - Габариты обрабатываемых изделий:

- По оси Х мм    4260.

- По оси Y мм     2150.

- По оси Z мм     180.

    - Технические требования.

3.1 Общие требования к обрабатывающему ЧПУ станку:

| № | Параметр Оборудования. | Значение. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Мощность шпинделя: кВт | Не менее 13,2 |
| 2. | Частота вращения, об/мин | 24000 |
| 3. | Хвостовик инструмента | HSK 63F |
|  | Сверлильно -присадочная группа |  |
| 4. | Вертикальные шпиндели, шт. | 4+5 |
| 5. | Скорость вращения, об/мин | 6000 |
| 6. | Посадочный диаметр инструмента, мм. | 10 |
| 7. | Мощность, кВт | 1,7 |
| 8. | Автоматическая смена инструмента | Да |
| 9. | Количество инструмента в карусели, шт | 12 |
| 10. | Макс диаметр инструмента, мм | 140 |
| 11. | Макс длина инструмента, мм | 210 |
| 12. | Размер стола, мм | 4260*2150*180 |
| 13. | Тип стола вакуумный | Да |
| 14. | Число вакуумных зон/упоров, шт. | 6/6 |
| 15. | Механизм выравнивания листа | Да. |
| 16. | Вакуумный насос, шт. | 2 |
| 17. | Датчик калибровки и измерения инструмента | Да. |
| 18. | Сталкиватель заготовок/система очистки рабочего стола | Да. |

  - Энергетические параметры:

Электропитание: 380В±10%, 50Гц, 3 фазы + N+ PE;

Пневмосистема: Давление 3-8 бар, частота по ГОСТ Р ИСО 8573-1-2016.

    - Комплектация (кратко):

- Интеллектуальное программное обеспечение с функцией визуального редактирования и обработки на данном оборудовании.

- Техническая документация на русском языке: паспорт, руководство по эксплуатации, электрические и монтажные схемы (можно в формате PDF).

- Дополнительно:

- Гарантия не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию;

- Интегрирование с программой «Базис»;

- Стартовый набор для запуска оборудования;

- Осуществление пусконаладки и ввода в эксплуатацию оборудования поставщиком.

________________________________   	    __________________________________

(Подпись Руководителя участника закупки/		                                     (Фамилия И.О. и должность подписавшего)		уполномоченного представителя)