Приложение №21

к Техническим требованиям

Технические характеристики маслоохладителя МО-53-4-1.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловой поток ( при повышении температуры масла над водой на входе в маслоохладитель 40 º С | кВт, не менее | 1000 |
|  | Площадь поверхности теплообмена | м2, не менее | 53+ 0,4 |
|  | Давление рабочее: масла воды | кгс\см2 (МПа), не менее | 1-4 (0,1-0,4) 0,3-2,0 (0,03-0,2) |
|  | Температура рабочая: Масла Воды | 0С, не менее | 1-95 1-40 |
|  | Число ходов по трубному пространству (по воде) | шт., не менее | 4 |
|  | Номинальный расход масла | м3/ч, не менее | 100 |
|  | Номинальный расход воды | м3/ч, не менее | 72 |
|  | Гидравлическое сопротивление по маслу при номинальных расходах масла (при температуре масла на входе 60 º С / на выходе 47 º С) | МПа, не менее | 0,08 |
|  | Гидравлическое сопротивление по воде при номинальных расходах воды (при температуре масла на входе 60 º С / на выходе 47 º С) | МПа, не менее | 0,01 |
|  | Материал основных деталей: |  |  |
| 10.1 | Материал рабочих труб сплав |  | Мельхиор МНЖ5-1, ГОСТ 17217-2018 Трубы из медно-никелевого сплава марки МНЖ 5-1. Технические условия |
| 10.2 | Трубные стенки |  | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
| 10.3 | Крышки камер |  | Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т |
| 10.4 | Корпус |  | Углеродистая спокойная сталь обыкновенного качества марки Ст3сп5 |
|  | Течи масла и воды |  | не допускаются |
|  | Охлаждающая вода |  | пресная с температурой не более 40°С, механические примеси отсутствуют |
|  | Место установки |  | в помещении с температурой воздуха не ниже плюс 5° С. |
|  | Маслоохладитель предназначен |  | для охлаждения масла в силовых трансформаторах с системой охлаждения с принудительной циркуляцией масла и воды. |
|  | Условия эксплуатации маслоохладителя |  | предназначен для работы в горизонтальном положении. маслоохладитель должен выдерживать сейсмические нагрузки 8 баллов по шкале MSK-64 |
|  | Ремонтопригодность |  | Конструкция маслоохладителя должна быть ремонтопригодная. |
|  | Габаритные размеры маслоохладителя | мм | 2620х960х1145 Габаритные и присоединительные размеры должны соответствовать указанным в чертеже (Приложение 24 к настоящим ТТ) |
|  | Конструктивные требования |  | 18.1. Должны быть предусмотрены места на входе и выходе масла и воды под установку манометров и термометров; 18.3. В конструкции маслоохладителя должна быть предусмотрена запорная арматура с отводом для слива масла и подключения маслоочистительной аппаратуры; 18.2. Конструкция маслоохладителя должна обеспечивать возможность очистки теплообменных труб со стороны воды (с двух сторон маслоохладителя) от загрязнений, метод очистки указать в инструкции по эксплуатации маслоохладителя; 18.3. Сварные узлы и детали маслоохладителя должны быть изготовлены из углеродистой стали по ГОСТ 14637-89 (ИСО 4995-78) Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия (с Изменением N 1), преднаэначенной для сварных конструкций; 18.4. На внутренних поверхностях маслоохладителя не допускается наличие влаги, коррозии, окалины, сварных брызг, металлической стружки и других загрязнений. |
|  | Комплектность поставки ЗиП |  | Согласно Таблице №3 указанным в чертеже (Приложение 24 к настоящим ТТ) на каждый маслоохладитель (кроме измерительной аппаратуры). |
|  | Комплектность поставки измерительных приборов на 1 маслоохладитель* |  | 20.1.Термопреобразователь ИТ-1Ц.В ГР.И.42.60. М20х1,5.ТС.100П.(0..100).0.ГП – 4 шт.; 20.2. преобразователь давления ПД-1МИ2. М.42.(0-6 кгс/см2).ГП-4 шт.; 20.3.Измеритель ИТП-Щ1 0-6 кгс/см2)-4 шт. |
|  | Масса маслооходителя | Кг, не более | с 1710 по 1879 |
|  | Число теплообменных труб | шт. | не менее 640 |
|  | Число ходов по маслу | шт., не менее | 22 |
|  | Техническая табличка на маслоохладителе |  | Обязательно, согласно ГОСТ12969-67 Из некоррозионного металла с маркировкой выполненной контрастным цветом. |
|  | Покрытие маслоохадителя |  | Согласно требованиям указанных в чертеже (Приложение 24 к настоящим ТТ) |
|  | Упаковка |  | 26.1. Упаковка должна соответствовать международным стандартам на перевозку грузов всеми видами транспорта; 26.2. Упаковка должна обеспечивать механическую защиту от падений, ударов, защиту при строповке и.т.д.; 26.3. Указывать места и схемы строповки при кантовке манипуляционными знаками на упаковке и в сопроводительной технической документации. 26.4.Маслоохладители поставляются без упаковки, закрепленными на салазках болтами. Съемные детали и ЗиП упаковываются в ящик типа 11-1, ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2), раскрепив их доской по месту. Ящик со съемными деталями и ЗиП закрепить к салазкам. 26.5. Техническая документация и сопроводительная должна быть завернута в оберточную бумагу, ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3), вложена в пакет из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5), завернута в водопроницаемую бумагу, ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия и вложена в ящик. 26.6. Межтрубное пространство маслоохладителей консервировать заполнением азотом или другим газом избыточным давлением 0,02 МПа.; 26.7. Консервация должна проводиться в соответствии с ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (С Изменениями N 1-6); 26.8. Для наружных неокрашенных поверхностей вариант защиты – В3-4, вариант внутренней упаковки ВУ-0 по ГОСТ9.014; 26.9. Консервация должна обеспечивать защиту от коррозии при транспортировании и хранении не менее 3 лет.; 26.10. Все отверстия, патрубки и штуцера маслоохладителя должны быть опломбированы; 26.11. На период транспортирования и хранения подсоединить мановакууметр МВП4-Уф с использованием штатного отборного устройства и гильзы; 26.12. Отверстия присоединительных патрубков маслоохладителей герметично закрыты заглушками. |
|  | Техническая документация |  | Комплектно с маслоохладителем должна поставляться техническая и товаросопроводительная документация. 27.1. Технический паспорт изделия; 27.2. Чертежи общего вида с габаритными размерами; 27.3. Инструкция по монтажу и эксплуатации; 27.4. Паспорта на арматуру и приборы поставляемом предприятием-поставщиком; 27.5. Сертификат качества на каждый маслоохладитель; 27.6. Вся документация предоставляется на Русском языке. |
|  | Срок службы | лет | не менее 30 |

* - аналогичное или продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. - эквивалентное. Если Поставщик предлагает эквивалентную продукцию, требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, Поставщик должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке.