Приложение №1

к договору №___от__

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту фасада и входной группы здания, расположенного по адресу: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Октябрьская, д.1 для нужд УФПС Тверской области

г. Тверь, 2026 г

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту фасада и входной группы здания, расположенного по адресу: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, д.5 для нужд УФПС Тверской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала и клиентов ОПС.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к срокам начала и окончания работ.

Начало выполнения Работ: не позднее 2 (двух) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: Срок окончания выполнения Работ – не более 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора.

4.2. Место выполнения Работ: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, д.5.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

- технические характеристики работ:

Выполнение работ по ремонту фасада и входной группы здания, расположенного по адресу: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, д.5 для нужд УФПС Тверской области.

- функциональные характеристики работ:

Все работы Подрядчик выполняет с использованием собственных материалов и оборудования.

Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и качественно в соответствии со сметой.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагаются на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведением работ и соблюдение вышеуказанных правил.

- описание результата выполненных работ;

Работы должны быть выполнены качественно и в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой Целью выполнения работ является повышение безопасности.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 28.04.2023);

– Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ (ред. от 18.03.2023)
«О почтовой связи»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

# – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 11 декабря 2020 г. N 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787)

- Условия выполнения работ

6.2.1. Работы должны выполняться в рабочее время в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт.

6.2.5.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта 
(в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ 
от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.9.	 Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ 
с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023);

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

- Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации Приказ от 11 декабря 2020 г. N 883н «Об утверждении правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте» (Зарегистрировано в Минюсте России 24.12.2020 N 61787)

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты 
и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме КС-3.

3.	Счет-фактуру, счет.

4.	Сметную документацию на выполненные работы.

5.	Акты об оприходовании материальных ценностей формы М-35

6. Сертификаты качества строительных материалов, изделий применяемых для выполнения работ

7. Справку расшифровку с разбивкой по категориям АНФ 02/17

- Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 пп.1-5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок составляет 2 (два) года с момента подписания Акта о приемке выполненных работ  (форма КС-2).

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 7-10 |

Приложение № 1 к ТЗ

Выполнение работ по ремонту фасада и входной группы здания, расположенного по адресу: 172721, Тверская область, район Фировский, пгт. Фирово, ул. Комсомольская, д.5 для нужд УФПС Тверской области

| № поз. | Работы по устранению выявленного дефекта | Ед. измерения | Объём | Планируемые сроки устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж указателя на стене | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Демонтаж световых настенных указателей | шт. | 2 |  |  |
| 3 | Демонтаж ящиков почтовых стальных | шт. | 5 |  |  |
| 4 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | м | 71 |  |  |
| 5 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Демонтаж извещателя ПС автоматический | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Демонтаж решеток жалюзийных до 6,5м2 | шт. | 2 |  |  |
| 8 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью до 3,5 м2 | шт. | 2 |  |  |
| 9 | Демонтаж кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,57 |  |  |
| 11 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов | м | 47 |  |  |
| 12 | Демонтаж поручня металлического | м | 1,5 |  |  |
| 13 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | м2 | 140 |  |  |
| 14 | Демонтаж урны | т | 0,015 |  |  |
| 15 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | м2 | 8,5 |  |  |
| 16 | Разборка бетонных фундаментов | м3 | 0,3 |  |  |
| 17 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | м3 | 0,36 |  |  |
| 18 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | м3 | 6 |  |  |
| Отделка фасада |  |  |  |  |  |
| 19 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 1,5 |  |  |
| 20 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен | м2 | 30 |  |  |
| 21 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | м2 | 35 |  |  |
| 22 | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой | м2 | 170 |  |  |
| 23 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 170 |  |  |
| 24 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от известковой окраски | м2 | 250 |  |  |
| 25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 250 |  |  |
| 26 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 250 |  |  |
| 27 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | м2 | 250 |  |  |
| 28 | Установка указателя на стене | шт. | 2 |  |  |
| 29 | Установка световых настенных указателей | шт. | 2 |  |  |
| 30 | Установка ящиков почтовых стальных | шт. | 1 |  |  |
| 31 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,425 |  |  |
| 32 | Установка светильников местного освещения | шт. | 1 |  |  |
| 33 | Установка извещателя ПС автоматического | шт. | 1 |  |  |
| 34 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 3,5 м2 | шт. | 2 |  |  |
| 35 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 6,5 м2 | шт. | 2 |  |  |
| 36 | Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт | шт. | 2 |  |  |
| 37 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т | 0,015 |  |  |
| 38 | Разработка грунта вручную в траншеях | м3 | 0,12 |  |  |
| 39 | Устройство основания под фундаменты: песчаного h=0.15 м | м3 | 0,14 |  |  |
| 40 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 6,5 |  |  |
| 41 | Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой 100*100*5 | т | 0,0166375 |  |  |
| 42 | Устройство: бетонных крылец | м3 | 0,4 |  |  |
| 43 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | м2 | 5 |  |  |
| 44 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная | м2 | 5 |  |  |
| 45 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | м2 | 8 |  |  |
| 46 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0,619 |  |  |
| 47 | Устройство металлических ограждений: без поручней | м | 7 |  |  |
| 48 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок | м2 | 12,7 |  |  |
| 49 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм | отверстий | 16 |  |  |
| 50 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм | отверстий | 2 |  |  |
| 51 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт. | 4 |  |  |
| 52 | Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг | т | 0,012 |  |  |
| 53 | Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа | т | 0,128 |  |  |
| 54 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм | м2 | 6,7 |  |  |
| 55 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | м2 | 4,84 |  |  |
| 56 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | м2 | 0,92 |  |  |
| 57 | Устройство желобов: подвесных | м | 2,2 |  |  |
| 58 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 3,5 |  |  |
| 59 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт. | 1 |  |  |
| 60 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт. | 1 |  |  |
| 61 | Установка светильников местного освещения | шт. | 1 |  |  |
| 62 | Очистка поверхности щетками | м2 | 9 |  |  |
| 63 | Масляная окраска металлических поверхностей: больших (кроме кровель), количество окрасок 2 | м2 | 21,6 |  |  |
| 64 | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича | м2 | 18 |  |  |
| 65 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | м2 | 18 |  |  |
| 66 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 6 |  |  |
| 67 | Армирование подстилающих слоев и набетонок сеткой 100*100*4 | т | 0,1176 |  |  |
| 68 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 9 |  |  |
| 69 | Устройство желобов: подвесных | м | 6,6 |  |  |
| 70 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 7 |  |  |
| 71 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт. | 2 |  |  |
| 72 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт. | 2 |  |  |
| 73 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | м2 | 2 |  |  |
| 74 | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов | м2 | 20 |  |  |
| 75 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню | м2 | 5 |  |  |
| 76 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | м2 | 5 |  |  |
| 77 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности | м2 | 5 |  |  |