Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 26.20.14.100 Разработка рабочей документации, поставка оборудования, СМР, ПНР по модернизации ПАК КЦОПЛ в части Системы предотвращения утечек информации

Лот № [____________________]

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, работ и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

2. Требования к продукции	5

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1. Требования к перечню и объему работ	5

2.1.1.1. Описание работ	8

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	8

2.2. Требования к качеству продукции	11

2.2.1.  В составе заявки необходимо предоставить:	26

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	27

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	28

Приложение1. Требования к Товару (индивидуальные требования по каждой позиции перечня Товара)	29

Приложение 2. Форма спецификации поставляемого оборудования	67

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| - GOD | - Модуль распознавания графических объектов |
| --- | --- |
| - OCR | - Optical Character Recognition, модуль для распознавания текста в графических файлах (сервер распознавания изображений) |
| Агент Системы | Компонент Системы, который устанавливается на рабочие станции сотрудников и контролирует их действия на устройстве |
| Виртуальная среда | Изолированное программное окружение, развернутое на базе физических ресурсов (процессора, памяти, диска) с помощью технологии виртуализации |
| Виртуальные вычислительные ресурсы | Программные абстракции, которые имитируют физические вычислительные мощности (процессорное время, оперативную память, дисковое пространство, сетевые интерфейсы), но при этом отделены от конкретного аппаратного обеспечения. |
| Заказчик | ПАО «РусГидро» |
| ИА | Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро» |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ЛНД (А) | Локально нормативные документы (Акты) Заказчика |
| ПАК КЦОПЛ | Программно-аппаратный комплекс Корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак ПАО «РусГидро» |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ‍Площадка | Филиалы, ИА и ЦОД М9 ПАО «РусГидро» |
| ПНР | Пусконаладочные работы |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППР | План производства работ |
| - ПСИ | - Приёмо - сдаточные испытания |
| Работа | Разработка рабочей документации, поставка оборудования, СМР, ПНР по модернизации ПАК КЦОПЛ в части Системы предотвращения утечек информации |
| РФ | Российская Федерация |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| ‍Сервер | Специализированное физическое оборудование |
| Сервер Системы | Виртуальный сервер, на котором развёрнуты компоненты программного обеспечения Системы предотвращения утечек информации (DLP) |
| Система | Система предотвращения утечек конфиденциальной информации (DLP) |
| ТТ | Технические требования |
| ‍УПД | Универсально-передаточный документ |
| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» |
| ФСБ России | Федеральная служба безопасности Российской Федерации |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.20.14.100 Разработка рабочей документации, поставка оборудования, СМР, ПНР по модернизации ПАК КЦОПЛ в части Системы предотвращения утечек информации.

#### Цель выполнения Работ

Целью выполнения Работ является Модернизация и создание распределенной Системы предотвращения утечек информации с единым центром управления, включающую в себя работы по актуализации ПД, разработке РД, поставку оборудования, СМР, ПНР и сдачу в эксплуатацию.

В рамках выполнения Работ должны быть решены следующие задачи:

- обследование ИТ-инфраструктуры, актуализация технических характеристик оборудования и спецификации программного обеспечения и оборудования для каждой площадки ПАО «РусГидро»;

- актуализация рабочей документации на Систему;

- поставка оборудования, материально — технических ресурсов;

- создание не связанной с существующей распределённой, масштабируемой Системы с модулем централизованного управления;

- настройка резервного копирования Системы на имеющемся оборудовании в ИА и на Филиалах, а также на поставляемом оборудовании СХД Заказчика в ЦОД М9;

- разработка эксплуатационной и исполнительной документации на Систему;

- проведение приемо - сдаточных испытаний Системы с последующим вводом в опытную и в промышленную эксплуатацию.

#### Существующее положение

В настоящее время у Заказчика развернута Система предотвращения утечек конфиденциальной информации и существуют следующие проблемы в эксплуатации:

- текущее состояние вычислительных ресурсов не позволяет в полной мере обеспечивать растущую нагрузку на инфраструктуру и объемы обрабатываемых данных, в том числе почтовый трафик ИА, Филиалов;

- текущих ресурсов файловых хранилищ недостаточно для хранения и обработки событий информационной безопасности с глубиной хранения полгода, что ограничивает возможность долгосрочного анализа инцидентов и их корреляции, а также нет возможности резервного копирования управляющего Сервера Системы в следствии большого объёма накапливаемых на нём данных;

- архитектура эксплуатируемого ПО Системы не учитывает пропускную способность каналов связи между ИА, Филиалами.

- В связи с данными проблемами необходимо актуализировать расчет ресурсов и  спецификацию (приложение №1), произвести поставку необходимого оборудования, СМР, ПНР, разработку рабочей документации, провести ПСИ Системы с последующим вводом в опытную и промышленную эксплуатацию.

- Дополнительное оборудование выявленное на этапе обследования должно быть поставлено Подрядчиком в рамках договора без взимания дополнительной платы.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программно-аппаратный комплекс Корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро», Центр обработки данных (ЦОД М9) | 117485, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7 | Программно-аппаратный комплекс Корпоративного центра обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак ПАО «РусГидро» (инв. 10104010000000850000) |  |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, Работ и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик обеспечивает рабочее место для сотрудников Подрядчика на площадках с возможностью подключения к КСПД ПАО «РусГидро» на период проведения работ.

На площадках для специалиста Подрядчика организуется рабочее место. Рабочее место подключается к локальной вычислительной сети площадки, для проведения работ по созданию Системы. На рабочем месте должен быть организован выход в сеть Интернет.

Сервера Системы являются виртуальными. Размещение и подключение оборудования, обеспечивающего функционирование виртуальной среды, выполняется Подрядчиком.

ПО и лицензии необходимые для проведения Работ Подрядчиком предоставляются Заказчиком.

Заказчик в ходе исполнения обязательств по договору:

- обязуется обеспечить своевременное предоставление полных и достоверных данных, сканированных копий документов, заполненных анкет, схем и конфигураций Системы по запросу Подрядчика, а также организацию онлайн-интервью с ответственными сотрудниками.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам выполнения Работ

### Требования к перечню и объему Работ

Работы оказываются в отношении территориально — распределенной инфраструктуры Заказчика, размещенной на 20 площадках, указанных в Таблице 2.

Таблица 2. Площадки ПАО «РусГидро» в контуре работ

| № п/п | Подразделения Заказчика | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ПАО «РусГидро» |  |
| - 1 | Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро» | 660049, г. Красноярск, ул. Перенсона, д. 2а |
| - 2 | Центр обработки данных M9 | 117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д.7 |
|  | Филиалы ПАО «РусГидро» |  |
| - 3 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС» | 676730, Российская Федерация, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан |
| - 4 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС» | 617760, Российская Федерация, Пермский край, г.о. Чайковский, г. Чайковский, тер. Воткинской ГЭС д. 1/2 |
| - 5 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал» | 368300, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. М. Халилова, д. 5 |
| - 6 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» | 445350, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, Московское шоссе, 2 |
| - 7 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС» | 141342, Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, рп. Богородское, д. 100 |
| - 8 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС» | 676244, Российская Федерация, Амурская область, г. Зея |
| - 9 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС» | 614030, Российская Федерация, г. Пермь |
| - 10 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС» | 152917, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Вяземского, 31 |
| - 11 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС» | 357115, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360а |
| - 12 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС» | 606520, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Заволжье, ул. Привокзальная, д. 14 |
| - 13 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС» | 630056, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Новоморская, д. 4 |
| - 14 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС» | 429954, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 34 |
| - 15 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» | 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, д. 1а |
| - 16 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал» | 369244, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский район п. Правокубанский |
| - 17 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал» | 362049, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Васо Абаева, д. 63 |
| - 18 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал» | 360024, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, а/я 9 |
| - 19 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС» | 413865, Российская Федерация, Саратовская область, г. Балаково-25, а/я 21 |
| - 20 | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего» | 655619, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, п. Черемушки |

На площадке «Обособленное подразделение Нижне - Бурейская ГЭС» не требуется размещение серверных компонентов.

# Таблица 3. Перечень и объем выполняемых Работ

| № п/п | Наименование Работ / этапа Работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - Обследование ИТ - инфраструктуры, актуализация технических характеристик и спецификации программного обеспечения и оборудования | Площадки | 20 |
| 2 | - Актуализация плана производства работ по модернизации ПАК КЦОПЛ в части Системы предотвращения утечек конфиденциальной информации | Шт. | 1 |
| 3 | - Поставка оборудования на площадки Заказчика | Площадки | 20 |
| 4 | Работы по модернизации ПАК КЦОПЛ в части Системы предотвращения утечек конфиденциальной информации 1 (первой) очереди (п.2.1.3 таблицы 6) | Площадки | 1 |
| 5 | Работы по модернизации ПАК КЦОПЛ в части Системы предотвращения утечек конфиденциальной информации 2 (второй) очереди (п.2.1.3 таблицы 6) | Площадки | 19 |
| 6 | Разработка рабочей, эксплуатационной и исполнительной документации на Систему предотвращения утечек конфиденциальной информации | Комплект | 1 |
| 7 | - ПСИ Системы с последующим вводом в опытную и промышленную эксплуатацию модернизируемого ПАК КЦОПЛ в части системы предотвращения утечек конфиденциальной информации | Комплект | 20 |

# Таблица 4. Перечень и объем закупаемых МТР

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - Сервер №1 для виртуальных вычислительных ресурсов серверов Системы с графическим ядром в ЦОД М9 | Шт. | 3 |
| 2 | - Сервер №2 для виртуальных вычислительных ресурсов серверов Системы в ЦОД М9 | Шт. | 2 |
| 3 | - Система хранения данных №1 в ЦОД М9 | Шт. | 1 |
| 4 | - Система хранения данных №2 в ЦОД М9 | Шт. | 1 |
| 5 | - Сервер №3 для виртуальных вычислительных ресурсов серверов Системы с графическим ядром в ИА Красноярск | Шт. | 1 |
| 6 | - Сервер №4 для виртуальных вычислительных ресурсов серверов Системы с графическим ядром в Филиалы | Шт. | 18 |

      - Описание работ

В рамках выполнения Работ по договору Подрядчик выполняет комплекс мероприятий отраженный в таблице 3.

- Ориентировочный план работ, который необходимо актуализировать, приведен в документе План производства работ на модернизацию Системы РДЦС.28.99.39.190.201.ППР

### Требования к срокам выполнения Работ

# Таблица 5. Требования к срокам выполнения Работ

| № п/п | Наименование Работ/ этапа Работ | Требования к началу срока выполнения Работ/ этапа Работ | Требования к окончанию срока выполнения Работ / этапа Работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - Обследование ИТ - инфраструктуры, актуализация технических характеристик и спецификации программного обеспечения и оборудования | С даты заключения договора | 3 месяца с даты заключения договора |
| 2 | - Актуализация плана производства работ по модернизации ПАК КЦОПЛ в части системы предотвращения утечек конфиденциальной информации | 3 месяца с даты заключения договора | 4 месяца с даты заключения договора |
| 3 | - Поставка оборудования на площадки Заказчика | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.1 | - Поставка оборудования 1 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 5 месяцев с даты заключения договора |
| 3.2 | - Поставка оборудования 2 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.3 | - Поставка оборудования 3 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.4 | - Поставка оборудования 4 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.5 | - Поставка оборудования 5 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.6 | - Поставка оборудования 6 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.7 | - Поставка оборудования 7 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.8 | - Поставка оборудования 8 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.9 | - Поставка оборудования 9 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.10 | - Поставка оборудования 10 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.11 | - Поставка оборудования 11 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.12 | - Поставка оборудования 12 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.13 | - Поставка оборудования 13 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.14 | - Поставка оборудования 14 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.15 | - Поставка оборудования 15 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.16 | - Поставка оборудования 16 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.17 | - Поставка оборудования 17 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.18 | - Поставка оборудования 18 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.19 | - Поставка оборудования 19 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 3.20 | - Поставка оборудования 20 партии | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 4 | Работы по модернизации ПАК КЦОПЛ в части системы предотвращения утечек конфиденциальной информации 1 (первой) очереди | 4 месяца с даты заключения договора | 12 месяцев с даты заключения договора |
| 5 | Работы по модернизации ПАК КЦОПЛ в части системы предотвращения утечек конфиденциальной информации 2 (второй) очереди | 4 месяца с даты заключения договора | 22 месяца с даты заключения договора |
| 6 | Разработка рабочей, эксплуатационной и исполнительной документации на Систему | 22 месяца с даты заключения договора | 24 месяца с даты заключения договора |
| 7 | - Приемо — сдаточные испытания с последующим вводом в опытную и промышленную эксплуатацию модернизируемого ПАК КЦОПЛ в части системы предотвращения утечек конфиденциальной информации | 24 месяца с даты заключения договора | 26 месяцев с даты заключения договора |

#### Требования к качеству продукции

Наименование Работ/этапа Работ:

ОКПД2 26.20.14.100 Разработка рабочей документации, поставка оборудования, СМР, ПНР по модернизации ПАК КЦОПЛ в части Системы предотвращения утечек информации

# Таблица 6. Требования к качеству продукции

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению Работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению Работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к перечню и объему выполняемых Работ |  | Перечень и объём выполняемых Работ указан в таблице 3 настоящих ТТ. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к организации Работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
| - ‍ | Организационно-технические мероприятия при выполнении работ |  | При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования в отношении соблюдения конфиденциальности, правил пропускного и внутриобъектового режима заказчика, техники безопасности, пожарной и промышленной и информационной безопасности, охраны окружающей среды при выполнении работ. | Согласие с требованием |  |  |
| - ‍ | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляется в соответствии с «Временным положением о допуске персонала строительно-монтажных организаций и командированного персонала к выполнению работ на объектах ПАО «РусГидро». Подготовку рабочих мест и допуск к выполнению работ выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам выполнения Работ |  | На площадке для специалиста Подрядчика организуется рабочее место. Рабочее место подключается к локальной вычислительной сети на площадке, для проведения работ по модернизации Системы. На рабочем месте должен быть организован выход в сеть Интернет. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к контролю за выполнением Работ |  | Предоставляет по запросу Заказчика необходимые материалы, относящиеся к Работам, и создает условия для проверки хода выполнения Работ. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к коммуникации |  | Назначаются ответственные лица от Подрядчика и Заказчика для оперативного взаимодействия. Определяются каналы и периодичность совещаний. Для обмена с Заказчиком документами/сообщениями в цифровом (электронном) виде Подрядчик обязан использовать только корпоративные адреса электронной почты и корпоративные файлообменные сервисы, Подрядчиком должно быть исключено использование личных и/или общедоступных адресов электронной почты и/или файлообменных сервисов сотрудников Подрядчика. Передача документации для согласования через открытые каналы связи без шифрования – запрещена. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к процедурам выполнения Работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования в отношении соблюдения конфиденциальности |  | С Подрядчиком в обязательном порядке должно быть заключено Соглашение о конфиденциальности. В рамках данного соглашения Подрядчик должен обеспечить режим конфиденциальности информации в отношении всей предоставленной и полученной во время выполнения Работ информации, в том числе не допускать ее разглашения третьим лицам и не использовать во вред Заказчику. Данное требование распространяется на любую конфиденциальную информацию, независимо от вида носителя, на котором она зафиксирована. Подрядчик и его работники обязаны обеспечивать специальные меры охраны при обработке конфиденциальной информации Заказчика, а также при передаче её по каналам связи. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов |  | Работы должны осуществляться в соответствии с национальными, отраслевыми и корпоративными (ПАО «РусГидро») нормативно-техническими документами (НТД) и нормативно-правовыми актами (НПА): - Политика информационной безопасности ПАО «РусГидро», утвержденная Приказом ПАО РусГидро от 06.06.2024 №366 «Об актуализации политики информационной безопасности»; - приказ ПАО «РусГидро» от 28.04.2023 №300 (Регламент процесса «Допуска персонала подрядных организаций на объекты ПАО «РусГидро»); - Инструкция по оформлению заявок в 2026 году на допуск посетителей, автотранспортных средств, внос, вынос, ввоз, вывоз товарно-материальных ценностей на территорию/ с территории АО «ММТС-9» (г. Москва, ул. Бутлерова, д.7)(опубликованная по адресу: https://mmts9.ru/documents/); - Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 26.06.2026) «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; - Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; - Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «О коммерческой тайне»; - Указ Президента РФ от 16.03.1997 №188 (ред. От 13.07.2015) «Об утверждении перечня конфиденциального характера». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к информационной безопасности |  | При пересылке файлов не допускается использование открытых файлообменных сервисов. Требования к информационной безопасности должны обеспечиваться с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию и материалам Характеристики оборудования и материалов, которые должны быть использованы при выполнении Работ указаны в Приложении 1 |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к оборудованию и программному обеспечению, используемому для выполнения Работ |  | Для выполнения Работ и разработки документации в ходе выполнения Работ Подрядчик должен использовать оборудование, принадлежащее ему на законном основании . Подрядчиком должно быть исключено применение личного оборудования и программного обеспечения принадлежащего работникам Подрядчика. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к используемым запасным частям и материалам |  | Запасные части и материалы, необходимые для выполнения работ приобретаются подрядчиком самостоятельно согласно разработанным спецификациям (при необходимости). Все поставляемые и применяемые запасные части, и материалы должны быть новыми и не использованными ранее | Согласие с требованием |  |  |
| - 1.4.3 | Требования к электробезопасности | Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» утв. Решением КТС от 16.08.2011 г. №768 и/или требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» утв. Решением КТС от 09.12.2011 г. № 879. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Тара | Товар должен поставляться упакованным в тару, обеспечивающую его полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи, с учетом возможной перевозки и длительного хранения. Тара и упаковка входят в цену поставляемого товара, за исключением случаев, специально оговоренных Поставщиком и Покупателем. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Упаковка | Товар должен поставляться в фирменной упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды. Упаковка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа Р71784-2024. Каждая единица поставляемого товара должна быть упакована в стандартную оригинальную заводскую упаковку. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маркировка | Каждая единица поставляемого товара должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, производителя и другой предусмотренной производителем информации. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Доставка | Доставка осуществляется до адреса Заказчика, согласно п.2.1.1 настоящих Технических требований, собственными силами Поставщика (включая подъём на этаж) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к Подрядчику/ Персоналу Подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к Подрядику |  | 1. Деятельность по защите информации должна быть определена в Уставе (учредительных документах) Подрядчика как один из основных видов деятельности организации. 2. Срок деятельности Подрядчика в области выполнения Работ по ИБ должен быть не менее 10 лет. 3. Подрядчик должен обладать сертификатом соответствия системы менеджмента качества стандарту ИСО 9001:2015 (подтверждается предоставлением заверенной копии потенциальным поставщиком). 4. Подрядчик должен иметь все необходимые действующие лицензии на выполнение предлагаемых Работ, в том числе: • лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации; 5. Подрядчик должен обладать партнерским статусом производителя модернизируемой Системы. | Согласие с требованием |  | -//- |
|  | Квалификация персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению Работ |  | Наличие у Подрядчика квалифицированных специалистов в области информационной безопасности. Наличие у Подрядчика сертифицированных специалистов по проектированию, внедрению и эксплуатации систем информационной безопасности В течение 5 дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающие наличие сертифицированных специалистов, обладающих статусом: - Certified Information Systems Security Professional (CISSP) или аналогичным не менее 5 (пяти); - Certified Information Systems Auditor (CISA) или аналогичным не менее 7 (семи); - Certified Information Security Manager (CISM) или аналогичным не менее 5 (пяти). В течение 5 дней после заключения договора Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающие наличие квалифицированных специалистов с высшим профессиональным образованием в области информационной безопасности (в количестве не менее 5-ти (пяти) человек). | Согласие с требованием |  | -//- |
|  | Требования к результатам Работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам Работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат выполнения Работ в целом |  | Результат выполнения всех работ фиксируется посредством подписанного Акта о готовности Системы к вводу в промышленную эксплуатацию и УПД | Согласие с требованием |  | -//- |
|  | - Требование к результатам выполнения Работ в части поставки оборудования на площадки Заказчика |  | В ходе Работ на данном этапе Подрядчиком должно быть обеспечено выполнение Работ по поставке оборудования на следующие площадки Заказчика в следующем порядке: - 1 партия — ЦОД М9; - 2 партия - Исполнительный аппарат ПАО «РусГидро»; - 3 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Бурейская ГЭС»; - 4 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Воткинская ГЭС»; - 5 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Дагестанский филиал»; - 6 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС»; - 7 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Загорская ГАЭС»; - 8 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Зейская ГЭС»; - 9 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Камская ГЭС»; - 10 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Верхневолжских ГЭС»; - 11 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС»; - 12 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Нижегородская ГЭС»; - 13 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Новосибирская ГЭС»; - 14 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Чебоксарская ГЭС»; - 15 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС»; - 16 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Карачаево-Черкесский филиал»; - 17 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Северо-Осетинский филиал»; - 18 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Кабардино-Балкарский филиал»; - 19 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Саратовская ГЭС»; - 20 партия - Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к результатам выполнения работы по модернизации ПАК КЦОПЛ в части системы предотвращения утечек конфиденциальной информации |  | Работы по модернизации ПАК КЦОПЛ в части системы предотвращения утечек конфиденциальной информации включают следующие виды Работ: - Создание виртуальных вычислительных ресурсов для Серверов Системы; - Установка операционной системы Linux Astra Linux SE 1.7 на виртуальные вычислительные ресурсы для Серверов Системы; - Установка и настройка Серверов Системы; - Установка и настройка Агентов Системы; - Настройка интеграций Системы с сервисом IRP; - Настройка интеграций Системы с сервисом ИС Филин; - Установка и настройка модуля централизованного управления Системы; - Настройка резервного копирования и восстановление. Увеличение объёма дискового пространства имеющихся систем хранения данных в целях резервного копирования накопленных данных. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требование к результатам выполнения Работ в части разработки рабочей, эксплуатационной и исполнительной документации на Систему |  | По результатам выполнения работ данного этапа Подрядчик должен разработать: - Рабочую документацию: - Программа и методика предварительных испытаний на модернизацию Системы; - Структурные схемы. - Эксплуатационную документацию: - Технический паспорт Системы, включающий: - Общие сведения; - Условия эксплуатации; - Состав системы; - Сведения о соответствии требованиям по защите информации; - Сведения о контроле; - Сведения об изменениях; - Приложения; - Руководство администратора Системы; - Руководство пользователя Системы; - Руководство по эксплуатации Системы; - Исполнительную документацию по результатам ПНР в составе: - Акт готовности оборудования к ПНР; - Акт об окончании ПНР; - Протоколы испытаний и измерений; - Ведомость настроек; - Технический отчет; - Исполнительные схемы. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности использования результата выполнения Работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к информационной безопасности результата выполнения Работ |  | Требования информационной безопасности должны обеспечиваться на всех стадиях жизненного цикла Системы с учетом всех сторон, вовлеченных в процессы жизненного цикла (разработчиков, заказчиков, поставщиков продуктов и услуг, эксплуатирующих и надзорных подразделений Общества). Система должна быть разработана и внедрена в соответствии с Федеральными законами №152 от 27.07.2006 «О персональных данных» и № 98 от 29.07.2004 «О коммерческой тайне». В системе должна быть выделена роль и разработано руководство Администратора информационной безопасности (АИБ). В руководстве АИБ должны быть описаны: - обязанности АИБ и связанные с ними операции; - обязательность, регулярность и очередность выполнения всех операций в зоне ответственности АИБ; - порядок выполнения каждой операции; - проблемы в работе системы, связанные с обеспечением информационной безопасности и способы их решения. |  |  |  |
|  | Требования к приемке результата выполнения Работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Порядок согласования промежуточных документов |  | Документы, разработанные Подрядчиком по результатам выполнения Работ, должны быть согласованы с Заказчиком (Заказчик оценивает полноту отраженных в отчете сведений). | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Проведение испытаний |  | Перед передачей заказчику результатов работ Подрядчик должен провести испытания. Документ «Протокол испытаний» должен содержать (в соответствии с ГОСТ Р 59795 - 2021): - наименование объекта испытаний; - список должностных лиц, проводивших испытания; - цель испытаний; - сведения о продолжительности испытаний; - перечень пунктов ТЗ на АС, на соответствие которым проведены испытания; - перечень пунктов программы и методики испытаний, по которым проведены испытания; - сведения о результатах наблюдений за правильностью функционирования АС; - сведения об отказах, сбоях и аварийных ситуациях, возникающих при испытаниях; - сведения о корректировках параметров объекта испытания и технической документации. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к документации, описывающей результат выполнения Работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к приемке результатов Работ |  | Вся разрабатываемая документация должна быть выполнена на русском языке. Разработанные Подрядчиком документы по результатам выполнения Работ должны быть предварительно согласованы с Заказчиком для оценки полноты предоставленной информации, все замечания на момент приемки результатов Работ должны быть устранены. Документация подписывается со стороны Заказчика руководителем Департамента информационных технологий и цифрового развития. Также Подрядчик передает заказчику акт приемки-сдачи выполненных Работ в двух экземплярах по предварительно согласованной форме. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Документы, передаваемые Заказчику по результатам выполняемых Работ |  | В результате выполнения работ Подрядчик должен быть передан Заказчику разработанный комплект эксплуатационной и исполнительной документации, отраженный в п. 2.1.4 таблицы 6 Документы предоставляются в электронном виде (формат *.odt, *.ods или аналогичный формат) Заказчику. | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Соблюдение требований при выполнении Работ |  | При разработке исполнительной и эксплуатационной документации Подрядчик должен руководствоваться требованиями ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 N 1521-ст) и ГОСТ 59795-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1297-ст) | Согласие с требованием |  | Не требуется |
|  | Требования к ответственности и гарантиям Подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантии качества |  | Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с таблицей 2 в сроки указанные в таблице 4. | Согласие с требованием | - | Не требуется |
|  | Гарантийный срок на результат Работ |  | Гарантийный срок на результат работ должен составлять 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на результат Работ должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ КС-2. | Согласие с требованием | - | Не требуется |
| - ‍ | Требования к происхождению поставляемого оборудования |  |  |  |  |  |
|  | Страна происхождения | Поставляемоое оборудование, указанное в Таблице № 4 "Перечень и объем закупаемых МТР" должно быть включено в реестры, предусмотренные п. 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875. |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Наличие в реестре российской промышленной продукции | Поставляемое оборудование должно быть внесено в реестр российской промышленной продукции, расположенный на сайте https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod и единый реестр российской радиоэлектронной продукции, расположенный на сайте https://gisp.gov.ru/pp719v2/pub/prod/rep/ на основании требования: ПП РФ № 719 от 17 июля 2015 г. "О подтверждении производства российской промышленной продукции" (при этом совокупное количество баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации производственных и технологических операций для каждой единицы продукции должно составлять не менее 150 баллов) |  | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Подрядчика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к соисполнителям, привлекаемым к выполнению Работ |  | В случае привлечения к выполнению Работ соисполнителей Подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими Работ | Согласие с требованием | - |  |
| - ‍ |  |  |  |  |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

[заполнить при необходимости]

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

[заполнить при необходимости]

Приложение № 1

Таблица 7 – Требования к Товару (индивидуальные требования по каждой позиции перечня Товара)

| № п/п | Требования Покупателя |  |  | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип Товара | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности), не хуже |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1. | Позиция 1 Сервер (ДЛП ЦОД М9) |  |  |  |  |
| 1.1 | Производительность | - Не менее 2х установленных процессоров; - Не менее 4,1ГГц базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты); - Не менее 16х ядер каждого установленного процессора; - Не менее 32х потоков каждого установленного процессора; - Не менее 256МБ кэш память третьего уровня (L3) каждого установленного процессора; - тип установленной оперативной памяти: Не менее RDIMM DDR5 6400MHz; - Не менее 16ГБ объем каждого установленного модуля оперативной памяти; - Не менее 24х слотов для модулей оперативной памяти; - Не менее 64ГБ объем установленной оперативной памяти; - поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти. - TDP процессоров до 320 Вт каждый |  | Указание характеристик |  |
| 1.2 | Накопители и дисковый контроллер | - Аппаратный RAID-контроллер, не менее 2ГБ кэш, не менее 16i портов, BBU (CacheVault) - поддерживаемые дисковым (аппаратным) контроллером типы RAID: 0,1,5,10,50 вне зависимости от типов дисковых накопителей и их интерфейсов SATA/SAS/SSD/NVMe и т.д.; - поддерживаемые интерфейсы подключения накопителей информации к дисковому контроллеру: SAS, SATA, NVMe; - интерфейс поддерживаемых накопителей: SATA, SAS, PCIe, SSD, NVMe, M.2, USB; - 2ГБ объем кэп-памяти дискового контроллера; - Не менее 3х интерфейсных кабелей MINI SAS HD (SFF-8643) - MINI SAS HD (SFF-8643) длиной 800 мм; - Не менее 1-го интерфейсного кабеля SFF8643-SATASB, длиной не менее 750 мм; - Не менее 2х твердотельных накопителя с интерфейсом SSD SATA 6Gb/s объемом не менее 960ГБ и количество перезаписей диска в день Disk Writes Per Day (DWPD) не менее 1; |  | Указание характеристик |  |
| 1.3 | Видеокарты | - Не менее 1x GPU-ускорителя PCIe 3.0 x16 (например, NVIDIA NVIDIA Tesla T4 Graphics Cards with accessory (ATX installed, LP included), 16GB, 70 Вт TDP ); - Техпроцесс 12нм; - Не менее 2560 шейдерных процессоров CUDA; - Не менее 16Гб объем видеопамяти; - Тип видеопамяти GDDR6; - Комплект кабелей питания 16-pin (12+4) для GPU; - Поддержка до 70 Вт на GPU-слот с достаточным охлаждением. |  | Указание характеристик |  |
| 1.4 | Слоты, интерфейсы, контроллеры | - Не менее 2x PCIe 5.0 x16 Full-Height слотов для GPU; - Не менее 1 OCP 3.0 PCIe 5.0 x16 слот для сетевой карты 4x10GbE SFP+; - встроенный контроллер удаленного управления с поддержкой IPMI 2.0 выделенным сетевым портом RJ-45; - Не менее 1х дискретного сетевого контроллера ​ 10 Гбит/с SFP+ OCP 3.0 в комплекте с 4 трансиверами 10Gb SR(4х10Gb, SFP+, Duplex LC, 850 nm, MMF); - Не менее 1х дискретного сетевого контроллера ​ 10/25 Гбит/с SFP28 PCIe 5.0 в комплекте с 4 трансиверами 25Gb SR(4х25Gb, SFP+, Duplex LC, 850 nm, MMF); - Не менее 2х слотов расширения M.2 M-key PCIe/SATA; - Не менее 2x MCIO Slimline x2 портов для SATA; - 1x USB 3.2 front panel - 1x USB 2.0 front panel - 1x VGA front panel - 16x DIMM слота DDR5 |  | Указание характеристик |  |
| 1.5 | Технические характеристики | - форм-фактор корпуса: Rack, монтаж в коммутационном шкафу; - занимаемое место в шкафу/стойке не менее 2U (юнит); - наличие запираемой фронтальной панели; - глубина корпуса, не более 770 мм.; - 12х отсек для накопителей 3,5" с возможностью установки 2,5" накопителей (8 × SATA/SAS/NVMe + 4 × SATA/SAS), с функцией «горячей» замены на передней панели корпуса; - 2х блок питания с поддержкой функции горячей замены мощностью 1600 Вт каждый (2x1600 Вт 80+ Platinum hot swap); - 1х порт ввода-вывода USB 3.2 на передней панели корпуса; - 1х порт ввода-вывода USB 2.0 на передней панели корпуса; - 1х порт VGA на передней панели корпуса; - кнопка на передней панели корпуса аппаратного Включения/Выключения - 6x 60мм вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены. - Индикатор UID на фронт/реар для идентификации - 2х кабеля питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 1.8 м. |  | Указание характеристик |  |
| 1.6 | Крепление для монтажа | Наличие крепления для монтажа в 19" стойку. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.7 | Материалы для подключения | - 4х трансивер 10Gb SR(4х10Gb, SFP+, Duplex LC, 850 nm, MMF); - 1х трансивер SFP RJ45(10/100/1000 Base-T, 100m); - 4х шнур оптический duplex LC-LC 50/125 mm OM4 LSZH, 3m; - 1х шнур коммутационный F/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 3м; |  | Согласие с требованием |  |
| 1.8 | Нахождение в едином реестре российской радиоэлектронной Продукции | Входит в единый реестр российской радиоэлектронной Продукции (реестр, предусмотренный п. 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875). |  | Согласие с требованием |  |
| 1.9 | Наличие документации | Наличие документации на русском языке, включающей документы: паспорт на сервер, ТУ на серверы, Руководство эксплуатации |  | Согласие с требованием |  |
| 1.10 | Техническая поддержка и гарантия от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО | Наличие технической поддержки и стандартной (ремонт в сервисном центре) гарантии от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО, сроком на 3 (три) года. Регистрация обращений 24 часа в сутки 7 дней в неделю, по электронной почте и телефону, включая выходные и праздничные дни. |  | Согласие с требованием |  |
| 1.11 | Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до Заказчика | Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до Заказчика должна осуществляться силами Поставщика |  | Согласие с требованием |  |
| 1.12 | Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику | Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику должна осуществляться не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи оборудования в авторизованный сервисный центр |  | Согласие с требованием |  |
| 2. | Позиция 2 Сервер под вычислительные ресурсы (ЦОД М9) |  |  |  |  |
| 2.1 | Производительность | - Не менее 2х установленных процессоров; - Не менее 2,0ГГц базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты); - Не менее 64х ядер каждого установленного процессора; - Не менее 128х потоков каждого установленного процессора; - Не менее 256МБ кэш память третьего уровня (L3) каждого установленного процессора; - тип установленной оперативной памяти: Не менее RDIMM DDR4 3200MHz; - Не менее 64ГБ объем каждого установленного модуля оперативной памяти; - Не менее 16х слотов для модулей оперативной памяти; - Не менее 1024ГБ объем установленной оперативной памяти; - поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти. - TDP процессоров до 225 Вт каждый |  | Указание характеристик |  |
| 2.2 | Накопители и дисковый контроллер | - Аппаратный RAID-контроллер, не менее 2ГБ кэш, не менее 16i портов, BBU (CacheVault) - поддерживаемые дисковым (аппаратным) контроллером типы RAID: 0,1,5,10,50 вне зависимости от типов дисковых накопителей и их интерфейсов SATA/SAS/SSD/NVMe и т.д.; - поддерживаемые интерфейсы подключения накопителей информации к дисковому контроллеру: SAS, SATA, NVMe; - интерфейс поддерживаемых накопителей: SATA, SAS, PCIe, SSD, NVMe, M.2, USB; - 2ГБ объем кэп-памяти дискового контроллера; - Не менее 3х интерфейсных кабелей MINI SAS HD (SFF-8643) - MINI SAS HD (SFF-8643), длиной не менее 800 мм; - Не менее 1-го интерфейсного кабеля SFF8643-SATASB, длиной не менее 750 мм; - Не менее 2х твердотельных накопителя с интерфейсом SSD SATA 6Gb/s объемом не менее 480ГБ и количество перезаписей диска в день Disk Writes Per Day (DWPD) не менее 1; |  | Указание характеристик |  |
| 2.3 | Слоты, интерфейсы, контроллеры | - Не менее 5x PCIe 4.0 x16 низкопрофильных; - Не менее 1х PCIe 4.0 x8 низкопрофильных; - встроенный контроллер удаленного управления с поддержкой IPMI 2.0 выделенным сетевым портом RJ-45; - Не менее 1х дискретного сетевого контроллера ​ 10 Гбит/с SFP+ в комплекте с 4 трансиверами 10Gb SR(4х10Gb, SFP+, Duplex LC, 850 nm, MMF); - Не менее 1х дискретного адаптера главной шины FiberChannel 32Gb SFP28 в комплекте с 2 трансиверами 32Gb SR(2х32Gb, SFP28, Duplex LC, 850 nm, MMF); - Не менее 2х слотов расширения M.2 PCIe/SATA; - 2x USB 3.0 front panel - 2x USB 2.0 rear panel - 1x VGA rear panel - 16x DIMM слота DDR4 |  | Указание характеристик |  |
| 2.4 | Технические характеристики | - форм-фактор корпуса: Rack, монтаж в коммутационном шкафу; - занимаемое место в шкафу/стойке не менее 2U (юнит); - наличие запираемой фронтальной панели; - глубина корпуса, не более 659 мм.; - 12х отсек для накопителей 3,5" с возможностью установки 2,5" накопителей SATA/SAS, с функцией «горячей» замены на передней панели корпуса; - 2х блок питания с поддержкой функции горячей замены мощностью 1600 Вт каждый; - 2х порта ввода-вывода USB 3.0 на передней панели корпуса; - 2х порта ввода-вывода USB 2.0 на задней панели корпуса; - 1х порт VGA на задней панели корпуса; - кнопка на передней панели корпуса аппаратного Включения/Выключения - 4x 80мм вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены; - Индикатор UID на фронт/реар для идентификации - 2х кабеля питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 1.8 м. |  | Указание характеристик |  |
| 2.5 | Крепление для монтажа | Наличие крепления для монтажа в 19" стойку. |  | Согласие с требованием |  |
| 2.6 | Нахождение в едином реестре российской радиоэлектронной Продукции | Входит в единый реестр российской радиоэлектронной Продукции (реестр, предусмотренный п. 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875). |  | Согласие с требованием |  |
| 2.7 | Наличие документации | Наличие документации на русском языке, включающей документы: паспорт на сервер, ТУ на серверы, Руководство эксплуатации |  | Согласие с требованием |  |
| 2.8 | Техническая поддержка и гарантия от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО | Наличие технической поддержки и стандартной (ремонт в сервисном центре) гарантии от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО, сроком на 3 (три) года. Регистрация обращений 24 часа в сутки 7 дней в неделю, по электронной почте и телефону, включая выходные и праздничные дни. |  | Согласие с требованием |  |
| 2.9 | Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до Заказчика | Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до Заказчика должна осуществляться силами Поставщика |  | Согласие с требованием |  |
| 2.10 | Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику | Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику должна осуществляться не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи оборудования в авторизованный сервисный центр |  | Согласие с требованием |  |
| 3. | Позиция 3 Сервер (ИА Красноярск) |  |  |  |  |
| 3.1 | Производительность | - Не менее 2х установленных процессоров; - Не менее 4,1ГГц базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты); - Не менее 16х ядер каждого установленного процессора; - Не менее 32х потоков каждого установленного процессора; - Не менее 256МБ кэш память третьего уровня (L3) каждого установленного процессора; - тип установленной оперативной памяти: Не менее RDIMM DDR5 6400MHz; - Не менее 16ГБ объем каждого установленного модуля оперативной памяти; - Не менее 24х слотов для модулей оперативной памяти; - Не менее 64ГБ объем установленной оперативной памяти; - поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти; - TDP процессора до 320 Вт каждого установленного процессора. |  | Указание характеристик |  |
| 3.2 | Накопители и дисковый контроллер | - Аппаратный RAID-контроллер, не менее 2ГБ кэш, не менее 16i портов, BBU (CacheVault); - поддерживаемые дисковым (аппаратным) контроллером типы RAID: 0,1,5,10,50 вне зависимости от типов дисковых накопителей и их интерфейсов SATA/SAS/SSD/NVMe и т.д.; - поддерживаемые интерфейсы подключения накопителей информации к дисковому контроллеру: SAS, SATA, NVMe; - интерфейс поддерживаемых накопителей: SATA, SAS, PCIe, SSD, NVMe, M.2, USB; - 2ГБ объем кэп-памяти дискового контроллера; - Не менее 3х интерфейсных кабелей MINI SAS HD (SFF-8643) - MINI SAS HD (SFF-8643) длиной 800 мм; - Не менее 1-го интерфейсного кабеля SFF8643-SATASB, длиной не менее 750 мм; - Не менее 2х твердотельных накопителя с интерфейсом SSD SATA 6Gb/s объемом не менее 960ГБ и количество перезаписей диска в день Disk Writes Per Day (DWPD) не менее 1. |  | Указание характеристик |  |
| 3.3 | Видеокарты | - Не менее 1x GPU-ускорителя PCIe 3.0 x16 (например, NVIDIA NVIDIA Tesla T4 Graphics Cards with accessory (ATX installed, LP included), 16GB, 70 Вт TDP ); - Техпроцесс 12нм; - Не менее 2560 шейдерных процессоров CUDA; - Не менее 16Гб объем видеопамяти; - Тип видеопамяти GDDR6; - Комплект кабелей питания 16-pin (12+4) для GPU; - Поддержка до 70 Вт на GPU-слот с достаточным охлаждением. |  | Указание характеристик |  |
| 3.4 | Слоты, интерфейсы, контроллеры | - Не менее 2x PCIe 5.0 x16 Full-Height слотов для GPU; - Не менее 1 OCP 3.0 PCIe 5.0 x16 слот для сетевой карты 4x10GbE SFP+; - встроенный контроллер удаленного управления с поддержкой IPMI 2.0 выделенным сетевым портом RJ-45; - Не менее 1х дискретного сетевого контроллера​ 10 Гбит/с SFP+ OCP 3.0 в комплекте с 4 трансиверами 10Gb SR(4х10Gb, SFP+, Duplex LC, 850 nm, MMF); - Не менее 2х слотов расширения M.2 M-key PCIe/SATA; - Не менее 2x MCIO Slimline x2 портов для SATA; - 1x USB 3.2 front panel; - 1x USB 2.0 front panel; - 1x VGA front panel; - 16x DIMM слота DDR5. |  | Указание характеристик |  |
| 3.5 | Технические характеристики | - форм-фактор корпуса: Rack, монтаж в коммутационном шкафу; - занимаемое место в шкафу/стойке не менее 2U (юнит); - наличие запираемой фронтальной панели; - глубина корпуса, не более 770 мм; - 12х отсек для накопителей 3,5" с возможностью установки 2,5" накопителей (8 × SATA/SAS/NVMe + 4 × SATA/SAS), с функцией «горячей» замены на передней панели корпуса; - 2х блок питания с поддержкой функции горячей замены мощностью 1600 Вт каждый (2x1600 Вт 80+ Platinum hot swap); - 1х порт ввода-вывода USB 3.2 на передней панели корпуса; - 1х порт ввода-вывода USB 2.0 на передней панели корпуса; - 1х порт VGA на передней панели корпуса; - кнопка на передней панели корпуса аппаратного Включения/Выключения; - 6x 60мм вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены; - Индикатор UID на фронт/реар для идентификации; - 2х кабеля питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 1.8 м. |  | Указание характеристик |  |
| 3.6 | Крепление для монтажа | Наличие крепления для монтажа в 19" стойку. |  | Согласие с требованием |  |
| 3.7 | Материалы для подключения | - 4х трансивер 10Gb SR(4х10Gb, SFP+, Duplex LC, 850 nm, MMF); - 1х трансивер SFP RJ45(10/100/1000 Base-T, 100m); - 4х шнур оптический duplex LC-LC 50/125 mm OM4 LSZH, 3m; - 1х шнур коммутационный F/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 3м. |  | Согласие с требованием |  |
| 3.8 | Нахождение в едином реестре российской радиоэлектронной Продукции | Входит в единый реестр российской радиоэлектронной Продукции (реестр, предусмотренный п. 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875). |  | Согласие с требованием |  |
| 3.9 | Наличие документации | Наличие документации на русском языке, включающей документы: паспорт на сервер, ТУ на серверы, Руководство эксплуатации. |  | Согласие с требованием |  |
| 3.10 | Техническая поддержка и гарантия от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО | Наличие технической поддержки и стандартной (ремонт в сервисном центре) гарантии от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО, сроком на 3 (три) года. Регистрация обращений 24 часа в сутки 7 дней в неделю, по электронной почте и телефону, включая выходные и праздничные дни. |  | Согласие с требованием |  |
| 3.11 | Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до Заказчика | Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до площадки Заказчика должна осуществляться силами Поставщика. |  | Согласие с требованием |  |
| 3.12 | Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику | Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику должна осуществляться не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи оборудования в авторизованный сервисный центр. |  | Согласие с требованием |  |
| 4. | Позиция 4 Сервер в филиалы (ДЛП Филиалы) |  |  |  |  |
| 4.1 | Производительность | - Не менее 2х установленных процессоров; - Не менее 4,1ГГц базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты); - Не менее 16х ядер каждого установленного процессора; - Не менее 32х потоков каждого установленного процессора; - Не менее 256МБ кэш память третьего уровня (L3) каждого установленного процессора; - тип установленной оперативной памяти: Не менее RDIMM DDR5 6400MHz; - Не менее 16ГБ объем каждого установленного модуля оперативной памяти; - Не менее 24х слотов для модулей оперативной памяти; - Не менее 64ГБ объем установленной оперативной памяти; - поддержка функции обнаружения и коррекции ошибок в оперативной памяти. - TDP процессора до 320 Вт каждого установленного процессора. |  | Указание характеристик |  |
| 4.2 | Накопители и дисковый контроллер | - Аппаратный RAID-контроллер, не менее 2ГБ кэш, не менее 16i портов, BBU (CacheVault); - Поддерживаемые дисковым (аппаратным) контроллером типы RAID: 0,1,5,10,50 вне зависимости от типов дисковых накопителей и их интерфейсов SATA/SAS/SSD/NVMe и т.д.; - Поддерживаемые интерфейсы подключения накопителей информации к дисковому контроллеру: SAS, SATA, NVMe; - Интерфейс поддерживаемых накопителей: SATA, SAS, PCIe, SSD, NVMe, M.2, USB; - 2ГБ объем кэп-памяти дискового контроллера; - Не менее 3х интерфейсных кабелей MINI SAS HD (SFF-8643) - MINI SAS HD (SFF-8643) длиной 800 мм; - Не менее 1-го интерфейсного кабеля SFF8643-SATASB, длиной не менее 750 мм; - Не менее 2х твердотельных накопителя с интерфейсом SSD SATA 6Gb/s объемом не менее 960ГБ и количество перезаписей диска в день Disk Writes Per Day (DWPD) не менее 1. |  | Указание характеристик |  |
| 4.3 | Видеокарты | - Не менее 1x GPU-ускорителя PCIe 3.0 x16 (например, NVIDIA NVIDIA Tesla T4 Graphics Cards with accessory (ATX installed, LP included), 16GB, 70 Вт TDP ); - Техпроцесс 12нм; - Не менее 2560 шейдерных процессоров CUDA; - Не менее 16Гб объем видеопамяти; - Тип видеопамяти GDDR6; - Комплект кабелей питания 16-pin (12+4) для GPU; - Поддержка до 70 Вт на GPU-слот с достаточным охлаждением. |  | Указание характеристик |  |
| 4.4 | Слоты, интерфейсы, контроллеры | - Не менее 2x PCIe 5.0 x16 Full-Height слотов для GPU; - Не менее 1 OCP 3.0 PCIe 5.0 x16 слот для сетевой карты 4x10GbE SFP+; - встроенный контроллер удаленного управления с поддержкой IPMI 2.0 выделенным сетевым портом RJ-45; - Не менее 1х дискретного сетевого контроллера ​ 10 Гбит/с SFP+ OCP 3.0 в комплекте с 4 трансиверами 10Gb SR(4х10Gb, SFP+, Duplex LC, 850 nm, MMF); - Не менее 2х слотов расширения M.2 M-key PCIe/SATA; - Не менее 2x MCIO Slimline x2 портов для SATA; - 1x USB 3.2 front panel; - 1x USB 2.0 front panel; - 1x VGA front panel; - 16x DIMM слота DDR5. |  | Указание характеристик |  |
| 4.5 | Технические характеристики | - форм-фактор корпуса: Rack, монтаж в коммутационном шкафу; - занимаемое место в шкафу/стойке не менее 2U (юнит); - наличие запираемой фронтальной панели; - глубина корпуса, не более 770 мм; - 12х отсек для накопителей 3,5" с возможностью установки 2,5" накопителей (8 × SATA/SAS/NVMe + 4 × SATA/SAS), с функцией «горячей» замены на передней панели корпуса; - 2х блок питания с поддержкой функции горячей замены мощностью 1600 Вт каждый (2x1600 Вт 80+ Platinum hot swap); - 1х порт ввода-вывода USB 3.2 на передней панели корпуса; - 1х порт ввода-вывода USB 2.0 на передней панели корпуса; - 1х порт VGA на передней панели корпуса; - Кнопка на передней панели корпуса аппаратного Включения/Выключения; - 6x 60мм вентиляторы охлаждения с возможностью горячей замены. - Индикатор UID на фронт/реар для идентификации - 2х кабеля питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 1.8 м. |  | Указание характеристик |  |
| 4.6 | Крепление для монтажа | Наличие крепления для монтажа в 19" стойку. |  | Согласие с требованием |  |
| 4.7 | Материалы для подключения | - 4х трансивер 10Gb SR(4х10Gb, SFP+, Duplex LC, 850 nm, MMF); - 1х трансивер SFP RJ45(10/100/1000 Base-T, 100m); - 4х шнур оптический duplex LC-LC 50/125 mm OM4 LSZH, 3m; - 1х шнур коммутационный F/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 3м. |  | Согласие с требованием |  |
| 4.8 | Нахождение в едином реестре российской радиоэлектронной Продукции | Входит в единый реестр российской радиоэлектронной Продукции (реестр, предусмотренный п. 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875). |  | Согласие с требованием |  |
| 4.9 | Наличие документации | Наличие документации на русском языке, включающей документы: паспорт на сервер, ТУ на серверы, Руководство эксплуатации |  | Согласие с требованием |  |
| 4.10 | Техническая поддержка и гарантия от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО | Наличие технической поддержки и стандартной (ремонт в сервисном центре) гарантии от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО, сроком на 3 (три) года. Регистрация обращений 24 часа в сутки 7 дней в неделю, по электронной почте и телефону, включая выходные и праздничные дни. |  | Согласие с требованием |  |
| 4.11 | Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до Заказчика | Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до площадки Заказчика должна осуществляться силами Поставщика. |  | Согласие с требованием |  |
| 4.12 | Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику | Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику должна осуществляться не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи оборудования в авторизованный сервисный центр. |  | Согласие с требованием |  |
| 5. | Позиция 5 Система хранения данных №1 (ЦОД M9) |  |  |  |  |
| 5.1 | Производительность | - Количество контроллеров дискового массива в контроллерном шасси не менее 2 шт.; - Тип подключаемых накопителей: твердотельный, шпиндельный; - Кэш память не менее 512 ГБ; - Объем каждого установленного модуля оперативной памяти не менее 64 ГБ; - Количество установленных модулей оперативной памяти не менее 8 шт.; - Количество слотов для установки накопителей в контроллерном шасси не менее 32 шт.; - Количество установленных процессоров не менее 4 шт.; - Количество ядер каждого установленного процессора не менее 24 шт.; - Количество потоков каждого установленного процессора не менее 48 шт.; - Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) не менее 2,2 ГГц; - Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора не менее 35,75 МБ. |  | Указание характеристик |  |
| 5.2 | Накопители и дисковый контроллер | - Количество накопителей типа 1 с поддержкой «горячей» замены, установленных в контроллерном шасси - не менее 4 шт.; - Вид накопителей типа 1, установленных в контроллерном шасси, - твердотельный; - Объем накопителей типа 1, установленных в контроллерном шасси, - не менее 480 ГБ; - Интерфейс подключения накопителя типа 1, установленных в контроллерном шасси, - SATA; - Ресурс на запись дисков типа 1 - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) - не менее 1; - Количество накопителей типа 2 с поддержкой горячей замены, установленных в контроллерном шасси, - не менее 22; - Вид накопителей типа 2, установленных в контроллерном шасси, - твердотельный; - Объем накопителей типа 2, установленных в контроллерном шасси, - не менее 7680 ГБ; - Интерфейс подключения накопителя типа 2, установленных в контроллерном шасси, — SAS; - Ресурс на запись дисков типа 2 - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) - не менее 1. |  | Указание характеристик |  |
| 5.3 | Слоты, интерфейсы, контроллеры | - Количество выделенных портов для синхронизации и интерконнект на один контроллер - не менее 2 шт.; - Протокол синхронизации и интерконнект — Ethernet; - Скорость выделенного порта для синхронизации и интерконнект на один контроллер - не менее 100 Гбит/с; - Количество сетевых портов типа 1 на один контроллер - не менее 4 шт.; - Поддерживаемые протоколы сетевого порта типа 1 — Ethernet; - Скорость сетевого порта Ethernet типа 1 - не менее 25 Гбит/с; - Тип среды передачи для сетевого порта типа 1 — волоконно-оптический; - Тип установленного трансивера для сетевого порта типа 1 - SFP28 SR; - Количество сетевых портов 1 Гбит/с Ethernet RJ-45 на один контроллер - не менее 4 шт.; - Поддержка дисков с интерфейсом SAS 12 Гбит/с; - Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 10 Гбит/с SFP+ на 1 контроллер - не менее 12 шт.; - Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 10 Гбит/с RJ45 на 1 контроллер - не менее 12 шт.; - Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 25 Гбит/с на 1 контроллер - не менее 16 шт.; - Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 100 Гбит/с на 1 контроллер - не менее 8 шт. - Максимальная скорость передачи данных хост-портов тип Fibre Channel - не менее 32 шт.; - Максимальное количество хост-портов тип Fibre Channel на 1 контроллер - не менее 6 шт.; - Максимальное количество back-end-портов тип SAS 12 Гбит/с SFF-8644 на 1 контроллер - не менее 14 шт.; - Количество установленных последовательных портов на 1 контроллер - не менее 1 шт.; - Количество установленных портов USB 3.2 Gen 1 на 1 контроллер - не менее 4 шт.; - Слот microSD на системной плате контроллера; - Разьем Oculink на системной плате контроллера для подключения NVME накопителей; - Поддержка модулей памяти NVDIMM; - Слот M.2 с ключем Е на системной плате контроллера для установки АПМДЗ; - Минимальное количество контроллеров - 1 шт.; - Максимальная скорость передачи данных хост-портов тип Infiniband - не менее 100 Гбит/с; - Максимальное количество хост-портов тип Infiniband на 1 контроллер - не менее 8 шт. |  | Указание характеристик |  |
| 5.4 | Поддерживаемые стандарты, протоколы, опции | - Активация опции поддержки оптимизации работы с твердотельными дисками; - Количество накопителей, для которых активированы базовые опции, - не менее 24 шт.; - Поддержка двухконтроллерного режима для обеспечения отказоустойчивости и доступности с возможностью активации протокола несимметричного доступа Active/Active ALUA. - Поддержка протоколов iSCSI, iSER и SRP для организации интерконнекта; - Веб-интерфейс с доступом по защищенному протоколу HTTPS и поддержкой авторизации как локальных пользователей, так и пользователей из внешних каталогов LDAP; - Поддержка интерфейса командной строки (Command-Line Interface, CLI) с возможностью полноценного конфигурирования системы; - Доступность информации о состоянии системы в графическом виде в веб-интерфейсе в режиме реального времени; - Поддержка доступа по SSH с авторизацией как локальных пользователей, так и пользователей из внешних каталогов LDAP - Поддержка установки времени сессии пользователя - Поддержка русского и английского языков - Поддержка работы с ОС: Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04; Windows Server 2016, 2019, 2022; RHEL 7.x, 8.x; Astra Linux 1.7 и 1.8, Альт Сервер 10; РЕД ОС 7.3. - Поддержка работы с платформами виртуализации: VMware ESXi Server 7.0; zVirt 4.0; ROSA Virtualization 3.0, VMmanager - Поддержка размера блока 512 Б для SSD накопителей (поддержка томов для VMWare) - Поддержка передачи уведомлений по протоколу SMTP - Поддержка SNMP (позволяет получать по SNMP уведомления об ошибках, информацию о статусе и параметрах СХД) версий 1, 2 и 3 - Поддержка SNMP trap (уведомления передаваемые СХД в систему мониторинга при наступлении определенных событий) - Мониторинг износа SSD (механизм мониторинга уведомляет о проценте износа SSD-накопителей в системе) - Поддержка изменения MTU (Максимальный размер передаваемого блока данных) - Поддержка объединения каналов (Channel bonding) включая режим Balance-Round-Robin - Поддержка уровней RAID: RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6, RAID50, RAID60, RAID70 - Поддержка RAID c уровнем чередования блоков с тройным распределением чётности - Поддержка RAID позволяющая пользователю самостоятельно выбирать уровень чередования блоков с распределением четности (Х дисков); данный тип RAID должен выдерживать полный отказ не менее Х любых дисков в группе. не менее 4 шт. - Возможность изменять уровень RAID: RAID0 в RAID1 и RAID10 и RAID5, RAID10 в RAID5, RAID5 в RAID6, RAID6 в RAID c 3 (тремя) дисками четности. - Возможность увеличения размера RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6, RAID c 3 (тремя) дисками четности добавлением новых дисков в RAID - Поддержка API-фреймворка VAAI, позволяющего при использовании в среде виртуализации выполнять часть операций на СХД вместо сервера виртуализации, тем самым уменьшая нагрузку на CPU, RAM и сеть хранения; - Функция автоматического включения механизма сквозной записи для последовательной записи; - Модуль мониторинга, позволяющий собирать информацию о состоянии физических дисков, логических дисков, RAID-массивов и использовать её для оптимизации производительности системы хранения; - Поддержка мониторинга состояния дисков, позволяющего выявлять диски с наименьшей производительностью; - Максимальное количество дисков под хранение данных (включая диски под SSD-кэш) - не менее 132 шт.; - Максимальное количество дисков в одном RAID - не менее 64 шт.; - Создание RAID-массивов с инициализацией; - Поддержка SSD-кэширования на чтение и запись; - Создание одного и нескольких наборов резервных дисков (Spare pool); - Поддержка режима замены диска по получаемой информации от SMA.R.T.; - Поддержка защиты от скрытого повреждения данных на инициализированных RAID-массивах; - Поддержка упреждающей реконструкции (механизм обеспечения высокой производительности на операциях чтения, когда отдельные диски работают медленно); - Поддержка частичной реконструкции (механизм сокращения общего времени восстановления RAID-массива при случайных или запланированных извлечениях накопителей); - Поддержка механизма сканирования целостности (механизм сканирования целостности дисков массива по расписанию); - Работа в режиме SAN (Storage Area Network); - Поддержка протокола блочного доступа iSCSI, iSER с CHAP-авторизацией и маскированием LUN; - Поддержка протоколов блочного доступа FCP (FibreChannel), SRP (InfiniBand); - Поддержка протокола блочного доступа SRP (InfiniBand); - Поддержка одновременного доступа к одному логическому разделу через различные интерфейсы блочного доступа iSCSI, iSER,FCP (FibreChannel), SRP (InfiniBand); - Работа в режиме NAS (Network Attached Storage); - Поддержка протоколов файлового доступа NFS v4 и ниже, NFS-over-RDMA, SMB v2 и v3; - Поддержка протоколов AFP, FTP; - Поддержка интеграции NFS и LDAP, SMB c Active Directory; - Поддержка WORM для протокола SMB, позволяющего запретить изменение и удаление записанного файла в течение длительного периода времени; - Возможность назначать администратора корневой директории общей папки и вложенных в нее файлов для SMB c Active Directory (функциональность Access Control List); - Поддержка доверительных отношений между доменами AD; - Поддержка квотирования: возможности ограничить размер пространства на LUN, доступного пользователям общей папки для записи. |  | Указание характеристик |  |
| 5.5 | Технические характеристики | - Высота контроллерного шасси — 4U; - Мощность установленного блока питания не менее 1600 Вт - Количество установленных блоков питания с поддержкой «горячей» замены не менее 2 шт.; - Тип установки — стоечный; - 2х кабеля питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 1.8 м. |  | Указание характеристик |  |
| 5.6 | Крепление для монтажа | Наличие крепления для монтажа в 19" стойку. |  | Согласие с требованием |  |
| 5.7 | Материалы для подключения | - 4х трансивер 10Gb SR(4х10Gb, SFP+, Duplex LC, 850 nm, MMF); - 4х трансивер SFP RJ45(10/100/1000 Base-T, 100m); - 4х шнур оптический duplex LC-LC 50/125 mm OM4 LSZH, 3m; - 2х шнур коммутационный F/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 3м. |  | Согласие с требованием |  |
| 5.8 | Нахождение в едином реестре российской радиоэлектронной Продукции | Входит в единый реестр российской радиоэлектронной Продукции (реестр, предусмотренный п. 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875). |  | Согласие с требованием |  |
| 5.9 | Наличие документации | Наличие документации на русском языке, включающей документы: паспорт на сервера, ТУ на серверы, Руководство эксплуатации |  | Согласие с требованием |  |
| 5.10 | Техническая поддержка и гарантия от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО | Наличие технической поддержки и стандартной (ремонт в сервисном центре) гарантии от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО, сроком на 3 (три) года. Регистрация обращений 24 часа в сутки 7 дней в неделю, по электронной почте и телефону, включая выходные и праздничные дни. |  | Согласие с требованием |  |
| 5.11 | Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до Заказчика | Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до Заказчика должна осуществляться силами Поставщика |  | Согласие с требованием |  |
| 5.12 | Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику | Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику должна осуществляться не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи оборудования в авторизованный сервисный центр |  | Согласие с требованием |  |
| 6. | Позиция 6 Система хранения данных №2 (ЦОД M9) |  |  |  |  |
| 6.1 | Производительность |  | - Количество контроллеров дискового массива в контроллерном шасси не менее 2 шт.; - Тип подключаемых накопителей: твердотельный, шпиндельный; - Кэш память не менее - 512 ГБ; - Объем каждого установленного модуля оперативной памяти - не менее 64 ГБ; - Количество установленных модулей оперативной памяти - не менее 8 шт.; - Количество слотов для установки накопителей в контроллерном шасси - не менее 32 шт.; - Количество установленных процессоров - не менее 4 шт.; - Количество ядер каждого установленного процессора - не менее 12 шт.; - Количество потоков каждого установленного процессора - не менее 24 шт.; - Базовая частота каждого установленного процессора (без учета технологии динамического изменения частоты) - не менее 2,4 ГГц; - Объем кэш памяти третьего уровня (L3) каждого установленного процессора - не менее 16,5 МБ. | Указание характеристик |  |
| 6.2 | Накопители и дисковый контроллер |  | - Количество накопителей типа 1 с поддержкой «горячей» замены, установленных в контроллерном шасси не менее 4 шт. - Вид накопителей типа 1, установленных в контроллерном шасси Твердотельный - Объем накопителей типа 1, установленных в контроллерном шасси не менее 480 ГБ - Интерфейс подключения накопителя типа 1, установленных в контроллерном шасси SATA; - Ресурс на запись дисков типа 1 - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) не менее 1; - Количество накопителей тип 2 с поддержкой горячей замены, установленных в контроллерном шасси не менее 16 - Вид накопителей тип 2, установленных в контроллерном шасси — шпиндельный; - Объем накопителей типа 2, установленных в контроллерном шасси не менее 18000 ГБ; - Интерфейс подключения накопителя типа 2, установленных в контроллерном шасси — SATA; - Ресурс на запись дисков типа 2 - количество перезаписей всего объема накопителя в день (DWPD) - не менее 1. | Указание характеристик |  |
| 6.3 | Слоты, интерфейсы, контроллеры |  | - Количество выделенных портов для синхронизации и интерконнект на один контроллер не менее 2 шт.; - Протокол синхронизации и интерконнект Ethernet; - Скорость выделенного порта для синхронизации и интерконнект на один контроллер не менее 100 Гбит/с; - Количество сетевых портов (тип 1) на один контроллер не менее 4 шт.; - Поддерживаемые протоколы сетевого порта (тип 1) Ethernet; - Скорость сетевого порта Ethernet (тип 1) не менее 25 Гбит/с; - Тип среды передачи для сетевого порта (тип 1) — Волоконно-оптический; - Тип установленного трансивера для сетевого порта (тип 1) SFP28 SR; - Количество сетевых портов 1 Гбит/с Ethernet RJ-45 на один контроллер не менее 4 шт.; - Поддержка дисков с интерфейсом SAS 12 Гбит/с; - Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 10 Гбит/с SFP+ на 1 контроллер не менее 12 шт.; - Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 10 Гбит/с RJ45 на 1 контроллер не менее 12 шт.; - Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 25 Гбит/с на 1 контроллер не менее 16 шт.; - Максимальное количество хост-портов тип Ethernet 100 Гбит/с на 1 контроллер не менее 8 шт.; - Максимальная скорость передачи данных хост-портов тип Fibre Channel не менее 32 шт.; - Максимальное количество хост-портов тип Fibre Channel на 1 контроллер не менее 6 шт.; - Максимальное количество back-end-портов тип SAS 12 Гбит/с SFF-8644 на 1 контроллер не менее 14 шт.; - Количество установленных последовательных портов на 1 контроллер не менее 1 шт.; - Количество установленных портов USB 3.2 Gen 1 на 1 контроллер не менее 4 шт.; - Слот microSD на системной плате контроллера; - Разьем Oculink на системной плате контроллера для подключения NVME накопителей; - Поддержка модулей памяти NVDIMM; - Слот M.2 с ключем Е на системной плате контроллера для установки АПМДЗ; - Минимальное количество контроллеров - 1 шт.; - Максимальная скорость передачи данных хост-портов тип Infiniband не менее 100 Гбит/с; - Максимальное количество хост-портов тип Infiniband на 1 контроллер не менее 8 шт.; | Указание характеристик |  |
| 6.4 | Поддерживаемые стандарты, протоколы, опции |  | - Активация опции поддержки оптимизации работы с твердотельными дисками; - Количество накопителей, для которых активированы базовые опции, не менее 24 шт.; - Поддержка двухконтроллерного режима для обеспечения отказоустойчивости и доступности с возможностью активации протокола несимметричного доступа Active/Active ALUA; - Поддержка протоколов iSCSI, iSER и SRP для организации интерконнекта; - Веб-интерфейс с доступом по защищенному протоколу HTTPS и поддержкой авторизации как локальных пользователей, так и пользователей из внешних каталогов LDAP; - Поддержка интерфейса командной строки (Command-Line Interface, CLI) с возможностью полноценного конфигурирования системы; - Доступность информации о состоянии системы в графическом виде в веб-интерфейсе в режиме реального времени; - Поддержка доступа по SSH с авторизацией как локальных пользователей, так и пользователей из внешних каталогов LDAP; - Поддержка установки времени сессии пользователя; - Поддержка русского и английского языков; - Поддержка работы с ОС: Ubuntu 18.04, 20.04, 22.04;Windows Server 2016, 2019, 2022; RHEL 7.x, 8.x; Astra Linux 1.7 и 1.8, Альт Сервер 10; РЕД ОС 7.3; - Поддержка работы с платформами виртуализации: VMware ESXi Server 7.0; zVirt 4.0; ROSA Virtualization 3.0, VMmanager; - Поддержка размера блока 512 Б для SSD накопителей (поддержка томов для VMWare); - Поддержка передачи уведомлений по протоколу SMTP; - Поддержка SNMP (позволяет получать по SNMP уведомления об ошибках, информацию о статусе и параметрах СХД) версий 1, 2 и 3; - Поддержка SNMP trap (уведомления передаваемые СХД в систему мониторинга при наступлении определенных событий); - Мониторинг износа SSD (механизм мониторинга уведомляет о проценте износа SSD-накопителей в системе); - Поддержка изменения MTU (Максимальный размер передаваемого блока данных); - Поддержка объединения каналов (Channel bonding) включая режим Balance-Round-Robin; - Поддержка уровней RAID: RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6, RAID50, RAID60, RAID70; - Поддержка RAID c уровнем чередования блоков с тройным распределением чётности; - Поддержка RAID позволяющая пользователю самостоятельно выбирать уровень чередования блоков с распределением четности (Х дисков); данный тип RAID должен выдерживать полный отказ не менее Х любых дисков в группе. не менее 4 шт.; - Возможность изменять уровень RAID: RAID0 в RAID1 и RAID10 и RAID5, RAID10 в RAID5, RAID5 в RAID6, RAID6 в RAID c 3 (тремя) дисками четности; - Возможность увеличения размера RAID0, RAID1, RAID10, RAID5, RAID6, RAID c 3 (тремя) дисками четности добавлением новых дисков в RAID; - Поддержка API-фреймворка VAAI, позволяющего при использовании в среде виртуализации выполнять часть операций на СХД вместо сервера виртуализации, тем самым уменьшая нагрузку на CPU, RAM и сеть хранения; - Функция автоматического включения механизма сквозной записи для последовательной записи; - Модуль мониторинга, позволяющий собирать информацию о состоянии физических дисков, логических дисков, RAID-массивов и использовать её для оптимизации производительности системы хранения; - Поддержка мониторинга состояния дисков, позволяющего выявлять диски с наименьшей производительностью; - Максимальное количество дисков под хранение данных (включая диски под SSD-кэш) не менее 132 шт.; - Максимальное количество дисков в одном RAID не менее 64 шт.; - Создание RAID-массивов с инициализацией; - Поддержка SSD-кэширования на чтение и запись; - Создание одного и нескольких наборов резервных дисков (Spare pool); - Поддержка режима замены диска по получаемой информации от S.M.A.R.T.; - Поддержка защиты от скрытого повреждения данных на инициализированных RAID-массивах; - Поддержка упреждающей реконструкции (механизм обеспечения высокой производительности на операциях чтения, когда отдельные диски работают медленно); - Поддержка частичной реконструкции (механизм сокращения общего времени восстановления RAID-массива при случайных или запланированных извлечениях накопителей); - Поддержка механизма сканирования целостности (механизм сканирования целостности дисков массива по расписанию) - Работа в режиме SAN (Storage Area Network); - Поддержка протокола блочного доступа iSCSI, iSER с CHAP-авторизацией и маскированием LUN; - Поддержка протоколов блочного доступа FCP (FibreChannel), SRP (InfiniBand); - Поддержка протокола блочного доступа SRP (InfiniBand); - Поддержка одновременного доступа к одному логическому разделу через различные интерфейсы блочного доступа iSCSI, iSER,FCP (FibreChannel), SRP (InfiniBand); - Работа в режиме NAS (Network Attached Storage); - Поддержка протоколов файлового доступа NFS v4 и ниже, NFS-over-RDMA, SMB v2 и v3; - Поддержка протоколов AFP, FTP; - Поддержка интеграции NFS и LDAP, SMB c Active Directory; - Поддержка WORM для протокола SMB, позволяющего запретить изменение и удаление записанного файла в течение длительного периода времени; - Возможность назначать администратора корневой директории общей папки и вложенных в нее файлов для SMB c Active Directory (функциональность Access Control List); - Поддержка доверительных отношений между доменами AD; - Поддержка квотирования: возможности ограничить размер пространства на LUN, доступного пользователям общей папки для записи. | Указание характеристик |  |
| 6.5 | Технические характеристики |  | - Высота контроллерного шасси - 4U - Мощность установленного блока питания не менее 1200 Вт - Количество установленных блоков питания с поддержкой «горячей» замены не менее 2 шт. - Тип установки - стоечный - 2х кабеля питания IEC-320-C13-IEC-320-C14, 1.8 м. | Указание характеристик |  |
| 6.6 | Крепление для монтажа |  | Наличие крепления для монтажа в 19" стойку. | Согласие с требованием |  |
| 6.7 | Материалы для подключения |  | - 4х трансивер 10Gb SR(4х10Gb, SFP+, Duplex LC, 850 nm, MMF); - 4х трансивер SFP RJ45(10/100/1000 Base-T, 100m); - 4х шнур оптический duplex LC-LC 50/125 mm OM4 LSZH, 3m; - 2х шнур коммутационный F/UTP, категория 5е, 2xRJ45/8p8c, экранированный, серый, LSZH, 3м. | Согласие с требованием |  |
| 6.8 | Нахождение в едином реестре российской радиоэлектронной Продукции |  | Входит в единый реестр российской радиоэлектронной Продукции (реестр, предусмотренный п. 3 постановления Правительства РФ «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23.12.2024 № 1875). | Согласие с требованием |  |
| 6.9 | Наличие документации |  | Наличие документации на русском языке, включающей документы: паспорт на сервера, ТУ на серверы, Руководство эксплуатации | Согласие с требованием |  |
| 6.10 | Техническая поддержка и гарантия от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО |  | Наличие технической поддержки и стандартной (ремонт в сервисном центре) гарантии от производителя на все компоненты, включая управляющее ПО, сроком на 3 (три) года. Регистрация обращений 24 часа в сутки 7 дней в неделю, по электронной почте и телефону, включая выходные и праздничные дни. | Согласие с требованием |  |
| 6.11 | Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до Заказчика |  | Доставка неисправного оборудования до авторизованного сервисного центра и доставка исправного оборудования до Заказчика должна осуществляться силами Поставщика. | Согласие с требованием |  |
| 6.12 | Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику |  | Выдача и отправка отремонтированного оборудования Заказчику должна осуществляться не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи оборудования в авторизованный сервисный центр. | Согласие с требованием |  |

### Приложение № 2

Таблица 8 - Форма спецификации поставляемого оборудования

| № поз. | Наименование | Артикул | Изготовитель | Страна происхождения Товара | ОКПД2 (с наименованием) | Порядковый номер реестровой записи | Ед. измерения | Кол-во | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (22%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Сервер под ДЛП в М9(указать наименование) |  |  |  |  |  | Шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Сервер под вычислительные ресурсы в М9 (указать наименование) |  |  |  |  |  | Шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Сервер под ДЛП в ИА Красноярск (указать наименование) |  |  |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Сервер под ДЛП в филиалы (указать наименование) |  |  |  |  |  | Шт. | 18 |  |  |  |  |  |
| 5. | Система хранения данных №1 (быстрая) (указать наименование) |  |  |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Система хранения данных №2 (медленная) (указать наименование) |  |  |  |  |  | Шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость, руб.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с общероссийским классификатором стран мира.

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».