Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.32.13.150 Поставка материалов для участка связи Куршавской группы ГЭС»

Лот № 7-ЭКСП-ДИТ-2026-ККГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1 Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции.	7

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	21

4. Приложения	21

# 1. Общие сведения

#### 1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 27.32.13.150 Поставка материалов для участка связи Куршавской группы ГЭС.

#### 1.3. Цель использования закупаемой продукции

Создание необходимых производственных фондов МТР(Материально-технических ресурсов) требуемых для проведения ТО, эксплуатационного обслуживания оборудования связи на основе определения потребности в материально-технических ресурсах.

Обеспечение персонала участка связи и телекоммуникаций службы связи информационных и технологических систем, МТР для проведения работ по техническому обслуживанию и эксплуатационному сопровождению оборудования связи.

# 2. Требования к продукции

#### 2.1 Требования к объемам и срокам поставки

### 2.1.1. Перечень и объём закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| - № - п/п | - Наименование продукции | - Единица измерения | - Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| - Участок связи и телекоммуникаций |  |  |  |
|  | Присоска TECHNICOM с ручной помпой и манометром, нагрузка 160кг | шт | 3 |
|  | Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POE-DC | шт | 4 |
|  | Кабель оптический в грунт с ЦТ. бронированный стальной проволокой. G.652.D. 24 волокна. 8 кН КОС-ОКБ-24хG.652.D-Т 8кН | м | 500 |
|  | Батарейка Крона LR6LR61 | шт | 30 |
|  | Провод телефонной связи ПРППМ 2x1.2 мм2 | м | 500 |
|  | Блок питания OptiPower DR-75-24-1 | шт | 6 |
|  | Разъем REXANT RJ-45(8P8C) под витую пару, UTP, CAT 5e, 100 шт. в уп. | шт | 4 |
|  | Жесткий диск WD Purple WD33PURZ, 3ТБ, HDD, SATA III, 3.5" | шт | 6 |
|  | Медиаконвертер Netlink GE-920A20SC (Tx-1310nm, Rx-1550nm) 10/100/1000 Mb | шт | 5 |
|  | Медиаконвертер Netlink GE-920B20SC (Tx-1550nm, Rx-1310nm) 10/100/1000 Mb | шт | 5 |
|  | Заклепки вытяжные 4,0x12 100 шт. цинк | шт | 1 |
|  | Заклепки вытяжные 4,8x12 100 шт. цинк | шт | 1 |
|  | Заклепка 3,2x12 100 шт цинк | шт | 1 |
|  | Наконечник ТМЛ 16-8-6 луженая медь 100шт | шт | 1 |
|  | Кабель Cabeus UTP, категория 5e, 4 пары 0,51мм ,витая пара, серый 305 м, UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY | шт | 5 |
|  | Витая пара ITK F/UTP кат.6 4х2х23AWG LDPE черный 305м | шт | 1 |
|  | Компьютерная розетка Cabeus RJ-45, категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC WS-8P8C-Cat.5e-1 | шт | 63 |
|  | Инструмент для заделки витой пары, нож для кроссов типа 110 в комплекте NIKOMAX NMC-3640RB | шт | 3 |
|  | Инструмент для заделки витой пары КВТ PD-01 85736 | шт | 6 |
|  | ОГЦ-16А-5кН - бронированный оптический кабель для грунта и канализации, 16 волокон, 5кН | м | 1500 |
|  | Аккумулятор (14.4 В; 2.0 А*ч; NiCd) для инструментов MAKITA коробка ПРАКТИКА 032-133 | шт | 2 |
|  | Перфоратор Elitech SDS+ RH 0928RE (E2205.027.01) HD 205381 | шт | 1 |
|  | Оптическая муфта NIKOMAX проходная, 48 волокон, механическая герметизация NMF-SC-3H-48-6MS | шт | 30 |
|  | Спрей BURO BU-Sscreen для экранов ЖК мониторов, 250 мл 817433 | шт | 3 |
|  | Электроды INNO Instrument E-50 | шт | 1 |
|  | Протяжка для кабеля мини УЗК стеклопруток, 3,5 мм/15 м в бухте Gigant GECB-3,5/15 | шт | 4 |
|  | Проволока оцинкованная 4 мм | м | 500 |
|  | Пылесос NAVITEL CL80 | шт | 1 |
|  | Набор сверл по металлу НС25 (25 шт; от 1 до 13 мм, шаг 0.5 мм) Gigant GT-157 | шт | 1 |
|  | Набор для крепления ВИРТУОЗ дюбель 6x50 К, шуруп 4x60 потайная головка, желтый цинк, 100 шт. 550-00552 | шт | 1 |
|  | Штыковая лопата Землеройка 0113-Ч | шт | 3 |
|  | Профессиональная изолента AVIORA ПВХ 19мм*20м черная | шт | 20 |
|  | Нейлоновый хомут Вихрь 3.6х200 Б 100 шт | шт | 10 |
|  | Нейлоновый хомут Вихрь 2.5х100 Б 100шт | шт | 10 |

### 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Присоска TECHNICOM с ручной помпой и манометром, нагрузка 160кг | С даты подписания договора | 15.11.2026 |
|  | Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POE-DC |  |  |
|  | Кабель оптический в грунт с ЦТ. бронированный стальной проволокой. G.652.D. 24 волокна. 8 кН КОС-ОКБ-24хG.652.D-Т 8кН |  |  |
|  | Батарейка Крона LR6LR61 |  |  |
|  | Провод телефонной связи ПРППМ 2x1.2 мм2 |  |  |
|  | Блок питания OptiPower DR-75-24-1 |  |  |
|  | Разъем REXANT RJ-45(8P8C) под витую пару, UTP, CAT 5e, 100 шт. |  |  |
|  | Жесткий диск WD Purple WD33PURZ, 3ТБ, HDD, SATA III, 3.5" |  |  |
|  | Медиаконвертер Netlink GE-920A20SC (Tx-1310nm, Rx-1550nm) 10/100/1000 Mb |  |  |
|  | Медиаконвертер Netlink GE-920B20SC (Tx-1550nm, Rx-1310nm) 10/100/1000 Mb |  |  |
|  | Заклепки вытяжные 4,0x12 100 шт. цинк |  |  |
|  | Заклепки вытяжные 4,8x12 100 шт. цинк |  |  |
|  | Заклепка 3,2x12 100 шт цинк |  |  |
|  | Наконечник ТМЛ 16-8-6 луженая медь 100шт |  |  |
|  | Кабель Cabeus UTP, категория 5e, 4 пары 0,51мм ,витая пара, серый 305 м, UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY |  |  |
|  | Витая пара ITK F/UTP кат.6 4х2х23AWG LDPE черный 305м |  |  |
|  | Компьютерная розетка Cabeus RJ-45, категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC WS-8P8C-Cat.5e-1 |  |  |
|  | Инструмент для заделки витой пары, нож для кроссов типа 110 в комплекте NIKOMAX NMC-3640RB |  |  |
|  | Инструмент для заделки витой пары КВТ PD-01 85736 |  |  |
|  | ОГЦ-16А-5кН - бронированный оптический кабель для грунта и канализации, 16 волокон, 5кН |  |  |
|  | Аккумулятор (14.4 В; 2.0 А*ч; NiCd) для инструментов MAKITA коробка ПРАКТИКА 032-133 |  |  |
|  | Перфоратор Elitech SDS+ RH 0928RE (E2205.027.01) HD 205381 |  |  |
|  | Оптическая муфта NIKOMAX проходная, 48 волокон, механическая герметизация NMF-SC-3H-48-6MS |  |  |
|  | Спрей BURO BU-Sscreen для экранов ЖК мониторов, 250 мл 817433 |  |  |
|  | Электроды INNO Instrument E-50 |  |  |
|  | Протяжка для кабеля мини УЗК стеклопруток, 3,5 мм/15 м в бухте Gigant GECB-3,5/15 |  |  |
|  | Проволока оцинкованная 4 мм |  |  |
|  | Пылесос NAVITEL CL80 |  |  |
|  | Набор сверл по металлу НС25 (25 шт; от 1 до 13 мм, шаг 0.5 мм) Gigant GT-157 |  |  |
|  | Набор для крепления ВИРТУОЗ дюбель 6x50 К, шуруп 4x60 потайная головка, желтый цинк, 100 шт. 550-00552 |  |  |
|  | Штыковая лопата Землеройка 0113-Ч |  |  |
|  | Профессиональная изолента AVIORA ПВХ 19мм*20м черная |  |  |
|  | Нейлоновый хомут Вихрь 3.6х200 Б 100 шт |  |  |
|  | Нейлоновый хомут Вихрь 2.5х100 Б 100шт |  |  |

# 2.2. Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции.

Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Поставка материалов для участка связи Куршавской группы ГЭС

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Присоска TECHNICOM с ручной помпой и манометром, нагрузка 160кг или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Грузоподъемность - 160 кг, Количество присосок — 1, Диаметр присосок — 200 мм, Для плитки — да, Для листового металла — да, Габариты без упаковки 208х208х90 мм, Вес нетто 1.16 кг. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POE-DC или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Размещение - монтируемые в стойку; Тип коммутатора - управляемый L2; Тип основных портов - GigabitEthernet RJ45; Интерфейсы 10/100/1000BaseT — 8шт; Интерфейсы 1000BaseX SFP — 2 шт; Количество портов с поддержкой PoE — 8 шт; Количество основных портов — 8 шт; Тип Uplink портов - GigabitEthernet SFP; Напряжение питания - 48V DC; ~220V AC; Блоки питания — встроенный; L2 функционал: Поддержка стекирования — нет; Количество VLAN — 4094; Размер таблицы MAC адресов — 8000; Количество правил ACL — 1408; Протоколы L2 резервирования - ERPS; MSTP; RSTP; STP Агрегирование портов - статическое / LACP 802.1ax (до 8 групп на коммутатор / до 8 портов в группе); Multicast - IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Fast leave, IGMP Snooping Querier, MVR, IGMP Filter, IGMP limit; QoS - 8 очередей, SP, WRR, SP+WRR, WDRR, SP+WDRR; Количество multicast групп — 512; Поддержка PoE — да; Cтандарт PoE - 802.3at; 802.3af PoE бюджет — 124 Вт; Поддержка MPLS — нет; Управление и мониторинг - Web-интерфейс (IPv4/IPv6); Интерфейс командной строки (CLI) (Telnet/SSH); Telnet-сервер/клиент (IPv4/IPv6); TFTP сервер/клиент; FTP-сервер/клиент; SNMP v1/v2/v3; SNMP Traps; RMON: Поддержка групп 1, 2, 3, 9; BootP/DHCP клиент; Автозагрузка конфигурации; NTP/SNTP; DHCP сервер; DHCP Relay; DHCP Relay Option 82; PPPoE Intermediate agent; Отладочные команды (debug); Восстановление пароля; Шифрование пароля; Ping/Traceroute; Резервное копирование и восстановление настроек; Поддержка нескольких версий ПО; Поддержка нескольких конфигурационных файлов; Multiple IP Interface; Диапазон рабочих температур - от 0 до 50 °C; Система охлаждения — пассивная; Встроенная грозозащита на портах — 4кВ; Комплект поставки должен содержать: Коммутатор; Кабель питания; Консольный кабель; Кабель заземления; Крепления в стойку -2 шт; Резиновые ножки - 4 шт; Набор болтов; Руководство по установке; Гарантийный талон. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кабель оптический в грунт с ЦТ. бронированный стальной проволокой. G.652.D. 24 волокна. 8 кН КОС-ОКБ-24хG.652.D-Т 8кН или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Прокладка - в грунт; Тип волокна — G.652.D ; Тип укладки волокна в кабеле - модульная трубка; Защита - бронированный стальными проволоками; Внешняя оболочка — PE; Допустимое ударное воздействие с начальной энергией — 5 Дж; Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее) — 0,4 кН/см; Допустимая растягивающая нагрузка — 8 кН; Температура монтажа — от -30 до +50 °C; Упаковка — барабан. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Батарейка Крона LR6LR61 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Типоразмер - 6LR61;6F22;6KR61 (Крона) Напряжение - 9 В, Тип химической системы — алкалиновые, Температура хранения: от +10 до +25°С Температура эксплуатации: от -18 до +50°С Срок хранения: 5 лет Вес (шт.):47 гр. Ширина: 25,5 мм Высота: 47,5 мм Глубина: 16,5 мм | Согласие с требованием | - |  |
|  | Провод телефонной связи ПРППМ 2x1.2 мм2 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип провода - ПРППМ, Номинальное напряжение 380 В, Материал токопроводящей жилы - медь, Изоляция - полиэтилен, Материал оболочки - полиэтилен Цвет — чёрный, Количество жил — 2 шт, Структура жилы — ОП, Сечение жилы кабеля - 1.2 мм² Стандарт — ГОСТ, Упаковка — бухта, Форма провода — плоский. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Блок питания OptiPower DR-75-24-1 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип питающего напряжения - переменный ток (AC); Тип монтажа - на DIN-рейку; Выходная мощность - 75 Вт; Номинальное выходное напряжение - 24 В (DC); Номинальный выходной ток - 3.1 А(DC); Тип подключения - винтовое соединение; Min рабочая температура - -10 °С Max рабочая температура - + 50 °С Степень защиты IP20; | Согласие с требованием | - |  |
|  | Разъем REXANT RJ-45(8P8C) под витую пару, UTP, CAT 5e, 100 шт. или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип — вилка RJ-45; Тип разъема — RJ-45; Степень защиты — IP20; Количество контактов — 8 шт; Число мест под контакты - 8 шт; Категория — 5е; Номинальная сила тока - 0.6 А; Номинальное напряжение - 48 В постоянного тока; Материал — пластик; Монтаж — обжимной; Экранирование — да; Вставка — нет. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Жесткий диск WD Purple WD33PURZ, 3ТБ, HDD, SATA III, 3.5" или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип — жесткий диск; Форм-фактор — 3,5"; Объем HDD — 3 ТБ; Интерфейс — SATA III; Объем кэш-памяти — 256 МБ; Пропускная способность интерфейса — 6 Гбит/с; Скорость вращения шпинделя - 5400 об/мин; Максимальная скорость передачи данных - 175 Мбайт/сек; Технология записи — CMR; Оптимизация под RAID-массивы — да; Назначение — видеосистемы; Оснащение технологией AllFrame — да; | Согласие с требованием | - |  |
|  | Медиаконвертер Netlink GE-920A20SC (Tx-1310nm, Rx-1550nm) 10/100/1000 Mb или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип — конвертер; Режим работы — 1000 Мбит/с; Материал корпуса - металл; Потребляемая мощность - 3.5 Вт; Питание на входе - 5 В (DC); Температура эксплуатации - от 0 до +40 °С Режимы конвертирования - UTP-SFP; Интерфейсы - SC, RJ-45; Встроенная оптика - 1310/1550 нм; Дальность — 20 км; | Согласие с требованием | - |  |
|  | Медиаконвертер Netlink GE-920B20SC (Tx-1550nm, Rx-1310nm) 10/100/1000 Mb или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип — конвертер; Режим работы — 1000 Мбит/с; Материал корпуса - металл; Потребляемая мощность - 3.5 Вт; Питание на входе - 5 В (DC); Температура эксплуатации - от 0 до +40 °С Режимы конвертирования - UTP-SFP; Интерфейсы - SC, RJ-45; Встроенная оптика - 1550/1310 нм; Дальность — 20 км; | Согласие с требованием | - |  |
|  | Заклепки вытяжные 4,0x12 100 шт. цинк или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип заклепок — вытяжные, Количество в упаковке - 100 шт, Материал гильзы — оцинкованная сталь, Диаметр гильзы — 4,0 мм, Диаметр бортика - 5.8-6.5 мм, Тип бортика — стандартный, Длина гильзы — 12 мм, Min толщина соединения - 10 мм, Max толщина соединения - 12 мм, Материал стержня — сталь, Цвет RAL — нет, Потайная — нет, Закрытая — нет, Многозажимная — нет, Лепестковые — нет. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Заклепки вытяжные 4,8x12 100 шт. цинк или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип заклепок — вытяжные, Количество в упаковке - 100 шт, Материал гильзы — сталь, Диаметр гильзы — 4,8 мм, Диаметр бортика - 5.8-6.5 мм, Тип бортика — стандартный, Длина гильзы — 12 мм, Min толщина соединения - 10 мм, Max толщина соединения - 12 мм, Материал стержня — сталь, Цвет RAL — нет, Потайная — нет, Закрытая — нет, Многозажимная — нет, Лепестковые — нет. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Заклепка 3,2x12 100 шт цинк или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип заклепок — вытяжные, Количество в упаковке - 100 шт, Материал гильзы — оцинкованная сталь, Диаметр гильзы — 3,2 мм, Диаметр бортика - 5.8-6.5 мм, Тип бортика — стандартный, Длина гильзы — 12 мм, Min толщина соединения - 7,5 мм, Max толщина соединения — 9,5 мм, Материал стержня — оцинкованная сталь, Цвет RAL — нет, Потайная — нет, Закрытая — нет, Многозажимная — нет, Лепестковые — нет. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Наконечник ТМЛ 16-8-6 луженая медь 100шт или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Материал наконечника - электротехническая медь марки М2, Покрытие: электролитическое лужение (климатическое исполнение: «Т2»), Рабочее напряжение - до 35 кВ, Наличие изоляции — нет, Тип монтажа — опрессовка/обжим, Внутр. Диаметр - 6 мм, Наружний диаметр - 9 мм, Диаметр отверстия под винт крепёжный винт - 8,4 мм, Размер винта: М 8 Сечение кабеля (Cu) - 16 мм2 Тип — наконечник кольцевой, ГОСТ 7386-80 | Согласие с требованием | - |  |
|  | Кабель Cabeus UTP, категория 5e, 4 пары 0,51мм ,витая пара, серый 305 м, UTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип - сетевой (UTP, FTP); Категория — 5е; Структура жилы — ОП; Количество жил — 8 шт; Сечение жилы кабеля — 0,205 кв. мм; Диаметр жилы кателя — 0,511 мм; Цвет — серый; Экранирование — UTP; Наличие троса — нет; Бронирование — нет; Номинальное напряжение - 50 В; Материал — медь; Длина — 305 м; Изоляция - HDPE (полиэтилен высокой плотности); Материал оболочки - ПВХ (PVC) Упаковка — корбка; Частотный диапазон — 100МГц; Способ монтажа — внутренний; Форма провода — круглый; Max рабочая температура - +60 °С; Min рабочая температура - -20 °С. Размер по AWG — 24 AWG. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Витая пара ITK F/UTP кат.6 4х2х23AWG LDPE черный 305м или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип - сетевой (UTP, FTP); Категория — 6; Структура жилы — ОП; Количество жил — 8 шт; Сечение жилы кабеля — 0,259 кв. мм; Диаметр жилы кателя — 0,574 мм; Цвет — чёрный; Экранирование — F/UTP; Наличие троса — нет; Бронирование — нет; Номинальное напряжение - 48 В; Материал жилы — медь; Длина — 305 м; Изоляция - полиэтилен Материал оболочки - LDPE Упаковка — коробка; Частотный диапазон - 250 МГц; Способ монтажа — наружный; Форма провода — круглый; Max рабочая температура - +60 °С; Min рабочая темпер Размер по AWG — 23 AWG. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Компьютерная розетка Cabeus RJ-45, категория 5e, одинарная, внешняя, Dual IDC WS-8P8C-Cat.5e-1 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип комплектации — розетка в сборе; Рамка - не требуется (идет в комплекте); Монтаж — накладной (открытый); Количество постов — 1; Заземление — нет; Защитные шторки — нет; Крышка — да; Степень защиты — IP 20; Цвет — белый; Материал — пластик; Разъем — RJ45; Категория — 5е; Количество гнезд — 1; Количество модулей — 1; Вид розетки — компьютерная; Модульная — да; Зажимная система не применимо; Тип контактов - Dual IDC с цветной маркировкой по двум стандартам: T568 А и B; Типы ножей используемых для заделки проводников - 110 и Krone. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Инструмент для заделки витой пары, нож для кроссов типа 110 в комплекте NIKOMAX NMC-3640RB или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип заделываемых контактов - 110 IDC, Тип зажима — ударный, Количество заделываемых проводников — 1, Длина - 165 мм, Вставка — нет, Материал рукояти - пластик, Материал каркаса - алюминиевый сплав, Материал ножа - высокопрочная сталь. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Инструмент для заделки витой пары КВТ PD-01 85736или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип заделываемых контактов - 110 IDC, плинты LSA, Количество заделываемых проводников - 1, Длина — 185 мм, Вставка - нет Материал рукояти - пластик, Материал каркаса - ABS-пластик, Материал ножа - инструментальная сталь. | Согласие с требованием | - |  |
|  | ОГЦ-16А-5кН - бронированный оптический кабель для грунта и канализации, 16 волокон, 5кН или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип оптического кабеля - для прокладки в грунт; Силовой элемент - повив из стальной оцинкованной проволоки; Тип оптического волокна - SM 9/125; Количество оптических волокон — 16 шт; Класс оптического волокна — G.652; Тип оболочки кабеля — PE; Макс. нагрузка при сжатии — 0,7 кН/см; Макс. нагрузка при растяжении — 5000 Н; Рабочая температура — от -60 до +70 °C. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Аккумулятор (14.4 В; 2.0 А*ч; NiCd) для инструментов MAKITA коробка ПРАКТИКА 032-133 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип аккумулятора — NiCd (никель- кадмиевый); Устройство аккумулятора — обойма; Емкость аккумулятора - 2.0 А*ч; Напряжение — 14,4 В; Совместимость с зарядными устройствами - DC1414; DC1439; DC1422; DC1822; DC1804; BMR100. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Перфоратор Elitech SDS+ RH 0928RE (E2205.027.01) HD 205381 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип двигателя — щёточный; Тип хвостовика — sds-plus; Мощность — 850 Вт; Количество режимов — 3 (сверление, сверление с ударом, удар); Наличие режима долбления — есть; Max сила удара — 3,2 Дж; Реверс — да; Виброзащита - есть (активная система гашения вибрации); Длина сетевого кабеля — 3м; Морозоустойчивый кабель - есть; Автоотключение при перегреве — да; Регулировка частоты вращения — да; Частота ударов — от 0 до 5150 уд/мин; Сверлильный патрон SDS-plus в комплекте — да; Комплектация — чемодан/кейс; Мах диаметр сверления (дерево) — 30 мм; Max диаметр сверления (металл) — 13 мм; Max диаметр сверления коронкой (кирпич) - 68 мм; Max диаметр сверления буром (бетон) - 28 мм; Max диаметр сверления буром (кирпич) - 28 мм; Max диаметр сверления коронкой (бетон) — 68 мм; Предохранительная муфта — да. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Оптическая муфта NIKOMAX проходная, 48 волокон, механическая герметизация NMF-SC-3H-48-6MS или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Диапазоны температур - Эксплуатация от -50С до +70С; Степень защиты — IP 68; Максимальный диаметр кабеля - 4х13 мм / 2x16 мм; Максимальное кол-во сростков — 48 шт; Кол-во вводов кабеля - 6 (круг.) герметизацией вводов — механическая, комплект для крепежа — да; наружное исполнение — да. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Спрей BURO BU-Sscreen для экранов ЖК мониторов, 250 мл 817433 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип — спрей; Область применения - для экранов ЖК мониторов, телевизоров; Емкость - 250 мл; Антистатическое действие — да. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Электроды INNO Instrument E-50 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Диаметр - 2 мм; Ресурс использования - 2500 сварок; Длина — 20 мм; Полная совместимость со сварочными оптическими аппаратами моделей: INNO Instrument - View3; View5; View7; View1; View8; View6s; View8+; A2/A3; IFS-10/15S/15H; Fujikura - FSM-50S; FSM-17S; FSM-60S; FSM-18S; FSM-80S;FSM-62S. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Протяжка для кабеля мини УЗК стеклопруток, 3,5 мм/15 м в бухте Gigant GECB-3,5/15 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Исполнение — в бухте; Допускаемый радиус изгиба — от 25 до 30 мм. Материал наконечника — латунь; Длина — не менее 15 м; Материал прутка — стеклопластик; Диаметр прутка — 3,5 мм Материал оболочки прутка — ПНД (полиэтилен низкого давления). | Согласие с требованием | - |  |
|  | Проволока оцинкованная 4 мм или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Марка стали — термообработанная низкоуглеродистая; Тип покрытия - цинк; диаметр проволоки — 4,0 мм; | Согласие с требованием | - |  |
|  | Пылесос NAVITEL CL80 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип уборки — сухая; Мощность - 80 Вт; Питание - от аккумулятора; Тип аккумулятора — Li-Ion; Тип пылесоса — ручной; Тип пылесборника — контейнер; Тип фильтра - моющийся HEPA фильтр; Щелевая насадка в комплекте — да; Регулятор мощности — да; Сила всасывания - 11000 Па; Комплектация: Пылесос; Контейнер для сбора пыли; Щелевая насадка; Насадка-щетка; Кабель для зарядки USB-USB-C; Руководство пользователя. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Набор сверл по металлу НС25 (25 шт; от 1 до 13 мм, шаг 0.5 мм) Gigant GT-157 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип хвостовика — цилиндрический; Материал сверла — HSS; Тип сверла — спиральный; Количество свёрл в наборе — 25; Диаметр свёрл - от 1 до 13 мм (с шагом 0,5 мм); Материал обработки — металл; Сверло правого вращения — да; Вид упаковки - металлический бокс. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Набор для крепления ВИРТУОЗ дюбель 6x50 К, шуруп 4x60 потайная головка, желтый цинк, 100 шт. 550-00552 или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Материал дюбеля - полипропилен; Длина дюбеля — 50 мм; Диаметр дюбеля — 6 мм; Метиз в комплекте — шуруп; Материал шурупа — сталь; Анодированное покрытие шурупа — да; Длина шурупа — 60 мм; Диаметр шурупа — 4 мм Тип крепления — потайная; Головка шурупа — под отвёртку РН02. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Штыковая лопата Землеройка 0113-Ч или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Тип- штыковая; Конструкция — нескладная; Ребра жёсткости - да; Ручка/черенок в комплекте — да; Материал черенка — дерево» Материал рабочей части — рельсовая сталь; Длина рабочей части - 300 мм; Ширина рабочей части — 210 мм; Длина рукоятки 1200 мм; Общая длина -1500 мм; | Согласие с требованием | - |  |
|  | Профессиональная изолента AVIORA ПВХ 19мм*20м черная или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Материал изделия — ПВХ; Ширина — 19 мм; Длина — 20 м; Толщина — 0,165 мм; Температура использования — от -50 до + 80 °С Напряжение пробоя - не менее 7000 В; Цвет — чёрный; Морозостойкая — да; Огнестойкая — да; Клеевая основа — каучук. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Нейлоновый хомут Вихрь 3.6х200 Б 100 шт или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Материал — нейлон; Длина — 200 мм; Ширина — 3,6 мм; Цвет — белый; Усилие на разрыв - 200 кг/смЗ; Устойчивость к ультрафиолету — да; Температура эксплуатации — от — 10 до +50 °С. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Нейлоновый хомут Вихрь 2.5х100 Б 100шт или эквивалент с характеристиками не хуже указанных в столбце 3 | Материал — нейлон; Длина — 100 мм; Ширина — 2,5 мм; Цвет — белый; Усилие на разрыв - 200 кг/смЗ; Устойчивость к ультрафиолету — да; Температура эксплуатации — от — 10 до +50 °С. | Согласие с требованием | - |  |

- 2.2.1. Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции поставляемой продукции, требованиям настоящих технических требований (далее - ТТ), предоставляет Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке.

# 3. Требования к документации по ценообразованию на этапе
заключения (исполнения) договора

- 3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

- 3.2. Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

- 3.3. Стоимость за единицу продукции (товара) должна включать в себя транспортировку товара до места поставки, погрузку, разгрузку, подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины и прочие затраты и расходы поставщика, связанные с поставкой товара.

# 4. Приложения

Приложение №1: Спецификация материалов для участка связи Куршавской группы ГЭС.

Приложение № 1

к Техническим требованиям

Спецификация

| № партии | № поз. | Наименование Товара | Артикул, тип, марка | Завод изготовитель | Страна происхождения Товара | Страна регистрации производителя Товара | Код ОКПД 2 (с наименованием) | Единица измерения | Порядковый номер(а) реестровой(ых) записи(ей) | Количество | Цена за единицу, руб. без НДС | Цена, руб. без НДС | НДС (___%) руб. | Стоимость, руб., с НДС | Перечень сопроводительных документов (в том числе подтверждающих качество Товара) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №1, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость партии Товара №2, руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого стоимость всего Товара (с учетом доставки), руб. с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (утв. Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N 529-ст.).

Порядковый номер (номера) реестровой записи (реестровых записей), под которой (которыми) Товар включен в реестры, предусмотренные пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».