АО «ПОЧТА РОССИИ»

Вологодский почтамт

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

от «17» июня 2026 г.

1. Комиссия в составе: Председатель комиссии – заместитель директора УФПС Вологодской области – Кравец О.И. Члены комиссии – руководитель отдела ОКСиЭ – Юричев В.Е. - главный специалист отдела ОКСиЭ - Соколов И.В. произвела осмотр. помещений ОПС 162259, расположенному по адресу: обл. Вологодская, р-н Харовский, с. Погост Никольский, ул. Центральная, д. 4 для нужд УФПС Вологодской области, инв.номер 01301500000030

2. В результате обследования данного объекта (основного средства) обнаружены следующие дефекты:

2.1     Дощатые мостки перед крыльцом частично разрушены и сгнили;

2.2.    Полы деревянные в помещениях прогнили и провалились;

2.3.    Деревянные двери и окна сгнили требуется замена;

2.4.    Требуется восстановление печи и дымовой трубы из кирпича;

2.5.    В здании зимой очень холодно требуется утепление пола и стен.

(выявленный дефект)

Требуется выполнение следующих видов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий дощатых (мостки) | м2 | 6,4 |  |
| 2 | Разборка лаг из досок и брусков (основание мостков) | м2 | 6,4 |  |
| 3 | Вынос сейфа и несгораемого шкафа | т | 1,1 |  |
| 4 | Разборка плинтусов: деревянных | м | 29 |  |
| 5 | Разборка покрытий полов: дощатых | м2 | 38,16 |  |
| 6 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | м2 | 38,16 |  |
| 7 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | м2 | 33,36 |  |
| 8 | Снятие дверных полотен | м2 | 5,67 |  |
| 9 | Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах рубленных | шт | 3 |  |
| 10 | Снятие оконных переплетов: остекленных (двойных) | м2 | 9,7584 |  |
| 11 | Демонтаж оконных коробок: в рубленых стенах | шт | 3 |  |
| 12 | Снятие наличников | м | 24,66 |  |
| 13 | Снятие подоконных досок: деревянных в деревянных зданиях | м2 | 0,7 |  |
| 14 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | м | 3,3 |  |
| 15 | Демонтаж решеток на окна массой | т | 0,09758 |  |
| 16 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 6 |  |
| 17 | Разборка кладки печей: необлицованных | м3 | 2 |  |
| 18 | Разборка дымовых кирпичных труб в один канал | м | 4 |  |
| 19 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 6,881 |  |
| 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 60 км (полигон ТБО) | 1т груза | 6,881 |  |
| Полы |  |  |  |  |
| 21 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | м2 | 38,16 |  |
| 22 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,106848 |  |
| 23 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | м2 | 38,16 |  |
| 24 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (дощатого пола) | м2 | 76,32 |  |
| 25 | Состав огнезащитный пропиточный антипирен для поверхностной обработки древесины | кг | 31,4438 |  |
| 26 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | м3 | 1,908 |  |
| 27 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, НГ, плотность 30-40 кг/м3, теплопроводность не более 0,036 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,5 кПа | м3 | 1,94616 |  |
| 28 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | м2 | 38,16 |  |
| 29 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм | м3 | 0,4716576 |  |
| 30 | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 (фанеры) | м2 | 76,32 |  |
| 31 | Состав огнезащитный пропиточный антипирен для поверхностной обработки древесины | кг | 31,4438 |  |
| 32 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | м2 | 38,16 |  |
| 33 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2 | м2 | 38,9232 |  |
| 34 | Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2 | кг | 19,08 |  |
| 35 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | м | 29 |  |
| 36 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 29,29 |  |
| Стены |  |  |  |  |
| 37 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | м2 | 59,77 |  |
| 38 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 62,7585 |  |
| 39 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (шпаклевка 3 мм) | м2 | 59,77 |  |
| 40 | Смеси сухие гипсовые шпатлевочные на основе полимерного вяжущего с наполнителем из мраморной муки для внутренних работ, толщина наносимого слоя 0,1-3 мм | кг | 215,172 |  |
| 41 | Состав грунтовочный укрепляющий универсальный | кг | 11,954 |  |
| 42 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 59,77 |  |
| 43 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149 | кг | 37,6551 |  |
| 44 | Паста колерная | кг | 3,76551 |  |
| Окна |  |  |  |  |
| 45 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | м2 | 1,6264 |  |
| 46 | Блок оконный из ПВХ профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 1,51 до 2 м2 | м2 | 1,6264 |  |
| 47 | Установка противомоскитных сеток | шт | 1 |  |
| 48 | Сетка москитная в комплекте с креплением | шт | 1 |  |
| 49 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | м2 | 3,2528 |  |
| 50 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, глухой, площадь от 1,51 до 2 м2 | м2 | 3,2528 |  |
| 51 | Установка подоконных досок из ПВХ | м | 3,5 |  |
| 52 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм | м | 4 |  |
| 53 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | м | 3,3 |  |
| 54 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 (ранее демонтированные) | т | 0,09758 |  |
| 55 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | м2 | 4,879 |  |
| 56 | Грунт-эмаль акриловая антикоррозионная пленкообразующая для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций от воздействия ультрафиолета и атмосферных осадков, расход 0,20 кг/м2 | кг | 0,551327 |  |
| 57 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 1,85 |  |
| 58 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 1,9425 |  |
| 59 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 12,33 |  |
| 60 | Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм | м | 12,33 |  |
| Двери |  |  |  |  |
| 61 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1,89 |  |
| 62 | Блок дверной стальной внутренний однопольный, с замком-защелкой, без доводчика | м2 | 1,89 |  |
| 63 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 3,78 |  |
| 64 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, массив ели/сосны с лакокрасочным покрытием | м2 | 3,78 |  |
| 65 | Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом | компл | 2 |  |
| 66 | Петля накладная с цинковым напылением, тип ПН, высота 130 мм | шт | 4 |  |
| 67 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 2 |  |
| 68 | Наличник гладкий из древесины хвойных пород, сечение 80х12 мм | м | 20,412 |  |
| 69 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (и деревянным) | шт | 3 |  |
| 70 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг | шт | 3 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 71 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | шт | 4 |  |
| 72 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 |  |
| 73 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 3 |  |
| 74 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 4 |  |
| 75 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |
| 76 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 |  |
| 77 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 1 |  |
| 78 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |  |
| 79 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 |  |
| 80 | Коробки для установки розеток и выключателей скрытой проводки | шт | 1 |  |
| Мостки |  |  |  |  |
| 81 | Устройство по готовому основанию из нестроганых досок с антисептированием настила: прямого (мостки) | м2 | 6,4 |  |
| 82 | Щиты настила, толщина 50 мм | м2 | 6,4 |  |
| Печь |  |  |  |  |
| 83 | Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных (печные приборы - ранее демонтированные) | м3 | 2 |  |
| 84 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150 | шт | 1060 |  |
| 85 | Кладка дымовых кирпичных труб | м3 | 1 |  |
| 86 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М150 | шт | 490 |  |
| 87 | Устройство примыканий из листовой стали к дымовым и вентиляционным трубам | м | 3,2 |  |
| 88 | Отделка печей: штукатурным глиняным раствором без сетки | м2 | 5 |  |
| 89 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | м2 | 5 |  |
| 90 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-149 | кг | 2,6 |  |
| Перемещение сейфа и шкафа |  |  |  |  |
| 91 | Установка обратно сейфа и несгораемого шкафа | т | 1,1 |  |

Подписи председателя и членов комиссии:

| Заместитель директора УФПС Вологодской области |  | ______________________ |  | О.И. Кравец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) ___________________________ |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель отдела ОКСиЭ |  | ______________________ |  | В. Е. Юричев |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Главный специалист ОКСиЭ |  | ______________________ |  | И.В. Соколов |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |