Приложение №1 к Запросу ТКП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД 2: 46.12.11.000 Поставка Дизельного топлива оптовыми партиями на удаленные объекты для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро"

Лот №

- СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Иные требования и сведения общего характера	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

Таблица 3. Требования к продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.	9

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| --- | --- |
| ГОСТ 32511-2013 | "ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009). Межгосударственный стандарт. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.11.2013 N 1870-ст) (ред. от 14.11.2019) |
| ‍ГОСТ Р 58404-2019 | "ГОСТ Р 58404-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.04.2019 N 167-ст) |
| ‍ГОСТ Р 52368-2005 | ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). Национальный стандарт Российской Федерации. Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 30.08.2005 N 217-ст) (ред. от 02.07.2019) |
| УПД | Универсальный передаточный документ |

Наименование закупаемой продукции

ОКПД 2: 46.12.11.000 Поставка Дизельного топлива оптовыми партиями на удаленные объекты для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро" (далее – «Товар»).

Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение дизельным топливом транспортных средств Заказчика, эксплуатируемых на территории Мутновской ГеоЭС.

Иные требования и сведения общего характера

    - По результатам проведенной закупки будет заключен рамочный договор на следующих основных условиях:

•	Товар приобретается в соответствии с заявками Покупателя в пределах установленной Договором предельной цены договора, которая должна соответствовать установленной Документации о закупке начальной (максимальной) цене закупки;

•	Наименование товара, требования к качеству товара, порядок поставки, а также условия формирования цены должны соответствовать настоящим Техническим требованиям.

    - Объем и номенклатура поставляемой продукции могут быть изменены, исходя из потребности Покупателя в рамках суммы заключаемого договора.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Дизельное топливо зимнее (ДТ-З-К5) | литр | 235 294,12 |
| 2. | Дизельное топливо летнее (ДТ-Л-К5) | литр | 117 647,06 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 46.12.11.000 Поставка Дизельного топлива оптовыми партиями на удаленные объекты для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро" | 01.08.2026 | 31.12.2026 |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиции 1-2 Таблицы 1): ОКПД 2: 46.12.11.000 Поставка Дизельного топлива оптовыми партиями на удаленные объекты для нужд Камчатского филиала АО "ТК РусГидро".

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |  | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  | --- | --- | --- |
|  | Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Дизельное топливо зимнее (ДТ-З-К5) |  |  | --- |  | --- | --- |
|  | Соответствие ГОСТ |  | ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО» | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Цетановое число для зимнего и арктического дизельного топлива |  | не менее 48,0 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Цетановый индекс |  | не менее 46,0 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Плотность при 15 °C, кг / м³ |  | 800,0 - 855,0 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Температура вспышки в закрытом тигле, °C |  | не ниже 40 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Зольность, % (по массе) |  | не более 0,01 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Массовая для воды, мг/кг |  | не более 200 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с |  | 1,500 - 4,000 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60°C, мкм |  | не более 460 | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1): Дизельное топливо летнее (ДТ-Л-К5) |  |  | --- |  | --- | --- |
|  | Соответствие ГОСТ | ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО» |  | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Цетановое число для летнего дизельного топлива | Не менее 51 |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Цетановый индекс | Не менее 460 |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Плотность при 15 °C, кг / м³ | 820,0-845,0 |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Температура вспышки в закрытом тигле, °C | Не ниже 55 |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Зольность, % (по массе) | Не более 0,01 |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Массовая для воды, мг/кг | Не более 200 |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Кинематическая вязкость при 40°C, мм²/с | 23,000-4,5000 |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Смазывающая способность, мкм | Не более 460 |  | Указание характеристик |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  | -//- |  | -//- |
|  | Место поставки |  | Елизовский район, Мутновская ГеоЭС. Стоимость доставки товара к месту поставки включается в общую стоимость товара. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Способ поставки |  | Товар поставляется ежемесячно отдельными партиями по заявке Покупателя. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Отпуск |  | Отпуск товара должен осуществляться в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ Р 58404-2019 «Станции и комплексы автозаправочные», Инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госнефтепродукта СССР, утвержденной Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.1985 N 06/21-8-446) (ред. от 30.11.1987). | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  | -//- |  | -//- |
|  | Подтверждение качества Продукции |  | По запросу Покупателя Поставщик обязан предоставить сертификат качества на поставляемую продукцию, санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорта безопасности вещества (материала). | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Первичная бухгалтерская документация |  | Обязательные сопроводительные документы при поставке продукции: накладная (форма ТОРГ 12 или УПД), счет-фактура (или УПД), Транспортная накладная, Товарно-транспортная накладная (Форма 1-Т) | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  | -//- |  | -//- |
|  | Качество продукции |  | Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, определенным Техническим регламентом Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 826 ТРТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», а также Продукция должна соответствовать ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) «Топливо дизельное ЕВРО» в части требований, установленных для летнего и зимнего дизельного топлива. | Согласие с требованием |  |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  | -//- |  | -//- |
|  | Цена Товара |  | Цена за единицу Товара определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору) и является фиксированной в течение всего срока действия Договора. | Согласие с требованием |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

  - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

  - Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.