АО «ПОЧТА РОССИИ»

Вологодский почтамт

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

от «17» марта  2026 г.

1. Комиссия в составе: Председатель комиссии – заместитель директора УФПС Вологодской области – Кравец О.И. Члены комиссии – руководитель отдела ОКСиЭ – Юричев В.Е. - главный специалист отдела ОКСиЭ - Соколов И.В. произвела осмотр. помещений и входной группы ОПС 160029, расположенному по адресу: г. Вологда, ул. Северная, 6 для нужд УФПС Вологодской области, инв.номер 1300701003494

2. В результате обследования данного объекта (основного средства) обнаружены следующие дефекты:

2.1     Металлические двери входной группы повреждены требуется замена, тамбур холодный, требуется утепление тамбура;

2.2.   Штукатурка и краска на стенах в тамбуре, лестничной клетке, в помещениях отвалилась, шелушится требуется ремонт;

2.3. Отсутствует твердое покрытие перед входной группой, заносится грязь в ОПС, необходимо устройство площадки;

2.4. Остекление на лестничной клетке треснуло необходима замена витража:

2.5.  Полы из линолеума вытерлись, местами порвались, требуется замена;

2.6.    Штукатурка у дверных откосов треснула, местами отвалилась необходим ремонт и замена дверных блоков;

2.7.    Светильники не работают, отсутствуют плафоны, проводка не соответствует требованиям электробезопасности;

2.8. Слаботочные системы связи устарели, требуют замены.

2.9 С потолков падает побелка, необходимо устройство подвесного потолка.

2.10. В санитарной комнате сантехническое оборудование устарело требует замены, необходим косметический ремонт.

(выявленный дефект)

Требуется выполнение следующих видов работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  | Обоснование |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Раздел 1. Входная группа и лестничная клетка. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических дверных блоков | м2 |  | 7,7376 |  | ГЭСН09-04-012-01 |  |  |
| 2 | Разборка металлических поручней | 100 м |  | 0,03 |  | ГЭСНр58-01-004-01 |  |  |
| 3 | Демонтаж металлического ограждения тамбура лист толщ. 3 мм | 100 м2 |  | 0,09159 |  | ГЭСН09-04-006-02 |  |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 |  | 0,14985 |  | ГЭСНр57-01-002-08 |  |  |
| 5 | Разборка металлических перил | 100 м |  | 0,117 |  | ГЭСНр58-01-004-01 |  |  |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 |  | 0,85507 |  | ГЭСН46-02-009-02 |  |  |
| 7 | Демонтаж светильников настенных | 100 шт |  | 0,03 |  | ГЭСНр67-01-004-05 |  |  |
| 8 | Демонтаж битых стекол с витражей | 100 м2 |  | 0,051 |  | ГЭСНр63-01-006-06 |  |  |
| 9 | Смывка побелки с потолка | м2 |  | 12,54 |  | ГЭСНр62-04-011-01 |  |  |
| 10 | Демонтаж бетонной площадки толщ. 150 мм перед крыльцом | м3 |  | 1,0125 |  | ГЭСН46-04-001-03 |  |  |
| 11 | Выемка грунта | 100 м3 |  | 0,0135 |  | ГЭСН01-02-058-01 |  |  |
| 12 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНр67-01-004-01 |  |  |
| 13 | Отбивка штукатурки цоколя | 100 м2 |  | 0,02541 |  | ГЭСН46-02-009-02 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство основания : песчаного | м3 |  | 1,35 |  | ГЭСН08-01-002-01 |  |  |
| 15 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 |  | 1,485 |  | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 |  |  |
| 16 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м |  | 0,052 |  | ГЭСН27-02-010-01 |  |  |
| 17 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 |  | 0,0832 |  | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 |  |  |
| 18 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 | м3 |  | 0,2028 |  | ФСБЦ-04.1.02.05-0140 |  |  |
| 19 | Укладка цементной плитки 300х300х40 на площадку перед крыльцом | 10 м2 |  | 0,531 |  | ГЭСН27-07-005-01 |  |  |
| 20 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм | м2 |  | 5,416 |  | ФСБЦ-05.2.04.04-0005 |  |  |
| 21 | Укладка цементной тактильной плитки 300х300х40 на площадку перед крыльцом | 10 м2 |  | 0,144 |  | ГЭСН27-07-005-01 |  |  |
| 22 | Плиты тактильные | м2 |  | 1,47 |  | ФСБЦ-05.2.04.04-0005 |  |  |
| 23 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 |  | 0,02541 |  | ГЭСН15-02-036-01 |  |  |
| 24 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, | м2 |  | 2,744 |  | ФСБЦ-08.1.02.17-0033 |  |  |
| 25 | Установка металлических дверей с доводчиком 1860х2080 | м3 |  | 2,28975 |  | ГЭСН08-02-001-01 |  |  |
| 26 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт |  | 0,00087 |  | ФСБЦ-06.1.01.05-0015 |  |  |
| 27 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М75 | м3 |  | 0,2028 |  | ФСБЦ-04.3.01.12-0004 |  |  |
| 28 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 3,8688 |  | ГЭСН09-04-012-01 |  |  |
| 29 | Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 100х2100 мм | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-07.1.01.01-0025 |  |  |
| 29 | Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1700х2100 мм | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-07.1.01.01-1088 |  |  |
| 30 | Краска водоэмульсионная | т |  | 0,577017 |  | 14.3.02.01 |  |  |
| 31 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт |  | 1 |  | ГЭСН09-04-012-02 |  |  |
| 32 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-01.7.04.01-1005 |  |  |
| 33 | Облицовка крыльца (ступени,подступенки, площадка) цементной плиткой 300х300х40 | 10 м2 |  | 0,6375 |  | ГЭСН27-07-005-01 |  |  |
| 34 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм | м2 |  | 6,5025 |  | ФСБЦ-05.2.04.04-0005 |  |  |
| 35 | Окраска контрастной желтой краской первой и последней ступеньки | 100 м2 |  | 0,005 |  | ГЭСН15-04-005-05 |  |  |
| 36 | Краска | т |  | 0,001 |  | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |  |
| 37 | Штукатурка внутренних стен тамбура по сетке | 100 м2 |  | 0,09159 |  | ГЭСН15-02-036-01 |  |  |
| 38 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, | м2 |  | 9,89 |  | ФСБЦ-08.1.02.17-0033 |  |  |
| 39 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (включая грунтовку и шпаклевку) | 100 м2 |  | 9,159 |  | ГЭСН15-04-005-03 |  |  |
| 40 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т |  | 0,577 |  | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |  |
| 41 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 |  | 0,038688 |  | ГЭСН10-01-047-01 |  |  |
| 42 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2 | м2 |  | 3,86 |  | ФСБЦ-11.3.01.02-0007 |  |  |
| 43 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт |  | 1 |  | ГЭСН09-04-012-02 |  |  |
| 44 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-01.7.04.01-1005 |  |  |
| 45 | Дверной ограничитель | компл |  | 1 |  | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |  |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов витражей (включая грунтовку и шпаклевку) | 100 м2 |  | 2,04 |  | ГЭСН15-04-005-03 |  |  |
| 47 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т |  | 0,128 |  | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |  |
| 48 | Облицовка керамической плиткой пола тамбура, лестничных площадок | 100 м2 |  | 0,14985 |  | ГЭСН11-01-027-03 |  |  |
| 49 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: тактильных размером 500х500 мм на клее | 100 шт |  | 0,06 |  | ГЭСН11-01-038-05 |  |  |
| 50 | Плитки тактильные из ПВХ, размеры 300х300 мм, толщина с учетом высоты тактильных элементов 5 мм | м2 |  | 0,5228 |  | ФСБЦ-01.6.03.01-1000 |  |  |
| 51 | Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, | кг |  | 0,48 |  | ФСБЦ-14.1.02.04-0102 |  |  |
| 52 | Грунтовка акриловая АК-070 | т |  | 0,0015 |  | ФСБЦ-14.4.01.02-0212 |  |  |
| 53 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м |  | 0,2607 |  | ГЭСН11-01-039-04 |  |  |
| 53 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг |  | 0 |  | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |  |  |
| 54 | Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм | м |  | 0 |  | ФСБЦ-06.2.05.03-0031 |  |  |
| 54 | Установка металлических решеток грязесборных | т |  | 0,019 |  | ГЭСН08-02-007-03 |  |  |
| 55 | Грязесборная решетка | компл |  | 1 |  | ФСБЦ-15.2.02.04-0030 |  |  |
| 56 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м |  | 0,117 |  | ГЭСН10-02-041-01 |  |  |
| 57 | Ограждение , высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм | компл |  | 1 |  | ФСБЦ-15.2.02.04-0032 |  |  |
| 58 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт |  | 0,2 |  | ГЭСНр59-01-005-02 |  |  |
| 59 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20 | м3 |  | 0,056 |  | ФСБЦ-04.1.02.05-0140 |  |  |
| 58 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м |  | 0,79 |  | ГЭСН11-01-049-01 |  |  |
| 60 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м |  | 0,117 |  | ГЭСН10-02-041-01 |  |  |
| 61 | Окраска перил | 100 м2 |  | 0,00585 |  | ГЭСН15-04-030-04 |  |  |
| 62 | Краска | т |  | 0,001 |  | ФСБЦ-14.4.02.04-0114 |  |  |
| 63 | Огрунтовка , окраска чугунного радиатора 8 секций | 100 м2 |  | 0,028 |  | ГЭСН15-04-030-04 |  |  |
| 64 | Краска | т |  | 0,001 |  | ФСБЦ-14.4.02.04-0114 |  |  |
| 65 | Штукатурка внутренних стен тамбура по сетке | 100 м2 |  | 0,09159 |  | ГЭСН15-02-036-01 |  |  |
| 66 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | 100 м2 |  | 0,85507 |  | ГЭСН15-02-019-01 |  |  |
| 67 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (включая грунтовку и шпаклевку) | 100 м2 |  | 0,85507 |  | ГЭСН15-04-005-03 |  |  |
| 68 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т |  | 0,0538577 |  | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |  |
| 69 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 |  | 0,1254 |  | ГЭСН15-04-005-04 |  |  |
| 70 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т |  | 0,0079 |  | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |  |
| 71 | Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей стеклом | 100 м2 |  | 0,051 |  | ГЭСН09-04-010-09 |  |  |
| 72 | Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами | м2 |  | 5,1 |  | ФСБЦ-09.1.01.01-0001 |  |  |
| 73 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт |  | 0,04 |  | ГЭСНм08-03-594-01 |  |  |
| Раздел 2. Почтальонская - помещение № 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Снятие дверных полотен | 100 м2 |  | 0,01872 |  | ГЭСНр56-01-010-01 |  |  |
| 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНр56-01-009-01 |  |  |
| 76 | Демонтаж решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т |  | 0,06487 |  | ГЭСН09-04-016-01 Применительно |  |  |
| 77 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  | 0,04 |  | ГЭСНр56-01-001-01 |  |  |
| 78 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  | 0,04988 |  | ГЭСНр56-01-002-02 |  |  |
| 79 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  | 0,01548 |  | ГЭСНр56-01-003-02 |  |  |
| 80 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  | 0,2374 |  | ГЭСНр57-01-003-01 |  |  |
| 81 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  | 0,3724 |  | ГЭСНр57-01-002-01 |  |  |
| 82 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 |  | 0,3724 |  | ГЭСНр57-01-002-07 |  |  |
| 83 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт |  | 0,05 |  | ГЭСНр67-01-004-05 |  |  |
| 84 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт |  | 0,04 |  | ГЭСНр67-01-004-01 |  |  |
| 85 | Демонтаж. Коробка ответвительная на стене | шт |  | 4 |  | ГЭСНм10-08-019-01 Применительно |  |  |
| 86 | Очистка вручную поверхности стен простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0,7049 |  | ГЭСНр62-04-005-05 |  |  |
| 87 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт |  | 0,04 |  | ГЭСНр65-02-008-01 |  |  |
| 88 | Демонтаж вентканала металлического 200х400 | 100 м2 |  | 0,036 |  | ГЭСНр65-03-001-01 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перегородка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 |  | 0,2448 |  | ГЭСНр53-01-015-01 |  |  |
| 90 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 |  | -0,0619344 |  | ФСБЦ-04.3.01.12-0003 |  |  |
| 91 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 |  | 0,0408 |  | ГЭСН15-02-016-03 |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 |  | 0,1866 |  | ГЭСНр57-01-008-02 |  |  |
| 93 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 |  | 0,3732 |  | ГЭСН11-01-053-02 |  |  |
| 94 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 |  | 0,3732 |  | ГЭСН11-01-036-04 |  |  |
| 95 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м |  | 0,2454 |  | ГЭСН11-01-040-03 |  |  |
| 96 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м |  | 0,009 |  | ГЭСН11-01-049-01 |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 |  | 0,02494 |  | ГЭСН10-01-034-01 |  |  |
| 98 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 |  | 0,02494 |  | ГЭСН10-01-034-05 |  |  |
| 99 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  | 0,06016 |  | ГЭСН15-01-050-04 |  |  |
| 100 | Установка противомоскитных сеток | 100 шт |  | 0,02 |  | ГЭСН10-01-037-01 |  |  |
| 101 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  | 0,0384 |  | ГЭСН10-01-035-03 |  |  |
| 102 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  | 0,1504 |  | ГЭСН10-01-036-01 |  |  |
| 103 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м |  | 0,0344 |  | ГЭСНр58-01-020-01 |  |  |
| 104 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 (ранее демонтированных) | т |  | 0,06487 |  | ГЭСН09-04-016-01 |  |  |
| 105 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 4,99 |  | ГЭСН13-06-003-01 |  |  |
| 106 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,0499 |  | ГЭСН13-03-002-04 |  |  |
| 107 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0,0499 |  | ГЭСН13-03-004-26 |  |  |
| 108 | Установка рулонных штор | 10 шт |  | 0,4 |  | ГЭСН17-01-002-05 Применительно |  |  |
| 109 | Рулонная штора блэкаут, цвет белый | м2 |  | 5,952 |  | ТЦ_01.7.20.08_35_3525338116_16.01.2025_02_1 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 |  | 0,0189 |  | ГЭСН10-01-039-06 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0,10314 |  | ГЭСНр61-01-002-01 |  |  |
| 112 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 |  | 0,687608 |  | ГЭСН15-02-019-03 |  |  |
| 113 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 |  | 0,6876 |  | ГЭСН15-04-027-05 |  |  |
| 114 | Шпатлевка масляно-клеевая | т |  | -0,0199404 |  | ФСБЦ-14.5.11.01-0003 |  |  |
| 115 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 0,6876 |  | ГЭСН15-04-006-03 |  |  |
| 116 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 0,6876 |  | ГЭСН15-04-005-05 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 |  | 0,3735 |  | ГЭСН15-01-047-15 |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | 100 шт |  | 0,04 |  | ГЭСН18-03-006-02 |  |  |
| 119 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 |  | 0,01 |  | ГЭСНр62-03-005-02 |  |  |
| Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м |  | 0,76 |  | ГЭСНм08-02-409-09 |  |  |
| 121 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 16 мм | м |  | 76 |  | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 |  |  |
| 122 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм | 10 шт |  | 22,8 |  | ФСБЦ-23.8.03.02-0001 |  |  |
| 123 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0,76 |  | ГЭСНм08-02-412-02 |  |  |
| 124 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м |  | 0,03672 |  | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 |  |  |
| 125 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м |  | 0,0408 |  | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 |  |  |
| 126 | Коробка ответвительная на стене | шт |  | 13 |  | ГЭСНм10-08-019-01 |  |  |
| 127 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт |  | 13 |  | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 |  |  |
| 128 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНм08-03-591-02 |  |  |
| 129 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-20.4.01.02-1025 |  |  |
| 130 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  | 0,03 |  | ГЭСНм08-03-591-09 |  |  |
| 131 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт |  | 3 |  | ФСБЦ-20.4.03.06-1039 |  |  |
| 132 | (прим. Установка подрозеточных коробок) Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт |  | 0,04 |  | ГЭСНм10-06-037-13 |  |  |
| 133 | Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | 10 шт |  | 0,4 |  | ФСБЦ-20.5.02.11-0002 |  |  |
| 134 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт |  | 0,09 |  | ГЭСНм08-03-593-19 |  |  |
| 135 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, цветовая температура – 4000 К, степень защиты IP40, 595х595х50 мм | шт |  | 9 |  | ФСБЦ-20.3.03.07-0091 |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м |  | 0,105 |  | ГЭСН46-03-015-01 |  |  |
| 137 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0,05 |  | ГЭСН46-03-017-05 |  |  |
| 138 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг |  | 83,2 |  | ФСБЦ-04.3.02.05-0002 |  |  |
| 139 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,02416 |  | ГЭСН13-03-002-04 |  |  |
| 140 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0,02416 |  | ГЭСН13-03-004-26 |  |  |
| Раздел 3. Раздел 3. Почтальонская - помещение № 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Снятие дверных полотен | 100 м2 |  | 0,01872 |  | ГЭСНр56-01-010-01 |  |  |
| 142 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНр56-01-009-01 |  |  |
| 143 | Демонтаж решеток на окна | т |  | 0,03248 |  | ГЭСН09-04-016-02 |  |  |
| 144 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНр56-01-001-01 |  |  |
| 145 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  | 0,02631 |  | ГЭСНр56-01-002-02 |  |  |
| 146 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  | 0,006321 |  | ГЭСНр56-01-003-02 |  |  |
| 147 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  | 0,1652 |  | ГЭСНр57-01-003-01 |  |  |
| 148 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  | 0,1673 |  | ГЭСНр57-01-002-01 |  |  |
| 149 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 |  | 0,1673 |  | ГЭСНр57-01-002-07 |  |  |
| 150 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт |  | 0,03 |  | ГЭСНр67-01-004-05 |  |  |
| 151 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт |  | 0,04 |  | ГЭСНр67-01-004-01 |  |  |
| 152 | Демонтаж. Коробка ответвительная на стене | шт |  | 3 |  | ГЭСНм10-08-019-01 Применительно |  |  |
| 153 | Очистка вручную поверхности стен простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 0,4954 |  | ГЭСНр62-04-005-05 |  |  |
| 154 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНр65-02-008-01 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% | 100 м2 |  | 0,08366 |  | ГЭСНр57-01-004-05 |  |  |
| 156 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 |  | 0,16731 |  | ГЭСН11-01-053-01 |  |  |
| 157 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 |  | 0,16731 |  | ГЭСН11-01-036-04 |  |  |
| 158 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2 | м2 |  | 17,065 |  | ФСБЦ-01.6.03.04-0027 |  |  |
| 159 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м |  | 0,1652 |  | ГЭСН11-01-040-03 |  |  |
| 160 | Плинтус для полов из ПВХ Напольный плинтус из ПВХ. | м |  | 16,685 |  | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 |  |  |
| 161 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м |  | 0,009 |  | ГЭСН11-01-049-01 |  |  |
| 162 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-09.2.03.02-0012 |  |  |
| окно |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 |  | 0,02631 |  | ГЭСН10-01-034-06 |  |  |
| 164 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2 | м2 |  | 2,631 |  | ФСБЦ-11.3.02.01-0033 |  |  |
| 165 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 |  | 0,02317 |  | ГЭСН10-05-013-01 |  |  |
| 166 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 |  | 2,43 |  | ФСБЦ-01.6.01.02-0006 |  |  |
| 167 | Установка противомоскитных сеток | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСН10-01-037-01 |  |  |
| 168 | Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2 | м2 |  | 2,631 |  | ФСБЦ-08.1.02.17-0072 |  |  |
| 169 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  | 0,0331 |  | ГЭСН10-01-036-01 |  |  |
| 170 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м |  | 0,0167 |  | ГЭСН10-01-035-01 |  |  |
| 171 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 600 мм | м |  | 1,67 |  | ФСБЦ-11.3.03.01-0012 |  |  |
| 172 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт |  | 0,2 |  | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 |  |  |
| 173 | Устройство мелких покрытий (отливов) | 100 м2 |  | 0,00588 |  | ГЭСН12-01-010-01 |  |  |
| 174 | Монтаж решеток на окна | т |  | 0,03248 |  | ГЭСН09-04-016-02 |  |  |
| 175 | Решетка диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 |  | 2,631 |  | ФСБЦ-08.1.02.17-1000 |  |  |
| 176 | Очистка поверхности щетками | м2 |  | 2,631 |  | ГЭСН13-06-003-01 |  |  |
| 177 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 |  | 0,02631 |  | ГЭСН13-03-002-04 |  |  |
| 178 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 |  | 0,02631 |  | ГЭСН13-03-004-26 |  |  |
| 179 | Установка рулонных штор на окна примен. | 1 решетка |  | 1 |  | ТЕР20-02-003-09 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 |  | 0,0189 |  | ГЭСН10-01-039-01 |  |  |
| 181 | Дверь внутренняя глухая, белая, матовая. | м2 |  | 1,89 |  | ФСБЦ-11.2.02.01-1156 |  |  |
| 182 | Ограничитель для двери | компл |  | 1 |  | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0,0437 |  | ГЭСНр61-01-002-01 |  |  |
| 184 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 |  | 0,2187 |  | ГЭСН15-02-019-03 |  |  |
| 185 | Смеси сухие быстротвердеющие | кг |  | 196,83 |  | ФСБЦ-04.3.02.09-1532 |  |  |
| 186 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 |  | 0,2187 |  | ГЭСН15-04-006-04 |  |  |
| 187 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая | кг |  | 26,6 |  | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |  |  |
| 259 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 |  | 0 |  | ГЭСН15-02-019-03 |  |  |
| 188 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг |  | 4,37 |  | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |  |  |
| 189 | Третья шпатлевка по штукатурке | 100 м2 |  | 0,2187 |  | ГЭСН15-04-027-05 |  |  |
| 190 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(включая грунтовку) | 100 м2 |  | 0,2187 |  | ГЭСН15-04-005-03 |  |  |
| 191 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т |  | 0,01377 |  | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиляУстройство подвесных потолков типа <Армстронг | 100 м2 |  | 0,16731 |  | ГЭСН15-01-047-15 |  |  |
| 193 | Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали | м2 |  | 17,239 |  | ФСБЦ-01.6.04.01-0033 |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | 100 шт |  | 0 |  | ГЭСН18-03-006-02 |  |  |
| 195 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 2,364 кВт | шт |  | 0 |  | ФСБЦ-18.5.10.05-0182 |  |  |
| 196 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 100 шт |  | 0 |  | ФСБЦ-18.5.08.05-0022 |  |  |
| 197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 |  | 0 |  | ГЭСНр62-03-005-02 |  |  |
| 198 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP44 | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-20.4.01.0148 |  |  |
| 199 | Краска для внутренних работ | т |  | 0 |  | ФСБЦ-14.4.02.04-0114 |  |  |
| Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 0,34 |  | ГЭСНм08-02-409-01 |  |  |
| 201 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м |  | 34 |  | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 |  |  |
| 202 | Клипсы (зажимы) | 100 шт |  | 1,02 |  | ФСБЦ-12.2.01.01-0021 |  |  |
| 203 | Затягивание провода в проложенные трубы и Монтаж кабеля UTP в гофрированной трубе в штробе UTP кат.5e (в пучках) | 100 м |  | 0,34 |  | ГЭСНм08-02-412-09 |  |  |
| 272 | Кабель витая пара UTP категория 5e | 1000 м |  | 0,21 |  | ФСБЦ-21.1.04.01-0003 |  |  |
| 204 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х4ок(N, PE)-1000 | 1000 м |  | 0,034 |  | ФСБЦ-21.1.06.10-0530 |  |  |
| 205 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт |  | 0,03 |  | ГЭСНм08-03-593-19 |  |  |
| 206 | Светильник для потолка | шт |  | 3 |  | Коньюктурный анализ |  |  |
| 207 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНм08-03-591-02 |  |  |
| 208 | Выключатель скрытого монтажа | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-20.4.01.01328 |  |  |
| 209 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  | 0,03 |  | ГЭСНм08-03-591-09 |  |  |
| 210 | Розетки скрытой проводки с заземлением | 100 шт |  | 0,03 |  | ФСБЦ-20.4.03.06-0005 |  |  |
| 211 | Коробка ответвительная на стене | шт |  | 8 |  | ГЭСНм10-08-019-01 |  |  |
| 212 | Коробка ответвительная, | шт |  | 8 |  | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 |  |  |
| 213 | Установка подрозеточных коробок | шт |  | 4 |  | ГЭСНм10-08-019-01 |  |  |
| 214 | Коробки | 10 шт |  | 0,4 |  | ФСБЦ-20.5.02.11-0002 |  |  |
| Раздел 4. Клиентский, операционный зал - помещения № 5,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Снятие дверных полотен | 100 м2 |  | 0,139095 |  | ГЭСНр56-01-010-01 |  |  |
| 216 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  | 0,07 |  | ГЭСНр56-01-009-01 |  |  |
| 217 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м |  | 0,436 |  | ГЭСНр57-01-003-01 |  |  |
| 218 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 |  | 1,198 |  | ГЭСНр57-01-002-01 |  |  |
| 219 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 |  | 1,198 |  | ГЭСНр57-01-002-07 |  |  |
| 220 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт |  | 0,21 |  | ГЭСНр67-01-004-05 |  |  |
| 221 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт |  | 0,06 |  | ГЭСНр67-01-004-01 |  |  |
| 222 | Демонтаж. Коробка ответвительная на стене | шт |  | 10 |  | ГЭСНм10-08-019-01 Применительно |  |  |
| 223 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 |  | 1,173172 |  | ГЭСНр62-04-005-05 |  |  |
| 224 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт |  | 4 |  | ГЭСНм10-08-002-02 Применительно |  |  |
| 225 | Демонтаж Приборы ПС на: 1 луч | шт |  | 3 |  | ГЭСНм10-08-001-05 Применительно |  |  |
| 226 | Демонтаж кабеля | 100 м |  | 1,16 |  | ГЭСНр67-01-003-01 |  |  |
| 227 | Разборка барьера (с сохранением) | 100 м2 |  | 0,14058 |  | ГЭСН46-04-006-04 Применительно |  |  |
| 228 | Демонтаж вентканала металлического 200х400 | 100 м2 |  | 0,036 |  | ГЭСНр65-03-001-01 |  |  |
| 229 | Демонтаж вентканала металлического 200х400 | 100 м2 |  | 0,048 |  | ГЭСНр65-03-001-01 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 |  | 0,29 |  | ГЭСНр57-01-008-02 |  |  |
| 231 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 |  | 1,198 |  | ГЭСН11-01-053-02 |  |  |
| 232 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 |  | 1,198 |  | ГЭСН11-01-036-04 |  |  |
| 233 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м |  | 0,444 |  | ГЭСН11-01-040-03 |  |  |
| 234 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м |  | 0,068 |  | ГЭСН11-01-049-01 |  |  |
| Перегородки в клиентском зале |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Устройство кирпичных перегородок 120мм | м3 |  | 24,81 |  | ГЭСН08-02-001-01 |  |  |
| 236 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 | 1000 шт |  | 0,0094278 |  | ФСБЦ-06.1.01.05-0038 |  |  |
| 237 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 |  | 5,95 |  | ФСБЦ-04.3.01.12-0003 |  |  |
| 238 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 |  | 0,4962 |  | ГЭСН15-02-019-03 |  |  |
| 239 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 |  | 0,4962 |  | ГЭСН15-04-005-03 |  |  |
| 240 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т |  | 0,031 |  | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |  |
| 241 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 |  | 0,0189 |  | ГЭСН10-01-047-01 |  |  |
| 242 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2 | м2 |  | 1,89 |  | ФСБЦ-11.3.01.02-0007 |  |  |
| 243 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт |  | 1 |  | ГЭСН09-04-012-02 |  |  |
| 244 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-01.7.04.01-1005 |  |  |
| 245 | Дверной ограничитель | компл |  | 1 |  | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |  |
| 246 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м |  | 0,018 |  | ГЭСН11-01-049-01 |  |  |
| 247 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт |  | 2 |  | ФСБЦ-09.2.03.02-0012 |  |  |
| 248 | Укладка цементной тактильной плитки 500х500х40 на площадку перед крыльцом | 10 м2 |  | 0,05 |  | ГЭСН27-07-005-01 |  |  |
| 249 | Плиты тактильные | м2 |  | 0,51 |  | ФСБЦ-05.2.04.04-0005 |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 3,06 |  | ГЭСН09-04-012-01 |  |  |
| 251 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт |  | 1 |  | ГЭСН09-04-012-02 |  |  |
| 252 | Дверной ограничитель | компл |  | 1 |  | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |  |
| 253 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 |  | 0,108495 |  | ГЭСН10-01-039-06 |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 |  | 0,17598 |  | ГЭСНр61-01-002-01 |  |  |
| 255 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 |  | 1,173172 |  | ГЭСН15-02-019-03 |  |  |
| 256 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 |  | 1,1732 |  | ГЭСН15-04-027-05 |  |  |
| 257 | Шпатлевка масляно-клеевая | т |  | -0,0340228 |  | ФСБЦ-14.5.11.01-0003 |  |  |
| 258 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 |  | 1,1732 |  | ГЭСН15-04-006-03 |  |  |
| 259 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 |  | 1,1732 |  | ГЭСН15-04-005-05 |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (в местах протечек кровли) | 100 м2 |  | 0,25 |  | ГЭСН10-01-093-01 |  |  |
| 261 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 |  | 1,198 |  | ГЭСН15-01-047-15 |  |  |
| Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м |  | 1,38 |  | ГЭСНм08-02-409-09 |  |  |
| 263 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 16 мм | м |  | 138 |  | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 |  |  |
| 264 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм | 10 шт |  | 41,4 |  | ФСБЦ-23.8.03.02-0001 |  |  |
| 265 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 1,38 |  | ГЭСНм08-02-412-02 |  |  |
| 266 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м |  | 0,051 |  | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 |  |  |
| 267 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м |  | 0,08976 |  | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 |  |  |
| 268 | Коробка ответвительная на стене | шт |  | 36 |  | ГЭСНм10-08-019-01 |  |  |
| 269 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт |  | 36 |  | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 |  |  |
| 270 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  | 0,02 |  | ГЭСНм08-03-591-02 |  |  |
| 271 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 | шт |  | 2 |  | ФСБЦ-20.4.01.02-1025 |  |  |
| 272 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт |  | 0,04 |  | ГЭСНм08-03-591-09 |  |  |
| 273 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт |  | 4 |  | ФСБЦ-20.4.03.06-1039 |  |  |
| 274 | (прим. Установка подрозеточных коробок) Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт |  | 0,05 |  | ГЭСНм10-06-037-13 |  |  |
| 275 | Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | 10 шт |  | 0,5 |  | ФСБЦ-20.5.02.11-0002 |  |  |
| 276 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт |  | 0,26 |  | ГЭСНм08-03-593-19 |  |  |
| 277 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, цветовая температура – 4000 К, степень защиты IP40, 595х595х50 мм | шт |  | 26 |  | ФСБЦ-20.3.03.07-0091 |  |  |
| 278 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ранее демонтированного) | шт |  | 4 |  | ГЭСНм10-08-002-02 |  |  |
| 279 О | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм | шт |  | 4 |  | ФСБЦ-61.2.02.01-0103 |  |  |
| 280 | Устройства монтажные для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А и С2000-ИП | 100 шт |  | 0,04 |  | ФСБЦ-22.1.02.05-0021 |  |  |
| 281 | Приборы ПС на: 1 луч | шт |  | 3 |  | ГЭСНм10-08-001-05 |  |  |
| Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт (оборудование Заказчика) | компл |  | 1 |  | ГЭСН20-06-018-05 |  |  |
| 283 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг |  | 0,17 |  | ФСБЦ-01.7.06.03-0023 |  |  |
| 284 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-14.5.01.05-0011 |  |  |
| 285 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм | 100 м |  | 0,05 |  | ФСБЦ-12.2.07.05-0011 |  |  |
| 286 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм | 100 м |  | 0,05 |  | ФСБЦ-12.2.07.05-0015 |  |  |
| 287 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м |  | 2,5 |  | ФСБЦ-19.3.02.08-0032 |  |  |
| 288 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м |  | 0,008 |  | ФСБЦ-21.1.06.10-0264 |  |  |
| 289 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм | м |  | 5 |  | ФСБЦ-23.2.02.02-0011 |  |  |
| 290 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм | м |  | 5 |  | ФСБЦ-23.2.02.02-0012 |  |  |
| 291 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 15 мм | узел |  | 1 |  | ГЭСН18-06-006-01 |  |  |
| 292 О | Насос дренажный Ballu Machine DС Pump (проточный, 18 л/ч) | шт |  | 1 |  | ТЦ_68.1.01.09_35_5007094208_07.06.2024_02_1.1 |  |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м |  | 0,105 |  | ГЭСН46-03-015-01 |  |  |
| 294 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 |  | 0,05 |  | ГЭСН46-03-017-05 |  |  |
| 295 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг |  | 83,2 |  | ФСБЦ-04.3.02.05-0002 |  |  |
| 296 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др./ Установка барьера (ранее демонтированного) | 100 шт |  | 0,06 |  | ГЭСН10-01-059-01 Применительно |  |  |
| 297 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 |  | 0,035 |  | ГЭСНр62-03-005-02 |  |  |
| 298 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза/ Окраска вентиляционного короба | 100 м2 |  | 0,0794 |  | ГЭСНр62-03-002-02 |  |  |
| Раздел 5. Помещение №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | Прорезка проемов в стенах и перегородках: | м2 |  | 1,89 |  | ГЭСНр53-01-002-03 |  |  |
| 300 | Снятие дверных полотен | 100 м2 |  | 0,0189 |  | ГЭСНр56-01-010-01 |  |  |
| 301 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНр56-01-009-01 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 |  | 1,872 |  | ГЭСН09-04-012-01 |  |  |
| 303 | Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 100х2100 мм | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-07.1.01.01-0025 |  |  |
| 304 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл |  | 1 |  | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |  |
| 305 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 |  | 0,01872 |  | ГЭСН10-01-047-01 |  |  |
| 306 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2 | м2 |  | 1,872 |  | ФСБЦ-11.3.01.02-0007 |  |  |
| 307 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м |  | 0,018 |  | ГЭСН11-01-049-01 |  |  |
| 308 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт |  | 2 |  | ФСБЦ-09.2.03.02-0012 |  |  |
| Раздел 6. Туалет помещение 20.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 |  | 0,21473 |  | ГЭСНр63-03-001-05 |  |  |
| 310 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 |  | 0,0576 |  | ГЭСНр57-01-002-03 |  |  |
| 311 | Смывка побелки с потолка | м2 |  | 19,17 |  | ГЭСНр62-04-011-01 |  |  |
| 312 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНр65-01-004-02 |  |  |
| 313 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНр65-01-004-01 |  |  |
| 314 | Демонтаж: светильников | 100 шт |  | 0,02 |  | ГЭСНр67-01-004-03 |  |  |
| 315 | Демонтаж водонагревателя | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНр65-01-003-11 |  |  |
| 316 | Снятие дверных полотен | 100 м2 |  | 0,0252 |  | ГЭСНр56-01-010-01 |  |  |
| 317 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  | 0,02 |  | ГЭСНр56-01-009-01 |  |  |
| 318 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0,03 |  | ГЭСНр65-01-002-01 |  |  |
| 319 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м |  | 0,005 |  | ГЭСНр65-01-002-02 |  |  |
| 320 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м |  | 0,06 |  | ГЭСНр65-01-001-01 |  |  |
| 321 | Снятие водомеров | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНр65-01-003-18 |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 |  | 0,0252 |  | ГЭСН10-01-039-01 |  |  |
| 323 | Дверь внутренняя глухая, белая, матовая | м2 |  | 2,52 |  | ФСБЦ-11.2.02.01-1156 |  |  |
| 324 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл |  | 1 |  | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |  |
| 325 | Замок врезной оцинкованный, с цилиндровым механизмом из латуни | компл |  | 2 |  | ФСБЦ-01.7.04.04-0012 |  |  |
| 326 | Дверной ограничитель | компл |  | 1 |  | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |  |
| 327 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: | 100 м2 |  | 0,02933 |  | ГЭСН10-05-009-01 |  |  |
| 328 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 |  | 3,138 |  | ФСБЦ-01.6.01.02-0008 |  |  |
| 329 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-14.5.01.05-0010 |  |  |
| 330 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 |  | 0,3587 |  | ГЭСН15-01-019-05 |  |  |
| 331 | Клей монтажный сухой | т |  | 0,134 |  | ФСБЦ-14.1.06.02-0202 |  |  |
| 332 | Смеси сухие для заделки швов | кг |  | 17,9 |  | ФСБЦ-04.3.02.04-0324 |  |  |
| 333 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, | м2 |  | 35,87 |  | ФСБЦ-06.2.01.02-0010 |  |  |
| 334 | Установка решеток вентиляционных | шт |  | 1 |  | ГЭСН20-02-003-01 |  |  |
| 335 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 |  | 0,0576 |  | ГЭСН11-01-027-03 |  |  |
| 336 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиляУстройство подвесных потолков типа <Армстронг> плитка "Байкал" для бэк зоны | 100 м2 |  | 0,0576 |  | ГЭСН15-01-047-15 |  |  |
| 337 | Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали "Байкал" | м2 |  | 5,93 |  | ФСБЦ-01.6.04.01-0033 |  |  |
| 338 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт |  | 0,02 |  | ГЭСНм08-03-593-19 |  |  |
| 339 | Светильник для потолка | шт |  | 2 |  | Коньюктурный анализ |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м |  | 0,005 |  | ГЭСН16-04-001-02 |  |  |
| 341 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м |  | 0,499 |  | ФСБЦ-24.3.02.02-0004 |  |  |
| 342 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м |  | 0,03 |  | ГЭСН16-04-001-01 |  |  |
| 343 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м |  | 2,994 |  | ФСБЦ-24.3.02.02-0003 |  |  |
| 344 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-24.3.05.15-0159 |  |  |
| 345 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м |  | 0,25 |  | ГЭСН16-04-005-01 |  |  |
| 346 | Фитинг перехода с металолической трубы на пвх | шт |  | 2 |  | ФСБЦ-24.3.05.07-0036 |  |  |
| 347 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м |  | 6,15 |  | ФСБЦ-24.3.02.05-0021 |  |  |
| 348 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт |  | 4 |  | ФСБЦ-18.1.09.06-0042 |  |  |
| 349 | Хомуты для крепления труб | шт |  | 2 |  | ФСБЦ-24.1.02.01-0113 |  |  |
| 350 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл |  | 0,1 |  | ГЭСН17-01-003-01 |  |  |
| 351 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775 мм | компл |  | 1 |  | ФСБЦ-18.2.01.06-0056 |  |  |
| 352 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм | 10 шт |  | 0,4 |  | ФСБЦ-18.2.06.08-0016 |  |  |
| 353 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл |  | 0,1 |  | ГЭСН17-01-001-14 |  |  |
| 354 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый для инвалидов, одно отверстие под смеситель, размеры 650х550х165 мм (раковина) | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-18.2.02.08-0033 |  |  |
| 355 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм | компл |  | 1 |  | ФСБЦ-18.2.01.05-0101 |  |  |
| 356 | Установка смесителей | 10 шт |  | 0,1 |  | ГЭСН17-01-002-03 |  |  |
| 357 | Розетка штепсельная: | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНм08-03-591-09 |  |  |
| 358 | Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с верхним изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | компл |  | 1 |  | ФСБЦ-18.1.10.10-0041 |  |  |
| 359 | Установка водонагревателей: проточных | шт |  | 1 |  | ГЭСН19-01-002-01 |  |  |
| 360 О | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака 50 л | компл |  | 1 |  | ФСБЦ-63.1.01.03-0006 |  |  |
| 354 | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм | компл |  | 2 |  | ФСБЦ-18.2.06.09-0004 |  |  |
| 361 | Установка счетчика воды с импульсным выходом | 100 узлов |  | 0,01 |  | ГЭСН16-06-006-02 |  |  |
| 362 О | Счетчик горячей воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 25 мм | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-65.1.01.01-0003 |  |  |
| 363 | Розетка штепсельная: | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНм08-03-591-09 |  |  |
| 364 | Розетка одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет дуб, IP20 | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-20.4.03.05-1067 |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м |  | 0,1 |  | ГЭСНм08-02-409-09 |  |  |
| 366 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 16 мм | м |  | 10 |  | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 |  |  |
| 367 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм | 10 шт |  | 0,4 |  | ФСБЦ-23.8.03.02-0001 |  |  |
| 368 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0,1 |  | ГЭСНм08-02-412-02 |  |  |
| 369 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м |  | 0,01 |  | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 |  |  |
| 370 | Коробка ответвительная на стене | шт |  | 3 |  | ГЭСНм10-08-019-01 |  |  |
| 371 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт |  | 3 |  | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 |  |  |
| Раздел 7. Погрузка, перевозка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т |  | 7,651 |  | 47-1 |  |  |
| 373 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т |  | 7,651 |  | 02-15-1-01-0015 |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф телекоммуникационный |  | шт |  | 1 |  | ГЭСНм10-03-001-01 |  |
| 2 | Шкаф телекоммуникационный напольный 42 U |  | шт |  | 1 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 3 | Монтаж организатора пластикового с крышкой, 19', 1U' в коммутационный шкаф |  | шт |  | 3 |  | ГЭСНм11-04-008-01 |  |
| 4 | Кабельный организатор пластиковый с крышкой, 19', 1U' (модель Hyperline CM-1U-PL-COV) |  | шт |  | 3 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 5 | Монтаж комплекта щеточного ввода в коммутационный шкаф |  | шт |  | 1 |  | ГЭСНм11-04-008-01 |  |
| 6 | Комплект щеточного ввода ЦМО в шкаф, универсальный ( модель ЦМО КВ-Щ-55.420) |  | шт |  | 1 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 7 | Монтаж вентиляторного модуля (2 вентилятора с терморегулятором) в коммутационный шкаф |  | шт |  | 1 |  | ГЭСНм11-04-008-01 |  |
| 8 | Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором |  | шт |  | 1 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 9 | Монтаж патч-панели 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e Dual IDC ROHS черный в коммутационный шкаф |  | шт |  | 2 |  | ГЭСНм11-04-008-01 |  |
| 10 О | Патч-панель RJ-45 110, категория 5е, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19" |  | шт |  | 2 |  | ФСБЦ-61.3.05.03-0013 |  |
| 11 | Заделка UTP-кабеля в патч-панель инструментом для кроссов типа 110 |  | 10 концов кабеля |  | 2,6 |  | ГЭСНм10-01-051-33 |  |
| 12 | Полка кабельная перфорированная |  | 100 шт |  | 0,02 |  | ГЭСНм08-02-152-07 |  |
| 13 | Полка 19" перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими ЦМО ТСВ-45 |  | шт |  | 2 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 14 | Монтаж фальш-панелей в шкаф |  | 100 шт |  | 0,06 |  | ГЭСНм10-06-037-13 |  |
| 15 | Заземление оборудования: местное (Монтаж панели заземления горизонтальной/вертикальной в коммутационный шкаф) |  | шт |  | 1 |  | ГЭСНм08-05-045-04 |  |
| 16 | Панель заземления ЦМО ПЗ-19-500.200А |  | шт |  | 1 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 17 | Комплект проводов заземления для шкафа 50 cм - 6шт 80 cм - 3шт iTK ER12-6568 в шкаф |  | 100 м |  | 0,01 |  | ГЭСНм08-02-146-01 |  |
| 18 | Подключение портов RJ45 "патч-панель — коммутатор" с применением патч-кордов категория 5е UTP 0.5м LSZH серый (в шкафу) |  | 10 концов кабеля |  | 2,6 |  | ГЭСНм10-01-051-33 |  |
| 19 | Патч-корд 0.5 м |  | шт |  | 26 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 20 | Подключение портов RJ45 "патч-панель — коммутатор" с применением патч-кордов категория 5е UTP2 м LSZH серый (в шкафу) |  | 10 концов кабеля |  | 1,3 |  | ГЭСНм10-01-051-33 |  |
| 21 | Патч-корд 2 м |  | шт |  | 13 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 22 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный(Монтаж выключателя автоматического в щите электропитания) |  | шт |  | 1 |  | ГЭСНм08-03-526-02 |  |
| 23 | Соединитель на стык кабель-канала, размеры 100х40 мм |  | 100 шт |  | 0 |  | ФСБЦ-20.2.05.06-1064 |  |
| 24 О | Выключатель автоматический, |  | шт |  | 1 |  | ФСБЦ-62.1.01.09-0038 |  |
| 25 | Монтаж DIN рейки |  | шт |  | 1 |  | ГЭСНм10-01-001-13 |  |
| 26 | DIN-рейка |  | шт |  | 1 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 27 | Ограничитель на DIN рейку |  | шт |  | 2 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 28 | Монтаж розетки(Розетка на DIN-рейку РДЕ-47 PROxima mdse-47-pro EKF с заземлением) |  | 100 шт |  | 0,02 |  | ГЭСНм08-03-591-08 |  |
| 29 | Розетка на DIN-рейку РДЕ-47 PROxima mdse-47-pro EKF с заземлением |  | шт |  | 2 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 30 | Монтаж розеток вводных силовых в коммутационный шкаф + АВДТ |  | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНм08-03-591-08 |  |
| 31 | Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20 |  | шт |  | 0 |  | ФСБЦ-20.4.03.05-1022 |  |
| 32 | Монтаж блока розеток (8 розеток, немецкий стандарт) с LED выключателем 1U вход С14 без шторок |  | 100 шт |  | 0,01 |  | ГЭСНм08-03-591-12 |  |
| 33 | Блок розеток ITK 8 розеток немецкий стандарт с LED выключателем 1 юнит вход С14 без шторок (модель iTK PH12-8D3) |  | шт |  | 1 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 34 | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м R-10-Cord-C13-C14-1.8 |  | 100 м |  | 0,018 |  | ГЭСНм08-02-146-01 |  |
| 35 | Монтаж BRAVA рамка-суппорт PDA-BN80 2 модуля |  | 100 шт |  | 0,13 |  | ГЭСНм08-03-591-08 |  |
| 36 | BRAVA рамка-суппорт PDA-BN80 2 модуля |  | шт |  | 13 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 37 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель трехклавишный со светоиндикацией на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А |  | шт |  | 0 |  | ФСБЦ-20.4.03.07-1051 |  |
| 38 | BRAVA Адаптер для информационныx разъемов KEYSTONE 1 модуль белый, BRAVA 76607B |  | шт |  | 0 |  | ГЭСНм10-01-001-13 |  |
| 39 | Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C) категория 5e 110 IDC заделка с помощью NE-TOOL белая, HYPERLINE 110 IDC |  | шт |  | 26 |  | Коньюктурный анализ |  |
| 40 | Монтаж и расшивка BRAVA Розетка компьютерная RJ45 одномодульная категория 5е белая |  | 100 шт |  | 0,26 |  | ГЭСНм08-03-591-08 |  |
| 41 | Розетка компьютерная RJ-45 5 одномодульная категория 5е белая |  | шт |  | 26 |  | ФСБЦ-20.4.03.03-1046 |  |
| 42 | Монтаж адаптера (прим ) |  | 100 шт |  | 0,26 |  | ГЭСНм08-03-591-08 |  |
| Раздел 2. КАбельная продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  | 100 м |  | 2,13 |  | ГЭСНм08-02-409-01 |  |
| 44 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  | м |  | 213 |  | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 |  |
| 45 | Клипсы (зажимы) |  | 100 шт |  | 0,8 |  | ФСБЦ-12.2.01.01-0021 |  |
| 46 | Затягивание провода в проложенные трубы и Монтаж кабеля UTP в гофрированной трубе в штробе UTP кат.5e (в пучках) |  | 100 м |  | 4,26 |  | ГЭСНм08-02-412-09 |  |
| 47 | Кабель витая пара UTP категория 5e |  | 1000 м |  | 0,426 |  | ФСБЦ-21.1.04.01-0003 |  |
| 48 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм |  | 100 м |  | 0,36 |  | ГЭСНм08-02-390-03 |  |
| 49 | Соединитель на стык кабель-канала, размеры 80х40 мм |  | 100 шт |  | 0,18 |  | ФСБЦ-20.2.05.06-1064 |  |
| 50 | Заглушки для кабель-канала, размеры 80х40 мм |  | 100 шт |  | 0,16 |  | ФСБЦ-20.2.05.03-1004 |  |
| 51 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 80х40 мм |  | 100 м |  | 0,36 |  | ФСБЦ-20.2.05.04-0082 |  |
| 52 | Затягивание провода (Прокладка в кабель-канале и монтаж кабеля UTP кат.5e в пучках) |  | 100 м |  | 0,97 |  | ГЭСНм08-02-412-01 |  |
| 53 | Кабель витая пара UTP категория 5e |  | 1000 м |  | 0,097 |  | ФСБЦ-21.1.04.01-0003 |  |
| Раздел 3. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (стен) |  | 100 отверстий |  | 0,04 |  | ГЭСН46-03-002-01 |  |

Подписи председателя и членов комиссии:

| Заместитель директора УФПС Вологодской области |  | ______________________ |  | О.И. Кравец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) ___________________________ |  | (расшифровка подписи) |
| Руководитель отдела ОКСиЭ |  | ______________________ |  | В. Е. Юричев |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Главный специалист ОКСиЭ |  | ______________________ |  | И.В. Соколов |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |