Приложение № 1 к Договору №______ от «__» ________2026 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель директора

УФПС Вологодской области

___________ О.И. Кравец

"___"____________2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту помещений и входной группы ОПС 160029, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д.6 для нужд УФПС Вологодской области

Вологда, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения/определения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | Подрядчик | Любое юридическое или физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с Заказчиком |
| 3. | Работы | Работы по ремонту объекта |
| 4. | ТЗ | Техническое задание |
| 5. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 6. | ИД | Исполнительная документация |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту помещений и входной группы ОПС 160029, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д.6 для нужд УФПС Вологодской области.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

- Сведения о работах

Подрядчику требуется выполнить работы в соответствии с настоящим ТЗ, ведомостью объемов работ (приложение № 1 к настоящему ТЗ) и локальным сметным расчетом (приложение № 2 к настоящему ТЗ).

- Сведения о выполняемых Работах

- При организации и проведении Работ должны соблюдаться требования следующих нормативных правовых актов и документов:

–	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

–	Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

–	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

–	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

–	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

–	СП 48.13330.2019 «Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

-     СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

-     ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия»;

–	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

–	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

–	СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

–	приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

–	постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»;

–	Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ, издаваемые Общероссийским общественным фондом «Центр качества строительства».

- Работы должны выполняться в соответствии с настоящим техническим заданием, перечнем национальных стандартов и сводов правил, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2020 № 985», сметной документацией.

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго выполнять обязательства по осуществлению строительного контроля, а также соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте в соответствии с действующими нормами, своевременно выполнять мероприятия по охране окружающей среды.

Производство Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений. Организация зоны Работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства Работ.

- Для выполнения перевозок материалов и оборудования при выполнении Работ Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту.

- Подрядчик обязан складировать материалы, конструкции и оборудование в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий. Места складирования согласовываются с Заказчиком.

- Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления, складируя в соответствующую тару. Сжигать мусор на территории объекта запрещено. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта на полигон для утилизации.

Запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

- Работники, выполняющие Работы, могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться Подрядчиком путем выдачи необходимых средств индивидуальной защиты, выполнения мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При производстве Работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами Ростехнадзора.

На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино-и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом) необходимо оформить наряд-допуск на выполнение огневых работ установленной формы у лица ответственного за пожарную безопасность.

- До начала Работ Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за выполнение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Персональную ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения выполняемых Работ, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет руководитель Подрядчика или заменяющее его лицо.

- В части выполнения требований по охране окружающей среды Работы должны выполняться в соответствии с нормами и требованиями законодательства Российской Федерации в области экологии и охраны окружающей среды.

- Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ. До начала выполнения Работ Подрядчику необходимо предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества.

- Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения Работ согласно заключенному договору.

Подрядчик обязан предоставить всю запрашиваемую Заказчиком информацию о ходе выполнения Работ и используемых материалах.

При проведении проверок уполномоченными органами, осуществляющими государственный и/или муниципальный контроль всю ответственность за наличие разрешительных документов, необходимых для выполнения работ, несет Подрядчик.

- На Объекте должен находиться общий журнал по форме КС-6, который Подрядчик обязан ежедневно заполнять и предъявлять Заказчику по требованию.

- Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность здания согласно приказу Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 
№ 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

- В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем Объекта, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ, все Работы по восстановлению осуществляются за счёт Подрядчика.

- Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик выступает в роли генерального Подрядчика. При этом генеральный Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками требований договора. Генеральный Подрядчик обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере их заключения.

3.2.16.	По окончании Работ Подрядчик за счет собственных средств Подрядчика производит уборку рабочей зоны Объекта, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

- Сведения о месте выполнения Работ

Место выполнения Работ: ОПС 160029 по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д.6 для нужд УФПС Вологодской области.

- Требования к разработке графика производства работ (ППР)

Выполнение работ по ремонту должно выполняться на основании календарного графика, предоставляемого Подрядной организацией в течении 5 календарных дней со дня заключения Договора.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

- Технические требования при выполнении

- Работы должны быть выполнены в соответствии с техническими требованиями, указанными в настоящем Техническом задании и приложениями к нему.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Товары, материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ должны быть новые (которые не были в употреблении, в ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты.

- Все используемые для выполнения Работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия данных документов Техническому заданию и во избежание фальсификации материалов и оборудования.

- Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям, предусмотренным в документации о сертификации, государственных стандартах, за достоверность сведений о стране их происхождения, сохранность результатов Работ, оборудования до подписания Подрядчиком и Заказчиком последнего Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.	 Заказчик не позднее 5 рабочих дней с даты подписания договора передает Подрядчику строительную площадку по «Акту приема-передачи строительной площадки».

6.2.	 Начало выполнения Работ: с момента подписания акта приема- передачи строительной площадки.

6.3. Окончание выполнения Работ: не позднее 60 календарных дней с момента начала выполнения работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет:

–	привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ;

–	использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения соответствующих видов Работ.

7.2.	Подрядчик обязан осуществлять Строительный контроль в соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства. 
СНиП 12-01-2004», Положением по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ст. 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ

8.1 Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензиями, разрешениями для выполнения Работ. Работники Подрядчика обладают необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации разрешительными документами на выполнение Работ, а также навыками, опытом и квалификацией для качественного выполнения Работ.

8.2 Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ по ремонту квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору составляет 36 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ оборудование, комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору и подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Если в период гарантийного срока на выполненные работы обнаружатся недостатки, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При организации и проведении работ Подрядчиком должны соблюдаться требования государственных стандартов, СНиП, санитарных норм и правил, нормативных правовых актов:

–	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

–	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

–	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

–	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

–	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

–	приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».

Подрядчик обязан приказом назначить ответственных лиц:

- за сохранность материальных ценностей на Объекте;

- за производство работ (ведется ежедневный журнал на протяжении всего производства работ);

- за технику безопасности (ведется журнал и инструктаж на протяжении всего производства работ);

- за электробезопасность;

- за пожарную безопасность.

Перед началом производства работ производится технический инструктаж персонала Заказчика с занесением соответствующих записей в журналы инструктажа и техники безопасности. Данные записи заверяются подписью ответственного за инструктаж лица и печатью организации.

На время производства работ Подрядчик несет полную ответственность за безопасность Объекта в целом.

При возникновении угрозы безопасности ответственное лицо, назначенное приказом от Подрядчика, обязано прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

- ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

  - Подрядчик предъявляет к освидетельствованию все скрытые Работы и приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых Работ согласно Приказу Минстроя РФ от 16.05.2023 г. № 344/ПР "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652). Выполнять последующие Работы, закрывая при этом скрытые, без приемки Заказчиком, запрещается, в противном случае по требованию Заказчика Подрядчик за свой счет вскрывает любую часть скрытых Работ, а затем восстанавливает ее за свой счет.

  - Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 3-5 штук на электронный адрес Yurichev.V@russianpost.ru. В процессе выполнения работ один раз в 5 (пять) календарных дней Подрядчик предоставляет в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве 3-5 фотографий на электронный адрес   Yurichev.V@russianpost.ru, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 3-5 штук на электронный адрес Yurichev.V@russianpost.ru.

  - В случае наличия материалов, пригодных для вторичного использования, необходимо передать их Заказчику по акту, составленному по типовой межотраслевой форме № М-35, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, для последующей их сдачи специализированным организациям.

  - В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты приёмки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику (заверенные подписью и печатью Подрядчика) следующие отчетные документы и исполнительную документацию:

-	акты выполненных Работ по унифицированной форме КС-2, справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3;

-	документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);

-	техническую документацию на монтируемое при выполнении Работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);

-	акты освидетельствования Работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ (Акты на скрытые Работы);

-	акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения Строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-	результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;

-	документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

- исполнительные схемы;

- общий журнал работ по форме КС-6;

-	справка по форме АНФ 02/17;

-	иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

11.6. Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения уведомления о выполнении всех работ и готовности Объекта к сдаче с приложением указанных документов осуществляет с участием Подрядчика осмотр и приемку результата выполненных работ с фиксацией результатов и в случае наличия замечаний Заказчик устанавливает срок устранения в Акте приемки, при этом выявленные замечания не влияют на срок исполнения обязательств по договору.

Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае несоответствия объемов выполненных работ, некачественного выполнения работы, отступления от регламентов, технических условий, технического задания, не предоставления комплекта исполнительной документации.

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ, предоставления исполнительной документации, предусмотренной для данного вида работ, с приложением фотоотчета о проведении работ.

Приложение № 1. Ведомость объемов работ № 02-01-01.

Приложение № 2. Ведомость объемов работ № 02-01-02.

Приложение № 1

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-01

на выполнение работ по текущему ремонту помещений и входной группы ОПС 160029, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д.6 для нужд УФПС Вологодской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Входная группа.,лестничная клетка. |  |  |  |  |  |
| демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических дверных блоков | м2 | 7,7376 | ГЭСН09-04-012-01 |  |
| 2 | Разборка металлических поручней | 100 м | 0,03 | ГЭСНр58-01-004-01 |  |
| 3 | Демонтаж металлического ограждения тамбура лист толщ. 3 мм | 100 м2 | 0,09159 | ГЭСН09-04-006-02 |  |
| 4 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,14985 | ГЭСНр57-01-002-08 |  |
| 5 | Разборка металлических перил | 100 м | 0,117 | ГЭСНр58-01-004-01 |  |
| 6 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,85507 | ГЭСН46-02-009-02 |  |
| 7 | Демонтаж светильников настенных | 100 шт | 0,03 | ГЭСНр67-01-004-05 |  |
| 8 | Демонтаж битых стекол с витражей | 100 м2 | 0,051 | ГЭСНр63-01-006-06 |  |
| 9 | Смывка побелки с потолка | м2 | 12,54 | ГЭСНр62-04-011-01 |  |
| 10 | Демонтаж бетонной площадки толщ. 150 мм перед крыльцом | м3 | 1,0125 | ГЭСН46-04-001-03 |  |
| 11 | Выемка грунта | 100 м3 | 0,0135 | ГЭСН01-02-058-01 |  |
| 12 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр67-01-004-01 |  |
| 13 | Отбивка штукатурки цоколя | 100 м2 | 0,02541 | ГЭСН46-02-009-02 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство основания : песчаного | м3 | 1,35 | ГЭСН08-01-002-01 |  |
| 15 | Песок природный для строительных работ I класс, средний | м3 | 1,485 | ФСБЦ-02.3.01.02-1104 |  |
| 16 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100 м | 0,052 | ГЭСН27-02-010-01 |  |
| 17 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 0,0832 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 |  |
| 18 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)150, W6 | м3 | 0,2028 | ФСБЦ-04.1.02.05-0140 |  |
| 19 | Укладка цементной плитки 300х300х40 на площадку перед крыльцом | 10 м2 | 0,531 | ГЭСН27-07-005-01 |  |
| 20 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм | м2 | 5,416 | ФСБЦ-05.2.04.04-0005 |  |
| 21 | Укладка цементной тактильной плитки 300х300х40 на площадку перед крыльцом | 10 м2 | 0,144 | ГЭСН27-07-005-01 |  |
| 22 | Плиты тактильные | м2 | 1,47 | ФСБЦ-05.2.04.04-0005 |  |
| 23 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен | 100 м2 | 0,02541 | ГЭСН15-02-036-01 |  |
| 24 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, | м2 | 2,744 | ФСБЦ-08.1.02.17-0033 |  |
| 25 | Установка металлических дверей с доводчиком 1860х2080 | м3 | 2,28975 | ГЭСН08-02-001-01 |  |
| 26 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М100 | 1000 шт | 0,00087 | ФСБЦ-06.1.01.05-0015 |  |
| 27 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М75 | м3 | 0,2028 | ФСБЦ-04.3.01.12-0004 |  |
| 28 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3,8688 | ГЭСН09-04-012-01 |  |
| 29 | Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 100х2100 мм | шт | 1 | ФСБЦ-07.1.01.01-0025 |  |
| 29 | Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 1700х2100 мм | шт | 1 | ФСБЦ-07.1.01.01-1088 |  |
| 30 | Краска водоэмульсионная | т | 0,577017 | 14.3.02.01 |  |
| 31 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 | ГЭСН09-04-012-02 |  |
| 32 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг | шт | 1 | ФСБЦ-01.7.04.01-1005 |  |
| 33 | Облицовка крыльца (ступени,подступенки, площадка) цементной плиткой 300х300х40 | 10 м2 | 0,6375 | ГЭСН27-07-005-01 |  |
| 34 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марка 300, толщина 40 мм | м2 | 6,5025 | ФСБЦ-05.2.04.04-0005 |  |
| 35 | Окраска контрастной желтой краской первой и последней ступеньки | 100 м2 | 0,005 | ГЭСН15-04-005-05 |  |
| 36 | Краска | т | 0,001 | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |
| 37 | Штукатурка внутренних стен тамбура по сетке | 100 м2 | 0,09159 | ГЭСН15-02-036-01 |  |
| 38 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, | м2 | 9,89 | ФСБЦ-08.1.02.17-0033 |  |
| 39 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (включая грунтовку и шпаклевку) | 100 м2 | 9,159 | ГЭСН15-04-005-03 |  |
| 40 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т | 0,577 | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |
| 41 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,038688 | ГЭСН10-01-047-01 |  |
| 42 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2 | м2 | 3,86 | ФСБЦ-11.3.01.02-0007 |  |
| 43 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 | ГЭСН09-04-012-02 |  |
| 44 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг | шт | 1 | ФСБЦ-01.7.04.01-1005 |  |
| 45 | Дверной ограничитель | компл | 1 | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |
| 46 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке откосов витражей (включая грунтовку и шпаклевку) | 100 м2 | 2,04 | ГЭСН15-04-005-03 |  |
| 47 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т | 0,128 | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |
| 48 | Облицовка керамической плиткой пола тамбура, лестничных площадок | 100 м2 | 0,14985 | ГЭСН11-01-027-03 |  |
| 49 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: тактильных размером 500х500 мм на клее | 100 шт | 0,06 | ГЭСН11-01-038-05 |  |
| 50 | Плитки тактильные из ПВХ, размеры 300х300 мм, толщина с учетом высоты тактильных элементов 5 мм | м2 | 0,5228 | ФСБЦ-01.6.03.01-1000 |  |
| 51 | Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, | кг | 0,48 | ФСБЦ-14.1.02.04-0102 |  |
| 52 | Грунтовка акриловая АК-070 | т | 0,0015 | ФСБЦ-14.4.01.02-0212 |  |
| 53 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0,2607 | ГЭСН11-01-039-04 |  |
| 53 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |  |
| 54 | Плитка керамическая плинтусная, глазурованная, белая, ширина 80 мм, толщина 11 мм | м | 0 | ФСБЦ-06.2.05.03-0031 |  |
| 54 | Установка металлических решеток грязесборных | т | 0,019 | ГЭСН08-02-007-03 |  |
| 55 | Грязесборная решетка | компл | 1 | ФСБЦ-15.2.02.04-0030 |  |
| 56 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м | 0,117 | ГЭСН10-02-041-01 |  |
| 57 | Ограждение , высота ограждения 600 мм, длина ограждения 3000 мм | компл | 1 | ФСБЦ-15.2.02.04-0032 |  |
| 58 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт | 0,2 | ГЭСНр59-01-005-02 |  |
| 59 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20 | м3 | 0,056 | ФСБЦ-04.1.02.05-0140 |  |
| 58 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,79 | ГЭСН11-01-049-01 |  |
| 60 | Ограждение лестничных площадок перилами | 100 м | 0,117 | ГЭСН10-02-041-01 |  |
| 61 | Окраска перил | 100 м2 | 0,00585 | ГЭСН15-04-030-04 |  |
| 62 | Краска | т | 0,001 | ФСБЦ-14.4.02.04-0114 |  |
| 63 | Огрунтовка , окраска чугунного радиатора 8 секций | 100 м2 | 0,028 | ГЭСН15-04-030-04 |  |
| 64 | Краска | т | 0,001 | ФСБЦ-14.4.02.04-0114 |  |
| 65 | Штукатурка внутренних стен тамбура по сетке | 100 м2 | 0,09159 | ГЭСН15-02-036-01 |  |
| 66 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен | 100 м2 | 0,85507 | ГЭСН15-02-019-01 |  |
| 67 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (включая грунтовку и шпаклевку) | 100 м2 | 0,85507 | ГЭСН15-04-005-03 |  |
| 68 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т | 0,0538577 | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |
| 69 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,1254 | ГЭСН15-04-005-04 |  |
| 70 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т | 0,0079 | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |
| 71 | Заполнение каркаса витражных блоков из алюминиевых профилей стеклом | 100 м2 | 0,051 | ГЭСН09-04-010-09 |  |
| 72 | Витраж из алюминиевого профиля шириной 45 мм без термовставки, окрашенный, с одинарным остеклением, толщина стекла 6 мм, с двумя поворотно-откидными створками размером 715х1390 мм, в комплекте с нащельниками и сливами | м2 | 5,1 | ФСБЦ-09.1.01.01-0001 |  |
| 73 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт | 0,04 | ГЭСНм08-03-594-01 |  |
| Раздел 2. Почтальонская - помещение № 14 |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 74 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,01872 | ГЭСНр56-01-010-01 |  |
| 75 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр56-01-009-01 |  |
| 76 | Демонтаж решеток на окна массой: до 25 кг/м2 | т | 0,06487 | ГЭСН09-04-016-01 Применительно |  |
| 77 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,04 | ГЭСНр56-01-001-01 |  |
| 78 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,04988 | ГЭСНр56-01-002-02 |  |
| 79 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,01548 | ГЭСНр56-01-003-02 |  |
| 80 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,2374 | ГЭСНр57-01-003-01 |  |
| 81 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,3724 | ГЭСНр57-01-002-01 |  |
| 82 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 | 0,3724 | ГЭСНр57-01-002-07 |  |
| 83 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,05 | ГЭСНр67-01-004-05 |  |
| 84 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,04 | ГЭСНр67-01-004-01 |  |
| 85 | Демонтаж. Коробка ответвительная на стене | шт | 4 | ГЭСНм10-08-019-01 Применительно |  |
| 86 | Очистка вручную поверхности стен простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 0,7049 | ГЭСНр62-04-005-05 |  |
| 87 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,04 | ГЭСНр65-02-008-01 |  |
| 88 | Демонтаж вентканала металлического 200х400 | 100 м2 | 0,036 | ГЭСНр65-03-001-01 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Перегородка |  |  |  |  |  |
| 89 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | м3 | 0,2448 | ГЭСНр53-01-015-01 |  |
| 90 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | -0,0619344 | ФСБЦ-04.3.01.12-0003 |  |
| 91 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 | 0,0408 | ГЭСН15-02-016-03 |  |
| Пол |  |  |  |  |  |
| 92 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 | 0,1866 | ГЭСНр57-01-008-02 |  |
| 93 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 0,3732 | ГЭСН11-01-053-02 |  |
| 94 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,3732 | ГЭСН11-01-036-04 |  |
| 95 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,2454 | ГЭСН11-01-040-03 |  |
| 96 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,009 | ГЭСН11-01-049-01 |  |
| Окна |  |  |  |  |  |
| 97 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,02494 | ГЭСН10-01-034-01 |  |
| 98 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,02494 | ГЭСН10-01-034-05 |  |
| 99 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,06016 | ГЭСН15-01-050-04 |  |
| 100 | Установка противомоскитных сеток | 100 шт | 0,02 | ГЭСН10-01-037-01 |  |
| 101 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м | 0,0384 | ГЭСН10-01-035-03 |  |
| 102 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,1504 | ГЭСН10-01-036-01 |  |
| 103 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0344 | ГЭСНр58-01-020-01 |  |
| 104 | Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2 (ранее демонтированных) | т | 0,06487 | ГЭСН09-04-016-01 |  |
| 105 | Очистка поверхности щетками | м2 | 4,99 | ГЭСН13-06-003-01 |  |
| 106 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0499 | ГЭСН13-03-002-04 |  |
| 107 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,0499 | ГЭСН13-03-004-26 |  |
| 108 | Установка рулонных штор | 10 шт | 0,4 | ГЭСН17-01-002-05 Применительно |  |
| 109 | Рулонная штора блэкаут, цвет белый | м2 | 5,952 | ТЦ_01.7.20.08_35_3525338116_16.01.2025_02_1 |  |
| Двери |  |  |  |  |  |
| 110 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 | ГЭСН10-01-039-06 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 111 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,10314 | ГЭСНр61-01-002-01 |  |
| 112 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,687608 | ГЭСН15-02-019-03 |  |
| 113 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,6876 | ГЭСН15-04-027-05 |  |
| 114 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0199404 | ФСБЦ-14.5.11.01-0003 |  |
| 115 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,6876 | ГЭСН15-04-006-03 |  |
| 116 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,6876 | ГЭСН15-04-005-05 |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 117 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,3735 | ГЭСН15-01-047-15 |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| 118 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | 100 шт | 0,04 | ГЭСН18-03-006-02 |  |
| 119 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,01 | ГЭСНр62-03-005-02 |  |
| Инженерные сети |  |  |  |  |  |
| 120 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,76 | ГЭСНм08-02-409-09 |  |
| 121 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 16 мм | м | 76 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 |  |
| 122 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм | 10 шт | 22,8 | ФСБЦ-23.8.03.02-0001 |  |
| 123 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,76 | ГЭСНм08-02-412-02 |  |
| 124 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,03672 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 |  |
| 125 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,0408 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 |  |
| 126 | Коробка ответвительная на стене | шт | 13 | ГЭСНм10-08-019-01 |  |
| 127 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 13 | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 |  |
| 128 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ГЭСНм08-03-591-02 |  |
| 129 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 | ФСБЦ-20.4.01.02-1025 |  |
| 130 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,03 | ГЭСНм08-03-591-09 |  |
| 131 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 3 | ФСБЦ-20.4.03.06-1039 |  |
| 132 | (прим. Установка подрозеточных коробок) Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0,04 | ГЭСНм10-06-037-13 |  |
| 133 | Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | 10 шт | 0,4 | ФСБЦ-20.5.02.11-0002 |  |
| 134 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,09 | ГЭСНм08-03-593-19 |  |
| 135 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, цветовая температура – 4000 К, степень защиты IP40, 595х595х50 мм | шт | 9 | ФСБЦ-20.3.03.07-0091 |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |
| 136 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0,105 | ГЭСН46-03-015-01 |  |
| 137 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,05 | ГЭСН46-03-017-05 |  |
| 138 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 83,2 | ФСБЦ-04.3.02.05-0002 |  |
| 139 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,02416 | ГЭСН13-03-002-04 |  |
| 140 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,02416 | ГЭСН13-03-004-26 |  |
| Раздел 3. Раздел 3. Почтальонская - помещение № 15 |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 141 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,01872 | ГЭСНр56-01-010-01 |  |
| 142 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр56-01-009-01 |  |
| 143 | Демонтаж решеток на окна | т | 0,03248 | ГЭСН09-04-016-02 |  |
| 144 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр56-01-001-01 |  |
| 145 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,02631 | ГЭСНр56-01-002-02 |  |
| 146 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 | 0,006321 | ГЭСНр56-01-003-02 |  |
| 147 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1652 | ГЭСНр57-01-003-01 |  |
| 148 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,1673 | ГЭСНр57-01-002-01 |  |
| 149 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 | 0,1673 | ГЭСНр57-01-002-07 |  |
| 150 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,03 | ГЭСНр67-01-004-05 |  |
| 151 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,04 | ГЭСНр67-01-004-01 |  |
| 152 | Демонтаж. Коробка ответвительная на стене | шт | 3 | ГЭСНм10-08-019-01 Применительно |  |
| 153 | Очистка вручную поверхности стен простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 0,4954 | ГЭСНр62-04-005-05 |  |
| 154 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-02-008-01 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |
| 155 | Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50% | 100 м2 | 0,08366 | ГЭСНр57-01-004-05 |  |
| 156 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0,16731 | ГЭСН11-01-053-01 |  |
| 157 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,16731 | ГЭСН11-01-036-04 |  |
| 158 | Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2 | м2 | 17,065 | ФСБЦ-01.6.03.04-0027 |  |
| 159 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1652 | ГЭСН11-01-040-03 |  |
| 160 | Плинтус для полов из ПВХ Напольный плинтус из ПВХ. | м | 16,685 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 |  |
| 161 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,009 | ГЭСН11-01-049-01 |  |
| 162 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт | 1 | ФСБЦ-09.2.03.02-0012 |  |
| окно |  |  |  |  |  |
| 163 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 | 0,02631 | ГЭСН10-01-034-06 |  |
| 164 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 2,51 до 3 м2 | м2 | 2,631 | ФСБЦ-11.3.02.01-0033 |  |
| 165 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,02317 | ГЭСН10-05-013-01 |  |
| 166 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм | м2 | 2,43 | ФСБЦ-01.6.01.02-0006 |  |
| 167 | Установка противомоскитных сеток | 100 шт | 0,01 | ГЭСН10-01-037-01 |  |
| 168 | Сетка полимерная противомоскитная, цвет белый, плотностью 48 г/м2 | м2 | 2,631 | ФСБЦ-08.1.02.17-0072 |  |
| 169 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,0331 | ГЭСН10-01-036-01 |  |
| 170 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,0167 | ГЭСН10-01-035-01 |  |
| 171 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 600 мм | м | 1,67 | ФСБЦ-11.3.03.01-0012 |  |
| 172 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0,2 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 |  |
| 173 | Устройство мелких покрытий (отливов) | 100 м2 | 0,00588 | ГЭСН12-01-010-01 |  |
| 174 | Монтаж решеток на окна | т | 0,03248 | ГЭСН09-04-016-02 |  |
| 175 | Решетка диаметр проволоки 6 мм, размер ячейки 100х100 мм | м2 | 2,631 | ФСБЦ-08.1.02.17-1000 |  |
| 176 | Очистка поверхности щетками | м2 | 2,631 | ГЭСН13-06-003-01 |  |
| 177 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,02631 | ГЭСН13-03-002-04 |  |
| 178 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,02631 | ГЭСН13-03-004-26 |  |
| 179 | Установка рулонных штор на окна примен. | 1 решетка | 1 | ТЕР20-02-003-09 |  |
| Двери |  |  |  |  |  |
| 180 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 | ГЭСН10-01-039-01 |  |
| 181 | Дверь внутренняя глухая, белая, матовая. | м2 | 1,89 | ФСБЦ-11.2.02.01-1156 |  |
| 182 | Ограничитель для двери | компл | 1 | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 183 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,0437 | ГЭСНр61-01-002-01 |  |
| 184 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,2187 | ГЭСН15-02-019-03 |  |
| 185 | Смеси сухие быстротвердеющие | кг | 196,83 | ФСБЦ-04.3.02.09-1532 |  |
| 186 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,2187 | ГЭСН15-04-006-04 |  |
| 187 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая | кг | 26,6 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |  |
| 259 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0 | ГЭСН15-02-019-03 |  |
| 188 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 4,37 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 |  |
| 189 | Третья шпатлевка по штукатурке | 100 м2 | 0,2187 | ГЭСН15-04-027-05 |  |
| 190 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен(включая грунтовку) | 100 м2 | 0,2187 | ГЭСН15-04-005-03 |  |
| 191 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т | 0,01377 | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 192 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиляУстройство подвесных потолков типа <Армстронг | 100 м2 | 0,16731 | ГЭСН15-01-047-15 |  |
| 193 | Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали | м2 | 17,239 | ФСБЦ-01.6.04.01-0033 |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |
| 194 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | 100 шт | 0 | ГЭСН18-03-006-02 |  |
| 195 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 12, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 2,364 кВт | шт | 0 | ФСБЦ-18.5.10.05-0182 |  |
| 196 | Кронштейны стальные одинарные усиленные, для крепления радиаторов, длина кронштейна 130 мм | 100 шт | 0 | ФСБЦ-18.5.08.05-0022 |  |
| 197 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0 | ГЭСНр62-03-005-02 |  |
| 198 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP44 | шт | 1 | ФСБЦ-20.4.01.0148 |  |
| 199 | Краска для внутренних работ | т | 0 | ФСБЦ-14.4.02.04-0114 |  |
| Инженерные сети |  |  |  |  |  |
| 200 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,34 | ГЭСНм08-02-409-01 |  |
| 201 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 34 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 |  |
| 202 | Клипсы (зажимы) | 100 шт | 1,02 | ФСБЦ-12.2.01.01-0021 |  |
| 203 | Затягивание провода в проложенные трубы и Монтаж кабеля UTP в гофрированной трубе в штробе UTP кат.5e (в пучках) | 100 м | 0,34 | ГЭСНм08-02-412-09 |  |
| 272 | Кабель витая пара UTP категория 5e | 1000 м | 0,21 | ФСБЦ-21.1.04.01-0003 |  |
| 204 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А) 3х4ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,034 | ФСБЦ-21.1.06.10-0530 |  |
| 205 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,03 | ГЭСНм08-03-593-19 |  |
| 206 | Светильник для потолка | шт | 3 | Коньюктурный анализ |  |
| 207 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 | ГЭСНм08-03-591-02 |  |
| 208 | Выключатель скрытого монтажа | шт | 1 | ФСБЦ-20.4.01.01328 |  |
| 209 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,03 | ГЭСНм08-03-591-09 |  |
| 210 | Розетки скрытой проводки с заземлением | 100 шт | 0,03 | ФСБЦ-20.4.03.06-0005 |  |
| 211 | Коробка ответвительная на стене | шт | 8 | ГЭСНм10-08-019-01 |  |
| 212 | Коробка ответвительная, | шт | 8 | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 |  |
| 213 | Установка подрозеточных коробок | шт | 4 | ГЭСНм10-08-019-01 |  |
| 214 | Коробки | 10 шт | 0,4 | ФСБЦ-20.5.02.11-0002 |  |
| Раздел 4. Клиентский, операционный зал - помещения № 5,9 |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 215 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,139095 | ГЭСНр56-01-010-01 |  |
| 216 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,07 | ГЭСНр56-01-009-01 |  |
| 217 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,436 | ГЭСНр57-01-003-01 |  |
| 218 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 1,198 | ГЭСНр57-01-002-01 |  |
| 219 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 | 1,198 | ГЭСНр57-01-002-07 |  |
| 220 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,21 | ГЭСНр67-01-004-05 |  |
| 221 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,06 | ГЭСНр67-01-004-01 |  |
| 222 | Демонтаж. Коробка ответвительная на стене | шт | 10 | ГЭСНм10-08-019-01 Применительно |  |
| 223 | Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 1,173172 | ГЭСНр62-04-005-05 |  |
| 224 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 4 | ГЭСНм10-08-002-02 Применительно |  |
| 225 | Демонтаж Приборы ПС на: 1 луч | шт | 3 | ГЭСНм10-08-001-05 Применительно |  |
| 226 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,16 | ГЭСНр67-01-003-01 |  |
| 227 | Разборка барьера (с сохранением) | 100 м2 | 0,14058 | ГЭСН46-04-006-04 Применительно |  |
| 228 | Демонтаж вентканала металлического 200х400 | 100 м2 | 0,036 | ГЭСНр65-03-001-01 |  |
| 229 | Демонтаж вентканала металлического 200х400 | 100 м2 | 0,048 | ГЭСНр65-03-001-01 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |
| 230 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 | 0,29 | ГЭСНр57-01-008-02 |  |
| 231 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 1,198 | ГЭСН11-01-053-02 |  |
| 232 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 1,198 | ГЭСН11-01-036-04 |  |
| 233 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,444 | ГЭСН11-01-040-03 |  |
| 234 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,068 | ГЭСН11-01-049-01 |  |
| Перегородки в клиентском зале |  |  |  |  |  |
| 235 | Устройство кирпичных перегородок 120мм | м3 | 24,81 | ГЭСН08-02-001-01 |  |
| 236 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 175 | 1000 шт | 0,0094278 | ФСБЦ-06.1.01.05-0038 |  |
| 237 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 | м3 | 5,95 | ФСБЦ-04.3.01.12-0003 |  |
| 238 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,4962 | ГЭСН15-02-019-03 |  |
| 239 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,4962 | ГЭСН15-04-005-03 |  |
| 240 | Краска водно-дисперсионная латексная ВД-КЧ-22 | т | 0,031 | ФСБЦ-14.3.02.02-0101 |  |
| 241 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0189 | ГЭСН10-01-047-01 |  |
| 242 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2 | м2 | 1,89 | ФСБЦ-11.3.01.02-0007 |  |
| 243 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 | ГЭСН09-04-012-02 |  |
| 244 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг | шт | 1 | ФСБЦ-01.7.04.01-1005 |  |
| 245 | Дверной ограничитель | компл | 1 | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |
| 246 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,018 | ГЭСН11-01-049-01 |  |
| 247 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт | 2 | ФСБЦ-09.2.03.02-0012 |  |
| 248 | Укладка цементной тактильной плитки 500х500х40 на площадку перед крыльцом | 10 м2 | 0,05 | ГЭСН27-07-005-01 |  |
| 249 | Плиты тактильные | м2 | 0,51 | ФСБЦ-05.2.04.04-0005 |  |
| Двери |  |  |  |  |  |
| 250 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 3,06 | ГЭСН09-04-012-01 |  |
| 251 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | шт | 1 | ГЭСН09-04-012-02 |  |
| 252 | Дверной ограничитель | компл | 1 | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |
| 253 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,108495 | ГЭСН10-01-039-06 |  |
| Стены |  |  |  |  |  |
| 254 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,17598 | ГЭСНр61-01-002-01 |  |
| 255 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 1,173172 | ГЭСН15-02-019-03 |  |
| 256 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1,1732 | ГЭСН15-04-027-05 |  |
| 257 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0,0340228 | ФСБЦ-14.5.11.01-0003 |  |
| 258 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,1732 | ГЭСН15-04-006-03 |  |
| 259 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 1,1732 | ГЭСН15-04-005-05 |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |
| 260 | Обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей антисептиком (в местах протечек кровли) | 100 м2 | 0,25 | ГЭСН10-01-093-01 |  |
| 261 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 1,198 | ГЭСН15-01-047-15 |  |
| Инженерные сети |  |  |  |  |  |
| 262 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 1,38 | ГЭСНм08-02-409-09 |  |
| 263 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 16 мм | м | 138 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 |  |
| 264 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм | 10 шт | 41,4 | ФСБЦ-23.8.03.02-0001 |  |
| 265 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1,38 | ГЭСНм08-02-412-02 |  |
| 266 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,051 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 |  |
| 267 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,08976 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 |  |
| 268 | Коробка ответвительная на стене | шт | 36 | ГЭСНм10-08-019-01 |  |
| 269 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 36 | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 |  |
| 270 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,02 | ГЭСНм08-03-591-02 |  |
| 271 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 2 | ФСБЦ-20.4.01.02-1025 |  |
| 272 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,04 | ГЭСНм08-03-591-09 |  |
| 273 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 4 | ФСБЦ-20.4.03.06-1039 |  |
| 274 | (прим. Установка подрозеточных коробок) Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 100 шт | 0,05 | ГЭСНм10-06-037-13 |  |
| 275 | Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М | 10 шт | 0,5 | ФСБЦ-20.5.02.11-0002 |  |
| 276 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,26 | ГЭСНм08-03-593-19 |  |
| 277 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, цветовая температура – 4000 К, степень защиты IP40, 595х595х50 мм | шт | 26 | ФСБЦ-20.3.03.07-0091 |  |
| 278 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ранее демонтированного) | шт | 4 | ГЭСНм10-08-002-02 |  |
| 279 О | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм | шт | 4 | ФСБЦ-61.2.02.01-0103 |  |
| 280 | Устройства монтажные для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А и С2000-ИП | 100 шт | 0,04 | ФСБЦ-22.1.02.05-0021 |  |
| 281 | Приборы ПС на: 1 луч | шт | 3 | ГЭСНм10-08-001-05 |  |
| Кондиционирование |  |  |  |  |  |
| 282 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: свыше 8 кВт (оборудование Заказчика) | компл | 1 | ГЭСН20-06-018-05 |  |
| 283 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм | кг | 0,17 | ФСБЦ-01.7.06.03-0023 |  |
| 284 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт | 1 | ФСБЦ-14.5.01.05-0011 |  |
| 285 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 6 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0,05 | ФСБЦ-12.2.07.05-0011 |  |
| 286 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм | 100 м | 0,05 | ФСБЦ-12.2.07.05-0015 |  |
| 287 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 2,5 | ФСБЦ-19.3.02.08-0032 |  |
| 288 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-FRLS 5х1,5ок(N, PE)-1000 | 1000 м | 0,008 | ФСБЦ-21.1.06.10-0264 |  |
| 289 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм | м | 5 | ФСБЦ-23.2.02.02-0011 |  |
| 290 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 9,52 мм | м | 5 | ФСБЦ-23.2.02.02-0012 |  |
| 291 | Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром: 15 мм | узел | 1 | ГЭСН18-06-006-01 |  |
| 292 О | Насос дренажный Ballu Machine DС Pump (проточный, 18 л/ч) | шт | 1 | ТЦ_68.1.01.09_35_5007094208_07.06.2024_02_1.1 |  |
| Прочее |  |  |  |  |  |
| 293 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0,105 | ГЭСН46-03-015-01 |  |
| 294 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,05 | ГЭСН46-03-017-05 |  |
| 295 | Смеси сухие гипсовые штукатурные с легким заполнителем и полимерными добавками, класс В3,5 (М50) | кг | 83,2 | ФСБЦ-04.3.02.05-0002 |  |
| 296 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др./ Установка барьера (ранее демонтированного) | 100 шт | 0,06 | ГЭСН10-01-059-01 Применительно |  |
| 297 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,035 | ГЭСНр62-03-005-02 |  |
| 298 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза/ Окраска вентиляционного короба | 100 м2 | 0,0794 | ГЭСНр62-03-002-02 |  |
| Раздел 5. Помещение №6 |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 299 | Прорезка проемов в стенах и перегородках: | м2 | 1,89 | ГЭСНр53-01-002-03 |  |
| 300 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0189 | ГЭСНр56-01-010-01 |  |
| 301 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр56-01-009-01 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 302 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1,872 | ГЭСН09-04-012-01 |  |
| 303 | Блок дверной металлический противопожарный двупольный остекленный, предел огнестойкости EI 60, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 100х2100 мм | шт | 1 | ФСБЦ-07.1.01.01-0025 |  |
| 304 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл | 1 | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |
| 305 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,01872 | ГЭСН10-01-047-01 |  |
| 306 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2 | м2 | 1,872 | ФСБЦ-11.3.01.02-0007 |  |
| 307 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,018 | ГЭСН11-01-049-01 |  |
| 308 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 25 мм, длина 0,9 м | шт | 2 | ФСБЦ-09.2.03.02-0012 |  |
| Раздел 6. Туалет помещение 20.21 |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 309 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,21473 | ГЭСНр63-03-001-05 |  |
| 310 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,0576 | ГЭСНр57-01-002-03 |  |
| 311 | Смывка побелки с потолка | м2 | 19,17 | ГЭСНр62-04-011-01 |  |
| 312 | Демонтаж: унитазов и писсуаров | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-004-02 |  |
| 313 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-004-01 |  |
| 314 | Демонтаж: светильников | 100 шт | 0,02 | ГЭСНр67-01-004-03 |  |
| 315 | Демонтаж водонагревателя | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-003-11 |  |
| 316 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0252 | ГЭСНр56-01-010-01 |  |
| 317 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,02 | ГЭСНр56-01-009-01 |  |
| 318 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0,03 | ГЭСНр65-01-002-01 |  |
| 319 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,005 | ГЭСНр65-01-002-02 |  |
| 320 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0,06 | ГЭСНр65-01-001-01 |  |
| 321 | Снятие водомеров | 100 шт | 0,01 | ГЭСНр65-01-003-18 |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 322 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0252 | ГЭСН10-01-039-01 |  |
| 323 | Дверь внутренняя глухая, белая, матовая | м2 | 2,52 | ФСБЦ-11.2.02.01-1156 |  |
| 324 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл | 1 | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |
| 325 | Замок врезной оцинкованный, с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 2 | ФСБЦ-01.7.04.04-0012 |  |
| 326 | Дверной ограничитель | компл | 1 | ФСБЦ-01.7.04.07-0022 |  |
| 327 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: | 100 м2 | 0,02933 | ГЭСН10-05-009-01 |  |
| 328 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 3,138 | ФСБЦ-01.6.01.02-0008 |  |
| 329 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл | шт | 1 | ФСБЦ-14.5.01.05-0010 |  |
| 330 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,3587 | ГЭСН15-01-019-05 |  |
| 331 | Клей монтажный сухой | т | 0,134 | ФСБЦ-14.1.06.02-0202 |  |
| 332 | Смеси сухие для заделки швов | кг | 17,9 | ФСБЦ-04.3.02.04-0324 |  |
| 333 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, | м2 | 35,87 | ФСБЦ-06.2.01.02-0010 |  |
| 334 | Установка решеток вентиляционных | шт | 1 | ГЭСН20-02-003-01 |  |
| 335 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 | 0,0576 | ГЭСН11-01-027-03 |  |
| 336 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиляУстройство подвесных потолков типа <Армстронг> плитка "Байкал" для бэк зоны | 100 м2 | 0,0576 | ГЭСН15-01-047-15 |  |
| 337 | Панели потолочные акустические из минерального волокна в комплекте с подвесной системой из оцинкованной стали "Байкал" | м2 | 5,93 | ФСБЦ-01.6.04.01-0033 |  |
| 338 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,02 | ГЭСНм08-03-593-19 |  |
| 339 | Светильник для потолка | шт | 2 | Коньюктурный анализ |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |
| 340 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0,005 | ГЭСН16-04-001-02 |  |
| 341 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 0,499 | ФСБЦ-24.3.02.02-0004 |  |
| 342 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,03 | ГЭСН16-04-001-01 |  |
| 343 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м | 2,994 | ФСБЦ-24.3.02.02-0003 |  |
| 344 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный | шт | 1 | ФСБЦ-24.3.05.15-0159 |  |
| 345 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,25 | ГЭСН16-04-005-01 |  |
| 346 | Фитинг перехода с металолической трубы на пвх | шт | 2 | ФСБЦ-24.3.05.07-0036 |  |
| 347 | Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм | м | 6,15 | ФСБЦ-24.3.02.05-0021 |  |
| 348 | Кран шаровой латунный 11Б41п3, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 4 | ФСБЦ-18.1.09.06-0042 |  |
| 349 | Хомуты для крепления труб | шт | 2 | ФСБЦ-24.1.02.01-0113 |  |
| 350 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл | 0,1 | ГЭСН17-01-003-01 |  |
| 351 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, универсальный выпуск, двойной слив, размеры 353х648х775 мм | компл | 1 | ФСБЦ-18.2.01.06-0056 |  |
| 352 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 1000 мм | 10 шт | 0,4 | ФСБЦ-18.2.06.08-0016 |  |
| 353 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0,1 | ГЭСН17-01-001-14 |  |
| 354 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый для инвалидов, одно отверстие под смеситель, размеры 650х550х165 мм (раковина) | шт | 1 | ФСБЦ-18.2.02.08-0033 |  |
| 355 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с одной рукоятью, излив с аэратором, вынос излива 220 мм, плоский излив, размеры 450х330х150 мм | компл | 1 | ФСБЦ-18.2.01.05-0101 |  |
| 356 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 | ГЭСН17-01-002-03 |  |
| 357 | Розетка штепсельная: | 100 шт | 0,01 | ГЭСНм08-03-591-09 |  |
| 358 | Смеситель для мойки и умывальника, двухрукояточный, раздельный, настенный, с верхним изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | компл | 1 | ФСБЦ-18.1.10.10-0041 |  |
| 359 | Установка водонагревателей: проточных | шт | 1 | ГЭСН19-01-002-01 |  |
| 360 О | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 кВт, объем бака 50 л | компл | 1 | ФСБЦ-63.1.01.03-0006 |  |
| 354 | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм | компл | 2 | ФСБЦ-18.2.06.09-0004 |  |
| 361 | Установка счетчика воды с импульсным выходом | 100 узлов | 0,01 | ГЭСН16-06-006-02 |  |
| 362 О | Счетчик горячей воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 25 мм | шт | 1 | ФСБЦ-65.1.01.01-0003 |  |
| 363 | Розетка штепсельная: | 100 шт | 0,01 | ГЭСНм08-03-591-09 |  |
| 364 | Розетка одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет дуб, IP20 | шт | 1 | ФСБЦ-20.4.03.05-1067 |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 365 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,1 | ГЭСНм08-02-409-09 |  |
| 366 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 16 мм | м | 10 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 |  |
| 367 | Клипса пластиковая для крепления гофрированных или гладких пластиковых труб, номинальный диаметр крепления 16 мм | 10 шт | 0,4 | ФСБЦ-23.8.03.02-0001 |  |
| 368 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,1 | ГЭСНм08-02-412-02 |  |
| 369 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,01 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 |  |
| 370 | Коробка ответвительная на стене | шт | 3 | ГЭСНм10-08-019-01 |  |
| 371 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 3 | ФСБЦ-20.5.02.04-0001 |  |
| Раздел 7. Погрузка, перевозка мусора |  |  |  |  |  |
| 372 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 7,651 | 47-1 |  |
| 373 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т | 7,651 | 02-15-1-01-0015 |  |

Приложение № 2

к Техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-02

на выполнение работ по текущему ремонту помещений и входной группы ОПС 160029, расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д.6 для нужд УФПС Вологодской области

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф телекоммуникационный | шт | 1 | ГЭСНм10-03-001-01 |  |
| 2 | Шкаф телекоммуникационный напольный 42 U | шт | 1 | Коньюктурный анализ |  |
| 3 | Монтаж организатора пластикового с крышкой, 19', 1U' в коммутационный шкаф | шт | 3 | ГЭСНм11-04-008-01 |  |
| 4 | Кабельный организатор пластиковый с крышкой, 19', 1U' (модель Hyperline CM-1U-PL-COV) | шт | 3 | Коньюктурный анализ |  |
| 5 | Монтаж комплекта щеточного ввода в коммутационный шкаф | шт | 1 | ГЭСНм11-04-008-01 |  |
| 6 | Комплект щеточного ввода ЦМО в шкаф, универсальный ( модель ЦМО КВ-Щ-55.420) | шт | 1 | Коньюктурный анализ |  |
| 7 | Монтаж вентиляторного модуля (2 вентилятора с терморегулятором) в коммутационный шкаф | шт | 1 | ГЭСНм11-04-008-01 |  |
| 8 | Модуль вентиляторный, 2 вентилятора с терморегулятором | шт | 1 | Коньюктурный анализ |  |
| 9 | Монтаж патч-панели 19' 1U 24 порта RJ45 категория 5e Dual IDC ROHS черный в коммутационный шкаф | шт | 2 | ГЭСНм11-04-008-01 |  |
| 10 О | Патч-панель RJ-45 110, категория 5е, на 48 портов для монтажа в стойки и шкафы 19" | шт | 2 | ФСБЦ-61.3.05.03-0013 |  |
| 11 | Заделка UTP-кабеля в патч-панель инструментом для кроссов типа 110 | 10 концов кабеля | 2,6 | ГЭСНм10-01-051-33 |  |
| 12 | Полка кабельная перфорированная | 100 шт | 0,02 | ГЭСНм08-02-152-07 |  |
| 13 | Полка 19" перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими ЦМО ТСВ-45 | шт | 2 | Коньюктурный анализ |  |
| 14 | Монтаж фальш-панелей в шкаф | 100 шт | 0,06 | ГЭСНм10-06-037-13 |  |
| 15 | Заземление оборудования: местное (Монтаж панели заземления горизонтальной/вертикальной в коммутационный шкаф) | шт | 1 | ГЭСНм08-05-045-04 |  |
| 16 | Панель заземления ЦМО ПЗ-19-500.200А | шт | 1 | Коньюктурный анализ |  |
| 17 | Комплект проводов заземления для шкафа 50 cм - 6шт 80 cм - 3шт iTK ER12-6568 в шкаф | 100 м | 0,01 | ГЭСНм08-02-146-01 |  |
| 18 | Подключение портов RJ45 "патч-панель — коммутатор" с применением патч-кордов категория 5е UTP 0.5м LSZH серый (в шкафу) | 10 концов кабеля | 2,6 | ГЭСНм10-01-051-33 |  |
| 19 | Патч-корд 0.5 м | шт | 26 | Коньюктурный анализ |  |
| 20 | Подключение портов RJ45 "патч-панель — коммутатор" с применением патч-кордов категория 5е UTP2 м LSZH серый (в шкафу) | 10 концов кабеля | 1,3 | ГЭСНм10-01-051-33 |  |
| 21 | Патч-корд 2 м | шт | 13 | Коньюктурный анализ |  |
| 22 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный(Монтаж выключателя автоматического в щите электропитания) | шт | 1 | ГЭСНм08-03-526-02 |  |
| 23 | Соединитель на стык кабель-канала, размеры 100х40 мм | 100 шт | 0 | ФСБЦ-20.2.05.06-1064 |  |
| 24 О | Выключатель автоматический, | шт | 1 | ФСБЦ-62.1.01.09-0038 |  |
| 25 | Монтаж DIN рейки | шт | 1 | ГЭСНм10-01-001-13 |  |
| 26 | DIN-рейка | шт | 1 | Коньюктурный анализ |  |
| 27 | Ограничитель на DIN рейку | шт | 2 | Коньюктурный анализ |  |
| 28 | Монтаж розетки(Розетка на DIN-рейку РДЕ-47 PROxima mdse-47-pro EKF с заземлением) | 100 шт | 0,02 | ГЭСНм08-03-591-08 |  |
| 29 | Розетка на DIN-рейку РДЕ-47 PROxima mdse-47-pro EKF с заземлением | шт | 2 | Коньюктурный анализ |  |
| 30 | Монтаж розеток вводных силовых в коммутационный шкаф + АВДТ | 100 шт | 0,01 | ГЭСНм08-03-591-08 |  |
| 31 | Розетка с заземлением на DIN-рейку, 250 В, 16 А, IP20 | шт | 0 | ФСБЦ-20.4.03.05-1022 |  |
| 32 | Монтаж блока розеток (8 розеток, немецкий стандарт) с LED выключателем 1U вход С14 без шторок | 100 шт | 0,01 | ГЭСНм08-03-591-12 |  |
| 33 | Блок розеток ITK 8 розеток немецкий стандарт с LED выключателем 1 юнит вход С14 без шторок (модель iTK PH12-8D3) | шт | 1 | Коньюктурный анализ |  |
| 34 | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10 А / 250 В (3 × 1,0), длина 1,8 м R-10-Cord-C13-C14-1.8 | 100 м | 0,018 | ГЭСНм08-02-146-01 |  |
| 35 | Монтаж BRAVA рамка-суппорт PDA-BN80 2 модуля | 100 шт | 0,13 | ГЭСНм08-03-591-08 |  |
| 36 | BRAVA рамка-суппорт PDA-BN80 2 модуля | шт | 13 | Коньюктурный анализ |  |
| 37 | Блок комбинированный выключателя и розетки скрытой установки, выключатель трехклавишный со светоиндикацией на номинальной ток 10 А, штепсельная розетка двухполюсная с боковым заземляющим контактом на номинальный ток 16 А | шт | 0 | ФСБЦ-20.4.03.07-1051 |  |
| 38 | BRAVA Адаптер для информационныx разъемов KEYSTONE 1 модуль белый, BRAVA 76607B | шт | 0 | ГЭСНм10-01-001-13 |  |
| 39 | Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C) категория 5e 110 IDC заделка с помощью NE-TOOL белая, HYPERLINE 110 IDC | шт | 26 | Коньюктурный анализ |  |
| 40 | Монтаж и расшивка BRAVA Розетка компьютерная RJ45 одномодульная категория 5е белая | 100 шт | 0,26 | ГЭСНм08-03-591-08 |  |
| 41 | Розетка компьютерная RJ-45 5 одномодульная категория 5е белая | шт | 26 | ФСБЦ-20.4.03.03-1046 |  |
| 42 | Монтаж адаптера (прим ) | 100 шт | 0,26 | ГЭСНм08-03-591-08 |  |
| Раздел 2. КАбельная продукция |  |  |  |  |  |
| 43 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 2,13 | ГЭСНм08-02-409-01 |  |
| 44 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 213 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 |  |
| 45 | Клипсы (зажимы) | 100 шт | 0,8 | ФСБЦ-12.2.01.01-0021 |  |
| 46 | Затягивание провода в проложенные трубы и Монтаж кабеля UTP в гофрированной трубе в штробе UTP кат.5e (в пучках) | 100 м | 4,26 | ГЭСНм08-02-412-09 |  |
| 47 | Кабель витая пара UTP категория 5e | 1000 м | 0,426 | ФСБЦ-21.1.04.01-0003 |  |
| 48 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м | 0,36 | ГЭСНм08-02-390-03 |  |
| 49 | Соединитель на стык кабель-канала, размеры 80х40 мм | 100 шт | 0,18 | ФСБЦ-20.2.05.06-1064 |  |
| 50 | Заглушки для кабель-канала, размеры 80х40 мм | 100 шт | 0,16 | ФСБЦ-20.2.05.03-1004 |  |
| 51 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с крышкой, с направляющими, размеры 80х40 мм | 100 м | 0,36 | ФСБЦ-20.2.05.04-0082 |  |
| 52 | Затягивание провода (Прокладка в кабель-канале и монтаж кабеля UTP кат.5e в пучках) | 100 м | 0,97 | ГЭСНм08-02-412-01 |  |
| 53 | Кабель витая пара UTP категория 5e | 1000 м | 0,097 | ФСБЦ-21.1.04.01-0003 |  |
| Раздел 3. Строительные работы |  |  |  |  |  |
| 54 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (стен) | 100 отверстий | 0,04 | ГЭСН46-03-002-01 |  |