Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.40.33 «Поставка МТР пульта запуска ЛСО  для Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| МТР | Материально-технические ресурсы, включая материалы и запчасти |
| ПК | Персональный компьютер |
| ТТ | Технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.40.33 «Поставка МТР пульта запуска ЛСО  для Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».

#### Цель использования закупаемой продукции

МТР закупаются для использования в производственной деятельности.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Товары поставляются на склад Заказчика по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350.

#### Иные требования и сведения общего характера

Участник готовит и предоставляет информацию согласно требованиям настоящих ТТ как в текстовой форме, так и в виде заполнения таблиц, указанных в настоящем ТТ. Все включенные в предложение в соответствии с настоящими ТТ таблицы Участника должны иметь электронную версию в формате совместимом с программными продуктами AlterOffice, LibreOffice и MS Office.

Участник должен представить техническое предложение, состоящее из комментариев по исполнению требований Таблицы 3 настоящих ТТ, заполнив столбец 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам».

При составлении технического предложения возможно использование эквивалентной продукции. Эквивалентной продукцией является товар, который по техническим и функциональным характеристикам, установочным размерам, не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Неисполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Кнопка с подсветкой, с фиксацией D16LAT1-2ABJG (зеленая) | шт. | 20 |
| 2. | Кнопка с подсветкой, с фиксацией D16LAT1-2ABJR (красная) | шт. | 20 |
| 3. | Комплект оптических преобразователей (приемник + передатчик+2 блока питания AC/DC) 8 каналов «сухой контакт» NC-NO, SM, 20 км, NO-000-8TC-20 | комплект | 2 |
| 4. | Корпус пластиковый навесной ЭРА SIMPLE ЩРН-П-18 IP41 без шин прозрачная крышка белый Артикул производителя: Б0047725 | шт. | 1 |
| 5. | Патч-корд оптический FC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 1м Артикул производителя: COM0001923 | шт. | 4 |
| 6. | Патч-корд оптический SC/UPC-FC/UPC SM (одномод 9/125мкм) simplex (3.0мм) 20м | шт. | 1 |
| 7. | Блок питания стабилизированный NAVIgard NV 7211 AC220 50Hz/DC+12V | шт. | 3 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки товаров

| № п/п | Наименование товара / партии товаров | Требования к началу срока поставки товаров | Требования к окончанию срока поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Кнопка с подсветкой, с фиксацией D16LAT1-2ABJG (зеленая) | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Кнопка с подсветкой, с фиксацией D16LAT1-2ABJR (красная) |  |  |
|  | Комплект оптических преобразователей (приемник + передатчик+2 блока питания AC/DC) 8 каналов «сухой контакт» NC-NO, SM, 20 км, NO-000-8TC-20 |  |  |
|  | Корпус пластиковый навесной ЭРА SIMPLE ЩРН-П-18 IP41 без шин прозрачная крышка белый Артикул производителя: Б0047725 |  |  |
|  | Патч-корд оптический FC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 1м Артикул производителя: COM0001923 |  |  |
|  | Патч-корд оптический SC/UPC-FC/UPC SM (одномод 9/125мкм) simplex (3.0мм) 20м |  |  |
|  | Блок питания стабилизированный NAVIgard NV 7211 AC220 50Hz/DC+12V |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к товарам

Наименование товаров (Таблица 1.)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Кнопка с подсветкой, с фиксацией D16LAT1-2ABJG (зеленая) | Форма кнопки — прямоугольная 18х24 мм; Монтажное отверстие — 16 мм; Функциональная группа —кнопочные переключатели с фиксацией; Количество контактных групп — 2NO+2NC; Тип и напряжение лампы подсветки — светодиод 12В; Цвет колпачка кнопки — зеленый; Рабочий ход кнопки — 3мм; Усилие срабатывания — 2- 5 Н; Максимальное количество срабатываний (механическое) — 2х10⁶; Максимальное количество срабатываний (электрическое) — 8х10⁵; Максимальное сечение припаиваемого провода — 0,75 мм²; Класс защиты —IP 40; Диапазон рабочих температур — -25…+55°С. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кнопка с подсветкой, с фиксацией D16LAT1-2ABJR (красная) | Форма кнопки — прямоугольная 18х24 мм; Монтажное отверстие — 16 мм; Функциональная группа —кнопочные переключатели с фиксацией; Количество контактных групп — 2NO+2NC; Тип и напряжение лампы подсветки — светодиод 12В; Цвет колпачка кнопки — красный; Рабочий ход кнопки — 3мм; Усилие срабатывания — 2- 5 Н; Максимальное количество срабатываний (механическое) — 2х10⁶; Максимальное количество срабатываний (электрическое) — 8х10⁵; Максимальное сечение припаиваемого провода — 0,75 мм²; Класс защиты —IP 40; Диапазон рабочих температур — -25…+55°С. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Комплект оптических преобразователей (приемник + передатчик+2 блока питания AC/DC) 8 каналов «сухой контакт» NC-NO, SM, 20 км, NO-000-8TC-20 | Отсутствие каких-либо регулировок и настроек; Индикация питания и сигнала; Максимальное затухание сигнала не более 15db. Порт реле «cухой контакт» NC-NO Количество каналов: 8 реле «сухой контакт»; Время сработки: не более 5 мс; Источник сигнала на передатчике: Замыкатель «сухого контакта» без подачи напряжения (кнопка, извещатель); Максимально допустимое коммутируемое напряжение на приемнике: 12В Максимально допустимый коммутируемый ток на приемнике: 1А Тип розетки: FC/UPC Количество оптических жил: 1 Дистанция передачи: до 20 км по одномодовому оптоволокну Электропитание: AC220 50Hz/DC+5V (адаптеры питания в комплекте) для настенного исполнения. Влажность: 0~95% без образования конденсата Рабочий диапазон температур: -40 ~ +85 Габариты: 173*173*50 мм (приемник или передатчик) для настенного исполнения | Согласие с требованием |  |  |
|  | Корпус пластиковый навесной ЭРА SIMPLE ЩРН-П-18 IP41 без шин прозрачная крышка белый | Материал корпуса —Пластик; Степень защиты — IP41; Способ монтажа — Накладной; DIN-рейка —Да; Прозрачная дверца — Да; Количество рядов —1; Количество модулей —18; Ширина —361 мм; Высота — 220 мм; Глубина —100 мм; Цвет — Белый; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Патч-корд оптический FC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 1м | Тип — Simplex; Волокно — одномодовое (SMF); Тип волокна — SM 9/125 мкм (G.652D); Цвет оболочки — Желтый; Рабочие длины волн — 1270 – 1610 нм; Тип коннекторов — SC-FC; Тип полировки — UPC-UPC; Длина кабеля — 1 м; Типичные вносимые потери — 0,20±0,15 дБ; Максимальные вносимые потери не более 0,45 дБ; Вносимые потери в конце жизненного цикла ≤0,7 дБ; Возвратные потери ≥50 дБ; Количество циклов соединения — 1000; Диаметр оболочки (защитного буфера) —3 мм; Минимальный радиус изгиба ≥30 мм; Материал оболочки — LSZH; Классификация воспламеняемости —UL94V-0; Диапазон рабочих температур — -10 ~ +70 °C; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Патч-корд оптический FC-SC/UPC SM (9/125мкм) simplex (3.0мм) 20 м | Тип — Simplex; Волокно — одномодовое (SMF); Тип волокна — SM 9/125 мкм (G.652D); Цвет оболочки — Желтый (Yellow); Рабочие длины волн — 1270 – 1610 нм; Тип коннекторов — SC-FC; Тип полировки — UPC-UPC; Длина кабеля — 20 м; Типичные вносимые потери — 0,20±0,15 дБ; Максимальные вносимые потери не белее 0,45 дБ; Вносимые потери в конце жизненного цикла ≤0,7 дБ; Возвратные потери ≥50 дБ; Количество циклов соединения — 1000; Диаметр оболочки (защитного буфера) —3 мм; Минимальный радиус изгиба ≥30 мм; Материал оболочки — LSZH; Классификация воспламеняемости —UL94V-0; Диапазон рабочих температур — -10 ~ +70 °C; | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок питания стабилизированный NAVIgard NV 7211 AC220 50Hz/DC+12V | Входное напряжение 100 – 240 В АС, 50 - 60 Гц Выходной разъем 5.5×2.1 мм, DC/150 мм. Коннектор (клеммная колодка под винт в комплекте) Выходное напряжение 12 В ±5% Ток нагрузки 1 А Уровень пульсаций не более 90 (мВp-p) Линейная модуляция не более ±0.5% Температурный коэффициент ±0.02%/град.С Время запуска не более 3 с (240 В AC, нагрузка 100%) Срабатывание защиты не более 20 мс (240 В AC, нагрузка 100%) Заводская установка 12 В, 1 А Защита от перегрузки 115%-200% кВА, авто восстановление Защита от короткого замыкания 1 канал: авто восстановление Уровень изоляции 1000В AC/10 мА, 1 MIN Сопротивление изоляции не менее 30 МОм, DC 500 В Рабочая температура от 0 до +40°С, 10~90% RH Габариты 120х55х35 мм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Поставка товаров осуществляется Поставщиком по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | Поставляемые товары должны быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Входной контроль качества поставляемой продукции. | Организация входного контроля поставляемых товаров выполняется Поставщиком совместно с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4. | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение товаров (в том числе по территории Покупателя) осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения товаров должна быть включена в стоимость Товара. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантии на поставляемые МТР | Срок гарантии на поставляемые товары должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания универсального передаточного акта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования гарантийному обслуживанию | Требования к гарантийному обслуживанию: - в обязанности поставщика входит гарантийное обслуживание поставляемых продукции на протяжении всего гарантийного срока; - эксплуатация поставляемых товаров осуществляется силами персонала заказчика. - на протяжении всего указанного срока поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление или замену вышедших из строя товаров (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данной продукции.); - гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта или замены товара, возникшего в период гарантийного обслуживания; - замена товара производится поставщиком по адресу, указанному Заказчиком | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с товаром |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товаров передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - - технические паспорта; - - руководства по эксплу-атации; - протоколы заводских испытаний (при их наличии); - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включается.