Техническое задание

на выполнение работ по ремонту кровель ОПС 117403 по адресу:
 г. Москва, Востряковский пр., д. 11, кор. 1, стр. 2 и ОПС 117593 по адресу: г. Москва, ул. Рокотова, д. 2А

Москва, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращения | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС г. Москвы |
| 2 | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 3 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи г. Москвы – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 4 | Объект (Объекты) | - ОПС 117403 по адресу: г. Москва, Востряковский пр., д.11 кор. 1, стр.2 (Объект 1) - ОПС 117593 по адресу: г. Москва, ул. Рокотова, д.2А (Объект 2) |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 6 | СНиП | Строительные нормы и правила Российской Федерации |
| 7 | СП | Свод правил Российской Федерации |
| 8 | ФЗ | Федеральный закон |
| 9 | ТЗ | Техническое задание |
| 10 | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 11 | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 12 | ОПС | Отделение почтовой связи |

- НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту кровель ОПС, 117403, по адресу г. Москва, Востряковский пр., д.11 кор.1, стр.2 и ОПС 117593 по адресу: г. Москва, ул. Рокотова, д. 2А

- ОПИСАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по ремонту кровель ОПС 117403, расположенного по адресу: г. Москва, Востряковский пр., д. 11, кор. 1, стр. 2 и ОПС 117593 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рокотова, д. 2 производится согласно перечню и количественным характеристикам работ, указанных в Приложении № 1 к ТЗ.

Целью ремонта является обеспечения гидроизоляции кровли и эффективной эксплуатации Объектов в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Начало выполнения Работ: не позднее 1 (одного) календарного дня с даты передачи строительной площадки (исчисляется отдельно по каждому Объекту, указанному в Разделе 1 и п.4.2 ТЗ).

Передача строительной площадки (проводится отдельно по каждому Объекту, указанному в Разделе 1 и п.4.2 ТЗ): в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления уведомления от Заказчика на адрес электронной почты Подрядчика, указанной в договоре.

Окончание выполнения Работ:

- по Объекту 1 -  не позднее 43 (сорок три) календарных дней с даты начала выполнения Работ по данному Объекту;

- по Объекту 2 - не позднее 12 (двенадцать) календарных дней с даты начала выполнения Работ по данному Объекту.

4.2. Место выполнения работ:

Объект 1 - 117403, г. Москва, Востряковский пр., д.11, д. 4, кор. 1, стр. 2

Объект 2 - 117593, г. Москва, ул. Рокотова, д. 2А.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в приложении № 1 к ТЗ «Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту кровель ОПС, расположенных по адресам: 117403, г. Москва, Востряковский пр. д. 11, кор. 1, стр. 2 и 117593, г. Москва, ул. Рокотова, д. 2А.

Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта.

Качество и технические характеристики выполненных работ, предусмотренные Техническим заданием, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, ГОСТ, СНиП, СП, техническим регламентам, иным требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2024 г. N 589 об обеспечении соблюдения требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

При выполнении работ на Объекте Подрядчик должен руководствоваться и соблюдать требования следующих документов:

– Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 31.07.2025) "О почтовой связи" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2026);

– СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019);

– Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

– СП 17.13330.2017. Свод правил. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76" (утв. Приказом Минстроя России от 31.05.2017 N 827/пр) (ред. от 09.12.2024)

– Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);

– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);

- "ГОСТ 35274-2025. Межгосударственный стандарт. Изделия крепежные для кровель из рулонных водоизоляционных материалов. Общие технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 18.08.2025 N 899-ст)

- "ГОСТ 30693-2000. Межгосударственный стандарт. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия" (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 20.11.2000 N 111). Общие технические условия.

- ГОСТ 25129-2020 "Грунтовка ГФ-021. Технические условия" (введена в действие с 13.11.2025)

- ГОСТ 32805-2014 (EN 13707:2004) "Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия" (принято Протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 12.12.2017 N 104-П);

- ГОСТ 14918-2020. Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия" (принято Протоколом Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 31.03.2025 N 183-П ред. От 21.04.2025)

- ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 790-ст) (ред. от 02.08.2024);

- ГОСТ EN 795-2019 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства анкерные. Общие технические требования. Методы испытаний;

Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям безопасности жизни и здоровья персонала Объекта, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством РФ, включая Федеральный закон от 30.03.1999 г. за № 52 (ред. от 26.12.2024) «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Условия выполнения работ:

6.1.1. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности ответственным лицом представителям Подрядчика.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на каждом Объекте Заказчика. Копии приказов представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.1.2. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.1.3. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.1.4.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.1.5.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.1.6.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.1.7 Подрядчик согласовывает применяемый для производства работ материал с Заказчиком.

6.1.8 Работы проводятся в действующих ОПС в режиме работы почтовых отделений.

6.2. Требования к безопасности

При организации и проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2001 N 2862);

– Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2002 N 3880);

- ГОСТ 12.3.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.09.2015 N 1368-ст).

Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, а также не допускать возникновение аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст). При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

6.3. Требования к конфиденциальности

Требования установлены в договоре.

6.4. Требования к сдаче-приемке работ

6.4.1. Стороны производят оформление первичных документов по Акту приемке выполненных работ в соответствии с условиями Технического задания.

Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными окончательно и в полном объеме только после подписания Сторонами Акта выполненных работ по форме КС – 2, Справки (расшифровки) выполненных работ по форме КС – 3.

6.4.2. Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.   Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локальных смет, утвержденных Сторонами.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3.	Справку (расшифровку) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

4.    Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

6.	Акты освидетельствования скрытых Работ в 3х экземплярах.

7.	Отчетные фотоматериалы по выполнению работ, включая фото скрытых работ на Объекте (параметры изображения: цветное фото, 72 либо 300 dpi, формат JPEG, качество superfine, либо TIFF, не менее 5 фотографий по строению).

6.5. Требования по передаче заказчику закупки технических и иных

документов (оформление результатов работ)

6.5.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объектов в количестве 10 штук на электронные адреса:

gennady.mironov@russianpost.ru

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru

Natalia.Chirkina@russianpost.ru

Boris.Kalimulin@russianpost.ru

igor.shvarev@russianpost.ru

6.5.2 После окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 10 штук, на электронный адрес:

gennady.mironov@russianpost.ru

Vasiliy.Petrov@russianpost.ru

Natalia.Chirkina@russianpost.ru

Boris.Kalimulin@russianpost.ru

igor.shvarev@russianpost.ru

6.5.3. Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.4 настоящего ТЗ на бумажном носителе в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ. Техническая документация на используемые материалы предоставляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Справки (расшифровки) выполненных работ по форме АНФ 02/17.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после подтверждения их устранения Заказчиком.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень и количественные характеристики на выполнение работ по ремонту кровель ОПС 117403, расположенного по адресу: г. Москва, Востряковский пр., д. 11, кор. 1, стр. 2 и ОПС 117593 расположенного по адресу: г. Москва, ул. Рокотова, д. 2А | 9 - 11 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Ремонт кровли ОПС 117403, г. Москва, ул. Востряковский пр., д. 11 кор. 1,стр. 2 |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы. |  |  |
| 1 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы /Прим. Демонтаж блоков с сохранением/ | шт | 1,0 |
| 2 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,036 |
|  | Раздел 2. Строительные работы. |  |  |
| 3 | Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков | 100 м2 | 1,78 |
| 4 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 6,58 |
| 5 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 6,58 |
| 6 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (в 2 слоя) | 100 м | 0,055 |
| 7 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (к 2-м водосточным воронкам) | 100 м | 0,06 |
| 8 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (Прим. Снятие, очистка, устройство, монтаж защитной решетки) | 100 шт | 0,02 |
| 9 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 710 мм | шт | 1,0 |
| 10 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 1,0 |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (ручным способом) | 100 м2 | 0,015 |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ручным способом, за 2 раза) | 100 м2 | 0,015 |
| 13 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы /Установка ранее демонтированных с заправкой фреоном/ | шт | 1,0 |
| 14 | Фреон | л | 2,0 |
|  | Раздел 3. Прочие работы |  |  |
| 15 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 1,5 |
| 16 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | 1т груза | 1,5 |
|  | 2 Ремонт кровли ОПС 117593, г. Москва, ул. Рокотова, д. 2А |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,0025 |
| 2 | Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: свыше 40 до 80 мм/прим. Демонтаж трубы стальной д 100 мм | 100 м труб | 0,05 |
| 3 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,01 |
| 4 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,014 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 |
| 6 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0,12 |
|  | Раздел 2. Строительные работы |  |  |
| 7 | Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: до 10 см | 100 м | 0,02 |
| 8 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных | 100 м | 0,01 |
| 9 | Смена: водосточных воронок | 100 шт | 0,01 |
| 10 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной | 100 м2 | 0,0036 |
| 11 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 | 0,0036 |
| 12 | Установка водосточной системы из ПВХ: труб | 100 м | 0,05 |
| 13 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками | 10 м | 0,5 |
| 14 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1,4 |
| 15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,12 |
| 16 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0,02 |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,02 |
| 18 | Светильник светодиодный панельный, встраиваемый в подвесной потолок плитно-ячеистый, с подключением: соединительными клеммами | 100 шт | 0,01 |
| 19 | Светильник светодиодный Navigator 94 497 595х595х45, IP20, 4000К, 4500Лм, 36Вт | шт | 1,0 |
|  | Раздел 3. Прочие работы |  |  |
| 20 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0,01 |
| 21 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 50 км | 1т груза | 0,01 |