Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от      №

Технические требования

к упрощенной закупке «ОКПД2 77.39.19.120. Аренда бытовки для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел»

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

ОКПД2 77.39.19.120. Аренда бытовки для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является аренда бытовки для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел

- ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Тип, серия, иные характеристики продукции | ГОСТ, ТУ [при наличии] | Ед. изм. | Кол-во | Заполняется поставщиком в ТКП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за единицу, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |
| 1 | Аренда Блок-контейнер жилой + сантехнический | Внешний размер 6.0 Х 2.4 Х 2.4 м Внутренняя отделка (стены, потолок) - вагонка С класс, ПВХ в С/У Несущий каркас - сварной металлический, цвет синий. Наружная отделка - профилированный лист С8 0,4мм, цвет - оцинковка. Утеплитель (пол, потолок, стены) - рулонного типа Ursa или аналог - 50 мм Нижняя и верхняя обвязка БК - щвеллер гнутый 100х50х3 мм Усиление каркаса - швеллер гнутый 100х50х3 мм - 1шт вкруг Угловые стойки - уголок усиленный 75х75х5 мм. Кровля Плоская. - сварной лист 1 мм., швы обработаны мастикой + сурик Внутренняя обвязка стен - брус естественной влажности 40х150 мм, сорт 1-2. Шаг 1,2 м. Дно - доска естественной влажности 25х100 мм, сорт 2-4. Сплошной настил. Лаги пол - брус естественной влажности 40х100 мм, сорт 1-2. Шаг,63 м. Лаги потолок - брус естественной влажности 40х100 мм, сорт 1-2. Шаг 0,63 м. Пол черновой - ДСП 16 мм Пол чистовой - бытовой линолеум+ ПВХ плинтус Пароизоляция (пол, потолок, стены) - ветрозащита+ пароизоляционная мембрана Дверь входная - металлическая дверь собств. пр-ва , утепленная, RАL 5005(синий) - 1шт Дверь межкомнатная - МДФ(белая), 600х2000мм, ручки - 2шт Окно - ПВХ, поворотно-откидное, 550х590 - 1 шт (в С/У) ПВХ, поворотно-откидное, 800х 1000 - 1 шт Электрика - электрика в кабель-канале: (кабель-канал, кабель на светильники ВВГ Зх1,5 , кабель на розетки ВВГ Зх2,5 , led светильник-3 шт (в С/У влагостойкий), двойная розетка-3шт, двойная розетка влагостойкая 1 шт, одинарная розетка -4шт(в С/У влагостойкие), выключатель-3шт, автомат 16А-5шт, 6А-2шт, УЗО), конвектор I КВт - 2шт Сантехника - раковина со смесителем – l шт, унитаз с бачком - 1шт, душевой поддон с лейкой - 1 шт, бойлер 50л-1 шт (+закладные), разводка сантехники в стену, кондиционер Кровать односпальная деревянная (с матрасом) - 1 шт. Стол офисный, Бюджет 2362, орех - 1 шт. Стул офисный, UA_ISO WIN, черный, ткань С-11 - 2 шт. Шкаф для одежды, Бюджет 2555, орех- 1 шт. Тумба для документов, Бюджет 2558 орех - 1 шт. Холодильник, Centek CT-1702(белый) - 1 шт. - Под ключ | - | мес | 6 |  |  |

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания услуг – с даты, заключения договора.

  - Окончание оказания услуг – в течение 6 месяцев с даты заключения договора.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Место поставки/выполнения работ: РФ, Краснодарский край, Абинский район, х.Екатериновский.

  - Указанный в таблице 1 объем Услуг не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Требования к гарантии: гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.