«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора

по управлению ресурсами

АО «Сахаэнерго»

_____________________ /Федоров Д.А./

«_____» _______________ 2026 года

Технические требования на выполнение работ

Лот 70201 -РЕМ ПРОД-2026-СахаЭ

ОКПД2 - 33.11.12.000 Обустройства навеса с бетонной площадкой для хранения бочкотар на Произовдственной базе п. Черский Нижнеколымского РЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель выполнения работ	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.4. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1. Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2. Требования к срокам выполнения работ	10

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	10

2.2. Требования к качеству работ	11

Таблица 4. Требования к качеству работ	11

3. Требования к Участнику закупки	22

4. Требования к Участникам закупочных процедур в части ценообразования	23

5. Приложения	24

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ППР | Проект производства работ |
| --- | --- |
| ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| ДЭС | Дизельная электростанция |
| ТТ | Технические требования |
| КС-2 | Форма акта о приемке выполненных работ |
| КС-3 | Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат |
| ОС-3 | Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств |

  - Наименование закупаемой продукции

Обустройства навеса с бетонной площадкой для хранения бочкотар на Произовдственной базе п. Черский Нижнеколымского РЭС

  - Цель выполнения работ

Ремонтная программа 2026 г.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Склад горюче-смазочных материалов ДЭС п.Черский Нижнеколымского РЭС | Республика Саха (Якутия), Нижнеколымский район, п.Черский |  |  |

  - Иные требования и сведения общего характера

Полная детализация выполняемых работ указана в перечне и объемах выполняемых работ (Таблица №2), являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Вид работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Устройство основания из ПГС |  |  |
| 1 | Отсыпка основания из ПГС h=200мм | м3 | 50 |
| 2 | Планировка и уплотнение виброплитой | м2 | 116 |
|  | Раздел 2. Устройство фундамента |  |  |
| 1 | Земляные и опалубочные работы | м3 | 1,87 |
| 1.1 | Выемка (вручную) траншеи под обваловку | м3 | 3,6 |
| 1.2 | Засыпка траншеи щебнем | м3 | 3,6 |
| 1.3 | Монтаж колышек и подкосов. Брусок 50*50мм | м3 | 0,17 |
| 1.4 | Монтаж боковых щитов. Доска обрезная 40*150*6000 | м3 | 1,7 |
| 1.5 | Саморез по дереву 4,2*70 | шт | 1000 |
| 2 | Армирование |  |  |
| 2.1 | Армирование обвалования |  |  |
| 2.1.1 | Продольная арматура. Арматура 8 A-III 4 ряда по 2шт, м=0,395кг(м) | м/тн | 296/0,117 |
| 2.1.2 | Поперечная арматура(хомут). Арматура 8 А-III шаг 200мм*200мм, м=0,395кг/м | м/тн | 322/0,128 |
| 2.1.3 | Усиление. Арматура ∅8мм, А-III(А400) шаг 200мм, м=0,395кг(м) | м/тн | 282/0,112 |
| 2.1.4 | Вязальная проволока 1,6мм | кг | 7 |
| 2.2 | Армирование монолитной плиты |  |  |
| 2.2.1 | Арматура ∅8мм, А-III(А400)в шахматном порядке шаг 200мм*200мм 2ряда, м=0,395кг(м) | м/тн | 950/0,376 |
| 2.2.2 | Усиление. Арматура 8 А-III шаг 200мм*200мм, м=0,395кг/м | м/тн | 350/0,138 |
| 2.2.3 | Вязальная проволока 1,6мм | кг | 10 |
| 3 | Бетонирование |  |  |
| 3.1 | Приготовление и заливка бетонного раствора обвалования В15 (вручную) | м3 | 15 |
| 3.2 | Приготовление и заливка бетонного раствора монолитной плиты В15 (вручную) | м3 | 50 |
| 4 | Демонтажные работы |  |  |
| 4.1 | Демонтаж опалубки | м3 | 1,87 |
|  | Раздел 3. Устройство навеса |  |  |
| 1 | Устройство каркаса |  |  |
| 1.1 | Лист ст. 5мм рифленый чечевица (40,5кг) (закладная деталь) | м2/тн | 1/0,041 |
| 1.2 | Труба стальная квадратная 100*100*4мм (11,84кг) — Опоры | м/тн | 24/0,284 |
| 1.3 | Уголок 50*50*5мм (3,77кг) — Обвязка опор | м/тн | 216/0,815 |
| 1.4 | Труба профильная 80*80*4мм (9,33кг) | м/тн | 24/0,224 |
| 1.5 | Лист ст. 5мм рифленый чечевица (40,5кг) | м2/тн | 1/0,041 |
| 2 | Устройство кровли |  |  |
| 2.1 | Швеллер16П (14,2кг) | м/тн | 48/0,681 |
| 2.2 | Швеллер 12П (10,4кг) | м/тн | 60/0,624 |
| 2.3 | Уголок 50*50*5мм (3,77кг) | м/тн | 48/0,181 |
| 2.4 | Профнастил НС-35 (6,4кг) | м2/тн | 78/0,500 |
| 3 | Устройство пандуса |  |  |
| 3.1 | Уголок 40*40*4мм (2,42кг/м) | м/тн | 60/0,146 |
| 3.2 | Полоса стальная 5*50мм (1,963кг) | м/тн | 54/0,106 |
| 3,3 | Труба профильная 60*60*4мм (6,82кг) | м/тн | 36/0,246 |
| 3.4 | Лист ст. 5мм рифленый чечевица (40,5кг) | м2/тн | 18/0,729 |
| 3.5 | Труба профильная 80*80*4мм (9,33кг) | м/тн | 12/0,112 |

    - Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обустройства навеса с бетонной площадкой для хранения бочкотар на Произовдственной базе п. Черский Нижнеколымского РЭС | С даты заключения договора | Не позднее 30.09.2026 г. |

- Таблица 3.1. Календарный график выполнения работ

| № п/п | Мероприятие | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Бетонные работы | До 31.08.2026 г. |
| 2 | Сварочные работы | До 30.09.2026 г. |

  - Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (Таблицы 2):  Обустройства навеса с бетонной площадкой для хранения бочкотар на Произовдственной базе п. Черский Нижнеколымского РЭС

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к выполнению работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |  |
|  | Полная детализация выполняемых работ указана в перечне объемов работ (Таблица №2), являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Результат работ должен соответствовать: - Настоящим техническим требованиям, перечню и объемам работ, являющейся неотъемлемой частью настоящих технических требований (Таблица №2), рабочей документации и условиям договора; - Требованиям, предъявляемым к такому виду работ действующей нормативно-технической документацией, законодательством РФ и подзаконными актами. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.3. | Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.4. | На момент проведения работ Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и технику безопасности при проведении работ. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.1.5. | Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Последовательность и сроки выполнения работ определяются линейным графиком выполнения работ и проектом производства работ (ППР), который разрабатывается Подрядчиком и согласовывается Заказчиком. Для фиксации выполнения скрытых работ Подрядчик готовит акты скрытых работ, приглашает представителя Заказчика для предъявления таких работ и подписания актов до момента выполнения последующих работ. Работы выполняются в строгом соответствии с: - условиями договора подряда, перечню и объемам выполняемых работ (Таблица №2), рабочей документации, являющихся неотъемлемой частью настоящих технических требований |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Работы должны быть организованы в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» СО 34.04.181-2003, Регламентом «Допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям) и другими действующими нормативными документами отрасли. Подрядчик должен разработать, согласовать с Заказчиком и выполнить комплекс организационно-технических подготовительных мероприятий в соответствии с п. 2.7 СО 34.04.181-2003, в том числе предоставить Приказ по предприятию о назначении руководителя ремонта и отчитаться по выполнению подготовительных мероприятий за 10 дней до начала ремонта. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по охране труда и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, правил и инструкций по технике безопасности, утвержденных в установленном порядке, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, правил безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), при необходимости наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. Рабочие места должны быть ограждены, а в вечернее время при необходимости должны быть освещены по установленным нормам. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.3. | Подрядчик обеспечивает содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.4. | Подрядчик должен быть обеспечен необходимыми инструментами, механизмами и средствами индивидуальной защиты согласно характеру работ указанных в Таблице №2 |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.5. | Подрядчик обеспечивает определение и согласование с филиалом заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях); |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.2.6. | Подрядчик должен обеспечить подготовку объекта к сдаче-приемке: демонтажу временных сетей, бытовых и подсобных помещений, разборке ограждений, вывозу с территории оборудования, инструмента, строительного мусора, уборке объекта; |  |  |  |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | При выполнении работ необходимо применять материалы российского и/или зарубежного производства, сертифицированных для применения на территории РФ. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Все поставляемые и/или применяемые для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым требованиям. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.3. | Запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, в том числе восстановленных и отремонтированных. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 1.3.4. | Подрядчик должен обеспечить входной контроль поступающих материалов и запасных частей с заполнением в журнале входного контроля согласно СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства", включающий в себя проверку: - наличия соответствующих сертификатов соответствия на материалы; - наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции; - наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.; - комплектности поставляемых материалов; - и т.п. |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Перечень давальческих материалов, предоставляемые Заказчиком для выполнения работ указаны в соответствии с Приложением №4 к ТТ (Приложение №13 к Договору) |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Работы должны выполняться в соответствии с рабочей и нормативной документацией, и Подрядчик должен руководствоваться соответствующими документами по характеру работ. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Подрядчик обязан производить строительный контроль в ходе производства работ, в том числе: контроль над соответствием применяемых строительных материалов и конструкций требованиям технических регламентов и рабочей документации, соблюдением норм и правил складирования и хранения применяемой продукции, соблюдением последовательности и состава технологических операций при осуществлении работ. Подрядчик гарантирует высокое качество и надежную последующую эксплуатацию объекта в соответствии с положениями технических регламентов, действующих на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала исполнителя |  | Допуск персонала подрядчика для выполнения работ должен осуществляться в соответствии с «Регламентом допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23 (Приложение №1 к Техническим требованиям). Подготовку рабочих мест и первичный допуск к работам выполняет персонал Заказчика. | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Организация и выполнение ремонтных работ должна проводится в соответствии с требованиями: - Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; - Строительные нормы и правила РФ СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; - Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях СО 153-34.03.305-2003 (утв. приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 263); - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 г. N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте" ; - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 (утв. РАО "ЕЭС России" 25 декабря 2003 г.); - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 902н "Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах". - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 529 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. N 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ" - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 1 декабря 2020 г. N 478 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах" - Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 11 декабря 2020 г. N 519 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" - Постановление Федерального горного и промышленного надзора России от 25 июня 2002 г. N 36 "Об утверждении новой редакции "Технологического регламента проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства - Иными нормативными документами по соответствующему характеру работ. Подрядчик обязан принимать участие в Днях ТБ, проводимых Заказчиком в период проведения ремонтных работ на объекте. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | При выполнении Работ Подрядчику необходимо: - обеспечить безопасность, собственного персонала, персонала подрядных организаций, находящегося в зоне выполнения работ в период производства работ; - нести ответственность за сохранность оборудования, механизмов, средств, систем, конструкций, сооружений и транспортных приспособлений Заказчика и подрядных организаций, находящихся в зоне выполнения работ в период производства работ; - своевременно оповещать представителей Заказчика и технического надзора о проведении освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Результат работ должен соответствовать перечню и объемам выполняемых работ (таблица №2) настоящих технических требований и рабочей документации |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. На момент проведения работ подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль над выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика, и технику безопасности при проведении работ. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество работы в согласованные сроки. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 24 месяцев. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, а Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки в разумный срок. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Приемка работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком с участием полномочных представителей Подрядчика, при необходимости с привлечением иных заинтересованных лиц и/или органов надзора. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- | -//- | -//- |
|  | В целях приемки работ Подрядчик не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику: 1. Акты приемки выполненных работ по форме КС-2; 2. Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; 3. Общий журнал работ; 4. Специальные журналы (сварочных, бетонных, антикоррозионных и т.д., согласно условиям и видам работ предусмотренных по Договору); 5. Акты приема передачи основных средств по форме ОС-3 (Форма Акта ОС-3 предоставляется Заказчиком по запросу Подрядчика); 6. Исполнительную документацию (заверенную подписью и печатью Подрядчика): - акты освидетельствования скрытых работ с фотоматериалами; - паспорта, сертификаты соответствия на смонтированное оборудование и примененные материалы; - акты испытаний (акты гидравлических и/или пневмотических испытаний, акты промывки и продувки трубопровода); - акты зачистки резервуаров (если таковы работы предусмотрены Договором); - накладные или счета-фактуры на материалы и оборудование (при необходимости); - эксплуатационная документация, сертификаты, технические условия, протоколы, инструкции, паспорта; - документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком Материально-технических ресурсов; - пофамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ, а также копии всех документов, подтверждающих его квалификацию, а также, документы, подтверждающие аттестацию сварщиков и специалистов сварочного производства; - фото/видео -материалы выполнения работ (при необходимости по запросу Заказчика); - и т. д. (согласно условиям и видам работ предусмотренных по Договору) |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 3. | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 24 месяцев. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика, а Подрядчик устраняет их за свой счет в согласованные сторонами сроки и компенсирует Заказчику понесенные при этом убытки в разумный срок. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 4. | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 4.1. | Требования и обязательства: - о том, что подрядчик (субподрядчики), помимо места производства работ, будет обязан принять, например, место (помещение) для складирования материально-технических ресурсов и оборудования; - требования к доставке, приемке, разгрузке, складированию и хранению прибывающих на место производства работ материально-технических ресурсов и оборудования, необходимых для выполнения работ; - требования к процедурам взаимодействия с Заказчиком; - требования в отношении режима прохода на территорию заказчика и правила поведения на ней; - иные требования к подрядчику и его обязательствам, влияющим на исполнение договора; - требования в отношении страхования (оборудования заказчика, передаваемого подрядчику в монтаж, если это предусмотрено проектом договора) |  |  | Согласие с требованием |  |  |
| 4.2. | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  |  |  |  |
| 5. | Прочие требования к выполняемым работам |  |  | -//- | -//- | -//- |
| 5.1. | При выполнении работ необходимо выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. Отходы, образующиеся в ходе производства работ, Подрядчик сортирует по классу опасности и вывозит на полигон, указанный Заказчиком. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5.2. | Экологические требования по охране окружающей среды |  | Согласно действующим нормам и правилам, мероприятия по охране окружающей среды (Закон РФ «Об охране окружающей природной среды» № 45-Ф3 от 09.05.05.) | Согласие с требованием | - |  |
| 5.3. | Согласно п. 2.1.3 Договора подряда, при наличии технической возможности и соответствующих ресурсов обеспечить Подрядчика коммунальными ресурсами (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, сжатый воздух), предоставить помещения для размещения персонала, складские и / или иные помещения, а также оказать иные услуги в соответствии видам работ, предусмотренных по Договору. Предоставление Заказчиком ресурсов и услуг, указанных в Технических требованиях (Приложение № 1 к Договору), осуществляется без дополнительной оплаты в соответствии с Порядком предоставления ресурсов и оказания Заказчиком услуг, необходимых для исполнения Подрядчиком обязательств по Договору (Приложение № 10 к Договору). Предоставленные Заказчиком ресурсы и услуги используются Подрядчиком в целях исполнения обязательств по Договору. |  |  | Согласие с требованием | - |  |
| 5.4. | Передача помещений осуществляется на основании акта сдачи-приемки по форме, согласованной Сторонами. Заказчик несет расходы по капитальному и текущему ремонту предоставленных в пользование помещений. Подрядчик обеспечивает уборку и сохранность переданных Заказчиком по соответствующим актам сдачи-приемки помещений, а также возврат их Заказчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа не позднее даты окончания выполнения Работ, либо, в случаях прекращения (расторжения) Договора, – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика. |  |  | Согласие с требованием | - |  |

- 3. Требования к Участнику закупки

| № п/п | - Требования к Участнику | - Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Наличие у Участника закупочной процедуры опыта выполнения работ по ремонту складов горюче-смазочных материалов, (не менее одного) за последние 3 (три) года предшествующие дате подачи заявки Участников на участие в настоящей закупочной процедуре, при этом учитываются только выполненные Участником договоры (с учетом правопреемственности). - (Не является отборочным критерием) | Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах в справке об опыте в произвольной форме. Указанные в форме данные подтверждаются путем предоставления Участником сканов-копий договоров либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения). - К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в справке об опыте в произвольной форме, а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

4.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

4.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки Участника не включаются.

4.1. Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1.1. Требования к составлению сметной документации (при заключении договора):

4.1.1.1. Сметная документация разработана Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы, но перед начислением НДС).

4.1.1.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1.1, не допускается.

4.1.2. Требования к составлению сметной документации (на этапе исполнения договора):

4.1.2.1. Учтенные в договорной смете понижающие коэффициенты обязательны к применению как в актах выполненных работ на стадии расчетов, так и в дополнительных сметах в случае их составления на стадии выполнения Договора подряда.

4.1.2.2. Затраты на перебазировку техники, командировочные расходы при их наличии в договорной смете принимаются по подтверждающим документам, но не более суммы, предусмотренной сметным расчетом к договору.

4.1.2.3. Акт выполненных работ (КС-2) составляется подрядной организацией на основании договорной сметы.

- 5. Приложения

Приложение №1: Регламент допуска подрядных организаций и командированного персонала на объекты АО «Сахаэнерго» ИСМ РГ-00-017.03-23.

Приложение №2: Локальный ресурсный сметный расчет;

Приложение №3: Письмо-согласие со сметной документацией Заказчика;

Приложение №4: Перечень передаваемых давальческих МТР.

Приложение №3 к Техническим требованиям

| НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |

Письмо-согласие со сметной документацией Заказчика

_____________________________, в лице ____________________________________________,

наименование Участника                               должность, фамилия, имя, отчество руководителя

настоящим сообщаю о согласии с опубликованной в закупочной документации

Лота № _____ «__________________________________________________________________» сметной документацией Заказчика, включающей в себя все затраты, необходимые для выполнения работ с применением понижающего коэффициента ___________________

значение коэффициента

к общей стоимости или командировочным затратам и/или доставке материалов и/или перебазировке [выбрать необходимое]

___________________________                             _______________                    ____________________________

должность                                                          подпись                                                    Ф.И.О.

М.П.

Приложение №4 к Техническим требованиям

Перечень передаваемых Давальческих материалов и запасных частей

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПГС | т | 60 |
| 2 | Песок строительный | т | 40 |
| 3 | Брусок 50*50мм | м3 | 0,17 |
| 4 | Доска обрезная 40*150*6000 | м3 | 1,7 |
| 5 | Саморез по дереву 4,2*70 | шт | 1000 |
| 6 | Арматура 8 A-III 4 ряда по 2шт, м=0,395кг(м) | м/тн | 2200/0,869 |
| 7 | Вязальная проволока 1,6мм | кг | 17 |
| 8 | Портландцемент ЦЕМ I 32,5Б | т | 11 |
| 9 | Лист ст. 5мм рифленый чечевица (40,5кг) | м2/тн | 18/0,730 |
| 10 | Труба стальная квадратная 100*100*4мм (11,84кг) | м/тн | 24/0,284 |
| 11 | Уголок 50*50*5мм (3,77кг) | м/тн | 216/0,815 |
| 12 | Труба профильная 80*80*4мм (9,33кг) | м/тн | 24/0,224 |
| 13 | Швеллер16П (14,2кг) | м/тн | 36/0,511 |
| 14 | Швеллер 12П (10,4кг) | м/тн | 60/0,624 |
| 15 | Профнастил НС-35 (6,4кг) | м2/тн | 78/0,500 |
| 16 | Уголок 40*40*4мм (2,42кг/м) | м/тн | 48/0,116 |
| 17 | Полоса стальная 5*50мм (1,963кг) | м/тн | 42/0,083 |
| 18 | Труба профильная 60*60*4мм (6,82кг) | м/тн | 24/0,164 |