Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.12.120 Поставка комплекта GNSS оборудования для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения............................................................................................3

  - Обозначения и сокращения...........................................................................3

  - Наименование закупаемой продукции.........................................................3

  - Цель использования закупаемой продукции ...............................................3

- Требования к продукции..............................................................................3

  - Требования к объемам и срокам поставки.................................................... 3

    - Перечень и объем закупаемой продукции...............................................3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции....................................3

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг............... 3

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг……3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции................................ 4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг............ 4

  - Требования к качеству продукции.............................................................. 5

Таблица 3.1 Требования к продукции 1 ................................................................ 5

Таблица 3.2 Требования к продукции 2 ................................................................ 13

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.... 23

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Комплект GNSS оборудования.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования для  геодезической съемки, плановой привязки дефектов.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | GNSS приёмник AlphaGEO A10 (или эквивалент) | компл | 1 |
| 2. | GNSS приёмник AlphaGEO A2 Plus (или эквивалент) | компл | 1 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | GNSS приёмник AlphaGEO A10 (или эквивалент) | С даты, следующей за датой заключения договора | 45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | GNSS приёмник AlphaGEO A2 Plus (или эквивалент) | С даты, следующей за датой заключения договора | 45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

:

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): GNSS приёмник AlphaGEO A10 (или эквивалент).

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Диапазон измерений длины базиса, м |  | От 70 до 30000 включительно |
|  | Частота вывода данных, Гц |  | не менее 5 |
|  | Одновременно отслеживаемые сигналы |  | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS |
|  | Общее число каналов, шт |  | не менее 1408 |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Статика» (в плане), мм |  | не более ±2∙(2,5+0,5∙10-6∙D) |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Статика» (по высоте), мм |  | не более ±2∙(5,0+0,5∙10-6∙D) |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режимах «Кинематика с постобработкой» и «Кинематика в реальном времени (RTK) (в плане), мм |  | не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D) |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режимах «Кинематика с постобработкой» и «Кинематика в реальном времени (RTK) (по высоте), мм |  | не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D) |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с использованием инерциального (IMU) датчика (в плане), мм |  | не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D+0,2∙α), где D – измеряемое расстояние, мм, α – угол отклонения вертикальной оси аппаратуры от направления на зенит в градусах |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с использованием инерциального (IMU) датчика (по высоте), мм |  | не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D+0,2∙α), где D – измеряемое расстояние, мм, α – угол отклонения вертикальной оси аппаратуры от направления на зенит в градусах |
|  | Точность в режиме DGPS в плане |  | не более ±2∙(250+1∙10-6∙D) |
|  | Точность в режиме DGPS по высоте |  | не более ±2∙(500+1∙10-6∙D) |
|  | Допустимый наклон оборудования, ° |  | От 0 до 120 включительно |
|  | Максимальное время работы от батареи в режиме RTK, ч |  | не менее 14 |
|  | Объем встроенной памяти, Гб |  | не менее 32 |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Наличие коммуникационных портов: не менее 1-го порта USB; наличие беспроводных подключений, Bluetooth, Wi-fi |  |  |
|  | Наличие встроенного 4G LTE - модема |  |  |
|  | Наличие встроенного УКВ-модема |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | Диапазон рабочей температуры, °С | От -45 до +75 включительно |  |
|  | Степень защиты корпуса электронного блока от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP67 |  |
|  | - | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |
|  | Упаковка |  | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка |  | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Комплект поставки |  | - ГНСС-приемник AlphaGEO A10 (или эквивалент)– 1 шт. - Блок питания 5V/3A – 1 шт. - Кабель питания/данных USB Type-C – 1 шт. - УКВ-антенна – 1 шт. - Кейс для транспортировки и хранения – 1 шт. - Веха – 1 шт. -Свидетельство о поверке - 1шт. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
|  | Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений |  |  |

Таблица 3.2 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция № 2 Таблицы 1.1): GNSS приёмник AlphaGEO A2 Plus (или эквивалент).

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
|  | Диапазон измерений длины базиса, м |  | От 70 до 30000 включительно |
|  | Частота вывода данных, Гц |  | не менее 5 |
|  | Одновременно отслеживаемые сигналы |  | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, SBAS, IRNSS |
|  | Общее число каналов, шт |  | не менее 1408 |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Статика» (в плане), мм |  | не более ±2∙(2,5+0,5∙10-6∙D) |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Статика» (по высоте), мм |  | не более ±2∙(5,0+0,5∙10-6∙D) |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режимах «Кинематика с постобработкой» и «Кинематика в реальном времени (RTK) (в плане), мм |  | не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D) |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режимах «Кинематика с постобработкой» и «Кинематика в реальном времени (RTK) (по высоте), мм |  | не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D) |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с использованием инерциального (IMU) датчика (в плане), мм |  | не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D+0,2∙α), где D – измеряемое расстояние, мм, α – угол отклонения вертикальной оси аппаратуры от направления на зенит в градусах |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с использованием инерциального (IMU) датчика (по высоте), мм |  | не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D+0,2∙α), где D – измеряемое расстояние, мм, α – угол отклонения вертикальной оси аппаратуры от направления на зенит в градусах |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с использованием инерциального (IMU) датчика и встроенного лазерного дальномера (в плане), мм |  | не более ±2∙(5+0,5∙10-6∙D+0,2∙α+5,0∙S) , где D – измеряемое расстояние, мм, α – угол отклонения вертикальной оси аппаратуры от направления на зенит в градусах S - коэффициент от 1 до 20, соответствующий измеренному расстоянию от аппаратуры до точки съёмки с использованием встроенного лазерного дальномера в метрах |
|  | Доверительные границы абсолютной погрешности измерений длины базиса (при вероятности 0,95), мм в режиме «Кинематика в реальном времени (RTK)» с использованием инерциального (IMU) датчика и встроенного лазерного дальномера (по высоте), мм |  | не более ±2∙(10+0,8∙10-6∙D+0,2∙α+5,0∙S) , где D – измеряемое расстояние, мм, α – угол отклонения вертикальной оси аппаратуры от направления на зенит в градусах S - коэффициент от 1 до 20, соответствующий измеренному расстоянию от аппаратуры до точки съёмки с использованием встроенного лазерного дальномера в метрах |
|  | Точность в режиме DGPS в плане |  | не более ±2∙(250+1∙10-6∙D) |
|  | Точность в режиме DGPS по высоте |  | не более ±2∙(500+1∙10-6∙D) |
|  | Допустимый наклон оборудования, ° |  | От 0 до 120 включительно |
|  | Максимальная дальность измерений лазерного дальномера, м |  | не менее 20 |
|  | Максимальное время работы от батареи в режиме RTK, ч |  | не менее 12 |
|  | Требования к безопасности |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
|  | Наличие коммуникационных портов: не менее 1-го порта USB; наличие беспроводных подключений: Bluetooth |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |
|  | Диапазон рабочей температуры, °С | От -45 до +75 включительно |  |
|  | Степень защиты корпуса электронного блока от пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015 | не ниже IP67 |  |
|  | - | - |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |
|  | Упаковка |  | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка |  | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
|  | Комплект поставки |  | - ГНСС-приемник AlphaGEO A2 Plus (илиэквивалент) – 1 шт. -Блок питания 5V/2A – 1 шт. -Кабель питания/данных USB Type-C – 1 шт. -Переходник ¼”/⅝” – 1 шт. -Картонная коробка для транспортировки и хранения – 1 шт. -Крепление к вехе (при покупке с контроллером A-Tab) – 1 шт. -Контроллер AlphaGEO A-Tab с ПО SurPro (илиэквивалент) -Доступ к сетям БС SmartNet или Геоспайдер (в комплектации Ровер) -Свидетельство о поверке - 1шт. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |
|  | - |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
|  | Поставляемый Товар должен иметь свидетельство или сертификат об утверждении типа средств измерений |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.