Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 26.51.52. Поставка автономных регистраторов уровня и температуры воды для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие сведения3

  - Обозначения и сокращения3

  - Наименование закупаемой продукции3

  - Цель использования закупаемой продукции................................................. 3

- Требования к продукции3

  - Требования к объемам и срокам поставки 3

    - Перечень и объем закупаемой продукции3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции3

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг.................... 3

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции..................................... 4

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг.................. 4

  - Требования к качеству продукции.................................................................... 5

Таблица 3.1 Требования к продукции 1................................................................... 5

Таблица 3.2 Требования к продукции 2................................................................... 14

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки......... 19

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| - | - |
| --- | --- |

  - Наименование закупаемой продукции

Автономные регистраторы уровня и температуры воды.

  - Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является  приобретение  оборудования  для точного измерения уровня и температуры жидкости в диагностических пьезометрах.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Автономный регистратор уровня и температуры воды 0-10 м | шт | 5 |
| 2. | Коннектор | шт | 5 |

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Автономный регистратор уровня и температуры воды 0-10 м | С даты, следующей за датой заключения договора | 45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |
|  | Коннектор | С даты, следующей за датой заключения договора | 45 (сорок пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения договора |

Таблица 2.2  Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | - | - | - | - |

:

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3.1 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1): Автономный регистратор уровня и температуры воды 0-10 м

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Требование покупателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
|  | Диапазон измерений избыточного давления, метр вод. ст |  |  | от 0 до 10 включительно |
|  | Пределы допускаемой приведенной по- грешности измерений давления, % (от ВПИ) |  |  | не более ± 0,05 |
|  | Предельное давление перегрузки |  |  | не менее 1,5 от ВПИ |
|  | Диапазон измерения температуры, °С |  |  | от 0 до +50 включительно |
|  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C |  |  | не более ± 0,1 |
|  | Предельно допустимый рабочий температурный диапазон, °С |  |  | от 0 до + 70 включительно |
|  | Разрешающая способность канала измерений температуры, °C |  |  | не более 0,01 |
|  | Объем памяти, значений на канал |  |  | не менее 2500000 |
|  | Максимальное количество циклов перезаписи памяти |  |  | не менее 100000 |
|  | Единицы измерения |  |  | Давление: фунт/кв. дюйм, кПа, бар, мбар, мм рт.ст., psi Уровень: дюйм, фут, мм, см, м Температура: °C, °F |
|  | Количество программируемых заданий на запись данных, шт. |  |  | не менее 50 |
|  | Интерфейс передачи данных |  |  | Modbus/RS485, 4-20 мА |
|  | Продолжительность работы от источника питания, сутки |  |  | при интервале записи 1 с – не менее 90 |
|  | Максимальная продолжительность работы регистратора в режиме ожидания (при всех отключенных измерительных каналах), мес. |  |  | не менее 12 |
|  | Программируемый интервал записи данных с канала |  |  | от 1 секунды до 168 часов включительно |
|  | Средняя наработка на отказ, ч |  |  | не менее 50000 |
|  | Средний срок службы регистратора, лет |  |  | не менее 3 |
|  | Максимальный срок хранения информации в памяти регистратора, лет |  |  | не менее 5 |
|  | Установка задержки начала записи данных с канала (отложенный старт), ч |  |  | от 1 до 744 включительно |
|  | Точность часов, минут |  |  | не более ±1 в год |
|  | Наличие автоматической температурной компенсации |  |  |  |
| 1.22.1 | -Регистратор должен иметь возможность работать (записывать и отображать данные в режиме реального времени) с кабелем; - Работать в автономном режиме (без кабеля) |  |  |  |
| 1.22.2 | Включение (с задержкой) прибора в режим записи при помощи ПК/ мобильного устройства на базе ОС Android |  |  |  |
| 1.22.3 | Выключение прибора из режима записи при помощи компьютера/ мобильного устройства на базе ОС Android |  |  |  |
| 1.22.4 | Просмотр данных всех измерительных каналов в режиме реального времени при подключении к ПК/мобильному устройству на базе ОС Android |  |  |  |
| 1.22.5 | Программирование интервала записи данных измерительных каналов при подключении к ПК/мобильному устройству на базе ОС Android |  |  |  |
| 1.22.6 | Создание разных программ измерений (до 50) с возможностью установки различных режимов работы регистратора (включения/отключения отдельных каналов, задержек включения, длительности работы и цикла опроса, ввода текущих погодных условий) в пределах каждой программы |  |  |  |
| 1.22.7 | Сохранение записанных данных в виде файла в цифровом формате *.csv, *.txt |  |  |  |
| 1.22.8 | Просмотр данных в графическом виде (график глубина(давление)/время) |  |  |  |
| 1.22.9 | Связь с компьютером по USB 2.0, 3.0 |  |  |  |
| 1.22.10 | Поддерживаемые операционные системы не ниже AlterOS 7 Final, Windows 10, Android 12 |  |  |  |
| 1.22.11 | Возможность корректировки «0» в случае дрейфа, вызванного изменением атмосферного давления |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
|  | Длина регистратора, мм |  | не более 250 |  |
|  | Диаметр регистратора, мм |  | не более 25 |  |
|  | Материал изготовления корпуса регистратора |  | Титан |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |
|  | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 (без подключения кабеля) | не ниже IP 67 |  |  |
|  | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 (с подключенным кабелем) | не ниже IP 68 |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |  |
|  | Упаковка |  |  | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |
|  | Доставка |  |  | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |
|  | - |  |  | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации |  |  | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Комплект поставки |  |  | - Регистратор уровня и температуры воды - Руководство по эксплуатации (паспорт) -Сертификат калибровки или свидетельство о поверке - ПО для передачи полученных данных измерений на ПК, просмотра получаемых данных измерений в режиме реального времени, настройки интервалов записи, результатов измерений (версия для операционной системы не ниже AlterOS 7 Final) -ПО для передачи полученных данных измерений на ПК, просмотра получаемых данных измерений в режиме реального времени, настройки интервалов записи, результатов измерений (версия для операционной системы не ниже Windows 10) - ПО для передачи полученных данных измерений на ПК, просмотра получаемых данных измерений в режиме реального времени, настройки интервалов записи, результатов измерений (версия для операционной системы не ниже Android 12) |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |
|  | - |  |  | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |
|  | - |  |  | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |
|  | - |  |  | - |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  |
|  | - |  |  | - |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  |
|  | - |  |  | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | - |  |  | - |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | - |  |  |  |

Таблица 3.2 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №2 Таблицы 1.1): Коннектор.

| № п/п | Наименование параметра | Требование покупателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |
|  | Длина кабеля, м | не менее 1,0 и не более 1,5 |  |  |
| 1.2.1 | Сопряжение регистратора с ПК/ноутбуком/планшетным ПК/мобильным устройством для передачи данных и программирования регистратора |  |  |  |
|  | Подзарядка элемента питания регистратора при подключении его к ПК/от внешнего источника питания |  |  |  |
|  | Требования к безопасности |  |  |  |
|  | - |  |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |
|  | Тип разъема для подключения к ПК/ноутбуку/планшетному ПК/мобильному устройству |  |  | USB Type C |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  |  |
|  | Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ 14254-2015 (с подключенным кабелем) |  | не ниже IP54 |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
|  | Товар должен быть новым и ранее не использованным, без повреждений, следов воздействия влаги и следов вскрытия |  |  |  |
|  | Упаковка | Товар должен быть поставлен в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий, а также обеспечивать его сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами |  |  |
|  | Доставка | Доставка Товара осуществляется по адресу Покупателя: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21 |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | не менее срока, указанного в п. 4.1 проекта Договора |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
|  | Комплект поставки | - Коннектор - Адаптер USB Type C Female в USB 3.0 |  |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  |  |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Требования к шефналадке |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Требования к прочим услугам |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |
|  | - | - |  |  |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |  |
|  | - |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

  - Стоимость Товара в предложении участника указывается с учетом НДС/ без НДС, и должна включать  прибыль Поставщика, а также расходы Поставщика на производство или приобретение, транспортировку Товара до Места поставки, погрузку, разгрузку, перемещение по территории Покупателя, стоимость тары и упаковки, лицензий, необходимых для использования Товара (если применимо), подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в т. ч. по таможенному оформлению, если применимо), а также все прочие затраты и расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара и исполнением иных обязательств по Договору.

  - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки заполненную спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям.