ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на оказание услуг по испытанию (тарировке) опорных тарелок подпятника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения……………………………………………………………….	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции…………………………………………………...	3

1.3.	Цель оказания услуг……………………………………………………………………….	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика.	3

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)……………………………………………………	3

2.	Требования к продукции.	4

2.1.	Требования к объемам и срокам оказания услуг………………………………………...	4

Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг	4

Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг	4

2.2.	Требования к качеству услуг……………………………………………………………...	4

Таблица 4. Требования к качеству услуг	4

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| Новосибирская ГЭС | Филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» |
| --- | --- |
| РФ | Российская Федерация |
| Филиал | Саяно-Шушенский Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки |
| ТТ | Технические требования |
| ГР | АО «Гидроремонт-ВКК» |

Наименование закупаемой продукции.

«Оказание услуг по испытанию (тарировке) опорных тарелок подпятника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС».

Цель оказания услуг.

Исполнение обязательств по договору подряда №4-РЕМ-2023 от 11.10.2023г «Капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования Новосибирской ГЭС» заключенному между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО РусГидро-Новосибирская ГЭС.

Получение характеристик степени прогиба в зависимости от нагрузки, опорных тарелок подпятника, для последующей регулировки равномерности нагрузки на сегменты подпятника гидроагрегата.

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика.

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гидроагрегат ст. №1 Новосибирской ГЭС | РФ, 630056, Новосибирск, ул. Новоморская, д.4/1 (территория Новосибирской ГЭС). | Гидроагрегат ст.№1 Новосибирской ГЭС |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

Все работы проводятся на территории исполнителя работ (в заводских условиях), в соответствии с требованиями и правилами действующими на территории РФ. Исполнитель работ должен обладать необходимым инструментом и станочным парком, обеспечивающим полное выполнение всего объема работ, указанного в настоящих технических требованиях и в соответствии с требованиями заводской документации.

Транспортировка оборудования (тарелки подпятника) на место производство работ и обратно Заказчик выполняет своими силами.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам оказания услуг

Требования к перечню и объему услуг

- Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг/этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Испытание (тарировка) опорных тарелок подпятника гидроагрегата | шт. | 24 |
| 2 | Составление и согласование исполнительной документации (тарировочные графики, акт выполненных работ и т.д.). | услуга | 1 |

Требования к срокам оказания услуг

- Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг по испытанию (тарировке) опорных тарелок подпятника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС | 01.10.2026 | До 30.10.2026 |
| Требования к качеству услуг |  |  |  |

- Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования | Работы должны выполняться в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». - Федеральным законом №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды». - «РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями». - ГОСТ 8.050-73 (СТ СЭВ 1155-78) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений; - ГОСТ 8.051-81 (СТ СЭВ 303-76) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм; - ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений; - ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий; И другими действующими в РФ нормами, и правилами. | Согласие с требованием | ### --- |
|  | Требования к способам оказания услуг |  |  |  |
|  | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к процедурам оказания услуг |  | -//- | -//- |
|  | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  | -//- | -//- |
|  | Техническое оснащение | Исполнитель работ должен обладать необходимым инструментом, станочным парком и материалами, обеспечивающим полное выполнение всего объема работ, указанного в настоящих технических требованиях и в соответствии с требованиями заводской документации. | Согласие с требованием | ### --- |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  | -//- | -//- |
| - , | Квалификация | Наличие у подрядчика рабочего персонала по квалификации и количественному составу, достаточному для оказания услуг | Согласие с требованием | ### --- |
|  | Требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Общие требования к результатам услуг |  | -//- | -//- |
|  | Результаты услуг | Результатом услуг являются оформленные тарировочные графики на каждую опорную тарелку (24 шт.) | Согласие с требованием | ### --- |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для исполнителя документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- |
|  | --- | --- | --- | --- |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- |
|  | --- | --- | --- | ### --- |
|  | Прочие требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- |
|  | ### Стоимость услуг | ### Стоимость услуг должна быть фиксированной и неизменной в течении всего периода предоставления услуг. | Согласие с требованием | ### --- |