ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту почтообрабатывающего оборудованию и средств механизации для нужд УФПС Удмуртского Республики.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПТО | Профилактическое техническое обслуживание |
| 4 | ППР | Планово-предупредительный ремонт |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту почтообрабатывающего оборудованию и средств механизации для нужд УФПС Удмуртского Республики.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации УФПС Удмуртской Республики АО «Почта России» проводится с целью соблюдения контрольных сроков обработки почтовых отправлений, поддержания в рабочем состоянии почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, принимая все необходимые меры для сохранения и улучшения эксплуатационных показателей.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ: с момента подписания договора.

Период выполнения работ: с момента подписания договора в течение 25 (двадцати пяти) месяцев.

Срок окончания выполнения работ: по истечении 25 месяцев.

Место выполнения работ: указано в Приложение № 2 к Техническому заданию.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ и оказание услуг в полном объеме в соответствии с настоящим Техническим заданием.

Руководящие документы:

- «Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи (редакция № 2)», утвержденным Заместителем генерального директора АО «Почта России» 27.03.2023 (Приложение № 1).

Комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации включает в себя контроль технического состояния, поддержания работоспособности и исправности оборудования, его наладку и регулировку. Поддержание в работоспособном состоянии почтообрабатывающего оборудования обеспечивается следующим комплексом работ:

1. Проведение текущего ремонта и технического обслуживания оборудования.

2. Проведение комплекса регламентных работ, предусмотренных нормативно-технической документацией производителя. Объем и перечень операций, проводимых при техническом обслуживании, порядок и последовательность их выполнения определяются инструкцией по эксплуатации и инструкцией по техническому обслуживанию оборудования.

3. Контроль за соблюдением правил эксплуатации и режимов работ оборудования.

Технический персонал Подрядчика, осуществляющий техническое обслуживание и ремонт, находится в оперативном подчинении начальника цеха технического обслуживания и выполняет работы, необходимые для обеспечения работоспособности установленного на предприятии почтообрабатывающего оборудования и средств механизации.

Согласно вышеуказанной технической документации, система планово- предупредительных ремонтов (ППР) предусматривает следующие виды ремонтных работ:

- Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

- Профилактическое техническое обслуживание (ПТО);

- Текущий ремонт (ТР).

Перечень обслуживаемого почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, адрес места нахождения, периодичность его (их) обслуживания и ремонта, виды объемы работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте указанного оборудования приведены в таблице:

| № | Наименование Оборудования |  | Адрес места нахождения Оборудования (Объект) |  | Кол-во Оборудо-вания |  | Кол-во ЕТО ед. за 25 мес. |  | Кол-во ПТО ед. за 25 мес. |  | Кол-во ТР ед. за |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Конвейер КТ-2 |  | ОПС№10 427440 г. Воткинск ул. Кирова д.72 |  | 1 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  |
| 2 | Конвейер КТ-5 |  | УО и ОПО, 427620, г. Глазов, ул. Сулимова, 77а |  | 1 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  |
| 3 | Конвейер КТС 1-2,2-1,2 |  | ОПС Глазов, 427620,г.Глазов,ул.Парковая,д.36а |  | 1 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  |
| 4 | Конвейер КТС 1-3,1-2,3 |  | УО и ОПО 427789 г.Можга ул.Привокзальная д.2 |  | 1 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  |
| 5 | Конвейер КТУ 1-1,7-11 |  | ОПС Киясово,427840, с.Киясово, ул.Красная, д.16, |  | 1 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  |
| 6 | Конвейер КТУ1-2,5-1,5, |  | УО и ОПО, 427620,г.Глазов,ул.Сулимова, 77а, ОПС 427250, Ува, с. Нылга , ул. Гагарина, 59 |  | 2 |  | 0 |  | 24 |  | 4 |  |
| 7 | Конвейер КТУ1-4,0-2,5, |  | УО и ОПО, 427620, г.Глазов,ул.Сулимова, 77а |  | 1 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  |
| 8 | Конвейер КТ1-2,5-1,5 |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 2 |  | 0 |  | 24 |  | 4 |  |
| 9 | Конвейер ЛТО-2 |  | ОПС №2,427622, г.Глазов, ул.Ленина, д.6 |  | 1 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  |
| 10 | Конвейер ЛТО-3 |  | ОПС№3 427433 г.Воткинск ул.Орджоникидзе д.5 |  | 1 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  |
| 11 | Конвейер Роликовый переход |  | УО и ОПО, 427960, г.Сарапул, ул.Вокзальная, 9а |  | 1 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  |
| 12 | Конвейер ТВ-2М, |  | ОПС Камбарка, 427950, г.Камбарка, ул.Ленина, д.64, ОПС №2 427432 г. Воткинск ул.Белинского д.18, ОПС №6, 427626,г.Глазов, ул.Пряженникова, д.5, УО и ОПО 427650 с.Красногорское ул.Кирова д.5 |  | 4 |  | 0 |  | 48 |  | 8 |  |
| 13 | Конвейер ТВГ-1,3 |  | ОПС Каракулино, 427920, с.Каракулино, ул.60 лет Октября, д.8, УО и ОПО, 427979, г.Сарапул, ул.Вокзальная, 9а, ОПС №10, 427630, г.Глазов, ул.Гайдара, д.15, УО и ОПО, 427620,г.Глазов,ул.Сулимова, 77а, ОПС №5 427435 г.Воткинск ул. Первое Мая д.151, ОПС №6 427436 г.Воткинск ул. Привокзальная д.1 ОПС 427680 Красногорское, с.Юкаменское ул.Советская д.17 |  | 7 |  | 0 |  | 84 |  | 14 |  |
| 14 | Конвейер ТВУ-3 |  | ТНП склад 427790 г.Можга ул.Ленина д.16 |  | 1 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  |
| 15 | Конвейер КТУ1-3,1-2,3 |  | УО и ОПО 427169 п Игра ул Вокзальная д 2а |  | 1 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  |
| 16 | Транспортер 1306, СССР, |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 2 |  | 0 |  | 24 |  | 4 |  |
| 17 | Транспортер оконный ЛТО-3, Россия, |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 1 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  |
| 18 | Транспортер ТЛСНГ |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 1 |  | 0 |  | 12 |  | 2 |  |
| 19 | Транспортер ТЛУ-3, СССР, |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 5 |  | 0 |  | 60 |  | 10 |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт транспортеров, конвейеров. ПТО транспортеров, конвейеров проводится один раз в два месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести все работы, выполняемые при ежедневном техническом обслуживании; - проверить наличие смазки в подшипниках, при необходимости смазать, смазку подшипников менять не реже одного раза в 2-4 месяца; - очистить от грязи и пыли цепь и звездочки, проверить состояние звеньев цепи и звездочек, смазать цепную передачу, проверить крепление звездочек и их соосность; - произвести профилактику моторной группы; - произвести ревизию натяжного устройства ленты. Натяжной винт должен свободно, без заеданий, вращаться в подвижной гайке и упоре натяжного винта. Перемещение натяжного барабана в пазах должно быть свободным и плавным. Отрегулировать натяжение ленты; - проверить визуальным осмотром состояние изоляции проводов и кабелей заземления; - проверить работу всех механизмов транспортера (механизм поворота шлюзовых дверок, механизм выдвижных секций, механизм изменения угла наклона, тормозной механизм). Все механизмы должны работать надежно и безотказно, без толчков, заеданий и излишнего шума; - замеченные неисправности устранить. ТР транспортеров, конвейеров предусматривает выполнение следующего объема работ: - ослабить и снять ленту, проверить ее состояние, в случае сильного износа или значительных повреждений заменить (проводится один раз в год); - снять боковые ограждения, кожуха, облицовку. При необходимости отрихтовать, очистить, непригодные элементы заменить; - провести текущий ремонт моторной группы; - промыть в керосине звездочки и цепь, непригодные звенья заменить, проверить вытяжку цепи, смазать цепь и звездочки; - отремонтировать и отрегулировать тормозные устройства, если такое имеется; - отремонтировать и отрегулировать механизм поворота шлюзной дверки, если таковая имеется. Шлюзовые дверки должны в заданном ритме беспрепятственно поворачиваться из исходного положения в рабочее и обратно. Задевание нижней кромки дверки за ленту транспортера (конвейера) не допускается. Зазор между нижней кромкой дверки и лентой должен быть не более 5 мм; - осмотреть механизм выдвижения ленты и механизм угла наклона, если таковые имеются. Очистить механизмы от грязи и пыли, изношенные детали заменить, смазать трущиеся детали, отрегулировать; - снять все ролики, вскрыть корпуса подшипников всех барабанов, очистить и промыть их, негодные детали заменить, смазать подшипники, проверить свободу вращения и биения барабанов и роликов, барабаны и ролики должны свободно вращаться в подшипниках без заметного на глаз торможения. Крутящий момент, обеспечивающий начало движения ролика, должен быть не более 0,36 кг*см. Биение не должно превышать для барабанов – 0,5 мм, для роликов – 0,8 мм; - натянуть ленту транспортера (конвейера), сшить, склеить её (проводится один раз в год); - путем пробных пусков проверить работу пусковой аппаратуры, моторной группы, цепной передачи (трехкратным пуском и остановом с интервалами не менее 3 мин.); - промерить сопротивление изоляции и заземления, при необходимости отремонтировать кабельные соединения; - обкатать транспортер (конвейер) на холостом ходу и с нагрузкой с окончательной регулировкой ленты, механизма выдвижения и механизма изменения угла наклона, если таковые имеются, в течение 3-4 ч.; - заново покрасить транспортер (конвейер); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Электропогрузчик TFN CPD-15J |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 1 |  | 761 |  | 25 |  | 2 |  |
| 21 | Электропогрузчик JAC |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 1 |  | 761 |  | 25 |  | 2 |  |
| 22 | Электротягач ЕТ-508 |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 2 |  | 1522 |  | 50 |  | 4 |  |
| 23 | Электроштабелер GL15, |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 2 |  | 1522 |  | 50 |  | 4 |  |
| 24 | Штабелер самоходный (тип 2) (новый) |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 1 |  | 761 |  | 25 |  | 2 |  |
| 25 | Штабелер самоходный JAC |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 1 |  | 761 |  | 25 |  | 2 |  |
| 26 | Тележка гидравлическая (типа “Rocla”) |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 9 |  | 0 |  | 225 |  | 18 |  |
| 27 | Подъемник грузовой ПГ-0125М |  | УО и ОПО, 427960, г.Сарапул, ул.Вокзальная, 9а УОиОПО, 427620,г.Глазов,ул.Сулимова, 77а |  | 3 |  | 0 |  | 75 |  | 6 |  |
| 28 | Вилочный погрузчик (тип2) электро (новый) |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 1 |  | 761 |  | 25 |  | 2 |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт электрокаров, электротягачей, электропогрузчиков, самоходных тележек, электроштабелеров. ЕТО электрокаров, электротягачей, электропогрузчиков, самоходных тележек и электроштабелеров проводится один раз в день - ежедневно и предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести внешний осмотр машины; - проверить работу контроллера, действие сигнала и осветительного оборудования; - проверить работу тормозов и рулевого управления; - замерить уровень электролита, при необходимости долить, очистить поверхность банок аккумуляторных батарей от грязи и солей, подтянуть при необходимости контактные соединения батареи, смазать их, при необходимости произвести зарядку АКБ; - проверить работу сцепного устройства (для электропогрузчиков - подъемного устройства). Выявленные неисправности устраняются до выезда машин на линии. ПТО электрокар, электротягачей, электропогрузчиков, самоходных тележек и электроштабелеров проводится один раз в месяц и предусматривает выполнение следующего объема работ: - провести все операции ежедневного технического обслуживания; - смазать узлы и детали машины; - проверить и отрегулировать тормоза; - осмотреть и очистить от нагара штепсельные соединения; - проверить уровень масла в картере редуктора заднего моста, и рулевого управления, при необходимости долить; - проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости долить в главный тормозной цилиндр; - снять кожух коллекторного люка электродвигателя и проверить состояние поверхности коллектора, изоляции и исправность щёток; - очистить грязь и нагар со щёток, изношенные щётки заменить, щётко-держатели очистить от угольной пыли; - подтянуть контактные соединения двигателя; - снять кожух контроллера и удалить пыль и грязь внутри него; - проверить состояние контактов контроллера. Неисправные контакты, не подлежащие восстановлению, заменить. Заменить также контакты, изношенные больше, чем на половину их толщины; - удалить нагар и следы оплавления с рабочей поверхности контактов; - отрегулировать величину разрыва контактов контроллера (10 мм в нижней части и 15 мм в верхней части); ТР электрокаров, электротягачей, электропогрузчиков, самоходных тележек и электроштабелеров предусматривает выполнение следующего объема работ: - провести все операции, входящие в профилактическое обслуживание; - разобрать аккумуляторную батарею, проверить состояние банок и чехлов, замеченные подтекания устранить или заменить банки, порванные чехлы заменить; - промыть банки аккумуляторов, слитый электролит (при удовлетворительной плотности) профильтровать; Примечание: для электрокаров, электротягачей, электропогрузчиков и самоходных тележек, работающих на улице, 2 раза в год производить сезонную смену электролита. - проверить состояние изоляции кабелей и исправность кабельных соединений; Примечание: всякое опробование электродвигателя после его сборки должно, во избежание его разноса, производиться либо при наличии нагрузки на валу (но не превышающей номинальной), либо при пониженном напряжении порядка 6-12 В; - полностью разобрать контроллер, произвести осмотр всех его деталей; - промыть подшипники контроллера и сменить их смазку; - провести проверку рулевого управления, изношенные детали заменить; - проверить тормозные устройства, заменить тормозную ленту и диски тормозов при обнаружении недопустимого их износа; - проверить состояние покрышек, камер и бандажей колес, изношенные заменить; - произвести замену масла в картерах заднего моста, рулевого управления и редуктора. Примечание: в машинах, работающих на улице, 2 раза в год проводить сезонную смену смазки; - корпус машины очистить от грязи, отрихтовать и окрасить. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Штемпелевальна машина ШМ |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 ОПС 427960, г.Сарапул, ул.М.Горького,д.17 УО и ОПО 427789 г.Можга ул.Привокзальная д.2 |  | 3 |  | 2283 |  | 36 |  | 6 |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт машинки для штемпелевания: ЕТО штемпелевальной машины проводится один раз в день - ежедневно и предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести наружный осмотр всех механизмов машины; - очистить машину от пыли и грязи; - устранить замеченные в процессе осмотра неисправности; - подтянуть крепёжные детали; - протереть, пропитанной обезжиривателем ветошью, или зачистить наждачной бумагой поверхность резиновых колец роликов; ПТО штемпелевальной машины проводится один раз в два месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести наружный осмотр всех механизмов машины; - очистить все детали механизмов машины от пыли и грязи; - заменить детали с явно выраженным износом; - проверить и произвести все необходимые регулировки; - очистить гравировку штемпеля; - проверить красящий механизм, проверить и произвести все необходимые регулировки; - протереть, пропитанной обезжиривателем ветошью, или зачистить наждачной бумагой поверхность резиновых колец роликов; - устранить замеченные в процессе осмотра неисправности; - подтянуть крепёжные детали; Проверить работоспособность машины тремя пробными включениями с использованием карточек. Проверить машину на ходу. ТР штемпелевальной машины предусматривает выполнение следующего объема работ: Обесточить штемпелевальную машину, повесить предупредительный плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ, РАБОТАЮТ ЛЮДИ». Общие мероприятия для всех видов оборудования: - снять защитное ограждение, кожухи; - произвести детальный осмотр всех узлов и агрегатов, сработанные части заменить; - произвести профилактику электродвигателя, ревизию пусковой аппаратуры, электропроводки, заземлений, замеченные недостатки устранить; - проверить состояние каждого ролика, подшипников, звездочек, цепи, непригодные детали заменить; - смазать каждый подшипник ролика, звездочки, цепи, шестерни, карданные ролики; - осмотреть состояние ограждений, защитных кожухов, при необходимости заменить, отремонтировать. Убрать рабочее место, сделать запись в журнале. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Тележка почтовая малая |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 16 |  | 0 |  | 128 |  | 32 |  |
| 31 | Тележка для сортировки, перевозки ЯПМ (новая) |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 4 |  | 0 |  | 100 |  | 8 |  |
| 32 | Тележка платформенная почтовая, большегрузная, |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 79 |  | 0 |  | 1975 |  | 158 |  |
| 33 | Тележка платформенная с сетчатыми бортами |  | ОПС 427270 Ува с.Селты ул.Юбилейная д.4 ОПС 427370 Ува, с.Сюмси ул.Советская д.41/1 ОПС 427710 п.Кизнер, ул Карла Маркса , д. 12а ОПС427060 с Дебесы, ул Ленина, д 2 ОПС427680 с.Юкаменское, ул Советская, д 17 |  | 5 |  | 0 |  | 125 |  | 10 |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт почтовых тележек ПТО почтовых тележек проводится один раз в три месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ: - очистить тележки от грязи и пыли; - осмотреть и проверить работу ходовой части, колёса тележек, шкворни, поворотный круг должны свободно проворачиваться и не иметь люфтов. Резина на колёсах не должна иметь трещин и надрывов, должна прочно крепиться на ступицах; - проверить состояние и работу рулевой тяги, фиксатора рулевой тяги, тормоза и цепного крюка; - проверить наличие смазки трущихся частей, при необходимости смазать: два раза в год, весной и осенью; при эксплуатации тележек в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе необходимо полностью разобрать ходовую часть и заменить смазку на зимнюю или летнюю; - осмотреть настил, каркас тележки (контейнера). При необходимости очистить, отрихтовать, подварить трещины и подкрасить; - проверить состояние крепления всех деталей, при необходимости восстановить утерянный крепёж, подтянуть ослабленные крепления. Все замеченные неисправности, в том числе и деформацию деталей, устранить. ТР почтовых тележек предусматривает выполнение следующего объема работ: - разобрать ходовую часть тележки, очистить от грязи и старой смазки; подшипники промыть керосином и смазать новой смазкой; проверить биение ободов; негодные детали заменить; - очистить от ржавчины, грязи каркас и настил, трещины в трубках и сварных швах заварить, вмятины, пробоины настила устранить; - выправить рулевую тягу, осмотреть, отремонтировать и отрегулировать тормоза, фиксатор нулевой тяги и сцепной крюк; - покрасить заново; - проверить качество работы тележки обкаткой на холостом ходу при номинальной нагрузке. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Машина пачкообвязочная (стреппинг-машина), |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 5 |  | 3805 |  | 40 |  | 10 |  |
| 35 | Полуавтомат ТР-201(машина обвязочная) |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 1 |  | 761 |  | 8 |  | 2 |  |
| 36 | Полуавтомат ТР-502 |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 2 |  | 1522 |  | 16 |  | 4 |  |
| ТР пачкообвязочной и стреппинг машины предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести все мероприятия, предусмотренные профилактическим обслуживанием; - разобрать и очистить от загрязнений кинематику машины; - заменить все детали с явно выраженным износом; - заменить смазку в подшипниках; - собрать и отрегулировать машину согласно требованиям инструкции по эксплуатации; - проверить машину на ходу, произведя десять контрольных вязок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Машина для сверления набора документов |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 5 |  | 3805 |  | 40 |  | 10 |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт машины для подшивки документов и швейной машины. ЕТО машины для подшивки документов и швейной машины проводится один раз в день — ежедневно и предусматривает выполнение следующего объема работ: - очистить машину от пыли и грязи; - произвести наружный осмотр всех механизмов машины, устранить замеченные в процессе осмотра неисправности, подтянуть крепёжные детали; - проверить остроту игл, при необходимости иглы заточить; - проверить работоспособность машины тремя пробными включениями. ПТО машины для подшивки документов проводится один раз в три месяца, швейной машины – один раз в месяц и предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести все мероприятия, предусмотренные ежедневным техническим обслуживанием; - промыть все детали механизма машины керосином; - заменить детали с явно выраженным износом; - проверить и произвести все необходимые регулировки; - проверить надёжность крепления игл; - проверить натяжение клинового ремня, при необходимости подтянуть; - произвести полную смазку машины; - проверить работоспособность машины тремя пробными включениями. ТР машины для подшивки документов и швейной машины предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести все мероприятия, предусмотренные профилактическим обслуживанием; - разобрать все узлы машины, очистить от старой смазки, промыть керосином; - заменить изношенные детали; - проверить легкость хода подвижной каретки и механизма прижимной лапы; - произвести ревизию электродвигателя; - проверить кабельные соединения и заземление; - произвести ревизию пусковой аппаратуры; - проверить машину тремя пробными включениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Люковое окно ТООП-800 |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 6 |  | 0 |  | 48 |  | 12 |  |
| 39 |  | Окна и люки обмена почты ЛОН-650, |  | ОПС№2 427432 г.Воткинск ул.Белинского д.18 |  | 1 |  | 0 |  | 8 |  | 2 |  |
| 40 |  | Окна и люки обмена почты ООПУТЗ |  | УО и ОПО 427264 п.Ува ул.Стационная д.8, УО и ОПО 427169 п.Игра ул.Вокзальная д.2а |  | 2 |  | 0 |  | 16 |  | 4 |  |
| 41 |  | Окна и люки обмена почты ООПП |  | УО и ОПО 427789 г.Можга ул.Привокзальная д.2, ТНП склад 427790 г.Можга ул.Ленина д.16 |  | 2 |  | 0 |  | 16 |  | 4 |  |
| 42 |  | Окна и люки обмена почты ПООП-3, |  | УО и ОПО 427650 с.Красногорское ул.Кирова д.5 ОПС 427680 Красногорское,с.Юкаменское ул.Советская д.17 |  | 2 |  | 0 |  | 16 |  | 4 |  |
| 43 |  | Окна и люки обмена почты ЛООН |  | ОПС №2,427622, г.Глазов, ул.Ленина, д.6 |  | 1 |  | 0 |  | 8 |  | 2 |  |
| 44 |  | Окна и люки обмена почты ООПУ |  | ОПС 427270 Ува с.Селты ул.Юбилейная д.4 ОПС 427370 Ува, с.Сюмси ул.Советская д.41/1 |  | 2 |  | 0 |  | 16 |  | 4 |  |
| 45 |  | Окна и люки обмена почты ТООП |  | УО и ОПО, 427620,г.Глазов,ул.Сулимова, 77а, ОПС №8,427628, г.Глазов, ул.К.Маркса, д.13 ОПС 427250,Ува, с.Нылга, ул. Гагарина, 59 ОПС 427880 Грахово, с.Алнаши ул.Комсомольская д.10 |  | 5 |  | 0 |  | 40 |  | 10 |  |
| 46 |  | Окна и люки обмена почты ТООП-Р-3 |  | ОПС №8, 427968, г.Сарапул, ул.Чистякова, д.42 ОПС Камбарка, 427950, г.Камбарка, ул.Ленина, д.64 ОПС Киясово, 427840, с.Киясово, ул.Красная, д.16 ОПС Каракулино, 427920,с.Каракулино, ул.60 лет Октября, д.8 УО и ОПО, 427960,г.Сарапул, ул.Вокзальная ,9а |  | 6 |  | 0 |  | 48 |  | 12 |  |
| 47 |  | Окна и люки обмена почты, типовое окно |  | ОПС №5 427435 г.Воткинск ул. Первое Мая д.151 ОПС №6 427436 г.Воткинск ул. Привокзальная д.1 |  | 2 |  | 0 |  | 16 |  | 4 |  |
| Техническое обслуживание и текущий ремонт окон обмена почты (типовое окно, люк механизированный, люковое окно). ПТО окон обмена почты (типовое окно, люк механизированный, люковое окно) проводится один раз в три месяца и предусматривает выполнение следующего объема работ: - осмотреть состояние люка или окна, произвести общую очистку люка или окна, грязь, ржавчину, задиры и другие дефекты устранить; осмотреть уплотнения, при необходимости подкрасить; - смазать петли, подшипники, проверить состояние крепежа. Ролики створок должны свободно, без заметного на глаз торможения, вращаться в подшипниках от руки; - для люка в комплектовке с вентилятором произвести профилактику моторной группы, вентилятора и калорифера; - проверить состояние пусковой аппаратуры, системы автоматики и сигнализации (при наличии), осмотреть состояние изоляции токоведущих цепей и заземления; - проверить работу люка или окна путём трёхкратного его открывания и закрывания с интервалом не менее З мин. после каждого опробования. Люки ЛМ-750Т и окна ТООП-Р и ТООП-800Л2 проверяются включением и выключением выдвижного механизма телескопического транспортера. Люк ЛМН-800 проверяется трехкратным включением и выключением моторной группы люка до полного его открывания и закрывания. ТР окон обмена почты (типовое окно, люк механизированный, люковое окно) предусматривает выполнение следующего объема работ: - провести все операции профилактического технического обслуживания с тщательной проверкой состояния всех деталей, негодные детали заменить; - произвести текущий ремонт моторной группы вентилятора и калорифера на люках, оснащенных вентиляторами; - проверить и отрегулировать работу люка и систем автоматики и сигнализации. При наладке особое внимание обратить на правильность установки транспортера (конвейера), чтобы при открывании створок исключалось их повреждение; - покрасить заново. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Тельфер |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 1 |  | 0 |  | 25 |  | 4 |  |
| ПТО погрузо-разгрузочного оборудования (кран-балок, элетротельферов и пр.) проводится один раз в месяц и предусматривает выполнение следующего объема работ: - очистить все механизмы электротали и рельсовый путь от пыли и грязи; - проверить состояние подкрановых путей и концевых упоров; - проверить надежность крепления концов каната на барабане и корпусе электротали и правильность укладки каната в ручьях грузового барабана; - проверить состояние грузового каната, особенно в местах перегибов или заделок (канат заменяется в соответствии с нормами Ростехнадзора о браковке стальных канатов), смазать канат; - проверить состояние подвески грузового захвата, особенно легкость вращения блока в обойме, отсутствие выработки в ручье, наличие смазки подшипников, состояние захвата (крюка). Трещины и выбоины в теле крюков не допускаются. При износе крюка в месте его соприкосновения с грузовыми пальцами контейнеров более 10% первоначальной высоты сечения крюк должен быть заменен; - проверить и отрегулировать тормоза, при необходимости заменить тормозные накладки, - через смотровые окна проверить состояние зубчатых передач механизмов подъёма и передвижения; - проверить уровень масла в редукторе, при необходимости долить; - проверить состояние валов, подшипников, ходовых колес и других деталей механизма передвижения в местах, доступных осмотру, очистить от грязи и старой смазки, негодные изношенные детали заменить, смазать заново; - проверить и подтянуть все крепёжные детали и узлы; - проверить надёжность крепления рельсового пути и концевых упоров к нему. Проверяется износ рельсового пути, допускается износ полок не более 25% от проектной толщины, а обвисание нижних полок – не более 5 мм; - проверить состояние силового питающего кабеля и кабеля управления. В случае повреждения кабеля или нарушения изоляции повреждённый участок ремонтируется или заменяется; - проверить состояние и работу элементов системы управления и блокировки (магнитный пускатель, концевые выключатели, кнопочная станция управления); - отрегулировать механизмы и смазать все узлы в соответствии с имеющимися заводскими инструкциями; - произвести проверку опробованием работы оборудования вхолостую и с мерным грузом, превышающим номинальную грузоподъёмность крана на 10%. При этом опробывается работа всех механизмов подъёма, перемещения, поворота и систем управления, блокировки и сигнализации крана. При работе крана движение груза должно быть плавным без толчков и заеданий. При наличии посторонних шумов установить причину и устранить. ТР погрузо-разгрузочного оборудования (кран-балок, элетротельферов и пр.) производится раз в шесть месяцев и предусматривает выполнение следующего объема работ: - разобрать, промыть в керосине, смазать все детали редукторов механизма подъема и перемещения электротали и редуктора механизма поворота стрелы; - разобрать тормоза, все детали очистить от старой смазки, изношенные детали заменить. Тормозные накладки заменить при износе по толщине более 2 мм. Смазать заново, собрать и отрегулировать тормоз. Смазка не должна попадать на поверхность шкива, тормозных накладок и тормозной ленты. Проверить сопротивление изоляции катушки электромагнита, в случае необходимости заменить; - вскрыть все подшипники, очистить от грязи и старой смазки, промыть в керосине, непригодные детали заменить, смазать заново; - разобрать подвеску крюка, промыть в керосине, смазать; - проверить износ ходовых колес, рельсового пути, крюка, ручьев, блоков, упоров, барабана. При износе поверхности качения ходовых колес более 5 мм по диаметру или износе реборды по толщине 2 мм у чугунных и боле 4 мм у стальных, колеса должны быть заменены. На одной тележке разность приводных колес по диаметру качения допускается не более 2 мм, а местная выработка и выбоины на поверхности качения – не более 0,5 мм. Негодные детали заменить. Осмотреть состояние канатов; - проверить состояние металлоконструкций, смотровых площадок и ограждений, осмотреть состояние сварных швов, резьбовых соединений; - проверить и подтянуть крепление электродвигателей, проверить исправность заземления и изоляции, проверить степень нагрева корпуса электродвигателя и подшипников, очистить электродвигатель (без разборки), подтянуть контактные соединения; - покрасить кран заново, восстановить надписи и обозначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Лифт ножницевидный |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 1 |  | 0 |  | 25 |  | 4 |  |
| (ТР) подъемного стола (ножницевидного лифта) проводится один раз в год и предусматривает выполнение следующего объема работ: - проверить всю гидравлическую систему – шланги, соединения, уплотнительные кольца. Убедиться в отсутствии повреждений в шлангах, кольцах, отсутствии течи в соединениях. Все соединения должны быть герметичны; - опустить стол и демонтировать клапан опускания. Прочистить место вкручивания клапана сжатым воздухом; - слить масло из гидравлической системы. Выкрутить клапан и раскрутить все соединения. Промыть детали (керосин, бензин, диз. топливо). Продуть детали и главный цилиндр сжатым воздухом. После очистки, вкрутить все детали на место и присоединить гидравлические шланги; - залить в систему новое гидравлическое масло. Не разрешается заливать масло больше нормы, в противном случае это может привести к быстрому износу деталей гидравлической системы; - заменить выработанные элементы; - покрасить заново; - устранить мелкие неисправности, не требующие замены узлов и агрегатов и остановки оборудования (данные работы проводятся в ежедневном режиме). Нормативы по обслуживанию подъемного стола (ножницевидного лифта) взяты из технической документации заводов-изготовителей с учетом условий эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Запайщик ножной |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  |
| 51 |  | Настольный запайщик |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |
| 52 |  | Ножной импульсивный запайщик пакетов SFTD-600 (новый) |  | Ижевский МСЦ, 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  |
| ТР машины для сварки полимерных пленок предусматривает выполнение следующего объема работ: - произвести все мероприятия, предусмотренные профилактическим обслуживанием; - произвести замену следующих деталей: жаростойкой пленки свариваемой губки, пружины натяжения нагревательного элемента, реле времени (по необходимости); - провести ревизию контактно-релейной аппаратуры; - покрасить машину. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Комплекс работ, связанный с проведением капитального и непланового ремонтов почтообрабатывающего оборудования и средств механизации, не входит в комплекс работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования.

Перечень используемых материалов при выполнении работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации:

Таблица № 1

| № п.п. | Наименование | Характеристика материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вставка плавкая | ВПТ6-7 Номинальное напряжение 250В; Номинальный ток-1А; Диаметр корпуса 5,2мм; Длина корпуса 20мм. | шт. | 6,00 |
| 2 | Пускатель | ПМ 12-010600УХЛ4В, 24В (6з+4р),(2,7-3,7)А Ip=3,0 А, Климатическое исполнение УХЛ4В; Количество силовых полюсов-(6з+4р); Род тока-переменный; Условное обозначение номинального тока от 2,7 до 3,7А, IP-3.0А. | шт. | 6,00 |
| 3 | Пускатель | ПМ 12-010600УХЛ4В, 24В (6з+4р),(1,1-1,4)А Ip=1,25 А. Климатическое исполнение УХЛ4В; Количество силовых полюсов-(6з+4р); Род тока-переменный; Условное обозначение номинального тока от 1,1 до 1,4А ,IP-1,25А. | шт. | 8,00 |
| 4 | Реле | Тип РПЛ-122 04А. Номинальное напряжение втягивающей катушки 24В, частота-50Гц. | шт. | 11,00 |
| 5 | Пневмоприставка | тип ПВЛ-1304А. Номинальное напряжение контактов: 660В; Номинальная частота: 50/60Гц; Диапазон выдержки времени: 0,1 – 15 сек; Род выдержки времени: при включении; Число контактов: замыкающих/размыкающих: 1/1; Номинальный ток контактов: 10А. Габаритные размеры: Ширина не более 44 мм; Длина не более 57 мм; Высота не более 57,4 мм. | шт. | 6,00 |
| 6 | Выключатель | Тип AE2033MM-100-20У3А. Автоматический, серия автомата АЕ20; Номинальный ток 25А, трехполюсной; Номинальное напряжение 380В; Частота-50Гц. | шт. | 6,00 |
| 7 | Корпус с кнопкой управления | Пост КП-1 с кнопкой управления АЕА-22. «Грибок»; Цвет красный, количество полюсов –1з+1р. | шт. | 8,00 |
| 8 | Выключатель | Тип ВПК 2112 БУ2. Концевой выключатель - рычаг с роликом; Степень защиты IP65; Контактная группа – 1з+1р. усилие прямого срабатывания не более 40Н; прямой ход штока не менее 5,3 мм; полный ход штока не более 8,5 мм; | шт. | 8,00 |
| 9 | Блок зажимов | Тип Б324-4П16-В/ВУЗ-10. Номинальный ток, 25А; Количество клемм 10. | шт. | 8,00 |
| 10 | Подшипник | номер 80206. Шариковый, однорядный, радиальный; Грузоподъемность динамическая: - 9.50; Грузоподъемность статическая-10.00; Масса: 0.19гр; Ширина: 16.00мм. Наружный диаметр не более 62.00мм Внутренний диаметр не более 30.00мм | шт. | 134,00 |
| 11 | Подшипник | номер 80205. Шариковый, однорядный; Радиус монтажной фаски подшипника-1,5 мм Внутренний диаметр подшипника не более 25 мм; Наружный диаметр подшипника не более 52 мм; Ширина подшипника не более 15 мм. | шт. | 80,00 |
| 12 | Подшипник | номер 80019. Шариковый, однорядный; Радиус монтажной фаски подшипника-0,5мм. Внутренний диаметр подшипника не более 9мм; Наружный диаметр подшипника не более 24 мм; Ширина подшипника не более 7 мм. | шт. | 96,00 |
| 13 | Подшипник | номер 80200. Шариковый, однорядный. Внутренний диаметр (d) не более 10 мм; Наружный диаметр (D) не более 30 мм; Высота (ширина) подшипника (B) не более 9 мм. | шт. | 22,00 |
| 14 | Подшипник | номер 80204. Шариковый, однорядный; Радиус монтажной фаски подшипника-1,5 мм. Внутренний диаметр подшипника не более 20 мм; Наружный диаметр подшипника не более 47 мм; Ширина подшипника не более 14 мм. | шт. | 22,00 |
| 15 | Звездочка | Количество зубьев 12, шаг 19,05мм. | шт. | 16,00 |
| 16 | Звездочка | Количество зубьев 22, шаг 19,05мм. | шт. | 16,00 |
| 17 | Звездочка | Количество зубьев 17, шаг 15,875мм. | шт. | 16,00 |
| 18 | Звездочка | Количество зубьев 15, шаг 15,875мм. | шт. | 64,00 |
| 19 | Звездочка | Количество зубьев 12, шаг 15,875мм. | шт. | 16,00 |
| 20 | Цепь | Длина 1260мм; Шаг- 19,05мм. | шт. | 16,00 |
| 21 | Цепь | Длина 6810мм; шаг 15,875мм. | шт. | 32,00 |
| 22 | Цепь | Длина 890мм; шаг 15,875мм. | шт. | 16,00 |
| 23 | Звено соединительное | СПР -15,875-2300-2. соединительное звено приводной роликовой однорядной цепи; 15,875 - шаг цепи, мм; 23 - разрушающая нагрузка:2кН - исполнение цепи. | шт. | 48,00 |
| 24 | Звено | С-ПР – 19,5. соединительное звено приводной роликовой однорядной цепи; 19,05 - шаг цепи, мм; 31,8 - разрушающая нагрузка, кН. | шт. | 16,00 |
| 25 | Литол | антифрикционная смазка общего назначения для обычных температур. | кг. | 15,00 |
| 26 | Шайба | А.25.04.08кп.016. шайбы исполнения 1 класса точности А из стали марки 08кп, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм хроматированным. Внутренний диаметр не более 25мм. | шт. | 6,00 |
| 27 | Игольчатый подшипник | Номер 942/25, Внутренний диаметр не более 25мм; Наружный диаметр не более 35мм. | шт. | 6,00 |
| 28 | Манжета армированная | 25х32х4 RZV. Материал - маслобензостойкая резина; Внутренний диаметр 25мм; Наружный диаметр 32мм; Высота (толщина) 4мм. | шт. | 11,00 |
| 29 | Подшипник качения | Однорядный конический роликоподшипник Номер 30208. Диаметр внутренний не более 80 мм; Диаметр наружный, не более 40 мм; Высота не более 19,75мм. | шт. | 6,00 |
| 30 | Подшипник качения | Однорядный конический роликоподшипник Номер 30206. Диаметр внутренний, не более 62мм; Диаметр наружный, не более 30 мм; Высота не более 17,25 мм. | шт. | 6,00 |
| 31 | Шайба | Пружинная. Материал – сталь, Для размеры резьбы – М24. | шт. | 6,00 |
| 32 | Гайка | Корончатая. Материал – сталь. Диаметр не более 24 мм. | шт. | 6,00 |
| 33 | Вода | дистиллированная | Л | 214,00 |
| 34 | Разъем питания | разъем питания для аккумуляторных батарей Номинальный ток -50А. | шт. | 6,00 |
| 35 | Кабель | Одножильный Напряжение - 35кВ. | м/п. | 6530,0 |
| 36 | Контактор | 2хполюсной Напряжение -40В; Сила тока – 160А. | шт. | 6,00 |
| 37 | Контактор: КПЕ-6КПД-5 | Однополюсной Напряжение -80В; Сила тока – 160А. | шт. | 11,00 |
| 38 | Контакт для пускателя | КПЕ-7 неподвижный. | шт. | 11,00 |
| 39 | Контакт для пускателя | КПЕ-7 подвижный. | шт. | 6,00 |
| 40 | Контакт для пускателя | КПЕ-6 неподвижный. | шт. | 22,00 |
| 41 | Контакт для пускателя | КПЕ-6 подвижный. | шт. | 11,00 |
| 42 | Колесо | для телеги ТБ-1000. Шинка колеса - литая резина. Диаметр не более 400мм. | шт. | 54,00 |
| 43 | Колесо | для платформенных телег Тип - поворотное, Диаметр не более 200мм. Высота колесных опор не более 195 мм. | шт. | 14,00 |
| 44 | Краска ПФ- 115 | для платформенных телег, телег ТБ-1000, почтовых телег Уровень блеска от 50,5% Твердость 0,20-0,25 Ударопрочность до 40 Уловия эксплуатации – от -50С до +60C | Кг. | 107 |

Все применяемые материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ:

Таблица 2

| № п/п | Перечень ГОСТ для основных материалов, предлагаемых к использованию при выполнении работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование материалов | Гост |
| 1 | Вставка плавкая | ГОСТ 17242-86 (СТ СЭВ 3242-81) |
| 2 | Подшипник | ГОСТ 8338-2022 |
| 3 | Солидол | ГОСТ 1033-79 |
| 4 | Звено соединительное | ГОСТ 13568-2017 |
| 5 | Шайба | ГОСТ 11371-78 |
| 6 | Подшипник игольчатый | ГОСТ 4657-2022 |
| 7 | Подшипник качения | ГОСТ 520-2011 |
| 8 | Шайба пружинная | ГОСТ 6402-70 |
| 9 | Гайка | ГОСТ 5918-73 |
| 10 | Вода дистиллированная | ГОСТ Р 58144-2018 |
| 11 | Кабель | ГОСТ 18690-82 |
| 12 | Контактор | ГОСТ IEC 60947-4-1-2021 |
| 13 | Колеса | ГОСТ 13188-67 |
| 14 | Краска | ГОСТ 6465-2023 |

Материалы предоставляются Подрядчиком и включены в стоимость работ.

Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТ.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1 Требования к качеству работ:

Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество всех выполненных работ в полном объеме. Все материалы и оборудование, используемые для выполнения работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

В случае выполнения работ в месте расположения оборудования, обслуживание производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания выполнения обслуживания должна быть произведена ликвидация рабочей зоны, уборка мусора и использованных материалов.

Подрядчик отвечает за качество применяемых материалов.

6.2. Условия выполнения работ:

Работы должны выполняться в рабочее время с 08-00 часов до 17-00 часов и в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными. В случае аварийных поломок Подрядчик выезжает на объект заказчика круглосуточно.

Работы выполняются в месте расположения оборудования, при необходимости оборудование доставляется Подрядчиком в свой ремонтный цех, а после выполнения работ возвращается в место размещения с выполнением установки и подключения. Доставка оборудования в ремонтный цех Подрядчика и обратно к месту размещения и последующая установка запасных частей и материалов осуществляется силами и средствами Подрядчика.

6.3. Требования к безопасности:

Выполняемые работы должны соответствовать следующим законодательным, нормативно-техническим и методическим документам:

-	ФЗ от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-	СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

-	«Правила по охране труда при работе на высоте» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.11.2020 года №782н;

В течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора, Подрядчик обязан предоставить пообъектный список персонала с указанием паспортных данных сотрудников, для оформления допуска на объекты Заказчика. Допуск персонала Подрядчика на Объект осуществлять в строгом соответствии с требованиями службы безопасности Заказчика.

В процессе выполнения работ Подрядчика обязан обеспечить проведение всех необходимых мероприятий по охране труда.  Ответственность за обеспечение охраны труда при выполнении работ на высоте, а также ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда и за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

Выполнения работ должны производиться в эксплуатируемых зданиях, не освобожденных от оборудования, мебели и других предметов.

Подрядчик обязуется обеспечить выполнение своими сотрудниками правил внутреннего распорядка, установленного на Объекте.

6.4. Требования к конфиденциальности:

Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу информацию, полученную в рамках выполнения Договора.

Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной в соответствующем дополнительном соглашении к Договору.

Не считается разглашением сообщение третьим лицам той информации, которая стала им доступна в порядке, установленном действующим законодательством.

6.5. Требования к сдаче-приемке работ:

Подрядчик не позднее 3х рабочих дней после окончания выполнения Работ по текущему ремонту по Заявке обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ по форме Приложения № 2 к Договору (далее – Акт сдачи-приемки выполненных Работ).

Подрядчик не позднее 3х рабочих дней после окончания отчетного периода (календарный месяц) по выполнению Работ по техническому обслуживанию обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ по форме Приложения № 2 к Договору.

Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения Акта сдачи-приемки выполненных работ, обязан подписать их и 1 (Один) экземпляр подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ передать непосредственно уполномоченному представителю Подрядчика либо направить Акт сдачи-приемки выполненных Работ по почте, либо направить Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Подрядчик ведет журнал по проведению ЕТО ПТО и ТР на каждое оборудование. Все выполненные работы регистрируются в журнале с указанием даты проведения работ, ФИО и подписи проводившего работы и руководителя Объекта, на котором находиться оборудование.

  - Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ):

После окончания работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации составляется Акт сдачи-приемки выполненных работ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы в течение 1 (одного) месяца.

Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию на установленные в процессе Технического обслуживания Оборудования, работ запасные части и комплектующие изделия в течение 6 (шести) месяцев.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Регламент работ по техническому обслуживанию и ремонту почтообрабатывающего оборудования и средств механизации в объектах почтовой связи (редакция № 2)», утвержденный Заместителем генерального директора АО «Почта России» 27.03.2023 г. | Отдельное приложение |
| 2 | Перечень и адреса объектов Заказчика | 14 |

Приложение № 2 к

Техническому заданию

Перечень и адреса объектов Заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МСЦ | 426028, г. Ижевск, ул. Дружбы, д.18 |
| 2 | Автобаза | 426053, г. Ижевск, ул. Салютовская, д 3 |
| 3 | УО и ОПО | 427620, г. Глазов, ул. Сулимова, 77а |
| 4 | УО и ОПО | 427789 г. Можга ул. Привокзальная д.2 |
| 5 | УО и ОПО | 427960, г. Сарапул, ул. Вокзальная, 9а |
| 6 | УО и ОПО | 427650 с. Красногорское ул. Кирова д.5 |
| 7 | УО и ОПО | 427169 п. Игра ул. Вокзальная д 2а |
| 8 | УО и ОПО | 427264 п. Ува ул. Стационная д.8, |
| 9 | ОПС | 427440 г. Воткинск ул. Кирова д.72 |
| 10 | ОПС | 427620, г. Глазов, ул. Парковая, д. 36а |
| 11 | ОПС | 427840, с. Киясово, ул. Красная, д.16, |
| 12 | ОПС | 427250, Ува, с. Нылга, ул. Гагарина, 59 |
| 13 | ОПС | 427622, г. Глазов, ул. Ленина, д.6 |
| 14 | ОПС | 427433 г. Воткинск ул. Орджоникидзе д.5 |
| 15 | ОПС | 427950, г. Камбарка, ул. Ленина, д.64 |
| 16 | ОПС | 427432 г. Воткинск ул. Белинского д.18 |
| 17 | ОПС | 427626, г. Глазов, ул. Пряженникова, д.5 |
| 18 | ОПС | 427920, с. Каракулино, ул.60 лет Октября, д.8 |
| 19 | ОПС | 427630, г. Глазов, ул. Гайдара, д.15 |
| 20 | ОПС | 427435 г. Воткинск ул. Первое Мая д.151 |
| 21 | ОПС | 427436 г. Воткинск ул. Привокзальная д.1 |
| 22 | ОПС | 427680 Красногорское, с. Юкаменское ул. Советская д.17 |
| 23 | ОПС | 427270 Ува с. Селты ул. Юбилейная д.4 |
| 24 | ОПС | 427628, г. Глазов, ул. К. Маркса, д.13 |
| 25 | ТНП склад | 427790 г. Можга ул. Ленина д.16 |
| 26 | ОПС | 427370 Ува, с. Сюмси ул. Советская д.41/1 |
| 27 | ОПС | 427880 Грахово, с. Алнаши ул. Комсомольская д.10 |
| 28 | ОПС | 427968, г. Сарапул, ул. Чистякова, д.42 |
| 29 | ОПС | 427710 п. Кизнер, ул. Карла Маркса, д. 12а |
| 30 | ОПС | 427060 с Дебесы, ул. Ленина, д 2 |
| 31 | ОПС | 427680 с. Юкаменское, ул. Советская, д 17 |
| 32 | ОПС | 427960, г. Сарапул, ул. М. Горького, д.17 |