ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

На выполнение работ по проведению контроля огнезащиты и техническое обслуживание строительных конструкций зданий и сооружений Богучанской ГЭС

Обозначения и сокращения

| Заказчик | - АО «Гидроремонт-ВКК» |
| --- | --- |
| Исполнитель | - выбирается по результатам проведения закупочной процедуры |
| ТТ | - технические требования |
| НИР | - научно-исследовательская работа |
| БоГЭС | - Богучанская гидравлическая электрическая станция |
| ОС | – огнезащитный состав (вещество) |
| ОЗ | – огнезащита |
| ПЗ | – производственные здания |
| ПЗиС | – производственные здания и сооружения |
| БП | – бетонная плотина |
| КНП | – каменно-набросная плотина |
| ЭТП | – этажерка технологических помещений |
| КТП | – комплектная трансформаторная подстанция |
| АБК | – административно-бытовой корпус |
| КПП | – контрольно-пропускной пункт |
| АС | – агрегатная секция |
| ВС №1, ВС№2 | – водосбросы №1, №2 |
| ВТГ | – водно-транспортная группа |
| НТД | – нормативно-техническая документация |
| ПТЭЭСС | – Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ |

- Общие сведения

  - Наименование выполняемых работ

Выполнение работ по проведению контроля и техническому обслуживанию строительных конструкций, производственных зданий, относящихся и не относящихся к основным сооружениям Богучанской ГЭС, с обработкой огнезащитным составом.

  - Заказчик

Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК»).

  - Исполнитель

Выбирается по результатам проведения закупочной процедуры

  - Цель выполнения работ

Исполнение обязательств по Договору подряда №13663-24-ПЭГ-СШФпод24 от 22.05.2024г «Оказание услуг по сервисному обслуживанию, выполнение текущих и капитальных ремонтов, научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, опытов, испытаний, обследований, технического обслуживания производственных фондов АО «Богучанская ГЭС», выполнение иных работ и услуг производственного характера для нужд АО «Богучанская ГЭС», заключённый между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «Богучанская ГЭС».

Оценка огнезащитной эффективности огнезащиты строительных конструкций производственных зданий и сооружений Богучанской ГЭС путём проведения контроля специализированной организацией с целью установления соответствия нормативным требованиям их состояния и условий эксплуатации. Обеспечить огнезащиту строительных конструкций зданий, не относящихся к основным сооружениям Богучанской ГЭС, путем проведения технического обслуживания огнезащитных покрытий

  - Существующее положение

Огнезащита является важной составной частью системы обеспечения пожарной безопасности объектов Общества, которая рассматривается и как мера, направленная на предотвращение пожара, и как способ противопожарной защиты, реализуемые путём снижения пожарной опасности защищаемых материалов и обеспечения требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций. Огнезащита строительных конструкций производственных зданий и сооружений Богучанской ГЭС выполнена в 2010-2013гг. на основании проектной документации, в том числе: РП 41/10-ПОЗ «Огнезащита металлических конструкций верхнего строения в осях 01-9-3/АА-ББ и СПК» (ООО «Водострой» 2011), РД 50/11-ПОЗ (ООО «БАЙКАЛСТРОЙАВТОМАТИКА» 2011), № BGE-220-1-АР (л.36,44-46) и № BGE-220-3-КМ (л.11,12,18) (Красноярский институт ОАО «ГИПРОГЕОЛСТРОЙ») и в соответствии с противопожарными нормами. Контроль качества ОЗ проводился в 2011-2014 гг. Необходимо провести очередные периодические (не реже одного раза в пять лет - внутренние поверхности, 1 раз в 2 года – наружные поверхности) контрольные мероприятия по оценке огнезащитной эффективности средств огнезащиты строительных конструкций ПЗиС Богучанской ГЭС с целью установления соответствия нормативным требованиям их состояния и условий эксплуатации для обеспечения пожарной безопасности в соответствии с требованиями НТД.

  - Основание для выполнения работ

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 25.12.2023).

- Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением правительства  РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02.2025).

- ГОСТ Р 53292-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 №68-ст).

- ГОСТ Р 53295-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 №71-ст) (ред. от 09.07.2014).

- ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте (утв. и введён в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 790-ст) (ред. от 02.08.2024).

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование работ | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выполнение работ по проведению контроля огнезащиты строительных конструкций производственных зданий и сооружений Богучанской ГЭС. Техническое обслуживание строительных конструкций зданий, не относящихся к основным | Выполнение работ по проведению контроля огнезащиты строительных конструкций производственных зданий и сооружений Богучанской ГЭС. | Работы подлежат выполнению в отношении Объектов, указанных в Приложении 4 к настоящим техническим требованиям. | - Перечень объектов для проведения контроля огнезащиты строительных конструкций зданий и сооружений Богучанской ГЭС (Приложение 4). - В соответствии с запросом Исполнителя работ Заказчик предоставляет возможность ознакомиться с проектной и исполнительной документацией на здания, необходимой для выполнения работ. |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Исполнителем на этапе исполнения договора)

1.7.1. Наличие необходимого аттестованного испытательного оборудования и измерительного инструмента с результатами его поверок.

- Требования к работам

  - Требования к объёмам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объёмам работ

Таблица 2. Перечень и объём выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение работ по проведению контроля и техническому обслуживанию строительных конструкций, производственных зданий, относящихся и не относящихся к основным сооружениям Богучанской ГЭС, с обработкой огнезащитным составом. |  |  |
| 1.1 | - Визуально-инструментальное обследование огнезащитных покрытий на конструкциях ЗиС Богучанской ГЭС (осмотр для выявления необработанных мест, наличия трещин, отслоений, осыпания, разбухания, изменения цвета, наличия посторонних пятен, инородных включений и других повреждений; измерение толщины нанесённого покрытия) с оценкой качества огнезащитной обработки ЗиС согласно Приложению 4. - Проведение испытаний качества ОЗ конструкций ЗиС в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009, ГОСТ Р 53295-2009 с составлением протоколов испытаний по контролю качества огнезащитной обработки. - Оформление результатов выполненных работ. - Обработка огнезащитным составом строительных конструкций зданий, не относящихся к основным сооружениям Богучанской ГЭС (перечень зданий – в приложении 4). - Проведение проверки (испытание) состояния огнезащитной обработки строительных конструкций зданий по окончанию работ по нанесению огнезащитного состава, с составлением Актов на каждый объект, указанный в приложении 4. | обследование испытания протоколы | у.е. |
|  |  | ПЗ | согласно Приложения 4 |
|  |  | испытания | согласно Приложения 4 |

- Фактический объём выполненных работ уточняется при составлении Акта сдачи-приёмки работ.

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения этапов работ

| № п/п | Наименование работ | Требования к началу срока выполнения работ* | Требования к окончанию срока выполнения работ* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Выполнение работ по проведению контроля огнезащиты строительных конструкций производственных зданий и сооружений Богучанской ГЭС. | с даты подписания договора | 30.11.2026г. с даты подписания договора |

- Плановые сроки выполнения  работ: 01.04.2026 – 30.11.2026. Сроки выполнения работ могут уточняться в соответствии с календарным планом при заключении Договора.

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): Выполнение работ по проведению контроля огнезащиты строительных конструкций производственных зданий и сооружений Богучанской ГЭС.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | ### - |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - Работы по проверке ОЗ строительных конструкций ЗиС выполнять в соответствии с требованиями: - ГОСТ Р 53295-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности. - ГОСТ Р 53292-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний. - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». 1.Работы по огнезащитной обработке строительных конструкций зданий выполнять в соответствии с требованиями: - ГОСТ Р 59637-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 790-ст). - ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации (утв. и введён в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст). - СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 «Стандарт организации. Строительные конструкции зданий и сооружений. Нанесение огнезащитных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ». - СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве». 2. Тип огнезащитного покрытия должен гарантировать периодичность проверки состояния обработки не чаще одного раза в пять лет в течение гарантийного срока, в соответствии с инструкцией завода изготовителя. 3. Материалы, применённые для выполнения работ, должны быть сертифицированы. Состав материалов предварительно согласовывается с Заказчиком. 4. Работы должны быть выполнены в установленный срок, качественно, в полном объёме, в соответствии с действующими законодательством РФ и локальными нормативными актами АО «Богучанская ГЭС». |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала подрядчика Исполнителя осуществляется в соответствии с Приложением 1 к настоящим ТТ «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества». |  |  |
|  | Требования к разработке и согласованию проекта производства работ | не требуется |  |  |
|  | Требования к организации работ | Выполнение работ не должно влиять на технологический процесс, ремонтные работы, работы по техническому перевооружению, а также другие эксплуатационные работы, выполняемые на объектах АО «Богучанская ГЭС». |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ |  |  |  |
|  | Требования к контролю работ | Заказчик и АО «Богучанская ГЭС» имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. Текущий контроль выполняемых работ должен включать в себя надзор за правильностью и последовательностью выполнения отдельных технологических операций. |  |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  |
|  | Требования к организации Исполнителя, привлекаемой к выполнению работ | Наличие аккредитации на соответствие требованиям к испытательным лабораториям, осуществляющим работы по оценке соответствия систем и элементов противопожарной защиты. Исполнитель обязан: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - направлять на объекты Заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Наличие лицензии на производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций - вид деятельности «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» согласно постановлению Правительства РФ от 25.10.2026 №625 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности». |  |  |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | Наличие квалифицированного персонала для выполнения данного вида работ. Наличие обученного в сфере охраны труда, пожарной и промышленной безопасности квалифицированного персонала для выполнения данного вида работ. Наличие исправных средств защиты, на которые имеется техническая документация (инструкции, сертификаты качества). Опыт выполнения аналогичных работ - не менее 3-х лет. Подтвердить референс-листом. |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя работ осуществляются в соответствии с Положением об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Богучанская ГЭС». Работники Исполнителя должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной комиссией организации Исполнителя работ, а также с отметкой о допуске к специальным видам работ (при необходимости). Исполнитель обязан предоставить сведения об оформлении трудовых отношений с направляемыми для выполнения работ работниками. Наличие технологического оборудования для нанесения огнезащитных составов, приборов контроля, предназначенных для обеспечения соблюдения технологии производства и нанесения огнезащитных составов на защищаемые конструкции и для контроля качества выполненных огнезащитных работ. |  |  |
|  | Требования к экологической безопасности | Исполнитель на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. (Приложение №2 к настоящим ТТ). |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |
|  | Результат работ | Проведение контроля огнезащиты строительных конструкций производственных зданий и сооружений Богучанской ГЭС. Работы должны быть выполнены в установленный срок, качественно, в полном объёме, в соответствии с действующими законодательством РФ и локальными нормативными актами АО «Богучанская ГЭС». По завершении работ Исполнитель представляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приёмки работ в 2-х (двух) экземплярах. Выполнение работ по техническому обслуживанию строительных конструкций зданий, не относящихся к основным сооружениям Богучанской ГЭС, с обработкой огнезащитным составом. Работы должны быть выполнены в соответствии с календарным графиком, качественно, в полном объёме, в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными актами АО «Богучанская ГЭС». |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |
|  | Требования отчётной документации | По окончании работ Подрядчик передаёт Заказчику: - Протоколы испытаний по контролю качества ОЗ обработки ЗиС. - Акт проверки соблюдения требований пожарной безопасности на объекте, включающий результаты контроля за выполнением нормативных требований при проведении огнезащитных работ и на стадии эксплуатации огнезащищенных объектов. Документация передаётся в 1 (одном) подлинном экземпляре на бумажном носителе. Работы принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приёмки работ. По окончании работ Исполнитель передаёт Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в 1 (одном) подлинном экземпляре на бумажном носителе, включая протоколы испытаний ОЗ обработки на каждый объект. Перечень исполнительной документации согласовывается с Заказчиком. Весь комплекс выполненных работ принимается Заказчиком по Акту сдачи-приёмки работ в 2-х (двух) экземплярах с уточнением фактически выполненных работ. |  |  |
|  | Требования к ответственности |  |  |  |
|  | ### Требования об ответственности Исполнителя за недостатки | Все замечания, указания, предъявленные Заказчику со стороны АО «Богучанская ГЭС» по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются в указанные Заказчиком сроки за счёт собственных средств Исполнителя. Использование Исполнителем работ сведений, содержащих информацию о характеристиках и особенностях производственных зданий Богучанской ГЭС для целей, отличных от целей настоящих Технических требований, возможно только на основании письменного согласия АО «Богучанская ГЭС». |  |  |
|  | Требования о сроках гарантии |  |  |  |
|  | ### Требования к срокам и гарантии | Исполнитель гарантирует выполнить работы по проведению контроля огнезащиты строительных конструкций производственных зданий и сооружений Богучанской ГЭС в полном объёме, с надлежащим качеством, в сроки, указанные в настоящем Техническом требовании (таблица 3), в соответствии с требованиями настоящего Технического требования и действующих нормативных документов. Исполнитель гарантирует выполнить работы по техническому обслуживание строительных конструкций зданий, не относящихся к основным сооружениям Богучанской ГЭС, с обработкой огнезащитным составом в полном объёме, с надлежащим качеством, в сроки, указанные в настоящем Техническом требовании (таблица 3), в соответствии с требованиями настоящего Технического требования и действующих нормативных документов. Срок гарантии на результаты работ 3 года. |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

4.1. Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора.

- Приложения

Приложение №1. «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».

Приложение №2. «Требования по охране окружающей среды».

Приложение №3. «Требования к оформлению и составлению смет или расчётов на выполнение услуг производственного характера – испытания, опыты, исследования».

Приложение №4. «Перечень производственных зданий и сооружений Богучанской ГЭС для проведения контроля огнезащитной обработки в 2026 году».