ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Установка и замена в рамках выполнения работ по содержанию стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения автомобильных дорогах Новгородской области

| Сокращения и обозначения | Значение |
| --- | --- |
| ТСАФ | Техническое средство автоматической фотовидеофиксации для обеспечения контроля дорожного движения- работающее в автоматическом режиме специальное техническое средство, имеющее функции фотосъемки, видеозаписи, фиксации административных правонарушений в области дорожного движения |
| Автоматическая фиксация (автоматический режим работы) | Режим работы специальных технических средств, обеспечивающий выявление фиксируемого события без участия человека (оператора), формирование и хранение необходимой и достаточной доказательной базы для вынесения постановлений по делам об административных правонарушениях |
| Аппаратно-программное обеспечение технических средств автоматической фотовидеофиксации | Совокупность технических и программных средств, предназначенных для сбора, обработки, хранения и передачи зафиксированной информации, а также сервисного обслуживания и диагностики |
| ПДД | Правила дорожного движения Российской Федерации |
| Вертикальная разметка | Вертикальная разметка в виде сочетания черных и белых полос на дорожных сооружениях и элементах оборудования дорог показывающая их габариты и служащая средством зрительного ориентирования участников дорожного движения |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак, соответствующий требованиям ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» |
| ТС | Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем |
| Идентификатор камеры ТСАФ | Уникальная последовательность символов, присвоенная каждой видеокамере из состава ТСАФ |
| Канал связи | Система технических средств и среда распространения сигналов для передачи данных от источника к получателю |
| КоАП РФ | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
| Опора | Несущая конструкция, используемая для монтажа элементов ТСАФ |
| Параметры ТС и участников дорожного движения | Пространственно-временные характеристики изменения положения ТС и участников дорожного движения (скорость, направление движения и т.д.) |
| ПО | Программное обеспечение |
| СПО «Паутина» | Специальное программное обеспечение МВД РФ для контроля за передвижением ТС |
| Веб-сервис «duplo-2» | Веб-сервис, обеспечивающий передачу данных о проездах от камер фотовидеофиксации ТСАФ в СПО «Паутина» |
| API | API – Application Programming Interface, программный интерфейс приложения |
| Полное распознавание ГРЗ | Результирующая последовательность кодов символов, полностью соответствующая цифробуквенной последовательности исходного ГРЗ |
| Полоса движения | Любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд |
| Проезжая часть | Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых ТС |
| Различимый ГРЗ | Визуально различимый с расстояния не менее 40 метров ГРЗ, соответствующий Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года |
| Распознавание ГРЗ | Автоматическое программное преобразование изображения исходного ГРЗ в цифробуквенную последовательность, представленную в виде последовательности кодов символов |
| Рубеж контроля | Место размещения ТСАФ |
| СГО | Система для грузоподъемных операций |
| Событие, фиксируемое техническими средствами автоматической фотовидеофиксации (фиксируемое событие) | Совершение участниками дорожного движения в Зоне контроля или на Контролируемом участке административного правонарушения; проезд через Зону контроля или Контролируемый участок ТС без совершения участниками дорожного движения административного правонарушения |
| СТО | Стандарт организации |
| Условия распознавания ГРЗ ТС | Условия, при которых ТСАФ обеспечивается распознавание ГРЗ ТС: - ГРЗ ТС полностью размещается в кадре видеокамеры; - освещенность пластины ГРЗ ТС в Зоне контроля не менее 50 люкс; - отклонение пластины ГРЗ ТС: - влево или вправо относительно оптической оси видеокамеры не более 30; - вверх или вниз относительно оптической оси видеокамеры не более 20; - вокруг оптической оси видеокамеры не более 10 |
| Шкала времени UTS (SU) | Национальная шкала координированного времени Российской Федерации UTC (SU), контролируемая Государственной службой времени и частоты |
| VPN | Имеющаяся у Заказчика виртуальная частная сеть (Virtual Private Network) |
| ЦАФАП | Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Новгородской области |

- Требования к работам по монтажу и пусконаладке ТСАФ

  - ТСАФ монтируются на Рубежах контроля по адресам, указанным в ведомости объемов работ и материалами в соответствии с характеристиками, указанными в Извещении.

  - Количество ТСАФ:

  - ТСАФ Тип 1 (контроль проезда регулируемых перекрестков и пешеходных переходов) – 8 рубежей.

  - ТСАФ Тип 2 (контроль проезда нерегулируемых пешеходных переходов) – 1 рубеж.

  - ТСАФ Тип 3 (контроль линейного участка) – 4 рубежа.

  - В ходе выполнения работ Подрядчик осуществляет монтаж ТСАФ, проводит мероприятия по его технологическому присоединению к сетям электроснабжения, пусконаладку ТСАФ.

  - До проведения монтажных и пусконаладочных работ Подрядчик в срок не превышающий 30 рабочих дней со дня заключения Договора предоставляет  Заказчику подлежащие поставке ТСАФ для осмотра и проверки комплектности. В ходе осмотра Заказчик проверяет марку (модель) ТСАФ, их заводские (серийные номера), комплектность, технические и метрологические характеристики в соответствии с паспортами (формулярами). Заказчик вправе потребовать проведения испытаний по подтверждению возможности эксплуатации ТСАФ Тип 3 при мобильном размещении и измерению скорости движения ТС радиолокационным методом и методом измерения по видеокадрам (видеосигналу). Для этого Подрядчик должен одно из ТСАФ Тип 3 по выбору Заказчика установить в легковой автомобиль, предоставляемый Заказчиком, и продемонстрировать измерение средствами фиксации скорости движения ТС при мобильном размещении в движении патрульного автомобиля с точностью, соответствующей Описанию типа средств измерений. Результаты оформляются Актом осмотра и проверки комплектности ТСАФ. К Акту прикладываются копии паспортов (формуляров) из комплекта поставки ТСАФ. Акт составляется в двух экземплярах по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика. После подписания Акта осмотра Подрядчик не вправе осуществить замену отраженного в акте оборудования без письменного согласования Заказчика. Без прохождения предварительной проверки всех ТСАФ на соответствие условиям технического задания, не допускается переход к монтажным и пуско-наладочным работам.

  - Перечень монтажных и пусконаладочных работ указан в ведомости объемов работ.

  - Подрядчик обеспечивает получение необходимых, надлежаще оформленных, согласований (разрешений) от балансодержателей мест установки оборудования ТСАФ (при необходимости заключить договор на разработку технических условий, а также договор на предоставление Опор для размещения оборудования ТСАФ);

  - Подрядчик обеспечивает настройку ТСАФ (настройка IP-адресов, разметка Зон контроля, указание адреса расположения ТСАФ, географических координат расположения ТСАФ, наименования Зон контроля, идентификаторов камер, ввод кодов фиксируемых нарушений ПДД, передаваемых в СПО «Паутина» и т.п.); перечень видов фиксируемых нарушений ПДД приведен в Приложении № 1 к Техническому заданию;

  - Конструкция, комплект поставки ТСАФ должен быть рассчитан для размещение на индивидуальные опоры для размещения комплексов фотовидеофиксации. Точные места размещения кронштейнов и других элементов оборудования ТСАФ, с учетом их технических и конструктивных особенностей, с получением необходимых согласований (при необходимости) должны определяться в пределах указанного адреса Рубежа контроля Подрядчиком самостоятельно.

  - Элементы ТСАФ должны быть жестко закреплены на опорах, прочность крепления должна обеспечивать точность настройки параметров измерителей скорости и защиту от внешнего воздействия.

  - С целью оперативной смены дислокации и обеспечения многофункционального использования ТСАФ Тип 3 должны функционировать с системой для грузоподъемных операций (далее – СГО), предназначенной для автоматизированного подъема и монтажа комплекса на стандартную осветительную опору. Система должна включать в себя стационарную часть, устанавливаемую опоре, и не менее одной переносной части, обеспечивающую подъем комплекса на вандалонедоступную высоту. Система должна обеспечивать работу по подъему-спуску комплекса на опору и его жесткое закрепление на опоре силами одного оператора без применения дополнительного грузоподъемного оборудования. Допускается применение дополнительного грузоподъемного оборудования и/или участие нескольких человек при монтаже стационарной части системы. При закреплении комплекса на опоре должно осуществляться его автоматическое подключение к блоку сетевого питания на опоре и подача напряжения на комплекс. С целью увеличения вандалозащиты и исключения необходимости охраны привод для подъема комплекса на опору должен находиться только на переносной части системы и/или на высоте размещения комплекса (не менее 5 метров от уровня земли).

- Требования к результату выполненных Работ

  - Результатом выполненных Работ являются полностью настроенные ТСАФ (готовые для передачи информации о зафиксированных нарушениях ПДД и о зафиксированных потоках ТС в СПО «Паутина»).

  - Результат выполненных работ должен обеспечивать:

- Корректное отключение оборудования и сохранение данных при внезапном отключении питания, а также автоматическое восстановление рабочего режима после отключения питания и его повторного включения;

- Радиолокационный метод измерения скорости для ТСАФ Тип 1 и Тип 2;

- Радиолокационный метод измерения скорости и метод измерения по видеокадрам (видеосигналу) для ТСАФ Тип 3 при любом типе размещения (стационарном либо мобильном);

- Соединение элементов ТСАФ Тип 1 и Тип 2 на рубеже контроля в локальную сеть должно быть осуществлено с применением оптических каналов связи без применения промежуточных устройств преобразования сигнала медиаконвертеров;

- Поступление цветных фото- и видеоматериалов о нарушениях Правил дорожного движения;

- Возможность задания индивидуальных идентификаторов камеры для каждого местоположения при передаче в СПО "Паутина";

- Возможность метрологической поверки без демонтажа оборудования или его отдельных элементов;

- Контроль всех полос по всем направлениям движения ТС на каждом рубеже контроля;

- Измерение значений текущего времени, синхронизированных с национальной шкалой времени UTC (SU), определение географических координат;

- Интеграцию ТСАФ с веб-сервисом «duplo-2» для выгрузки информации о зафиксированных нарушениях ПДД в СПО «Паутина» без использования промежуточных (дополнительных) программно-аппаратных средств (серверов, персональных компьютеров и т.п.);

- Автоматическое сохранение следующих данных о зафиксированных нарушениях ПДД на энергонезависимом встроенном накопителе:

    - цифровые фотографии ТС с ГРЗ;

    - ГРЗ;

    - зафиксированная скорость движения ТС;

    - значение максимально допустимой скорости движения ТС на данном участке дороги;

    - вид (или виды) зафиксированного нарушения ПДД;

    - код нарушения (для выгрузки в СПО «Паутина);

    - идентификатор камеры (для выгрузки в СПО «Паутина»);

    - дата;

    - время;

    - наименование и заводской (серийный) номер ТСАФ;

    - географические координаты места установки ТСАФ;

    - адрес места установки ТСАФ.

- Работу встроенной системы мониторинга, позволяющей фиксировать количество фото-видеоматериала о зафиксированных проездах ТС и нарушениях ПДД (раздельно по данным видам), находящихся в очереди на выгрузку в СПО «Паутина»;

- Возможность настройки ТСАФ с применением настольного ПК, ноутбука, планшета или смартфона посредством web-интерфейса через любой современный web-браузер без необходимости установки на эти устройства дополнительного ПО (в том числе ПО для доступа к удаленному рабочему столу).

- Отсутствие необходимости установки ПО (firmware). ПО должно являться встроенным, Встроенное ПО не должно требовать наличия лицензии на его использование. ПО  должно обеспечивать бесплатное системное сопровождение встроенного ПО ТСАФ, в том числе установка, настройка, обновление, модернизация, смена версии, контроль, актуализация, оптимизация функционирования процессов в информационно-технических системах, настройка параметров или изменение рабочих конфигураций оборудования или систем, тематическая и консультационная поддержка соответствии с текущими потребностями Заказчика в период гарантийной эксплуатации ТСАФ.

- Автоматическую привязку измеренной скорости ТС к изображению соответствующего ТС. Значение зафиксированной скорости должно гарантированно принадлежать ТС, ГРЗ которого был распознан.

- Автоматическое определение географических координат в месте его установки с использованием сигналов навигационных систем ГЛОНАСС/GPS.

- Контроль всех целей (в том числе с нечитаемыми или отсутствующими ГРЗ) в обоих направлениях (режим «Перехват»).

- Автоматическое распознавание всех типов ГРЗ ТС, применяемых в Российской Федерации, соответствующих ГОСТ Р 50577-2018, в том числе ГРЗ ТС Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики.

- Автоматическое распознавание государственных регистрационных знаков следующих иностранных государств (республик): Армения, Украина, Абхазия, Белоруссия, Узбекистан, Литва, Азербайджан, Казахстан, Грузия.

- Автоматическую запись и сохранение видеоролика для каждого зафиксированного нарушения ПДД.

- Возможность выявления и фиксирования нескольких ТС одновременно находящихся в Зоне контроля.

- Установки порогов скорости для каждой категории ТС для каждой контролируемой Полосы движения Проезжей части.

3. Комплектность эксплуатационной документации ТСАФ:

    - паспорт и (или) формуляр (на бумажном носителе);

    - руководство по эксплуатации и (или) ТУ или СТО (на бумажном носителе и (или) электронном носителе);

    - копия свидетельства об утверждении типа средств измерений (на бумажном носителе) или копия  сведений информационной системы федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (ФГИС "АРШИН"), подтверждающую регистрацию средства измерений в госреестре (на бумажном носителе) с приложением описания типа средств измерений (на бумажном носителе), при этом в описании типа средства измерения ТСАФ должны быть определены метрологические характеристики, раскрыт алгоритм работы программного обеспечения по выявлению и фиксации административного правонарушения, определен перечень выявляемых правонарушений;

    - свидетельство о первичной поверке (на бумажном носителе) или копия (скриншот экрана) сведений о поверке из информационной системы федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений (ФГИС "АРШИН");

    - регламент и (или) инструкция по техническому обслуживанию ТСАФ (на бумажном носителе и (или) электронном носителе;

    - методика поверки (на бумажном носителе и (или) электронном носителе);

    - документ, подтверждающий соответствие ТСАФ ГОСТ Р 57144-2016;

- сведения о настройках ТСАФ

4. Требование к качеству товара и гарантийным обязательствам

ТСАФ соответствует требованиям ГОСТ Р 57144-2016.

ТСАФ новое, не бывшее в употреблении.

Год выпуска ТСАФ не ранее 2026 года.

ТСАФ внесено в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации и имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений.

Поставляемое оборудование из состава ТСАФ маркировано и упаковано. Упаковка ТСАФ обеспечивает его полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении, в том числе в пределах гарантийного срока.

Качество поставляемого Товара должно соответствовать принятым нормам и стандартам для данного вида товара, требованиям Росстандарта и в случае наличия требований действующего законодательства подтверждаться сертификатом соответствия и/или другими документами, удостоверяющими его качество.

Заказчик вправе потребовать проведения испытаний по подтверждению возможности снятия/подъема ТСАФ Тип 3 с помощью СГО, (п.11 настоящего Технического задания), а также эксплуатации ТСАФ Тип 3 при мобильном размещении. Для этого Подрядчик должен посредством СГО снять каждое из средств фиксации Тип 3, указанных Заказчиком, с опор, установить средства фиксации в легковой автомобиль, предоставляемый Заказчиком, и продемонстрировать измерение средствами фиксации скорости движения ТС при мобильном размещении в движении патрульного автомобиля с точностью, соответствующей Описанию типа средств измерений. Подрядчик обязан предоставить срок гарантии на Товар в соответствии с гарантией, предоставляемой изготовителем, на условиях и в объеме фирменной гарантии изготовителя, но не менее 18 (восемнадцати) месяцев, которые исчисляются с даты подписания уполномоченными представителями Сторон документа о приемке.

Срок гарантии на выполненные монтажные и пусконаладочные работы составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Устранение скрытых недостатков, выполненных монтажных и/или пусконаладочных работ осуществляется без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

5. Конструктивные требования

ТСАФ Тип 1 должны включать в себя оборудование фото-видеофиксации (видеокамеры распознавания ГРЗ и обзорные видеокамеры в количестве не менее одной на каждое направление движения ТС на рубеже контроля), измерительное оборудование, серверный блок (вычислительный модуль, аппаратно-программное обеспечение), устройства обеспечения работоспособности: устройства подсветки и диагностики, блок сопряжения с контроллером светофора.

ТСАФ Тип 2 и Тип 3 должны включать в себя измерительные модули (оборудование фото-видеофиксации, измерительное оборудование, вычислительный модуль, аппаратно-программное обеспечение, устройства обеспечения работоспособности: устройства подсветки и диагностики), размещенные внутри единого пылевлагонепроницаемого корпуса-моноблока для сокращения финансовых и временных ресурсов при монтаже/обслуживании и аппаратуру обеспечения работоспособности/мониторинга/контроля/управления/коммутации.

Корпус и элементы крепления ТСАФ должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или должны иметь антикоррозионное покрытие.

ТСАФ должны иметь повышенную защиту от механических воздействий (антивандальное исполнение).

Монтажные элементы, необходимые для крепления элементов ТСАФ на стандартную осветительную опору, должны входить в комплект поставки. Должно быть предусмотрено устройство молниезащиты и защитного заземления оборудования. Устанавливаемые (при необходимости) опоры должны иметь паспорт завода изготовителя с обязательным указанием типа изделия, даты изготовления, марки бетона, вида армирования, марки арматурой стали, номер сертификата на сталь и отметку ОТК, сертификат соответствия ТР ТС 014/2011 и соответствовать требованиям ГОСТ 32947-2014.

В местах установки комплексов Подрядчиком устанавливаются дорожные знаки 6.22.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. До начала производства работ согласовать схемы организации дорожного движения в установленном порядке. Организовать дорожное движение на участках выполнения работ по схеме, разработанной в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». Знаки и их установка должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. После производства работ немедленно убрать временные дорожные знаки, ограждения, произвести очистку территории производства работ от строительного мусора.

6.2. Перед началом работ представить Заказчику, список сотрудников и ответственных лиц (с указанием занимаемой должности, Ф.И.О. номера мобильного телефона и Email), утвержденный приказом организаций, которые будут задействованы в процессе производства работ.

6.3. При сдаче Объектов в эксплуатацию передать Заказчику полный комплект исполнительной документации (оригиналы в количестве 2-х экземпляров), а также на электронном носителе в формате «PDF».

6.4. Подрядчик обязан:

- проводить освидетельствование скрытых работ в присутствии Заказчика. Подрядчик обязан не менее чем за 2 (два) рабочих дня в письменной форме уведомить Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ. В случае освидетельствования скрытых работ без Заказчика (его представителя) и отсутствия доказательств, подтверждающих надлежащее уведомление Заказчика (его представителя) о дате, месте и времени проведения освидетельствования скрытых работ, Подрядчик по требованию Заказчика (его представителя) обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем за свой счёт восстановить вскрытую часть работ;

- осуществлять входной и операционный контроль строительных материалов;

- проводить лабораторные испытания на каждый вид применяемого материала в полном объеме в соответствии с требованиями ГОСТ.

- вести с момента начала работ и до их завершения оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ на русском языке в соответствии  с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы  и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства», а также исполнительную документацию в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 мая 2023 года N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» и других нормативных документов.

- В 10-дневный срок с даты подписания Договора Подрядчик обязан разработать, согласовать и подписать с Заказчиком: Проект производства работ, включающий в себя технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения их надлежащего качества.

- Подрядчику запрещается приступать к выполнению работ на Объекте без согласованного с Заказчиком проекта производства работ, акта приема – передачи Объекта и утвержденных схем организации дорожного движения в местах производства работ, с предоставлением оригинальной копии Заказчику.

- Подрядчик обязан предоставить Заказчику не позднее 10 (десяти) календарных дней после даты заключения Договора заполненные и прошитые журналы производства работ.

- Подрядчик обязан непрерывно осуществлять производственный (входной, операционный) и приемочный контроль, используя регистрационный и измерительный (в т.ч. лабораторный) методы в течение всего периода производства работ в объеме 100% требований нормативных документов. Технологические операции, зона ответственности, вид и количество проводимых замеров и лабораторных испытаний для подтверждения качества работ регламентируется нормативными документами и предоставляется подрядчиком в технологических регламентах, схемах и картах операционного контроля, входящих в состав   проекта производства работ. При оценке качественных характеристик применяемых материалов, конструкций, изделий, готовой продукции и выполняемых (выполненных) работ все средства измерения и испытательное оборудование должны пройти метрологическое освидетельствование и иметь документ с не истекшим сроком действия.

- При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца.

- В соответствии с требованиями СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» и Методических рекомендаций «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ», обеспечивать на объекте необходимые мероприятия по технике безопасности при производстве работ. Нести ответственность перед третьими лицами при ДТП и других несчастных случаях за соответствие дорог установленным требованиям (правилам, стандартам, техническим нормам и другим документам) в части обеспечения безопасности дорожного движения в период производства работ до передачи Объекта Заказчику;

- Обеспечить сохранность находящихся в зоне производства работ коммуникаций (воздушных линий связи и освещения, электрических кабелей, кабелей связи и др.), выполнять работы в зоне нахождения коммуникаций по техническим условиям, выданным собственниками коммуникаций, в их присутствии (при необходимости). В случае повреждения коммуникаций, находящихся в зоне производства работ, подрядчик восстанавливает за свой счет повреждения, произошедшие по его вине.

- Вести журнал производства работ на объекте по форме, утверждённой приказом Минстроя РФ от 2 декабря 2022 года №1026/пр, и журналы входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке по типовой форме. Подрядчик в обязательном порядке при заполнении журналов производства работ обязан первым и последним пунктом отображать установку и демонтаж технических средств организации дорожного движения в месте производства работ соответственно, а также в его начале указать расшифровку используемых сокращений и аббревиатур.

- Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ

- Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется Приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком. Приемка Объекта в эксплуатацию осуществляется в соответствии с разделом 5 ГОСТ Р 59982 "Правила приемки выполненных работ по ремонту дорог и искусственных дорожных сооружений на них".

- За 10 (десять) дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.

- Акт приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного Объекта и Гарантийного паспорта составляются Подрядчиком в соответствии с порядком и формами актов по ГОСТ 32755 в четырех экземплярах на бумажном  носителе.

Приложение №1 к Техническому заданию

Перечень видов фиксируемых событий по ГОСТ Р 57144-2016

ТСАФ Тип 1

1. Перекресток автомобильных дорог по адресу: г. Великий Новгород ул. Псковская- ул. Белова

| Количество полос фиксации по направлениям | С0 | С1 | С10 | С11 | С12 | С13 | С16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 по ул. Псковская от ул. Чудинцева | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 по ул. Псковская от пер. Спортивный | + | + | + | + | + | + | + |
| 1 по Инженерной ул. | + |  | + |  |  | + | + |
| 2 по ул. Белова | + |  | + | + | + | + | + |

2. Перекресток автомобильных дорог по адресу: г. Великий Новгород ул. Великая - ул. Розважа

| Количество полос фиксации по направлениям | С0 | С1 | С10 | С11 | С12 | С13 | С16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 по ул. Розважа от ул. Большая Санкт-Петербургская | + | + |  |  | + | + | + |
| 2 по ул. Розважа от моста Александра Невского в сторону ул. Большая Санкт-Петербургская | + | + |  |  | + | + | + |
| 1 по ул. Розважа от моста Александра Невского направо на ул. Великая | + |  |  |  | + | + | + |
| 2 по ул. Великая | + |  |  |  | + | + | + |

3. Перекресток автомобильных дорог по адресу: г. Великий Новгород пр. Мира - ул. Нехинская

| Количество полос фиксации по направлениям | С0 | С1 | С10 | С11 | С12 | С13 | С16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 по ул. Нехинская от ул. Ломоносова (въезд на круг) | + |  |  |  | + | + | + |
| 2 по ул. Нехинская от ул. Ломоносова (выезд с круга в сторону ул. Кочетова) | + | + |  |  | + | + | + |
| 2 по ул. Нехинская от ул. Кочетова (въезд на круг) | + |  | + | + | + | + | + |
| 2 по ул. Нехинская от ул. Кочетова (выезд с круга в сторону ул. Ломоносова) | + |  |  |  | + | + | + |
| 2 по пр. Мира от ул. Попова (в сторону круга и налево на ул. Нехинская) | + |  | + | + | + | + | + |
| 1 по пр. Мира от ул. Попова (направо на ул. Нехинская) | + |  |  |  | + | + | + |
| 3 на круге у Областного суда | + |  | + | + | + | + | + |

4. Регулируемый пешеходный переход по адресу: г. Великий Новгород в р-не дома № 60 по ул. Большая Санкт-Петербургская

| Количество полос фиксации по направлениям | С0 | С1 | С12 | С13 | С16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 по ул. Большая Санкт-Петербургская от ул. Черепичная | + | + | + | + | + |
| 2 по ул. Большая Санкт-Петербургская от ул. Великая (выезд с круга) | + | + | + | + | + |

5. Перекресток автомобильных дорог по адресу: г. Великий Новгород ул. Большая Московская - ул. Федоровский Ручей

| Количество полос фиксации по направлениям | С0 | С1 | С10 | С11 | С12 | С13 | С16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 по ул. Федоровский Ручей от моста Александра Невского | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 по ул. Федоровский Ручей от ул. Андрееевская | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 по ул. Большая Московская от ул. Герасименко-Маницына | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 по ул. Большая Московская от ул. Бояна | + | + | + | + | + | + | + |

6. Перекресток автомобильных дорог по адресу: г. Великий Новгород ул. Большая Санкт-Петербургская – Лужское шоссе

| Количество полос фиксации по направлениям | С0 | С1 | С10 | С11 | С12 | С13 | С16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 по ул. Большая Санкт-Петербургская от въездного знака в г. Великий Новгород | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 по ул. Большая Санкт-Петербургская от ул. Вересова | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 по Лужскому шоссе от Деревяницкого моста | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 по Лужскому шоссе от ул. Рабочая | + | + | + | + | + | + | + |

7. Перекресток автомобильных дорог по адресу: г. Старая Русса ул. Минеральная – ул. Крестецкая

| Количество полос фиксации по направлениям | С0 | С1 | С10 | С11 | С12 | С13 | С16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 по ул. Минеральная от ул. Ломоносова | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 по ул. Минеральная от ул. Гостинодворская | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 по ул. Крестецкая от ул. Тимура Фрунзе | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 по ул. Крестецкая от ул. Профсоюзная | + | + | + | + | + | + | + |

8. Перекресток автомобильных дорог по адресу: г. Старая Русса ул. Санкт-Петербургская – ул. Поперечная

| Количество полос фиксации по направлениям | С0 | С1 | С10 | С11 | С12 | С13 | С16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 по ул. Санкт-Петербургская от ул. Красных партизан | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 по ул. Санкт-Петербургская от Советской наб. | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 по ул. Поперечная от ул. Дзержинского | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 по ул. Поперечная от ул. Восстания | + | + | + | + | + | + | + |

ТСАФ Тип 2

9. Нерегулируемый пешеходный переход по адресу: г. Великий Новгород в р-не дома № 53 по ул. Московская

Количество полос фиксации - 2

Виды фиксируемых событий:

С0, С1, С7, С15 (во всех направлениях движения ТС, встречное и попутное)

С16 (в одном направлении движения ТС, которое выбирается Подрядчиком с целью определения ракурса, позволяющего обеспечить наилучшее качество доказательных материалов)

ТСАФ Тип 3

10. Нерегулируемый пешеходный переход по адресу: г. Боровичи в р-не дома № 168 по ул. Советская

Количество полос фиксации - 4

Виды фиксируемых событий:

С0, С1, С7 (во всех направлениях движения ТС, встречное и попутное)

С16 (в одном направлении движения ТС, которое выбирается Подрядчиком с целью определения ракурса, позволяющего обеспечить наилучшее качество доказательных материалов)

11. Линейный участок автомобильной дороги по адресу: г. Боровичи в р-не дома № 31 по ул. Окуловская

Количество полос фиксации - 2

Виды фиксируемых событий:

С0, С1, С7 (во всех направлениях движения ТС, встречное и попутное)

С16 (в одном направлении движения ТС, которое выбирается Подрядчиком с целью определения ракурса, позволяющего обеспечить наилучшее качество доказательных материалов)

12. Линейный участок автомобильной дороги «Великий Новгород – Луга» 2 км + 058 м

Количество полос фиксации - 2

Виды фиксируемых событий:

С0, С1, С7 (во всех направлениях движения ТС, встречное и попутное)

С16 (в одном направлении движения ТС, которое выбирается Подрядчиком с целью определения ракурса, позволяющего обеспечить наилучшее качество доказательных материалов)

13. Линейный участок автомобильной дороги «Великий Новгород – Нехино» 1 км + 240 м, н.п. Новая Мельница

Количество полос фиксации - 2

Виды фиксируемых событий:

С0, С1, С7 (во всех направлениях движения ТС, встречное и попутное)

С16 (в одном направлении движения ТС, которое выбирается Подрядчиком с целью определения ракурса, позволяющего обеспечить наилучшее качество доказательных материалов).

Примечание – событие С16 на всех адресах включает в себя нарушение правил применения ремней безопасности, нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства