Техническое задание

на поставку оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы для создания муниципальной системы оповещения населения в Алатырском муниципальном округе Чувашской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

| КТСО | Комплекс технических средств оповещения |
| --- | --- |
| ТУ | Терминал управления |
| БУ | Блок управления |
| МРО | Модуль речевого оповещения |
| ББР | Блок базовой радиостанции |
| ПУ | Пульт управления |
| ТКС | Телекоммуникационный сервер |
| ТСО | Технические средства оповещения |
| ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования |
| МО | Муниципальное образование |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |
| ПЗСиС | Пульт запуска сирен и сообщений |
| СЗО | Оконечное устройство оповещения |

1. Общие положения

Цель:

- Установка новых технических средств речевого оповещения для создания системы оповещения на базе современных телекоммуникационных технологий;

- своевременное и гарантированное информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- приведение действующей системы оповещения в соответствие современным требованиям.

Место поставки оборудования, монтажа и пуско-наладочных работ:

| № п/п | Место поставки оборудования, монтажа и пуско-наладочных работ | Тип оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | г. Алатырь, в районе ул. Цветочная, д. 29 (адрес уточнить при обследовании, возможно изменение, но не более 300 метров) | Система звукового оповещения 400Вт (внешнего типа) |
|  | г. Алатырь, в районе ул. Каштановая, д. 25 (адрес уточнить при обследовании, возможно изменение, но не более 300 метров) | Система звукового оповещения 400Вт (внешнего типа) |

Сроки поставки оборудования, монтажа и пуско-наладочных работ: до 30.09.2026г.

1. Характеристика действующей системы оповещения

Действующая муниципальная система оповещения населения состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения на базе КТСО П-166М, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети IP MPLS L3 VPN ПАО «Ростелеком».

Управление оборудованием осуществляется по сетям передачи данных из пункта управления ЕДДС г. Чебоксары построенной на аппаратуре П-166М.

1.1. Требования к оборудованию.

Устанавливаемые технические средства речевого оповещения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования».

Управление устанавливаемыми техническими средствами речевого оповещения населения должно производится от оборудования ПУ ЕДДС Алатырского муниципального округа Чувашской Республики – КТСО П-166М по основным Ethernet каналам, резервным GSM-Ethernet каналам.

1.2. Требования к показателям надежности и живучести.

95 % (ГОСТ16600-72 «Передача речи по трактам радиотелефонной связи»);

а) надежность (коэффициент готовности одного направления оповещения):

для муниципального уровня – Кг не менее 0,995;

б) живучесть (вероятность живучести одного направления оповещения):

для муниципального уровня – Рж не менее 0,95;

1.3. Требования по безотказности и сроку эксплуатации оборудования.

а) средняя наработка на отказ - не менее 30000 ч.

б) средний срок службы до списания – не менее 12 лет;

в) достоверность воспроизводимой информации: для слоговой разборчивости – не менее 86 %; для словесной разборчивости (разборчивость слов при передаче речевых сообщений) – не менее

г) электромагнитная совместимость должна соответствовать ГОСТ 30804.4.3-2013;

д) устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии должна соответствовать ГОСТ Р 51317.4.5-99.

е) защитные покрытия должны соответствовать ГОСТ 9.303-84;

ж) полная работоспособность после внешних воздействий механических нагрузок с параметрами и их значениями по ГОСТ 30631-99;

1.4. Требования по электробезопасности.

Технические средства системы оповещения населения должны обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током при установке, эксплуатации, техническом обслуживании и устранении неисправностей;

Токоведущие составные части технических средств системы оповещения населения должны быть надежно изолированы и не допускать электрического замыкания на корпус, их корпуса должны быть заземлены в соответствии с указаниями, изложенными в эксплуатационной документации на технические средства оповещения;

Электропитание технических средств оповещения должно осуществляться от сети гарантированного электропитания, в том числе от источников автономного питания.

1.5..  Требования по эргономике и технической эстетике.

Компоновка элементов схемы выполняется с учетом требований эргономики по ГОСТ 12.2.049-80.

Конструктивное исполнение системы должно обеспечивать доступ обслуживающего персонала к внутренним элементам.

1.6. Требования по транспортабельности.

Оборудование должно быть устойчиво к транспортированию автомобильным, железнодорожным, водным и авиационным транспортом согласно ГОСТ Р 51908-2002.

1.7. Требования к документации.

В комплекте с поставляемым оборудованием должна поставляться эксплуатационная документация, состоящая из документов в текстовой форме.

В комплект документации, поставляемой с оборудованием, должны входить:

руководства по эксплуатации;

формуляры (паспорта).

Эксплуатационная документация должна быть на русском языке.

1.8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на работы 12 месяцев, исчисляется с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

Гарантия на поставляемое основное оборудование составляет не менее 12 месяцев. Гарантийный срок рассчитывается с момента подписания акта приема-передачи оборудования. Расходы на гарантийный ремонт оборудования (в течение срока действия гарантии) осуществляются за счет средств Поставщика. В случае необходимости доставки оборудования в сервисный центр Поставщика, эту доставку обеспечивает Поставщик, а также оплачивает все транспортные расходы.

Объем предоставления гарантии качества оборудования распространяется на весь объем поставляемого оборудования.

1.9. Требования к Поставщику.

Установка оборудования, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию должны осуществляться без снижения готовности действующих систем оповещения.

Поставляемое оборудование должно соответствовать характеристикам. В случае предложения Поставщиком к установке оборудования, изменяющего техническое решение, до начала работ необходимо:

Подтвердить Заказчику соответствие оборудования требованиям, установленным в РФ и соответствия его технических и иных характеристик, указанным в заявке.

Поставщик во время пусконаладочных работ обеспечивает кабельную продукцию от оборудования системы оповещения до узла связи ПАО «Ростелеком» самостоятельно.

1.10. Требования к Покупателю.

Покупатель обязан обеспечить допуск сотрудников Поставщика на объекты для установки поставляемого оборудования и предоставить места для установки.

Разрешить начало монтажных работ только после проверки соответствия поставленного оборудования требованиям, установленным в Российской Федерации, а также соответствия его паспортных данных указанным в заявке техническим характеристикам.

Поставщиком по согласованию с Покупателем должны быть самостоятельно определены и согласованы места установки оборудования.

Места подключения к электропитанию и заземления предоставляет Покупатель.

Покупатель самостоятельно обеспечивает каналы связи, необходимых для работы оборудования: сеть Ethernet от пульта управления до оконечных устройств со следующими требованиями к сети:

• пропускная способность сети между ЕДДС и оконечными точками 512 Кбит/c или выше.

• свободное прохождение в обе стороны мультикаст3 рассылки и ICMP пакетов (ping) ко всем точкам подключения с задержкой не более 50 мс.

Покупатель на любом этапе оказания услуг вправе запросить любые документы, подтверждающие соответствие предлагаемого оборудования и материалов требованиям, установленным в Российской Федерации.

Покупатель вправе во всякое время проверять ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

Покупатель вправе остановить оказание услуг в случае угрозы срыва сроков выполнения Договора или, если во время оказания услуг станет очевидным, что она не будет оказана надлежащим образом.

1.11. Порядок контроля и приемки

Основанием для начала приемки является распорядительный документ Покупателя о назначении приемочной комиссии и проведении мероприятий по вводу в эксплуатацию.

Приемочная комиссия, в соответствии с Договором выполняет проверку функциональных свойств оконечных средств оповещения.

По результатам приемочная комиссия оформляет акт с выводами и предложениями о возможности (невозможности) приема системы оповещения населения в эксплуатацию (при невозможности приема в акте указываются обоснованные причины).

Приемочные работы выполняются Покупателем в соответствии с условиями Договора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Поставщика уведомления о завершении поставки оборудования, монтажа и пуско-наладочных работ.

Моментом завершения в целом будет считаться дата подписания сторонами Акта выполненных работ.

В случае обнаружения несоответствия объема, стоимости или качества выполненных Поставщиком услуг Покупатель отказывает Поставщику в приемке услуг, назначает сроки устранения выявленных нарушений, дату и время повторной приемки. В данном случае услуги не принимаются до момента устранения выявленных нарушений.

2. Характеристики товара

Поставляемое оборудование должно быть новое, не восстановленное, иметь заводскую сборку и выпускаться серийно. Поставляемое оборудование должно быть оконечным устройством звукового оповещения и предназначено для работы в составе автоматизированных систем оповещения на местном и объектовом уровнях, обеспечивая своевременное доведение сигналов сиренного и речевого оповещения до населения и персонала.

2.1. Состав поставляемого оборудования.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система звукового оповещения 400Вт (внешнего типа) | Комплект | 2 |

3. Функциональные, технические и качественные характеристики, значение их показателей.

3.1.  Система звукового оповещения (внешнего типа) - 2 комплекта.

| Наименование характеристики | Тип характеристики | Значение характеристик | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление оборудованием производится по сети Ethernet (основной канал) от Пульта управления ЕДДС | Качественный | наличие |  |
| Электроснабжение оборудования осуществляется от сети переменного тока напряжением | Количественный | 220 | Вольт |
| Частота тока (50±2,5) Гц | Качественный | соответствие |  |
| Встроенный прибор учета электроэнергии | Качественный | наличие |  |
| Диапазон воспроизводимых частот звукового тракта, Гц | Качественный | 50 - 10000 |  |
| Среднеквадратический коэффициент гармоник выходного сигнала | Количественный | 2 | Процент |
| Защищенность от невзвешенного шума | Количественный | 60 | Децибел |
| Номинальное напряжение линейного входа | Количественный | 0.775 | Вольт |
| Номинальная выходная мощность | Количественный | 400 | Ватт |
| Номинальное напряжение выхода | Количественный | 120 | Вольт |
| Мощность, потребляемая от сети переменного тока в дежурном режиме, с заряженной аккумуляторной батареей | Количественный | 20 | Ватт |
| Номинальное напряжение АКБ из состава ИБП | Количественный | 12 | Вольт |
| Номинальная ёмкость АКБ из состава ИБП | Количественный | 65 | Ампер-час (3,6 кКл) |
| Переключение на электроснабжение от резервного источника происходит автоматически при пропадании напряжения на вводе от основного источника питания | Качественный | наличие |  |
| Сохранение работоспособности оборудования (во всех режимах, включая режим оповещения) от промышленной сети переменного тока при выходе из строя | Качественный | соответствие |  |
| Время работы от резервного источника питания: в режиме передачи информации | Количественный | 2 | Час |
| Время работы от резервного источника питания: в дежурном режиме | Количественный | 12 | Час |
| Климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150-69 | Качественный | УХЛ 1 |  |
| Рупорный громкоговоритель | Количественный | 4 | Штука |
| Допустимые условия эксплуатации (рабочие значения) рупорного громкоговорителя: температура окружающего воздуха в диапазоне, °С | Качественный | в диапазоне от -50 до +50 |  |
| Допустимые условия эксплуатации (рабочие значения) рупорного громкоговорителя: относительная влажность воздуха в диапазоне, % | Качественный | 30 - 95 |  |
| Допустимые условия эксплуатации (рабочие значения) рупорного громкоговорителя: атмосферное давление в диапазоне, кПа | Качественный | 86 - 106 |  |
| Климатическое исполнение рупорного громкоговорителя по ГОСТ 15150-69 | Качественный | УХЛ 1 |  |
| Номинальное входное напряжение рупорного громкоговорителя | Количественный | 120 | Вольт |
| Номинальный импеданс рупорного громкоговорителя | Количественный | 144 | Ом |
| Долговременная мощность рупорного громкоговорителя | Количественный | 100 | Ватт |
| Характеристическая чувствительность рупорного громкоговорителя, дБ/Вт/м | Количественный | 110 |  |
| Максимальное звуковое давление рупорного громкоговорителя | Количественный | 134 | Децибел |
| Диапазон частот (-16дБ) рупорного громкоговорителя, Гц | Качественный | 290-5000 |  |
| Модем GSM канала | Качественный | наличие |  |