ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оказание услуг по организации лабораторного поста для проведения лабораторных испытаний (исследований) при выполнении работ по ремонту Водосброса № 1 Богучанской ГЭС

Обозначения и сокращения

| Заказчик | - АО «Гидроремонт-ВКК» |
| --- | --- |
| Исполнитель | - будет указан после проведения закупки |
| ТТ | - технические требования |
| БоГЭС | Богучанская гидравлическая электрическая станция |
| ГТС | - гидротехнические сооружения |
| БП | - бетонная плотина |
| КНП | - каменно-набросная плотина |
| ВС 1 | - водосброс 1 |
| РОС | - разбивочная ось сооружений |
| СОП | - стандартные операционные процедуры |

- Общие сведения

  - Наименование выполняемых работ

Организация лабораторного поста для проведения лабораторных испытаний (исследований) при выполнении работ по капитальному ремонту Водосброса № 1 Богучанской ГЭС.

  - Заказчик

Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК»).

  - Исполнитель

будет указан после проведения закупки

  - Цель выполнения работ

Исполнение обязательств по Договору подряда №13663-24-ПЭГ-СШФпод24 от 22.05.2024г «Оказание услуг по сервисному обслуживанию, выполнение текущих и капитальных ремонтов, научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, опытов, испытаний, обследований, технического обслуживания производственных фондов АО «Богучанская ГЭС», выполнение иных работ и услуг производственного характера для нужд АО «Богучанская ГЭС», заключённый между АО «Гидроремонт-ВКК» и АО «Богучанская ГЭС».

Целью работ является разработка технологии подводного бетонирования горизонтальных и наклонных поверхностей конструкций гидротехнических сооружений с применением самоуплотняющихся бетонных смесей в условиях производства работ на действующих ГТС.

Организация лабораторного поста необходима для проведение лабораторных испытаний (исследований) на объектах Богучанской ГЭС, при выполнении работ по капитальному ремонту  на соответствие действующим требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации строительных материалов и конструкций, требующих обязательного строительного и входного контроля. Выдача заключений, протоколов испытаний и актов по результатам проведённых работ.

  - Существующее положение

С момента пуска первых гидроагрегатов Богучанской ГЭС и начала эксплуатации гидроэлектростанции прошло 14 лет, наступает время для капитальных ремонтов не только основного оборудования, но и гидротехнических сооружений. В соответствии с положениями Градостроительного Кодекса РФ при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства должен осуществляться строительный контроль и контроль качества используемых материалов, как со стороны лица осуществляющего строительство, так и застройщиком, техническим заказчиком или лицом ответственным за эксплуатацию сооружений.

Альтернативным вариантом проведения строительного и входного контроля со стороны АО «Богучанская ГЭС» является организация лабораторного поста под сопровождением строительной лаборатории, что позволит качественно и своевременно решать поставленные задачи.

  - Основание для выполнения работ

1. Градостроительный Кодекс РФ, статья 53.

2. Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

3. СТО РусГидро 01.02.132-2015. «Гидроэлектростанции. Контроль качества производства работ в процессе строительства. Нормы и требования».

4. СП 48.13330.2019. Свод правил. «Организация строительства» СНиП 12-01-2004» (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр).

5. СП 543.1325800.2024. Свод правил «Строительный контроль при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (утв. и введён в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2024 N 950/пр).

Таблица 1. Перечень объектов Заказчика

| № п/п | Наименование работ | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организация лабораторного поста для проведения лабораторных испытаний (исследований) при выполнении работ по капитальному ремонту Водосброса № 1 Богучанской ГЭС. | Красноярский край, Кежемский район, Богучанская ГЭС | Бетонная плотина Богучанской ГЭС инв. № 131000003 | Организация лаборатории осуществляется в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ ISO/IEC «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». |

  - Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых Исполнителем на этапе исполнения договора)

1.7.1. Лабораторные испытания (исследования) должны выполняться согласно установленных требований ГОСТ с применением средств измерений, прошедших аттестацию, калибровку и поверку качества средств измерений. Независимый строительный и входной контроль должен производиться высококвалифицированным, обученным персоналом, обеспеченным необходимым оборудованием.

- Требования к работам

  - Требования к объёмам и срокам выполнения работ

    - Требования к видам и объёмам работ

Таблица 2. Перечень и объём выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация лабораторного поста для проведения лабораторных испытаний (исследований) при выполнении работ по ремонту Водосброса № 1 Богучанской ГЭС. |  |  |
| 1.1 | Основные виды, методы и периодичность контроля используемых материалов, оборудования и технологии приготовления бетонных смесей и бетонов на заводе производите: 1 Контроль качества составляющих бетонных смесей; 2.Контроль технологических параметров производства; 3. Контроль качества бетонных смесей; 4. Контроль качества бетона. | м3 | партия |
| 1.2 | Основные виды, методы и периодичность контроля бетонных смесей и бетонов на месте укладки в блок: 1. Входной контроль бетонной смеси; 2. Укладка бетонной смеси. | м3 | партия |
| 1.3 | Основные виды, методы и периодичность контроля температурного режима твердения бетона, основных физико-механических характеристик бетона по контрольным образцам: 1. Контроль температурного режима твердения бетона; 2. Контроль прочности бетона; 3. Контроль водонепроницаемости бетона | образец | шт. |

    - Требования к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требования по срокам выполнения этапов работ

| № п/п | Наименование этапа работ | Требования к началу срока выполнения этапа работ* | Требования к окончанию срока выполнения этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организация лабораторного поста для проведения лабораторных испытаний (исследований) при выполнении работ по капитальному ремонту Водосброса № 1 Богучанской ГЭС. | Дата подписания договора | с даты подписания договора по октябрь 2026 и с апреля 2027 по ноябрь 2027 |

  - Требования к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

Наименование работ/этапа работ (позиция №1 Таблицы 2): Организация лабораторного поста для проведения лабораторных испытаний (исследований) при выполнении работ по капитальному ремонту Водосброса № 1 Богучанской ГЭС.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставле-ние подтверждаю-щего документа или иной способ подтвержде-ния |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | Требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | - ГОСТ 10180-2012. «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам». Испытания на прочность бетона при сжатии проводятся для каждой партии бетона. - ГОСТ 10181-2014. «Смеси бетонные. Методы испытаний». Качество бетонной смеси оценивается на пробах, отобранных из автобетоносмесителей после его загрузки. - ГОСТ 18105-2010. «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности». Оценка прочности бетона. .СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения». Проектные требования к бетону: − класс по прочности на сжатие B; − марка по морозостойкости F; − марка по водонепроницаемости W. | Участник должен представить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствую-щую настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документа-ции о закупке |  |  |
|  | Требования к организации работ |  |  |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала Исполнителя | Допуск персонала подрядчика Исполнителя осуществляется в соответствии с Приложением 1 к настоящим ТТ «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества АО «Богучанская ГЭС». Персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний требований охраны труда и профильную подготовку. Рекомендуемые документы: - Аттестат аккредитации - Сертификаты ISO 9001 - Поверки на оборудование - Гарантия точности измерений. Все оборудование должно проходить регулярную поверку и аттестацию. - Протоколы испытаний - Официальная отчётность для Заказчика |  |  |  |
|  | Требования к организации лаборатории | Организация строительной лаборатории — многоэтапный процесс, требующий учёта нормативных требований, оснащения современным оборудованием и подготовки квалифицированного персонала. - Получение аккредитации испытательной лаборатории (аттестат аккредитации, сертификаты соответствия персонала и системы менеджмента качества ISO 9001) в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация). - Организация лабораторных и вспомогательных помещений с учётом требований к безопасности, вентиляции, температурно-влажностному режиму. - Разделение зон: приёмка проб, подготовка образцов, испытания, хранение, оформление документации. - Оснащение лаборатории: - Приобретение и поверка оборудования: прессы для испытаний на сжатие, морозильные камеры, установки для определения водонепроницаемости, ультразвуковые приборы, приборы для неразрушающего контроля (ультразвуковые тестеры, приборы для отрыва со скалыванием и др.). - Закупка форм для образцов, режущих колец, лабораторной посуды и расходных материалов. - Подбор и обучение персонала - Найм специалистов с профильным образованием и опытом работы. - Проведение инструктажей по охране труда и технике безопасности. - Обучение работе с оборудованием и методикам испытаний. - Разработка процедур и документации: - Изучение нормативной базы. Определение вида испытания в соответствии со стандартами: ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2010, ГОСТ 12730.4-78, ГОСТ 12730.5-2018, ГОСТ 22690-2015, ГОСТ 17624-2021, ГОСТ 28570-2019, ГОСТ 31937-2011 и др. - Определение целей и задач лаборатории: - Формулировка перечня испытаний: прочность, плотность, морозостойкость, водонепроницаемость, удобоукладываемость, истираемость, усадка и др. - Определение объектов исследований: бетонные смеси, контрольные образцы, керны из конструкций. - Создание стандартных операционных процедур (СОП) для каждого вида испытаний. - Ведение журналов учёта проб, протоколов испытаний, архивации данных. - Взаимодействие с Заказчиками и отчётность - Оформление заявок на испытания, согласование номенклатуры продукции. - Предоставление протоколов испытаний, копий аттестатов и сертификатов. |  |  |  |
|  | Требования к организации работ | Исполнитель должен быть обеспечен поверенным работоспособным оборудованным необходимым и достаточным для своевременного исполнения условий договора и настоящих технических требований. Бетонная смесь должна приниматься по качеству и количеству техническим контролем производителя. Каждая партия бетонной смеси должна иметь документ о качестве бетонной смеси. Партия бетонной смеси - объем бетонной смеси, выпущенной каждым бетонным заводом в рабочую смену продолжительностью 12 часов. Каждая партия бетонной смеси сопровождается документом о качестве бетонной смеси заданного качества партии. Методика изготовления контрольных образцов. При производстве бетонной смеси производитель бетона должен контролировать и оценивать: − при входном контроле − качество исходных материалов; − при операционном контроле − параметры работы оборудования и технологического процесса приготовления бетонной смеси и их соответствие технологическому регламенту; − при приёмо-сдаточном контроле − количество и показатели качества бетонных смесей и бетона, предусмотренные в договоре на поставку. |  |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ |  |  |  |  |
|  | Требования к контролю работ | Заказчик и АО «Богучанская ГЭС» имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ в течение всего времени выполнения работ. |  |  |  |
|  | Требования к персоналу Исполнителя |  |  |  |  |
|  | Требования к организации Исполнителя, привлекаемой к выполнению работ | Исполнитель обязан: - соблюдать требования действующего федерального законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в т.ч. законодательство о недрах, охране окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, охране труда, энергоэффективности, а также все прочие законы и нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности; - направлять на объекты заказчика работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также представлять документы на русском языке, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ. Исполнитель должен выполнять услуги в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ ISO/IEC «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». |  |  |  |
|  | Квалификация персонала Исполнителя, привлекаемого к выполнению работ | Работы должны быть выполнены квалифицированным персоналом в установленный срок, качественно, в полном объёме. Наличие квалифицированного персонала для выполнения данного вида работ. Персонал Исполнителя должен быть аттестован в соответствии с видом деятельности по соответствующей квалификации, а также иметь допуск к видам работ, выполняемым на объекте Заказчика в соответствии с требованиями НД. Для организации работ Исполнитель обеспечивает в собственном распоряжении достаточное оснащение и штат квалифицированных сотрудников. Для выполнения работ исполнителем предоставляется полный перечень требуемого оборудования для оснащения лабораторного поста, для лабораторного испытания образцов и материалов в рамках строительного контроля и входного контроля материалов при производстве ремонтных и строительно-монтажных работ. |  |  |  |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |  |
|  | Требования к безопасности выполняемых работ | Допуск командировочного персонала Исполнителя осуществляется в соответствии с Положением об организации пропускного и внутриобъектового режимов на объектах АО «Богучанская ГЭС». Работники Исполнителя должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной комиссией организации Исполнителя, а также отметкой о допуске к специальным видам работ (при необходимости). Исполнитель обязан предоставить сведения об оформлении трудовых отношений с направляемыми для выполнения работ работниками. |  |  |  |
|  | Требования к экологической безопасности | Исполнитель на объекте должен выполнять требования законодательства в области охраны окружающей среды. (Приложение №3 к настоящим ТТ). |  |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  |  |  |  |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  |  |  |
|  | Результат работ | Организовать лабораторный пост для проведения лабораторных испытаний (исследований) при выполнении работ по капитальному ремонту Водосброса № 1 Богучанской ГЭС. |  |  |  |
|  | Требования к оформлению документации |  |  |  |  |
|  | Оформление документации | Исполнитель обязан передавать результаты лабораторных испытаний Заказчику в установленные сроки на бумажном носителе и в электронном виде. - оригинальные образцы заключений о соответствии требованиям проектной (нормативной) документации; - оригинальные экземпляры надлежаще оформленных актов отбора образцов; - оригинальные экземпляры надлежаще оформленных протоколов лабораторных испытаний (исследований). Заключения, протоколы и акты предварительно предоставляются в электронном формате *docx для согласования. Далее для утверждения Заказчиком высылаются подписанные со стороны Исполнителя экземпляры в формате *pdf. При получении замечаний, Исполнитель должен устранить выданные замечания в течение 7 рабочих дней. |  |  |  |
|  | Требования к ответственности |  |  |  |  |
|  | ### Требования об ответственности Исполнителя за недостатки | Все замечания, указания, предъявленные Заказчику со стороны АО «Богучанская ГЭС» по качеству выполнения Работ во время выполнения Работ, устраняются в указанные Заказчиком сроки за счёт собственных средств Исполнителя. |  |  |  |
|  | Требования о сроках гарантии |  |  |  |  |
|  | ### Требования к срокам и гарантии | Исполнитель гарантирует организовать лабораторный пост для проведения лабораторных испытаний (исследований) при выполнении работ по капитальному ремонту Водосброса № 1 Богучанской ГЭС в полном объёме и с надлежащим качеством, в сроки, указанные в настоящем Техническом требовании (таблица 3), в соответствии с требованиями настоящего Технического требования и действующих нормативных документов. |  |  |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

4.1. Сметная документация разрабатывается Участником в соответствии с требованиями, указанными в приложении №3 к настоящим Техническим требованиям, и включается в состав договора.

- Приложения

Приложение №1. «Методика допуска персонала подрядных организаций к выполнению работ на объектах Общества».

Приложение №2. «Требования по охране окружающей среды».

Приложение №3. «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ при новом строительстве, реконструкции и техническом перевооружении, ремонте».