ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ АНТЕННО-ФИДЕРНЫХ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ (Indoor АФС)

Организации Indoor инфраструктуры мобильной сети стандартов

GSM/UMTS и LTE

2025 г.

- Общие данные

Оказание услуг по разработке дизайн-проектов антенно-фидерных систем внутреннего исполнения (Indoor АФС) предусматривает разработку проекта обеспечения покрытия внутри здания включая: описание системной архитектуры; схемы антенной системы со всеми пассивными и активными элементами; поэтажный план с расчетом радиопокрытия для всех указанных в Техническом задании частотных диапазонов, резюме по расчету радиопокрытия, показывающее выполнение KPI, спецификацию устанавливаемого оборудования с указателем количества и типа элементов.

Работы выполняются в соответствии с частным Техническим заданием, разрабатываемым для каждого объекта отдельно с учетом индивидуальных особенностей и специфики.

При разработке дизайн-проектов следует руководствоваться целевыми ключевыми показателями эффективности (КПЭ) операторов связи для создаваемых систем в соответствии с Приложением 1 к ТЗ.

- Стоимость услуг (начальные единичные расценки).

| Наименование услуги | Описание услуги | Площадь объекта |
| --- | --- | --- |
| Разработка дизайн-проекта обеспечения покрытия внутри здания с применением распределенных антенно-фидерных систем | Позиция предусматривает разработку проекта обеспечения покрытия внутри здания включая: описание системной архитектуры; схемы антенной системы со всеми пассивными и активными элементами; поэтажный план с расчетом радиопокрытия для всех указанных в Техническом задании частотных диапазонов; резюме по расчету радиопокрытия, показывающее выполнение KPI; спецификацию устанавливаемого оборудования с указателем количества и типа элементов | До 50 000 м2 |
|  |  | Более 50 000 м2 |

Цена услуги устанавливается в рублях.

- Сроки и порядок выполнения работ.

- Сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком выполнения работ по каждому объекту, но не могут превышать 60 календарных дней.

- После разработки технической документации Исполнитель передает ее Заказчику для согласования.

- Заказчик обязуется согласовать ее либо направить Исполнителю мотивированный отказ от согласования с указанием недостатков в разработанной технической документации и сроков их устранения. Исполнитель обязуется устранить выявленные Заказчиком недостатки в разработанной технической документации в сроки, согласованные Сторонами, но не превышающие 10 (десять) рабочих дней.

- Устранение недостатков, выявленных Заказчиком в ходе согласования разработанной технической документации, является обязательным для Исполнителя и необходимым условием для проведения повторного согласования с Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоработок производится Исполнителем за свой счет.

- После устранения выявленных недостатков в разработанной технической документации повторное согласование осуществляется по той же процедуре.

- Базовый состав документации по результатам выполнения работ:

- 1)	текстовая часть:

- -	титульный лист;

- -	содержание;

- -	назначение документа;

- -	термины и определения;

- -	описание объекта (обязательно указать длину перегонного тоннеля);

- -	конфигурация БС (тип используемых сервисов, количество секторов БС, мощность передатчика, мощность пилот сигнала);

- -	описание технического решения;

- -	размещение оборудования (с указанием мест и пикетов);

- -	целевые КПЭ для системы стандартов, указанных в п. 8;

- -	спецификация оборудования (учесть все проектируемые компоненты АФС);

- -	кабельный журнал;

- -	таблица Cross-Reference Report;

- 2)	структурная схема БС, включая:

- -	входная и выходная мощность на компонентах АФС;

- -	модели компонентов;

- -	нумерацию компонентов (нумерация должно идти по порядку от основного оборудования БС до конечного элемента АФС);

- -	cables legend;

- -	calculations legend;

- -	таблица с конфигурацией БС;

- 3)	Проектная документация должна содержать расчёты: RxLev, RSCP, Ec/No, RSRP, RSRQ, SINR, SHO, Best Server, Data rate (с указанием CQI) для каждой технологии.

- Требования к кандидатам

| Критерий | Подтверждающие документы |
| --- | --- |
| Цена. | ТКП |
| Опыт. Участник обладает опытом реализации проектов Indoor АФС на сумму не менее 2 000 000 (двух миллионов) рублей за последний 1 (один) год. Наличие исполненных или частично исполненных в указанный период договоров. | Копии договоров с приложением закрывающих документов (Актов, КС2, КС-3, КС-11 и пр.), подтверждающих строительство базовых станций в требуемом объеме; |
| Инструмент. Выполнение дизайн-проектов (собственными либо привлеченными ресурсами) с использованием программного комплекса IBWave. Наличие опыта выполнения проектов с использованием программного комплекса IBWave. | Справка в свободной форме с указанием версии ПО и № сертификата и наименований компаний, с которыми осуществляется сотрудничество по данному направлению. |
| Ресурс. Участник располагает квалифицированным персоналом для выполнения работ по разработке дизайн-проектов. Не менее 2 (двух) специалистов в области проектирования, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ. | - Регистрационный номер в Национальном реестре специалистов НОПРИЗ. - Копия штатного расписания Участника / выписка из штатного расписания Участника или копия договоров ГПХ (если специалист не в штате). Допускается не указывать заработную плату. |

Приложение 1

Целевые КПЭ системы

Т2

ВымпелКом

МТС

МегаФон