«ПОДГОТОВИЛ»

Технический куратор

Ведущий специалист отдела материально-технического снабжения

______________/ Шубин В.Ю.

«УТВЕРЖДАЮ»

Инициатор договора

Начальник отдела материально-технического снабжения

______________/ Антонов П.Е.

Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 28.25.14.111 Поставка фильтров очистки атмосферного воздуха для нужд АО «СК РусГидро» в 2027 году

Лот № _________________________

Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.25.14.111 Поставка фильтров очистки атмосферного воздуха для нужд АО «СК РусГидро» в 2027 году

Цель использования закупаемой продукции

Фильтры очистки воздуха закупаются для оснащения систем приточных, вытяжных, приточно-вытяжных установок здания. Их установка необходима для эффективного очищения поступающего внутрь здания наружного воздуха, устранения пылевых частиц, бактерий, вирусов, аллергенов и неприятных запахов. Применение современных высокоэффективных воздушных фильтров гарантирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и стандартов микроклимата, обеспечивая здоровую атмосферу и комфортные условия труда персонала.

Существующее положение

1.3.1. Место поставки товара: в соответствии с п. 1.4. Проекта договора (приложение № 2 к Документации о закупке)

1.3.2. Адрес поставки указывается в заявке Заказчика.

1.3.3. Условия поставки товара:

Поставка товара осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00, по предварительной согласованности с Заказчиком любым, оговоренным между сторонами способом (телефонная, электронная связь), не менее чем за 1 (один) рабочий день до дня поставки товара. Погрузка, разгрузка, перенос товара, подъем на этаж, осуществляются силами Поставщика.

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Поставка осуществляется партиями в соответствии с заявками Заказчика в течение всего срока действия договора. Форма заявки – по форме приложения № 2 к Проекту договора (приложение № 2 к Документации о закупке).

1.4.2. Поставка и разгрузка Товара осуществляются Поставщиком своими силами и за свой счет до места поставки Товара по адресу, указанному в п. 1.3.1 настоящих Технических требований.

1.4.3. Поставка Товара, включая транспортировку до места поставки, осуществляется силами и средствами Поставщика в сроки, указанные в п. 2.1.2. настоящих Технических требований.

1.4.4. На территории объектов Заказчика действует контрольно-пропускной режим, в связи с чем Поставщик не менее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты поставки Товара должен сообщить представителю Заказчика номер автотранспортного средства и Ф.И.О. водителя, грузчиков-экспедиторов и других лиц, задействованных в транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, для оформления пропуска в соответствии с порядком пропускного режима объекта Заказчика.

1.4.5. Фильтры очистки атмосферного воздуха приобретаются для приточных, вытяжных, приточно-вытяжных установок производителя KORF

Иные требования и сведения общего характера

1.5.1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.5.2 Тара, упаковка Товара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке. Каждое место (упаковка) поставляемого товара должно иметь упаковочный лист, наклеенный на место, отражающий содержание данной упаковки. В упаковочном листе должно быть отражено: наименование, количество и первичная маркировка товара.

1.5.3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться) указаны в Таблице №3 настоящих Технических требований.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм | Кол-во | Вентиляционная установка KORF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Система | Тип | Модификация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фильтр воздушный карманный ФВК-355-355-300-3-F7 | шт | 144 | П1 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | WNK 315/1 |
| 2 | Фильтр воздушный для фанкойла ФВФ-374-355-5-G3 рамка | шт | 144 | П1 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | WNK 315/1 |
| 3 | Фильтр воздушный карманный ФВК-480-280-200-4-G4 | шт | 72 | П8 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | UTR 40-20 A.REZ.3.22-0.37x30M.R |
| 4 | Фильтр воздушный карманный ФВК-480-280-520-4-F7 | шт | 72 | П8 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | UTR 40-20 A.REZ.3.22-0.37x30M.R |
| 5 | Фильтр воздушный карманный ФВК-498-298-210-5-G4 | шт | 36 | П35 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | WNP 50-30/25R.2D |
| 6 | Фильтр воздушный карманный ФВК-498-298-350-5-F7 | шт | 36 | П35 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | WNP 50-30/25R.2D |
| 7 | Фильтр воздушный карманный ФВК-578-328-210-5-G4 | шт | 144 | ПВ1 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R + UTR 50-25 V1.22-0.37x30.R |
| 8 | Фильтр воздушный карманный ФВК-578-328-520-5-F7 | шт | 108 | ПВ1 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | UTR 50-25 V1.25-0.55x30.R + UTR 50-25 V1.22-0.37x30.R |
| 9 | Фильтр воздушный карманный ФВК-578-378-210-5-G4 | шт | 72 | П18 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | UTR 50-30 A.3.28-1.1x30M.R |
| 10 | Фильтр воздушный карманный ФВК-578-378-520-5-F7 | шт | 72 | П18 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | UTR 50-30 A.3.28-1.1x30M.R |
| 11 | Фильтр воздушный карманный ФВК-580-330-210-5-G4 | шт | 144 | П4 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | UTR 50-25 A.3.25-0.55x30M.R |
| 12 | Фильтр воздушный карманный ФВК-580-330-520-5-F7 | шт | 108 | П4 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | UTR 50-25 A.3.25-0.55x30M.R |
| 13 | Фильтр воздушный карманный ФВК-580-380-210-5-G4 | шт | 216 | П9 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | UTR 50-30 A.3.28-1.1x30M.R |
| 14 | Фильтр воздушный карманный ФВК-580-380-520-5-F7 | шт | 144 | П9 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | UTR 50-30 A.3.28-1.1x30M.R |
| 15 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-490-360-6-G4 | шт | 1080 | ПВ21 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | ANP31 P/J1/K1U/F1/Z1/E1.240/R2/T1.32.3/V1.4.2P80.R-18,5x15REZ/F7/H1/B1 + L/2B1/2H1/2F1/2V1.4.2P71.R- 15x15REZ/2Y2.71/2H1/R2/2Z2/2K2U |
| 16 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-490-500-6-F7 | шт | 1080 | ПВ21 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | ANP31 P/J1/K1U/F1/Z1/E1.240/R2/T1.32.3/V1.4.2P80.R-18,5x15REZ/F7/H1/B1 + L/2B1/2H1/2F1/2V1.4.2P71.R- 15x15REZ/2Y2.71/2H1/R2/2Z2/2K2U |
| 17 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-490-500-6-G4 | шт | 1080 | ПВ21 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | ANP31 P/J1/K1U/F1/Z1/E1.240/R2/T1.32.3/V1.4.2P80.R-18,5x15REZ/F7/H1/B1 + L/2B1/2H1/2F1/2V1.4.2P71.R- 15x15REZ/2Y2.71/2H1/R2/2Z2/2K2U |
| 18 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-360-10-F7 | шт | 108 | ПВ13 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | ANP10 L/B1/K1/F1/Z1/E1.30/R2/T1.2.3/V1.1.2P50.R-3x15REZ/F1/B1 + P/2B1/2F1/R2/2V1.1.2P50.R- 3x15REZ/2K1/2B1 |
| 19 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-360-6-F7 | шт | 36 | П7 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | ANP6.1 L/B1/K1/N2.2/F7/V1.1.P50.R-4x15REZ/B1 |
| 20 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-360-6-G4 | шт | 864 | П7 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | ANP6.1 L/B1/K1/N2.2/F7/V1.1.P50.R-4x15REZ/B1 |
| 21 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-500-6-F7 | шт | 396 | ПВ12 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | ANP10 L/B1/K1/F1/Z1/E1.30/R2/T1.2.3/V1.1.2P50.R-3x15REZ/F7/B1 + P/2B1/2F1/R2/2V1.1.2P50.R- 3x15REZ/2K1/2B1 |
| 22 | Фильтр воздушный карманный ФВК-598-298-210-6-G4 | шт | 36 | П3 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | WNP 60-30/28R.2D |
| 23 | Фильтр воздушный карманный ФВК-598-298-520-6-F7 | шт | 36 | П3 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | WNP 60-30/28R.2D |
| 24 | Фильтр воздушный карманный ФВК-678-378-210-6-G4 | шт | 72 | ПВ10.2 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | UTR 60-30 V1.31-1.1x30.R.REZ + UTR 60-30 V1.28-1.1x30.R.REZ |
| 25 | Фильтр воздушный карманный ФВК-678-378-520-6-F7 | шт | 36 | ПВ10.2 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | UTR 60-30 V1.31-1.1x30.R.REZ + UTR 60-30 V1.28-1.1x30.R.REZ |
| 26 | Фильтр воздушный карманный ФВК-678-428-210-6-G4 | шт | 36 | П27 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | UTR 60-35 A.03.31-1.1x30.R |
| 27 | Фильтр воздушный карманный ФВК-678-428-600-6-F7 | шт | 36 | П27 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | UTR 60-35 A.03.31-1.1x30.R |
| 28 | Фильтр воздушный карманный ФВК-680-420-210-6-G4 | шт | 36 | П34 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | UTR 60-35 A.3.35-2.2x30M.R |
| 29 | Фильтр воздушный карманный ФВК-680-420-520-6-F7 | шт | 36 | П34 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | UTR 60-35 A.3.35-2.2x30M.R |
| 30 | Фильтр воздушный карманный ФВК-780-480-210-7-G4 | шт | 288 | ПВ6 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R |
| 31 | Фильтр воздушный карманный ФВК-780-480-600-7-F7 | шт | 144 | ПВ6 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R + UTR 70-40 V1.35-2.2x30.R |
| 32 | Фильтр воздушный карманный ФВК-880-580-210-8-G4 | шт | 72 | ПВ30 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | UTR 80-50 V1.35-3x30.R + UTR 80-50 V1.35-2.2x30.R |
| 33 | Фильтр воздушный карманный ФВК-880-580-680-8-F7 | шт | 36 | ПВ30 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | UTR 80-50 V1.35-3x30.R + UTR 80-50 V1.35-2.2x30.R |
| 34 | Фильтр воздушный карманный ФВК-892-592-360-9-F7 | шт | 72 | ПВ22 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | ANR20 L/J2/K1U/P5/F1/Z1/E2.150/R2/T1.23/V1.1.P71.R-15x15REZ/F7/H1/B1 + P/2B1/2H1/2F1/2V1.1.P71.R- 11x15REZ/2Y71/2H1/R2/2Z2/2K2U/2P2 |
| 35 | Фильтр воздушный карманный ФВК-892-592-360-9-G4 | шт | 144 | ПВ22 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | ANR20 L/J2/K1U/P5/F1/Z1/E2.150/R2/T1.23/V1.1.P71.R-15x15REZ/F7/H1/B1 + P/2B1/2H1/2F1/2V1.1.P71.R- 11x15REZ/2Y71/2H1/R2/2Z2/2K2U/2P2 |
| 36 | Фильтр воздушный карманный ФВК-892-892-360-9-G4 | шт | 108 | П16 | Общеобменная вентиляция, приточная, канального типа | ANR6 L/K1/P1/A1.2.P56.R-3x15/C1.3/B1 |
| 37 | Фильтр воздушный карманный ФВК-892-892-500-9-F7 | шт | 36 | ПВ22 | Общеобменная вентиляция, приточная-вытяжная, канального типа | ANR20 L/J2/K1U/P5/F1/Z1/E2.150/R2/T1.23/V1.1.P71.R-15x15REZ/F7/H1/B1 + P/2B1/2H1/2F1/2V1.1.P71.R- 11x15REZ/2Y71/2H1/R2/2Z2/2K2U/2P2 |

* Информация о количестве и объеме продукции, которая указана в Таблице № 1 настоящих ТТ, имеет информационно-справочный характер и приведена исходя из планируемого к приобретению Заказчиком объёма товара. Указание количества товара не налагает на Заказчика обязательств по приобретению Товара в полном объеме, указанном в Таблице № 1 настоящих ТТ. Сумма поставленного товара не может превышать предельную стоимость настоящего Договора. Заказчик вправе, по согласованию с Поставщиком, заказать Товар, не вошедший в Спецификацию, аналогичной номенклатурной группы.

Участник должен принять во внимание, что ссылка на торговую марку (лицензию, патент и иные указания на конкретного производителя или конкретную модель) продукции носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются эквиваленты требуемой заказчику продукции, в составе своего коммерческого предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента в объеме, не менее указанному в Таблице 1 настоящих Технических требований.

Коммерческое предложение в обязательном порядке должно содержать подробное описание технических характеристик предлагаемой продукции, её товарную марку, которая идентифицирует продукцию производителя или продавца, страну происхождения и изготовителя.

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ОКПД2 28.25.14.111 Поставка фильтров очистки воздуха для нужд АО «СК РусГидро»» | с даты подписания договора | 31.12.2027 г. |

*Поставка осуществляется партиями в соответствии с заявкой Заказчика в течение всего срока действия договора.

**Срок поставки товара определяется в Заявках, но не может превышать 20 (двадцать) календарных дней с момента предоставленной письменной заявки Заказчика, которая подается на каждый адрес отдельно. В Заявке указываются данные по наименованию количеству необходимого Товара.

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция №1-37 Таблицы 1): «ОКПД2 28.25.14.111 Поставка фильтров очистки атмосферного воздуха для нужд АО «СК РусГидро»»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Фильтр воздушный карманный ФВК-355-355-300-3-F7 | Ширина, мм – 355; Высота, мм – 355; Глубина кармана, мм – 300; Кол-во карманов, шт – 3; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7; Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.2 | Фильтр воздушный для фанкойла ФВФ-374-355-5-G3 рамка | Ширина, мм – 374; Высота, мм – 355; Толщина, мм – 5; Класс очистки – G3. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.3 | Фильтр воздушный карманный ФВК-480-280-200-4-G4 | Ширина, мм – 480; Высота, мм – 280; Глубина кармана, мм – 200; Кол-во карманов, шт – 4; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.4 | Фильтр воздушный карманный ФВК-480-280-520-4-F7 | Ширина, мм – 480; Высота, мм – 280; Глубина кармана, мм – 520; Кол-во карманов, шт – 4; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.5 | Фильтр воздушный карманный ФВК-498-298-210-5-G4 | Ширина, мм – 498; Высота, мм – 298; Глубина кармана, мм – 210; Кол-во карманов, шт – 5; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.6 | Фильтр воздушный карманный ФВК-498-298-350-5-F7 | Ширина, мм – 498; Высота, мм – 298; Глубина кармана, мм – 350; Кол-во карманов, шт – 5; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.7 | Фильтр воздушный карманный ФВК-578-328-210-5-G4 | Ширина, мм – 578; Высота, мм – 328; Глубина кармана, мм – 210; Кол-во карманов, шт – 5; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.8 | Фильтр воздушный карманный ФВК-578-328-520-5-F7 | Ширина, мм – 578; Высота, мм – 328; Глубина кармана, мм – 520; Кол-во карманов, шт – 5; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.9 | Фильтр воздушный карманный ФВК-578-378-210-5-G4 | Ширина, мм – 578; Высота, мм – 378; Глубина кармана, мм – 210; Кол-во карманов, шт – 5; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.10 | Фильтр воздушный карманный ФВК-578-378-520-5-F7 | Ширина, мм – 578; Высота, мм – 378; Глубина кармана, мм – 520; Кол-во карманов, шт – 5; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.11 | Фильтр воздушный карманный ФВК-580-330-210-5-G4 | Ширина, мм – 580; Высота, мм – 330; Глубина кармана, мм – 210; Кол-во карманов, шт – 5; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.12 | Фильтр воздушный карманный ФВК-580-330-520-5-F7 | Ширина, мм – 580; Высота, мм – 330; Глубина кармана, мм – 520; Кол-во карманов, шт – 5; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.13 | Фильтр воздушный карманный ФВК-580-380-210-5-G4 | Ширина, мм – 580; Высота, мм – 380; Глубина кармана, мм – 210; Кол-во карманов, шт – 5; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.14 | Фильтр воздушный карманный ФВК-580-380-520-5-F7 | Ширина, мм – 580; Высота, мм – 380; Глубина кармана, мм – 520; Кол-во карманов, шт – 5; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.15 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-490-360-6-G4 | Ширина, мм – 592; Высота, мм – 490; Глубина кармана, мм – 360; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.16 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-490-500-6-F7 | Ширина, мм – 592; Высота, мм – 490; Глубина кармана, мм – 500; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.17 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-490-500-6-G4 | Ширина, мм – 592; Высота, мм – 490; Глубина кармана, мм – 500; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.18 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-360-10-F7 | Ширина, мм – 592; Высота, мм – 592; Глубина кармана, мм – 360; Кол-во карманов, шт – 10; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.19 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-360-6-F7 | Ширина, мм – 592; Высота, мм – 592; Глубина кармана, мм – 360; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.20 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-360-6-G4 | Ширина, мм – 592; Высота, мм – 592; Глубина кармана, мм – 360; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.21 | Фильтр воздушный карманный ФВК-592-592-500-6-F7 | Ширина, мм – 592; Высота, мм – 592; Глубина кармана, мм – 500; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.22 | Фильтр воздушный карманный ФВК-598-298-210-6-G4 | Ширина, мм – 598; Высота, мм – 298; Глубина кармана, мм – 210; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.23 | Фильтр воздушный карманный ФВК-598-298-520-6-F7 | Ширина, мм – 598; Высота, мм – 298; Глубина кармана, мм – 520; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.24 | Фильтр воздушный карманный ФВК-678-378-210-6-G4 | Ширина, мм – 678; Высота, мм – 378; Глубина кармана, мм – 210; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.25 | Фильтр воздушный карманный ФВК-678-378-520-6-F7 | Ширина, мм – 678; Высота, мм – 378; Глубина кармана, мм – 520; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.26 | Фильтр воздушный карманный ФВК-678-428-210-6-G4 | Ширина, мм – 678; Высота, мм – 428; Глубина кармана, мм – 210; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.27 | Фильтр воздушный карманный ФВК-678-428-600-6-F7 | Ширина, мм – 678; Высота, мм – 428; Глубина кармана, мм – 600; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.28 | Фильтр воздушный карманный ФВК-680-420-210-6-G4 | Ширина, мм – 680; Высота, мм – 420; Глубина кармана, мм – 210; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.29 | Фильтр воздушный карманный ФВК-680-420-520-6-F7 | Ширина, мм – 680; Высота, мм – 420; Глубина кармана, мм – 520; Кол-во карманов, шт – 6; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.30 | Фильтр воздушный карманный ФВК-780-480-210-7-G4 | Ширина, мм – 780; Высота, мм – 480; Глубина кармана, мм – 210; Кол-во карманов, шт – 7; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.31 | Фильтр воздушный карманный ФВК-780-480-600-7-F7 | Ширина, мм – 780; Высота, мм – 480; Глубина кармана, мм – 600; Кол-во карманов, шт – 7; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.32 | Фильтр воздушный карманный ФВК-880-580-210-8-G4 | Ширина, мм – 880; Высота, мм – 580; Глубина кармана, мм – 210; Кол-во карманов, шт – 8; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.33 | Фильтр воздушный карманный ФВК-880-580-680-8-F7 | Ширина, мм – 880; Высота, мм – 580; Глубина кармана, мм – 680; Кол-во карманов, шт – 8; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.34 | Фильтр воздушный карманный ФВК-892-592-360-9-F7 | Ширина, мм – 892; Высота, мм – 592; Глубина кармана, мм – 360; Кол-во карманов, шт – 9; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.35 | Фильтр воздушный карманный ФВК-892-592-360-9-G4 | Ширина, мм – 892; Высота, мм – 592; Глубина кармана, мм – 360; Кол-во карманов, шт – 9; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.36 | Фильтр воздушный карманный ФВК-892-892-360-9-G4 | Ширина, мм – 892; Высота, мм – 892; Глубина кармана, мм – 360; Кол-во карманов, шт – 9; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – G4 Вид очистки – грубая очистка атмосферного воздуха; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 1.37 | Фильтр воздушный карманный ФВК-892-892-500-9-F7 | Ширина, мм – 892; Высота, мм – 892; Глубина кармана, мм – 500; Кол-во карманов, шт – 9; Глубина рамки, мм – 25; Класс очистки – F7 Вид очистки – тонкая очистка атмосферного воздуха; Фильтровальный материал – Мельтблаун; Материал уплотнителя – изолон; Материал рамки – оцинкованная сталь. Способ фиксации фильтрующих карманов – Спицы. | Указание характеристик | Приложение №1 к Коммерческому предложению |  |
| 2 | Требования к качеству и безопасности |  | -//- | -//- |  |
| 2.1 | Вся поставляемая продукция должна соответствовать действующим в Российской Федерации ГОСТам, ТУ, техническому регламенту Таможенного союза, требованиям на её изготовление, использование, иметь сертификаты качества, техническое описание продукции, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия на русском языке. Участник в составе Заявки на участие, а также при поставке товара должен предоставить (при наличии):  на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия – заверенные держателем документа либо заверенные нотариально копии сертификатов систем обязательной сертификации или деклараций о соответствии. (в подтверждение данного требования Участник должен предоставить в составе своей заявки цветную скан копию действующего сертификата системы обязательной сертификации или декларации о соответствии в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)).  на товар, не подлежащий обязательному подтверждению соответствия, но соответствие, которого может быть подтверждено сертификатами существующих систем добровольной сертификации – заверенные держателем документа либо заверенные нотариально копии сертификатов существующих систем добровольной сертификации. (в подтверждение данного требования Участник должен предоставить в составе своей заявки цветную скан копию действующего сертификата системы добровольной сертификации в формате PortableDocumentFormat (*.pdf)). Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь загрязнений, дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара, строго соответствовать коммерческому предложению и спецификации поставщика. Поставляемая продукция должна быть упакована и поставлена заказчику в упаковке (таре) соответствующего образца, обеспечивающая сохранность. Упакованная продукция должна быть маркирована. Маркировка должна быть изложена на русском языке, быть четкой и разборчивой, выполнена способом, обеспечивающим ее сохранность к упакованной продукции и воздействиям внешней среды. Дата выпуска Товара должна быть не ранее 2026 г |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 3 | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |  |
| 3.1 | Адреса поставки: | Продукция должна быть доставлена Поставщиком по адресам: указанным в п. 1.3.1 настоящих ТТ. | Согласие с требованиями |  |  |
| 3.2 | Поставка продукции осуществляется силами и средствами Поставщика в сроки, установленные в Таблице № 2 настоящих Технических требований. |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 3.3 | Поставщик несет ответственность, предусмотренную законодательством РФ, за качество поставляемой продукции и предоставление всей необходимой товарно-транспортной документации. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар – международным стандартам упаковки |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 4 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- |  |
| 4.1 | Гарантийный срок на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, но не менее гарантийного срока, установленного производителем. В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, недопоставки товара, замена поставленного товара товаром надлежащего качества, доукомплектование и/или допоставка товара, производится Поставщиком в срок не более 10 (десяти) дней со дня подписания двустороннего акта, оформленного по факту приемки товара. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара, а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации осуществляются за счет Поставщика и его силами. |  | Согласие с требованиями |  |  |
| 5 | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  | -//- | -//- |  |
| 5.1 | Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю его принадлежности и относящиеся к нему документы (технические паспорта, инструкции по эксплуатации, сертификаты качества, сертификаты соответствия и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика. |  | Согласие с требованиями |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение, по установленным в Документации о закупке формам (с учетом прилагаемых к ним инструкций по заполнению).

Стоимость за единицу продукции (услуги) должна включать в себя налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, стоимость расходных материалов, используемых при оказании услуг, расходы на содержание, эксплуатацию, перебазировку спецоборудования и инструментов, и прочие расходы, связанные с оказанием услуг, предусмотренные Проектом договора (Приложение №2 к Документации о закупке).