Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 24.20.13.130 Труба металлическая для нужд филиала ПЭС "Лабытнанги"

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	5

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.5.	Иные требования и сведения общего характера	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	15

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	15

2.2.	Требования к качеству продукции	16

Таблица 3. Требования к качеству продукции	16

Таблица 3.1 Требования к сортаменту	16

Таблица 3.2 Требования к техническим и функциональным характеристикам	17

2.2.1.	В составе заявки необходимо предоставить	39

3.	Приложения	40

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Межгосударственный стандарт или государственный стандарт |
| --- | --- |
| ГОСТ 8731-25 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия |
| ГОСТ 8732-25 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент |
| ГОСТ 8733-74 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования |
| ГОСТ 8734-75 | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент |
| ГОСТ 9940-81 | Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия |
| ГОСТ 9567-75 | Трубы стальные прецизионные. Сортамент |
| ГОСТ 9941-2022 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойких высоколегированных сталей. Технические условия |
| ГОСТ 10692-2015 | Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 14192-96 | Маркировка грузов |
| ТУ 14-3-190-2004 | «Труба стальная бесшовная для котельных установок и трубопроводов» |
| ТУ 14-3-460-2003 | «Труба стальная бесшовная для паровых котлов и трубопроводов» |
| ТУ 14-3Р-55-2001 | «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов» |

Наименование закупаемой продукции

«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные»

Цель использования закупаемой продукции

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные приобретаются как давальческий материал для выполнения ремонтной программы 2028 года.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 «Перечень и объем закупаемой продукции»

Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

| № п/п | Наименование продукции | Дополнительные параметры | Марка стали | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731-25 |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | Диаметр – 219мм; Толщина стенки – 8мм; Вес погонного метра, т.0.0416; Покрытие - без покрытия; Тип производства –бесшовная горячедеформированная; Тип сечения – круглая; Материал – сталь. Длина одной трубы – 11 м. | Марка стали – Ст4сп | т. | 32 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | С даты подписания договора. | Не позднее 45 дней с даты подписания договора. |

Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

- Таблица 3.1 Требования к сортаменту

| Требования Заказчика |  |  |  |  |  | Предложения участника по характеристикам и параметрам (сортамент) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Доп. параметры | Марка стали | Единица измерения | Количество | Наименование продукции | Доп. параметры | Марка стали | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные | Диаметр – 219мм; Толщина стенки – 8мм; Вес погонного метра, т.0.0416; Покрытие - без покрытия; Тип производства –бесшовная горячедеформированная; Тип сечения – круглая; Материал – сталь. Длина одной трубы – 11 м. | Марка стали – Ст4сп | т. | 32 |  |  |  |  |  |

- Таблица 3.2 Требования к техническим и функциональным характеристикам

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Основные требования | -//- | -//- |  |
|  | Требования, установленные ГОСТ или ТУ к техническим и функциональным характеристикам | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, указанным для соответствующей позиции трубы в таблице 1.1 и таблице 3.1 настоящих требований (с учетом специальных требований – если установлены в разделе 2 настоящей таблицы 3.2) | Согласие с требованием | -//- |
|  | Поверхность труб | Должны отсутствовать дефекты поверхности, таких как: вкатанная окалина, закат, инородные металлические включения на внутренней поверхности, налет шлама, прокатная плена, раскатанное загрязнение, ржавчина, риска, трещина, чешуйчатость. Единичные плены должны быть зачищены | Согласие с требованием | -//- |
|  | Специальные требования |  | -//- | -//- |
|  | Для труб стальных бесшовных горячедеформированных по ГОСТ 8731-25 |  |  |  |
|  | Термическая обработка | Трубы должны быть без термической обработки | Согласие с требованием | -//- |
|  | Химический состав стали | Согласно п. 6.2.1 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Величина углеродного эквивалента металла труб Сэкв | Согласно п. 6.2.3 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Механические свойства металла для труб группы А | Согласно п. 6.3.1 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Условный предел текучести металла для труб группы А | Согласно требованиям п. 6.3.1 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Механические свойства металла для труб группы В | Согласно п. 6.3.3 указанного ГОСТ 8731-25 мм] | Согласие с требованием | -//- |
|  | Твердость по Бринеллю для труб группы В | Согласно требованиям п. 6.3.3 ГОСТ 8731-25 (таблица 2) | Согласие с требованием | -//- |
|  | Относительное сужение для труб группы В (при толщине стенки более 7 мм) | Согласно п. 6.3.3 ГОСТ 8731-25 (таблица 2, примечания 3,5) | Согласие с требованием | -//- |
|  | Временное сопротивление и предел текучести для труб группы В из стали марки 09Г2С | Временное сопротивление – не менее 470 Н/мм2 Предел текучести – не менее 345 Н/мм2 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Механические свойства при растяжении для труб группы В | Согласно п. 6.3.3 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Твердость металла для труб группы В | Согласно п. 6.3.3 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Испытания на ударный изгиб для труб группы В (при толщине стенки 6 мм и более) | Согласно п. 6.3.3 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Макроструктура для труб толщиной стенки 12 мм и более | Согласно требованиям п. 6.4 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Технологические испытания | Согласно требованиям п. 6.5 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Контроль герметичности электромагнитным методом | Должен быть проведен Согласно п. 6.8.2 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Неразрушающий контроль для выявления продольных дефектов | Должен быть проведен Согласно п. 6.8.3 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Обрезка концов труб для труб толщиной стенки 20 мм и более | Согласно п. 6.9.1 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Отделка концов для труб толщиной стенки от 5 до 22 мм | Согласно требованиям п. 6.9.2 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Маркировка и упаковка труб | Согласно п. 6.10 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Правила приемки | Партия должна состоять из труб одной плавки Согласно пп. 8.1 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Неразрушающий контроль | Неразрушающий контроль для выявления продольных дефектов должен проводиться согласно требованиям п. 9.16.1 ГОСТ 8731-25 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к качеству поставляемой продукции: |  | -//- | -//- |
|  | Общее требование | Продукция должна быть новая*, ранее не использованная. * - Под новой следует понимать продукцию, которая не была в употреблении, не имеет следов износа, коррозии (раковин), посторонних бесшовных швов (сваренных между собой труб различных длин, следов бесшовных швов от приварки конструкций), не потеряла потребительских свойств | -//- |  |
|  | Год выпуска продукции | Не ранее 2026 г. | Указание характеристик |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- |
|  | Место поставки продукции | ЯНАО, г. Лабытнанги ул. Первомайская, 62 | -//- | -//- |
|  | Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение труб | Согласно ГОСТ 10692-2015 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Транспортная маркировка грузов | Согласно ГОСТ 14192-96 | Согласие с требованием | -//- |
|  | Дополнительные требования по маркировке, упаковке и транспортированию и хранению труб | «Транспортирование товара в районы Крайнего Севера и приравненные к ним районы следует производить в соответствии с ГОСТ 15846-2002» | Согласие с требованием | -//- |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию: |  | -//- | -//- |
|  | Гарантийный срок эксплуатации | Согласно гарантиям завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 | Указание характеристик |  |
|  | Требования к документам, поставляемым вместе с продукцией: |  | -//- | -//- |
|  | Документы, поставляемые вместе с продукцией | Согласно требованиям ГОСТ 10692-2015, ГОСТ 14192-96 | -//- | -//- |
|  | Прочие (дополнительные) требования к продукции: |  | -//- | -//- |
|  | Требования к стране происхождения поставляемой продукции Поставляемая продукция должна быть российского (или иной страны ЕАЭС) происхождения – должна быть включена в один из реестров, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 23 декабря 2024 г. № 1875 (пункт 3), а именно: 1) Реестр российской промышленной продукции; 2) Евразийский реестр промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза (за исключением Российской Федерации). |  | Согласие с требованием | -//- |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |

# _________________________________                         _________________                ____________________________________________________

(должность подписавшего)	 (подпись)	                       (И.О. Фамилия)