Технические требования на поставку МТР

ОКПД2 26.40.33 «Поставка МТР для системы технологического телевидения Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	4

1.3. Цель использования закупаемой продукции	4

1.4. Существующее положение	4

1.5. Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

1.6. Иные требования и сведения общего характера	4

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	5

2.2. Требования к качеству продукции	6

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	12

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» |
| --- | --- |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ГЭС | Гидроэлектростанция |
| МТР | Материально-технические ресурсы, включая материалы и запчасти |
| ПК | Персональный компьютер |
| ТТ | Технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 26.40.33 «Поставка МТР для системы технологического телевидения Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС».

#### Цель использования закупаемой продукции

МТР закупаются для использования в производственной деятельности.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Товары поставляются на склад Заказчика по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350.

#### Иные требования и сведения общего характера

Участник готовит и предоставляет информацию согласно требованиям настоящих ТТ как в текстовой форме, так и в виде заполнения таблиц, указанных в настоящем ТТ. Все включенные в предложение в соответствии с настоящими ТТ таблицы Участника должны иметь электронную версию в формате совместимом с программными продуктами AlterOffice, LibreOffice и MS Office.

Участник должен представить техническое предложение, состоящее из комментариев по исполнению требований Таблицы 3 настоящих ТТ, заполнив столбец 6 «Предложение участника по характеристикам и параметрам».

При составлении технического предложения возможно использование эквивалентной продукции. Эквивалентной продукцией является товар, который по техническим и функциональным характеристикам, установочным размерам, не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Неисполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1. Перечень и объем закупаемых товаров

| № п/п | Наименование товаров | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Поворотная IP видеокамера iFlow F-IP-2420CSZ32 | шт. | 3 |
| 2 | Промышленный PoE-инжектор OSNOVO Midspan-1/903G Gigabit Ethernet на 90W | шт. | 3 |
| 3 | Коммутатор доступа MES2324 | шт. | 4 |
| 4 | Блок питания, EDR-120-24, 24В,5А,120Вт MEAN WELL Артикул: EDR-120-24 | шт. | 3 |
| 5 | Анкерный болт с гайкой МЕТАЛЛСЕРВИС М12x200 | шт. | 20 |
| 6 | Гофрированная труба ПНД Gigant лёгкая черная D16 с зондом, стойкая к УФ | м | 600 |
| 7 | Кабель REXANT витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e наружный OUTDOOR черный, бухта 305 м или эквивалент | м | 305 |
| 8 | Силовой кабель ввгнг(a)-ls ПРОВОДНИК 3x2,5мм2, OZ10264L150 | м | 300 |
| 9 | Настенный кронштейн с монтажной коробкой для поворотных камер iFlow F-AY10013 | шт. | 3 |
| 10 | Клипса для гофротрубы Электропласт d16 мм (ЭП), черная 16KL100BL | шт. | 600 |
| 11 | Распорный дюбель Чапай 6х40 шипы+усы, полипропилен Tech-Krep | шт. | 600 |
| 12 | Саморез Стройметиз 3,5x45мм, гипрок-дерево, желтый цинк | шт. | 600 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2. Требования по срокам поставки товаров

| № п/п | Наименование товара / партии товаров | Требования к началу срока поставки товаров | Требования к окончанию срока поставки товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поворотная IP видеокамера iFlow F-IP-2420CSZ32 | С даты подписания договора | Не позднее 30 календарных дней с даты подписания договора |
|  | Промышленный PoE-инжектор OSNOVO Midspan-1/903G Gigabit Ethernet на 90W |  |  |
|  | Коммутатор доступа MES2324 |  |  |
|  | Блок питания, EDR-120-24, 24В,5А,120Вт MEAN WELL Артикул: EDR-120-24 |  |  |
|  | Анкерный болт с гайкой МЕТАЛЛСЕРВИС М12x200 |  |  |
|  | Гофрированная труба ПНД Gigant лёгкая черная D16 с зондом, стойкая к УФ |  |  |
|  | Кабель REXANT витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e наружный OUTDOOR черный, бухта 305м |  |  |
|  | Силовой кабель ввгнг(a)-ls ПРОВОДНИК 3x2,5мм2, OZ10264L150 |  |  |
|  | Настенный кронштейн с монтажной коробкой для поворотных камер iFlow F-AY10013 |  |  |
|  | Клипса для гофротрубы Электропласт d16 мм (ЭП), черная 16KL100BL |  |  |
|  | Распорный дюбель Чапай 6х40 шипы+усы, полипропилен Tech-Krep |  |  |
|  | Саморез Стройметиз 3,5x45мм, гипрок-дерево, желтый цинк |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к товарам

# Наименование товаров (Таблица 1.)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Поворотная IP видеокамера iFlow F-IP-2420CSZ32 | DORI Детекция 25 пикс/м Матрица1/2.8″ Progressive Scan CMOS Режим «День / ночь» ИК-фильтр Зум 32 × оптич. зум, 16 × цифровой зум Максимальное разрешение 1920 × 1080 Фокусное расстояние От 4.8 до 153.6 мм Поворот 360° Наклон От -5 до +90° (автоповорот) 3D позиционирование Отображение PTZ-позиции Основной поток 50 Гц: 25 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Видеосжатие H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/ MJPEG Битрейт видео От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с Сетевое хранениеNAS (NFS, SMB / CIFS), ANR, NVR Протоколы IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, APIONVIF Интерфейс Ethernet1 RJ45 auto 10 / 100M порт Ethernet Рабочие условия От -40 до +65 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата) Питание AC 24 В (адаптер 220/24В входит в комплект поставки), макс. 20 Вт; PoE (802.3at) Защита IP66, IK10, TVS 6000 В грозозащита, защита от импульсных и переходных перенапряжений | Согласие с требованием |  |  |
|  | Промышленный PoE-инжектор OSNOVO Midspan-1/903G Gigabit Ethernet на 90W | Выходное напряжение 52 В Скорость передачи данных 10/100/1000 Мбит/с Max мощность 90 Вт Интерфейс LAN IN, PoE OUT Поддерживаемые стандарты IEEE 802.3af/at/bt PoE питание 90 Вт Напряжение 48-57 В | Согласие с требованием |  |  |
|  | Коммутатор доступа MES2324 | Интерфейсы 10/100/1000BASE-T (RJ-45) 24 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP) 4 Консольный порт RS-232 (RJ-45) 1 Пропускная способность 128 Гбит/с Объём буферной памяти 1,5 МБ Объем ОЗУ (DDR3) 512 МБ Объем ПЗУ (RAW NAND) 512 МБ Таблица MAC-адресов 16384 Таблица VLAN 4094 Количество VRRP-маршрутизаторов 255 Link Aggregation Groups (LAG) 48 групп, до 8 портов в одном LAG Качество обслуживания QoS 8 выходных очередей на порт Размер Jumbo-фреймов Максимальный размер пакетов 10240 байт Стекирование 8 устройств Питание 110–250 В AC, 50–60 Гц или 36–72 B DC Рабочая температура от -20 до +50°С Охлаждение Пассивное Исполнение 19", 1U | Согласие с требованием |  |  |
|  | Блок питания, EDR-120-24, 24В,5А,120Вт MEAN WELL Артикул: EDR-120-24 | Выходное напряжение 24 В Выходной ток 5 А Мощность 120 Вт Размеры 40x125.2x113.5 мм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Анкерный болт с гайкой МЕТАЛЛСЕРВИС М12x200 | Диаметр резьбы М10 Диаметр установки 12 мм Длина анкера 200 мм Материал С1008 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гофрированная труба ПНД Gigant лёгкая черная D16 с зондом, стойкая к УФ | Материал ПНД Внешний диаметр 16 мм Внутренний диаметр 10.7 мм Цвет черный Степень защиты 55 IP Min радиус изгиба 48 мм Разрывная прочность 200 Н Устойчивость к ультрафиолету Температура эксплуатации от -55 до +90 °С с протяжкой | Согласие с требованием |  |  |
|  | Кабель REXANT витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e наружный OUTDOOR черный, бухта 305м | витая пара UTP 4PR 24AWG CAT5e наружный OUTDOOR черный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Силовой кабель ввгнг(a)-ls ПРОВОДНИК 3x2,5мм2, OZ10264L150 | ВВГнг(А)-LS Количество жил 3 шт Сечение жилы кабеля 2.5 мм² Номинальное напряжение 660 В Материал медь Структура жилы ОП Диаметр 12.2 мм Изоляция ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности Материал оболочки ПВХ (PVC) Цвет черный Форма провода Круглый | Согласие с требованием |  |  |
|  | Настенный кронштейн с монтажной коробкой для поворотных камер iFlow F-AY10013 | Цвет Белый Материал Алюминий Размер D209.2×310×399.1мм | Согласие с требованием |  |  |
|  | Клипса для гофротрубы Электропласт d16 мм (ЭП), черная 16KL100BL | Материал пластик Размер 16 мм Цвет черный | Согласие с требованием |  |  |
|  | Распорный дюбель Чапай 6х40 шипы+усы, полипропилен Tech-Krep | Длина 40 мм Диаметр 6 мм Тип распорный Материал Полипропилен | Согласие с требованием |  |  |
|  | Саморез Стройметиз 3,5x45мм, гипрок-дерево, желтый цинк | Наконечник острый Шлиц Phillips (PH) Размер шлица PH2 Диаметр 3.5 мм Длина 45 мм Форма головки потайная Тип резьбы редкая Материал Сталь | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Место поставки | Поставка товаров осуществляется Поставщиком по адресу: филиал ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС», Московское шоссе, д.2, г. Жигулевск, Самарская обл., Российская Федерация, 445350 | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к упаковке | Поставляемые товары должны быть в оригинальной заводской упаковке производителя. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.3. | Входной контроль качества поставляемой продукции. | Организация входного контроля поставляемых товаров выполняется Поставщиком совместно с Заказчиком. | Согласие с требованием |  |  |
| 2.4. | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение | Погрузка, доставка, разгрузка и перемещение товаров (в том числе по территории Покупателя) осуществляется Поставщиком. Стоимость погрузки, доставки, разгрузки и перемещения товаров должна быть включена в стоимость Товара. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Требования к сроку гарантии на поставляемые МТР | Срок гарантии на поставляемые товары должен быть не менее 12 месяцев с даты подписания универсального передаточного акта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования гарантийному обслуживанию | Требования к гарантийному обслуживанию: - в обязанности поставщика входит гарантийное обслуживание поставляемых продукции на протяжении всего гарантийного срока; - эксплуатация поставляемых товаров осуществляется силами персонала заказчика. - на протяжении всего указанного срока поставщик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление или замену вышедших из строя товаров (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данной продукции.); - гарантийный срок увеличивается на время устранения дефекта или замены товара, возникшего в период гарантийного обслуживания; - замена товара производится поставщиком по адресу, указанному Заказчиком | - Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с товаром |  | -//- | -//- | -//- |
|  | Документы, передаваемые вместе с товаром | Поставщик обязан одновременно с передачей товаров передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: - сертификаты качества; - - технические паспорта; - - руководства по эксплуатации; - протоколы заводских испытаний (при их наличии); - упаковочные листы, упаковочные ярлыки; - товарно-транспортную накладную формы №1-Т; - товарную накладную унифицированной формы. | Согласие с требованием |  |  |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включается.