ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Требования к объему работ:

Таблица № 1

Информация

| № п/п | Наименование работы | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Модернизация Автоматизированной системы весового и габаритного контроля (АСВГК) транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Мурманской области - внедрение функционала раскрытия скрытых государственных регистрационных знаков. | ----- | усл. ед. | 1 |
| 2 | Комплекс фотовидеофиксации нарушений | КТРУ 26.51.66.190-00000024 | штука | 2 |
| 3 | Предоставление неисключительных (пользовательских) прав на бессрочное использование модуля идентификации скрытых или нечитаемых государственных номеров | ------ | штука | 1 |

Таблица № 2

Перечень видов и объёмов работ (услуг)

| № п/п | Наименование работы, услуги | Единица измерения | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Разработка эскизного проекта с подготовкой Паспорта рубежа контроля (по каждому рубежу) и его согласование с Заказчиком | усл. ед. | 2 |
| 22 | Монтаж КФВФ на опоре (моноблок с радаром, блок автономного питания) с использованием крепежа, пригодного для многоразовой передислокации. Оборудование должно быть установлено в антивандальные шкафы с запорными механизмами | шт. | 2 |
| 33 | Подключение КФВФ к каналам связи для передачи данных (SIM-карта предоставляется Заказчиком) | шт. | 2 |
| 44 | Настройка и пуско-наладка КФВФ в составе СВГК | усл. ед. | 2 |
| 55 | Установка модуля идентификации скрытых или нечитаемых государственных номеров | усл. ед. | 1 |
| 66 | Интеграция КФВФ с модулем идентификации скрытых или нечитаемых государственных номеров (включая унификацию договорных моделей метаданных и автоматический обмен информацией) | усл. ед. | 2 |
| 77 | Интеграция модуля идентификации скрытых или нечитаемых государственных номеров с ИС ВГК (СПК «Авангард», реестровая запись № 4930 от 03.12.2018 г.) | усл. ед. | 1 |
| 88 | Настройка взаимодействия АПВГК, КФВФ с модулем идентификации скрытых или нечитаемых государственных номеров и с СПК «Авангард» | усл. ед. | 2 |
| 99 | Проверка работоспособности элементов СВГК, проведение приёмо-сдаточных испытаний по методике п. 2.5 настоящего ТЗ | усл. ед. | 2 |
| 110 | Обучение представителей Заказчика настройке и эксплуатации элементов СВГК | усл. ед. | 1 |

Таблица № 3

Перечень сокращений и обозначений

| Сокращения, обозначения, термины | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| СВГК | Система весового и габаритного контроля, состоящая из АПВГК и ИС ВГК |
| АПВГК | Автоматический пункт весогабаритного контроля |
| ИС ВГК | Информационная система весового и габаритного контроля транспортных средств и выдачи специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Мурманской области (СПК «Авангард»). |
| Модуль | Модуль идентификации скрытых или нечитаемых государственных номеров (является составной частью ИС ВГК) |
| ГРЗ | Государственный регистрационный знак |
| КФВФ | Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предназначенные для обеспечения контроля за дорожным движением, в том числе для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. |
| Опора | Несущая конструкция, используемая для монтажа элементов КФВФ |
| ПДД | Правила дорожного движения Российской Федерации |
| УДС | Улично-дорожная сеть |
| ТС | Транспортное средство |
| Пользователь | Оператор ИС ВГК, обладающий соответствующими пользовательскими или административными правами |
| Паспорт рубежа контроля | Набор документов и схем, полностью описывающих технические и функциональные характеристики комплекса и решаемые им задачи |
| Полное распознавание ГРЗ | Результирующая последовательность кодов символов, полностью соответствующая цифробуквенной последовательности исходного ГРЗ ТС |
| Полоса движения | Любая из продольных полос проезжей части, обозначенная или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд |
| Проезжая часть | Элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых ТС |
| Различимый ГРЗ | Визуально различимый с расстояния не менее 40 метров государственный регистрационный знак, соответствующий Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года |
| Рубеж контроля | Место размещения элементов ВГК |
| Цель | ТС, зафиксированное КФВФ в Зоне контроля |
| Модуль | Модуль сопоставления регистрационных знаков ТС умышленно скрытых и (или) нечитаемых в момент проезда области контроля АПВГК |
| КоАП РФ | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |

Таблица № 4

Требования к товарам, используемым при выполнении работ (характеристики КФВФ)

| № | Наименование товара | Товарный знак | Код позиции КТРУ / ОКПД2 | Применение КТРУ / ОКПД2 | Характеристики товара |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица имерения | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обосноание использования характеристики | Количество товара | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Комплекс стационарный фотовидеофиксации нарушений | - | 26.51.66.190-00000024 | 26.51.66.190 | Вид по степени мобильности | Стационарный (С) | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки | - | 2 | штука |
|  |  |  |  |  | Фиксируемое событие | С0, С1, С2, С3, С4, С5, С6, С7, С10, С11, С12, С13, С14, С16 | - | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | Считывание и распознавание регистрационных знаков транспортных средств; проверка автомобилей по базам розыска; определение скорости автомобилей, попавших в зону действия комплекса; фото и видеофиксация; анализ, хранение, передача информации в центры её обработки | - | участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Разрешение матрицы | ≥ 8 | Мп | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечение качества фотофиксации для распознавания ГРЗ |  |  |
|  |  |  |  |  | Вид по способу измерения скорости | измеряющее мгновенную скорость транспортного средства | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Вид по принципу измерения параметров транспортных средств | Радиолокационное (Р) | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип изображения | Комбинированный | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты IP | Не менее IP 65 | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальная потребляемая мощность | ≤ 50 | Ватт | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Возможность удалённого управления | Да | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество контролируемых полос движения | ≥ 4 | Штука | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип канала связи для передачи информации на внешний аппаратно-программный комплекс | Беспроводной | - | участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Конструктивное исполнение | Моноблок | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Функциональные возможности | Автоматическое распознавание модели транспортного средства; формирование видеоролика к нарушениям; автоматическое распознавание марки транспортного средства | - | участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие комплекта для монтажа и эксплуатации | Да | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |
|  |  |  |  |  | Комплектация | Инфракрасный прожектор | - | значение характеристики не может изменяться участником закупки | - |  |  |

- Требования к техническим, функциональным характеристикам и эксплуатационным характеристикам (потребительским свойствам) работы, услуги.

2.1 Цель выполнения работ

2.1.1 Обеспечение возможности раскрытия скрытых (нечитаемых) государственных регистрационных знаков транспортных средств путём дооснащения существующих автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) специальными техническими средствами фотовидеофиксации (КФВФ) с их последующей интеграцией в информационную систему весового и габаритного контроля (ИС ВГК, СПК «Авангард»). Специализированный отраслевой программный комплекс "Авангард" предназначен для решения задач повышения безопасности дорожного движения, сбора данных с технических средств объективного контроля, в том числе комплексов фотовидеофиксации, комплексов весогабаритного контроля, контроля движения транспортных средств, мониторинга параметров дорожного движения, долгосрочного хранения и обработки полученных данных.

2.1.2 Предоставление неисключительных (пользовательских) прав на бессрочное использование модуля идентификации скрытых или нечитаемых государственных номеров для информационной системы весового и габаритного контроля (ИС ВГК, СПК «Авангард»).

Неисключительные права (простая лицензия) использования программы для ЭВМ

- Специализированный отраслевой программный комплекс «Авангард» (Авангард Фотовидеофиксация) Реестровая запись №4930 от 03.12.2018 Произведена на основании приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 30.11.2018 №665 12.20 Информационные системы для решения специфических отраслевых задач.

2.2 Общие требования к КФВФ

КФВФ, устанавливаемые в рамках работ, должны быть новыми (не ранее 2025 года выпуска), не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, восстановление или замену составных частей. КФВФ должны быть поверенными, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»).

2.3 Формат передачи данных

Передача данных от КФВФ в Модуль осуществляется через FTP-сервер. Формат данных: архив с расширением tar, содержащий:

- фото вида ТС спереди (jpg);

- фото ГРЗ (jpg);

- XML-файл с информацией (заводской номер КФВФ, данные о поверке, GPS-координаты, дата и время фотофиксации).

Качество фото – не ниже FHD, изображение не размыто, в ночное время – различимый ГРЗ.

2.4 Функциональные требования к результату работ (работа Модуля)

2.4.1 В рамках функционирования Модуля происходит процесс обработки фактов фиксации АПВГК ТС с нечитаемыми ГРЗ, частично читаемыми ГРЗ и сравнение в автоматическом режиме фотоизображений данных фактов фиксации с фотоизображениями, полученными от КФВФ, находящихся вблизи АПВГК и (или) на связанных участках УДС, для выявления данного ТС, зафиксированного КФВФ с достоверно читаемыми ГРЗ.

2.4.2 Модуль должен обеспечить взаимодействие («связывание») КФВФ с АПВГК по месторасположению КФВФ и по направлению движения ТС: от КФВФ к АПВГК и от АПВГК к КФВФ. В процессе загрузки должны фиксироваться следующие параметры движения ТС:

- направление движения относительно АПВГК;

- время фиксации;

- скорость ТС в момент проезда КФВФ;

- ГРЗ ТС;

- все фотоизображения факта фиксации ТС.

2.4.3 Модуль должен автоматически представить пользователю перечень фактов фиксации ТС для сопоставления ГРЗ:

- полученных от «связанных» с АПВГК КФВФ и зафиксированных с заданного направления движения фактов фиксации ТС;

- время фиксации ТС КФВФ для материалов, включаемых в перечень, должно вычисляться автоматически и находиться в пределах максимального и минимального значений, определяемых настройками модуля (с учётом скоростей движения грузового ТС и времени, необходимого для остановки ТС и сокрытия ГРЗ);

- по типам ТС: только грузовых ТС, автобусов, самоходных машин (тип ТС может определяться с помощью нейронной сети, допускается отклонение в определении типа ТС на период обучения нейронной сети до 40% от общего количества выбранных фактов фиксации).

2.4.4 Перечень выбранных фактов фиксации предоставляется пользователю в виде списка, где каждая строка является одним фактом фиксации. При выборе строки пользователю представляется специализированный интерфейс для сравнения по фотоизображению ТС, зафиксированного АПВГК и КФВФ, с отображением:

данных факта фиксации ТС АПВГК (наименование АПВГК, место расположения, направление фиксации, время фиксации, все фотоизображения ТС);

данных факта фиксации ТС КФВФ (наименование КФВФ, место расположения, направление фиксации, время фиксации, расстояние от КФВФ до АПВГК, все фотоизображения ТС, значение ГРЗ ТС).

2.4.5. По результатам сопоставления ГРЗ пользователю предоставляется перечень сопоставленных конкретному проезду АПВГК фактов фиксации КФВФ.

2.4.6. Модуль должен обеспечить внесение изменений в форму акта результатов измерений, если акт формируется по факту проезда ТС, ГРЗ которого установлен с помощью Модуля и КФВФ:

значение ГРЗ ТС на акте результатов измерения должно иметь сноску, что значение ГРЗ установлено в результате сопоставления фотоизображений от АПВГК и дополнительных (вспомогательных) КФВФ;

фотоизображение пластины ГРЗ ТС, включенное в акт, должно соответствовать выбранному пользователем фотоизображению пластины ГРЗ из единой карточки события;

для каждого сопоставленного материала от КФВФ формируется на отдельном листе Приложение с данными факта фиксации ТС КФВФ, включающее: наименование КФВФ, место расположения, географические координаты, направление фиксации, время фиксации, скорость движения ТС, расстояние от КФВФ до АПВГК, сведения о свидетельстве типа средства измерения (номер, дата выдачи), сведения о поверке (дата, номер свидетельства, дата окончания), значение ГРЗ ТС, все фотоизображения ТС.

2.5 Методы проведения приемо-сдаточных испытаний

2.5.1. На весь период приемо-сдаточных испытаний Подрядчик самостоятельно и за свой счёт обеспечивает электроснабжение элементов СВГК. Продолжительность функционирования каждого элемента СВГК должна составлять не менее 23 часов в сутки 7 дней в неделю на весь срок проведения испытаний.

2.5.2. Проверка соответствия установленных элементов СВГК техническим и функциональным требованиям производится путём подтверждения характеристик, в том числе:

2.5.2.1. Проверка фиксации ГРЗ и изображения ТС:

- проверка производится путём проведения натуральных испытаний с проездом ТС;

- испытания считаются успешными, если: достоверность фиксации ГРЗ ТС соответствует требованиям ГОСТ 57144-2016; ТС, прошедшие через рубеж контроля, обнаружены и ГРЗ зафиксированы, их изображения и данные записаны в память КФВФ; для ТС сформирована запись с заполненными данными: ГРЗ, изображение ТС, время пересечения зоны контроля, направление движения, дата и время фиксации, координаты местоположения КФВФ.

2.5.2.2. Проверка факта раскрытия ГРЗ ТС:

- проверка производится путём проведения натуральных испытаний с проездом ТС по полосам контроля со скрытым ГРЗ и последующим его раскрытием с использованием модуля системы;

- испытания считаются успешными, если: участвующие в испытаниях ТС обнаружены и зафиксированы, их изображения и данные записаны в память КФВФ; для ТС и проезда через рубеж контроля сформированы данные: ГРЗ, изображение ТС, время пересечения зоны контроля, направление движения, дата и время фиксации, координаты местоположения КФВФ.

2.5.3. По итогам испытаний составляется протокол о результатах испытаний, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, содержащий: состав представителей, сведения о вводимых элементах СВГК, состав тестируемых элементов, перечень тестируемых параметров, результаты тестирования, вывод о готовности к вводу в эксплуатацию.

2.5.4. При положительном прохождении испытаний составляется Акт ввода в эксплуатацию, который является основанием для приемки выполненных работ. При отрицательном результате Подрядчик устраняет выявленные недостатки и повторно предъявляет работы к испытаниям.

2.5.5. До начала выполнения работ Заказчик выделяет подрядчику серверные мощности, необходимые для развертывания программного обеспечения.

- Требования к качеству и безопасности работ

3.1. Требования к выполнению работ

3.1.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе:

- ГОСТ Р 57145-2016 «Правила применения» (высота установки КФВФ);

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

- правилами охраны труда при выполнении высотных и электромонтажных работ;

- требованиями ГОСТ Р 57144-2016, ГОСТ 14254-2015 (степень защиты IP), технических условий ТУ 4278-031-31002820-2014, ТУ 26.51.66-036-31002820-2018 (если применимо).

3.1.2. Все расходы на транспортировку, монтаж, настройку, а также обеспечение электроснабжения на период испытаний несёт Подрядчик за свой счёт (включено в цену договора).

3.1.3. Подрядчик обеспечивает проведение обучения представителей Заказчика по настройке и эксплуатации установленных элементов СВГК.

3.1.4. Монтажные работы должны быть выполнены с соблюдением действующих нормативов, стандартов, СНиПов и правил, в полном объёме на всё предусмотренное техническим заданием оборудование.

По окончании работ Подрядчик передаёт Заказчику:

- Свидетельство о метрологической поверке каждого КФВФ.

- Исполнительную документацию (Паспорт рубежа контроля) – на бумажном носителе (1 экз.) и в электронном виде (PDF) (1 экз.) отдельно по каждому рубежу. Паспорт включает:

- исполнительные чертежи с координатной привязкой;

- схемы прокладки кабелей и расстановки оборудования;

- схемы подключения оборудования и разделки кабелей;

- сертификаты на оборудование.

- Документ, прилагаемый к документу о приемке (Акт ввода в эксплуатацию оборудования).

- Фотографии выполненных работ (не менее 2 фото на рубеж, цветные, с указанием даты съёмки, привязкой к местности и объекту) в электронном виде.

3.2. Гарантийные обязательства

3.2.1. Гарантийный срок на выполненные работы, качества поставленного оборудования составляет 18 месяцев, с даты приемки заказчиком работ в полном объеме и подписания документа о приемке в единой информационной системе.

3.2.2. Подрядчик несёт ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа оборудования или его частей, неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта, произведённого Заказчиком или привлечёнными им третьими лицами.

3.2.3. Если в течение гарантийного срока обнаружится дефекты выполненных работ, то подрядчик обязан устранить их своими силами и за свой счет, в согласованные с заказчиком сроки. Для согласования акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Приложение № 1

к техническому заданию

# № ___________ от_____________ г.

АПВГК, подлежащие дооснащению

| № п/п | Наименование | Модель, производитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | АПВГК | «СВК-2-РВС», ЗАО «ВИК «ТЕНЗО-М» |
| 2 | АПВГК | «Бизмен 7», ООО «К-Телемати» |