Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 28.22.11.190 Поставка фасадных подъемников для нужд АО «СК РусГидро»»

Лот № _

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

1.1.	Обозначения и сокращения	4

1.2.	Наименование закупаемой продукции	5

1.3.	Цель использования закупаемой продукции 	5

1.4.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	5

1.5.	Иные требования и сведения общего характера 	5

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг	6

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг	6

2.2.	Требования к качеству продукции	7

Таблица 3. Требования к продукции	7

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	11

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	12

5.	Приложения	13

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Заказчик | Акционерное общество «Сервисная компания РусГидро» (АО «СК РусГидро») |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| МТР | Материально-технические ресурсы |
| ТТ | Технические требования |
| Товар | Фасадные подъемники |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 28.22.11.190 Поставка фасадных подъемников для нужд АО «СК РусГидро».

#### Цель использования закупаемой продукции

Фасадные подъемники закупаются под собственные нужды, для последующего использования при техническом обслуживании на объекте: в соответствии с условиями п. 1.4 Договора.

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Место поставки Товара: в соответствии с условиями п. 1.4 Договора.

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Объекты Заказчика с ограниченным допуском, проход/проезд на территорию осуществляется по предварительно оформленным пропускам.

#### Иные требования и сведения общего характера

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Тара, упаковка Товара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке любым транспортом, погрузке и разгрузке. Каждое место (упаковка) поставляемого товара должно иметь упаковочный лист, наклеенный на место, отражающий содержание данной упаковки. В упаковочном листе должно быть отражено: наименование, количество и первичная маркировка товара.

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки с указанием показателей, позволяющих определить соответствие закупаемого товара установленным заказчиком требованиям (максимальных и (или) минимальных значений таких показателей, а также значений показателей, которые не могут изменяться) указаны в Приложении №1.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Фасадный подъемник | шт | 1 |
|  | Фасадный подъемник | шт | 1 |
|  | Консольный уголок, в комплекте 2 шт | комплект | 5 |
|  | Консоль усиленная | шт | 3 |
|  | Груз бетонный | шт | 48 |
|  | Площадка выносная передвижная | шт | 1 |
|  | Конструкция отвода троса | шт | 2 |

# Таблица 1.2 Перечень и объем закупаемых сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Шефмонтаж | Условная единица | 1 |

### Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Фасадный подъемник | с даты заключения договора | в течение 30 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Фасадный подъемник |  |  |
|  | Консольный уголок, в комплекте 2 шт |  |  |
|  | Консоль усиленная |  |  |
|  | Груз бетонный |  |  |
|  | Площадка выносная передвижная |  |  |
|  | Конструкция отвода троса |  |  |

# Таблица 2.2 Требования по срокам оказания сопутствующих услуг

| № п/п | Наименование услуг | Требования к началу срока оказания услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Шефмонтаж | Не позднее 7 (семи) календарных дней с момента окончания срока поставки | Не позднее 12 (двенадцати) календарных дней с момента окончания срока поставки |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1-7 Таблицы 1.1): ОКПД2 28.22.11.190 Поставка фасадных подъемников для нужд АО «СК РусГидро»

| № п/п | Наименование параметра |  | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  | - | - |
|  | Требования к безопасности |  |  | -//- | -//- |
|  | Вся поставляемая продукция должна соответствовать действующим требованиям в Российской Федерации ГОСТам, ТУ, техническому регламенту Таможенного союза, требованиям на её изготовление, использование, иметь сертификаты качества, техническое описание продукции, инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия на русском языке. В случае, если продукция иностранного происхождения, соответствующий товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов, действующих на территории Российской Федерации. Победитель закупки при поставке продукции должен предоставить: • на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия – заверенные держателем документа либо заверенные нотариально копии сертификатов систем обязательной сертификации или деклараций о соответствии; • на товар, не подлежащий обязательному подтверждению соответствия, но соответствие, которого может быть подтверждено сертификатами существующих систем добровольной сертификации – заверенные держателем документа либо заверенные нотариально копии сертификатов существующих систем добровольной сертификации. Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством. |  |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  | -//- | -//- |
|  | Конструкция | -прочность и устойчивость: конструкция должна выдерживать нагрузки, указанные в технической документации, и быть устойчивой к ветровым нагрузкам и другим внешним воздействиям; -безопасность: должны быть предусмотрены защитные ограждения, предотвращающие случайное выпадение людей или предметов; - мобильность и маневренность: конструкция должна обеспечивать возможность перемещения по фасаду здания с минимальными усилиями. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Изготовление | - качество материалов: используемые материалы должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям стандартов безопасности; - точность сборки: все элементы должны быть собраны с соблюдением технологических регламентов, что гарантирует их долговечность и надежность. |  | Согласие с требованием | - |
| 3.3 | Материалы | - металлические конструкции: должны быть изготовлены из прочных и устойчивых к коррозии материалов, таких как сталь; - элементы крепления: должны быть выполнены из материалов, устойчивых к износу и воздействию окружающей среды; - защитные покрытия: все металлические элементы должны иметь антикоррозийные покрытия для продления срока службы. |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам |  |  | -//- | -//- |
|  | Окружающая среда в которой может эксплуатироваться подъемник: - температура от - 20 °С до +40 °С; - относительная влажность воздуха до 90% при температуре от - 20 °С до +40 °С; - взрывобезопасная среда; - пожаробезопасная среда. |  |  | Согласие с требованием |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  | -//- | -//- |
|  | Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах по месту доставки; не допускаются механические повреждения товаров, в том числе допущенные при транспортировке, разгрузочных работах (в случае повреждения поставляемого товара при транспортировке все необходимые процедуры по его замене выполняет Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления заказчиком (получателем) такого требования; не допускаются повреждения индивидуальной упаковки товара, в том числе допущенные при транспортировке и разгрузочных работах. |  |  | Согласие с требованием | - - |
|  | Место поставки |  | В соответствии с условиями п. 1.4 Договора | Согласие с требованием | - |
|  | Поставка продукции осуществляется силами и средствами Поставщика. |  |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации |  |  | -//- | -//- |
|  | Техническое обслуживание |  | Предоставить подробное предложение по периодичности всех осмотров и проверок соответствии с: - руководством по эксплуатации; - федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» (утверждены приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 №461) | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  | -//- | -//- |
|  | В момент передачи продукции Покупателю, продукция должна иметь гарантийный срок не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты подписания Заказчиком УПД. Гарантия распространяется на весю поставляемую продукцию. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, недопоставки товара, замена поставленного товара товаром надлежащего качества, доукомплектование и/или допоставка товара, производится Поставщиком в срок не более 7 (семи) дней со дня подписания двустороннего акта, оформленного по факту приемки товара. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленного товара товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленного товара, а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации осуществляются за счет Поставщика и его силами. |  |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  | -//- | -//- |
|  | Одновременно с передачей Товара Поставщик обязан передать Покупателю относящиеся к нему документы (паспорт подъемника, руководство по эксплуатации, сертификаты качества, Сертификат соответствия ТР ТС 010/2011 и другие документы, предусмотренные действующим законодательством РФ для данного вида Товара). Передаваемые Поставщиком документы должны быть заверены подлинными оттисками печатей производителя и/или Поставщика. Товар должен иметь инструкции (памятки) и (или) другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |  |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |  | -//- | -//- |
|  | Основные технические нормы, в соответствии с которыми изготовлен подъемник |  | - GB/T 19155-2017 «Временно установленное подвесное оборудование доступа» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»; - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461; - Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к экономическим параметрам |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к назначенному сроку службы |  | Срок службы продукции не менее 10 лет. | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к сопутствующим услугам: |  |  | -//- | -//- |
|  | Требования к шефмонтажу |  |  | -//- | -//- |
|  | Контроль соответствия работ технической документации и рекомендациям производителя. |  |  | Согласие с требованием | - |
|  | Консультации Поставщиком монтажников Заказчика по сложным вопросам сборки, крепления, выравнивания и подключения узлов. |  |  | Согласие с требованием | - |
|  | Проверка Поставщиком качества монтажных оснований, фундамента, анкерных креплений. |  |  | Согласие с требованием | - |
|  | Инструктаж по соблюдению требований безопасности. |  |  | Согласие с требованием | - |
|  | Участие в предварительных испытаниях и пусконаладочных работах. |  |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к результату шеф-монтажа |  |  | -//- | -//- |
|  | Подтверждение Поставщиком корректности установки фасадного подъемника персоналом Заказчика, документальное сопровождение процесса, подписание акта с оценкой качества. |  |  | Согласие с требованием | - |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- | -//- |
|  | Качество и комплектность поставляемой Продукции должны соответствовать установленным Техническими требованиями, действующим стандартам качества, ГОСТам, техническим условиям (ТУ), медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации. |  |  | Согласие с требованием | - |

### В составе заявки необходимо предоставить:

-Участник в составе своей заявки для подтверждения соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенной продукции требованиям настоящих ТТ, предоставляет следующие документы:

1) Техническое предложение, подготовленное в соответствии с настоящими ТТ по форме, представленной в документации о закупке;

2) Габаритные и установочные чертежи, чертежи компоновки оборудования.

3) Схему электрическую монтажную фасадного подъемника.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу в произвольной форме.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу, указанными в Приложении № 2 к настоящим Техническим требованиям».

# Приложения

Приложение №1: Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции

Приложение №2: Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу.

Приложение №1 к ТТ

Таблица 3.1. Требования к продукции

Наименование продукции: Фасадные подъемники

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика | Предложения участника |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Наименование продукции | Технические и функциональные характеристики |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 1. | Позиция 1 | Фасадный подъемник | Тип подъемника: Двух подвесной Материал подъемника: сталь; Вес в сборе: не более 3170 кг; Вес рабочей площадки: не более 620 кг; Высота подъема: не более 100 м; Скорость подъема: не менее 9м/мин но не более 11 м/мин; Количество лебедок: не менее 2 шт. Тип лебедки: с канатоведущими шкивами; Тип привода: электрический; Тяговое усилие одной лебедки: не менее 10 кН; Количество электродвигателей: не менее 2 шт; Мощность электродвигателя: не менее 2,0 кВт; Напряжение: 380В; Номинальный ток: не менее 3,7 А; Класс защиты — не ниже IP54; Диаметр подъемного каната: не менее 10,2 мм Диаметр предохранительного каната: не менее 10,2 мм; Максимальная длина каната: не менее 200 м. Разрывное усилие каната: не менее 75 кН; Габариты рабочей площадки: не менее 10000х650х1460 мм; Размеры рабочей площадки - не менее 1000х690х1180(борт)х1080(борт) мм Грузоподъемность: не менее 1000 кг; Консоли — не мене 2шт; Вылет консоли – не менее 2,7 м Исполнение — Влагозащищенное; Материал контргрузов: армированный бетон; Вес контргрузов – не менее 1200 кг. Температурный режим: от -20 С до +40 С; | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик. Предложения по: - Типу подъемника; - Весу в сборе, в кг; - Весу рабочей площадки, в кг; - Высоте подъема, в м; - Скорости подъема, в м/мин; - Количестве лебедок,в шт; - Типу лебедки; - Типу привода; - Тяговому усилию одной лебедки, в кН; - Количеству электродвигателей, в шт.; - Мощности электродвигателя, в кВт; - Напряжению, в В; - Номинальному току, в А; - Классу защиты; - Диаметру подъемного каната,в мм; - Диаметру предохранительного каната, в мм; - Максимальной длине каната, в м; - Разрывному усилию каната, в кН; - Габаритам рабочей площадки, в мм; - Размеры рабочей площадки, в мм; - Грузоподъемность: не менее 1000 кг; - Консоли, в шт; - Вылет консоли, в м; - Исполнение; - Материалу контргрузов; - Весу контргрузов, в кг; - Температурному режиму, в С; |
| 2. | Позиция 2 | Фасадный подъемник | Тип подъемника: Двух подвесной Материал подъемника: сталь; Вес в сборе: не более 3170 кг; Вес рабочей площадки: не более 620 кг; Высота подъема: не более 100 м; Скорость подъема: не менее 9м/мин но не более 11 м/мин; Количество лебедок: не менее 2 шт. Тип лебедки: с канатоведущими шкивами; Тип привода: электрический; Тяговое усилие одной лебедки: не менее 10 кН; Количество электродвигателей: не менее 2 шт; Мощность электродвигателя: не менее 2,0 кВт; Напряжение: 380В; Номинальный ток: не менее 3,7 А; Класс защиты — не ниже IP54; Диаметр подъемного каната: не менее 10,2 мм Диаметр предохранительного каната: не менее 10,2 мм; Максимальная длина каната: не менее 200 м. Разрывное усилие каната: не менее 75 кН; Габариты рабочей площадки: не менее 10000х650х1460 мм; Размеры рабочей площадки - не менее 1000х690х1180(борт)х1080(борт) мм Грузоподъемность: не менее 1000 кг; Исполнение — Влагозащищенное; Температурный режим: от -20 С до +40 С; | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик. Предложения по: - Типу подъемника; - Весу в сборе, в кг; - Весу рабочей площадки, в кг; - Высоте подъема, в м; - Скорости подъема, в м/мин; - Количестве лебедок,в шт; - Типу лебедки; - Типу привода; - Тяговому усилию одной лебедки, в кН; - Количеству электродвигателей, в шт.; - Мощности электродвигателя, в кВт; - Напряжению, в В; - Номинальному току, в А; - Классу защиты; - Диаметру подъемного каната,в мм; - Диаметру предохранительного каната, в мм; - Максимальной длине каната, в м; - Разрывному усилию каната, в кН; - Габаритам рабочей площадки, в мм; - Размеры рабочей площадки, в мм; - Грузоподъемность: не менее 1000 кг; - Исполнение; - Температурному режиму, в С; |
| 3. | Позиция 3 | Консольный уголок | Консольный уголок изготовлен для применения в комплекте с фасадными подъёмниками. Он имеет максимальный вылет точки подвеса 1000 мм и устанавливается на парапет или иное вертикальное сооружение из железобетона или иного материала с достаточной несущей способностью. Сварная конструкция имеет треугольную форму и изготовлена из трубы 80*80*4. Два таких консольных уголок, должны выдерживать полезную нагрузку, которая складывается из двух сумм: 1. вес конструкции фасадного подъемника с учетом высоты подъема. 2. номинальный вес груза. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: согласие с требованием. |
| 4. | Позиция 4 | Консоль усиленная | Вылет передней балки: не более 2м; Грузоподъемность: не менее 1000 кг; Масса (комплект): не более 335 кг; Сечение передней балки: не более 80х80х4 мм; Длина передней балки: не менее 3,3 м; Расстояние между опорами: не более 5,2 м; Масса консоли с балластом: не менее 1800 кг; Коэффициент устойчивости: не менее 2,0 | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик. Предложения по: - Вылету передней балки, в м; - Грузоподъемности, в кг; - Массе (комплекта), в кг; - Сечению передней балки, в мм; - Длине передней балки, в м; - Расстоянию между опорами, в м; - Массе консоли с балластом, в кг; - Коэффициенту устойчивости, в числовом значении. |
| 5. | Позиция 5 | Груз бетонный | Вес одного контргруза армированного из бетона: не менее 25кг; Общий вес контргрузов: не менее 1200 кг | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик: - Весу одного контргруза армированного из бетона, в кг; - Общему весу контргрузов, в кг. |
| 6. | Позиция 6 | Площадка выносная передвижная | Площадка выносная передвижная (далее по тексту Площадка) разработана и изготовлена для применения в комплекте с фасадными подъёмниками максимальной грузоподъёмностью ФП не менее 1000 кг. Площадка имеет вылет от точки подвеса 1200 мм шириной не менее 800 мм и устанавливается на внутреннюю балюстраду корзины подъемника. Площадка включает в себя поручень раму торцевую , раму опорную , основание , отсек противовеса , распорки , а также комплект метизов и такелажных приспособлений для окончательной сборки и монтажа. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: указание технических характеристик: - вылету от точки подвеса, в мм; - ширине, в мм; - месту крепления к корзине подъемника (с предоставлением схемы крепления корзины подъемника с Площадкой). |
| 7. | Позиция 7 | Конструкция отвода троса | Дополнительный элемент, предназначенный для увеличения вылета каната по вертикальной оси. Балка 80 * 80 * 4 с приваренным оголовком длиной от 600 до 1200 мм (в зависимости от места использования) и вилами для установки контргрузов. | Способ подтверждения: указание наименования продукции | Способ подтверждения: согласие с требованием. |

Приложение №2 к ТТ

Требования к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шеф-монтажу

- Стоимость шефмонтажных услуг определять отдельным расчетом. Расчет стоимости шефмонтажных услуг выполняется по форме 1 (прил.2.1) с предоставлением подтверждающих документов по уровню заработной платы, удельному весу накладных расходов в себестоимости, уровню рентабельности.

- Участник (Исполнитель, контрагент) предоставляет расчет на шефмонтажные услуги по факту поставки товара на объект.

- Расчет стоимости шефмонтажных услуг предоставить в формате: «Excel» и «pdf» (с подписями и печатью).

Приложение № 2.1

к Требованиям к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шеф-монтажу

Образец № 1

Приложение №_____ к договору от ______№_______ (дополнительному соглашению) СОГЛАСОВАНО: ________________(Поставщик) ________________ И.О.Ф; УТВЕРЖДАЮ: _________________(Заказчик) _________________И.О.Ф.. Расчет стоимости шефмонтажных услуг Наименование предприятия, здания, сооружения, вида шефмонтажных услуг_____________________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование монтажной организации ________________________________ Наименование организации заказчика _________________________________ 1. Расчет заработной платы руб. без НДС № п.п.; Перечень предоставляемых услуг; Исполнители; Количество человеко-дней; Средняя оплата труда за 1 день; Оплата труда (всего). количество; должность. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Итого заработной платы, в руб. __________________________________________________________ 2. Расчет стоимости предоставляемых услуг 2.1 Накладные расходы, %_______________________________________________________________ 2.2 Себестоимость услуг _______________________________________________________________ 2.3 Уровень рентабельности, % __________________________________________________________ Итого _______________________________________________________________________________ 3. Командировочные расходы (по расчету) _________________________________ Всего без НДС (руб.) _____________________________________________________________________________________ (сумма прописью) Составил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/ Проверил: /должность, организация/ /подпись/ /расшифровка подписи/