Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2 27.33.13.130 Линейная арматура для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Лот №  -ЭКСП ПРОД-2027-ПЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	4

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	4

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	4

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2.	Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к качеству продукции	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	15

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| ТОиР | Техническое обслуживание и ремонт |
| --- | --- |
| ЭСК | Электросетевой комплекс |

Наименование закупаемой продукции

«Линейная арматура для нужд филиала ПЭС «Лабытнанги»

Цель использования закупаемой продукции

Выполнение работ по ТОиР объектов ЭСК г. Лабытнанги, а также присоединение объектов Заявителей в рамках выполнения мероприятий технологического присоединения.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам поставки

Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ответвительный зажим | Р 645 | шт | 100 |
| 2 | Крюкобразная гайка | BK PD 16 | шт | 25 |
| 3 | Анкерный зажим | PA-158 ССД | шт | 300 |
| 4 | Фасадное крепление | SF 60-TE | шт | 600 |
| 5 | Лента бандажноая | ЛМ-50 (50м уп.) | шт | 5 |
| 6 | Зажим прокалывающий | ОР95М | шт | 500 |
| 7 | Наконечник | 2НБ-70/120 | шт | 340 |
| 8 | Наконечник | НБЛ 25-95-16/1 35кВ IEK | шт | 600 |
| 9 | Наконечник | 2НБ 95/185 | шт | 120 |
| 10 | Крюк с резьбой | ВТ 16 | шт | 10 |
| 11 | Вязка спиральная | НИЛЕД CB 120, черный | уп. | 5 |
| 12 | Вязка спиральная | ЭНЕРВИК ENSTO (CO35), желтый | уп. | 5 |
| 13 | Вязка спиральная | TDM BC 70/95 (CO70), зеленый | уп. | 5 |
| 14 | Колпачек | К-7 | шт | 150 |
| 15 | Хомут для СИП | ХС-360 | уп. | 12 |
| 16 | Скрепа бандажная (бугель) | В-20 (100 шт в уп.) | уп. | 4 |

Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Линейная арматура | С даты заключения Договора | 13.03.2026 |

Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции (позиция № 1 Таблицы 1.1): Линейная арматура.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам в отношении каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  | -//- | -//- | -//- |  |
|  | Требования к месту поставки каждой позиции продукции представлены в Приложении № 1 к настоящим Техническим требованиям |  |  |  |  |  |
|  | Условия транспортирования | ГОСТ 15150-69. Обоснование: транспортировка в район Крайнего Севера |  |  |  |  |

Приложение № 1 к Техническим требованиям

Таблица 3.1. Требования к продукции (индивидуальные требования по каждой позиции перечня продукции)

Наименование продукции: Линейная арматура.

| № п/п | № позиции Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции» | Наименование продукции | Требования заказчика |  |  | Предложения участника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики (параметры эквивалентности) | Место поставки | Наименование продукции | ГОСТ | Технические и функциональные характеристики | Место поставки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Позиция 1 | Ответвительный зажим Р 645 | ГОСТ Р 51177 | Материал изделия - Алюминиевый сплав/стеклоармированный полиамид; Стойкость к ультрафиолету- Да; Сечение жилы, мм2 - 16-150/6-35. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 2. | Позиция 2 | Крюкообразная гайка BK PD 16 |  | Материал – оцинкованная сталь. Диаметр – 16мм. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 3. | Позиция 3 | Анкерный зажим PA-158 ССД | ГОСТ Р 51177 | Используется для анкерного крепления 4-х жильного СИП на опорах или на стенах зданий. Сечение кабеля, мм² 4х(16 -35). | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 4. | Позиция 4 | Фасадное крепление SF 60-TE | ГОСТ Р 51177 | Предназначено для монтажа проводов СИП всех типов вдоль стен и опор ЛЭП. Диаметр пучка проводов 25-60 мм. Крепление изготовлено из атмосферо-и ультрафиолетостойкого диэлектрического полимера, армированного стекловолокном. Расстояние от провода до фасада здания 60 мм. Гвоздь изготовлен из стали горячего оцинкования | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 5. | Позиция 5 | Лента бандажная ЛМ-50 (50м уп.) | ГОСТ Р 51177 | Ширина – 20 мм, Длина – 50м, Толщина - 0.7 мм Габариты без упаковки 50000х20х0.7 мм Материал нержавеющая сталь | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 6. | Позиция 6 | Зажим прокалывающий ОР95М | ГОСТ Р 51177 | Защитное покрытие поверхности - есть Изолированный - есть Min поперечное сечение ответвления - 16 мм² Мах поперечное сечение ответвления - 95 мм² Min поперечное сечение магистрали - 16 мм² Мах поперечное сечение магистрали - 150 мм² Количество болтов - 1 Размер головки болта 13 мм Прокалывающий - да | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 7. | Позиция 7 | Наконечник 2НБ-70/120 | ТУ 3449-066-97284872-2014 | Тип: наконечник кабельный винтовой/болтовой, диаметр кабеля (мин): 70 мм, диаметр кабеля (макс): 120 мм, номин. напряжение: 10000 В, защитное покрытие поверхности: без покрытия (голый) | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 8. | Позиция 8 | Наконечник НБЛ 25-95-16/1 35кВ IEK | ГОСТ Р 51177 | Тип – наконечник кабельный со срывной головкой; Номинальное сечение – 25-95 мм²; Поверхность – луженая оловом. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 9. | Позиция 9 | Наконечник 2НБ 95/185 | ГОСТ Р 51177 | тип: наконечник кабельный винтовой/болтовой, диаметр кабеля (мин): 95 мм, диаметр кабеля (макс): 185 мм, номин. напряжение: 10000 В, защитное покрытие поверхности: без покрытия (голый) | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 10. | Позиция 10 | Крюк с резьбой ВТ-16 |  | Материал – оцинкованная сталь. Общая длина – 226мм. Диаметр стержня – 16мм. Длина резьбы – 100мм. | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 11. | Позиция 11 | Вязка спиральная НИЛЕД CB 120, черный | не подлежит обязательной сертификации | Количество в уп. – 6 шт.; Min площадь сечения провода - 120 мм²; Мах площадь сечения провода - 150 мм². | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 12. | Позиция 12 | Вязка спиральная ЭНЕРВИК ENSTO (CO35), желтый | ГОСТ Р 51177 | Количество в уп. - 6 шт; Min площадь сечения провода - 35 мм²; Мах площадь сечения провода - 50 мм². | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 13. | Позиция 13 | Вязка спиральная TDM BC 70/95 (CO70), зеленый | ГОСТ Р 51177 | Количество в уп. – 6 шт.; Min площадь сечения провода - 70 мм²; Мах площадь сечения провода - 95 мм². | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 14. | Позиция 14 | Колпачек К-7 | ГОСТ 13276 | Колпачки К-7 предназначены для установки на крюки и штыри | 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 15. | Позиция 15 | Хомут для СИП ХС-360 | Р IEC 61084-1-2007 | Тип - стяжка Материал - полиамид Ширина - 9 мм Длина - 360 мм Цвет - черный | ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |
| 16. | Позиция 16 | Скрепа бандажная (бугель) В-20 (100 шт в уп.) | ГОСТ 14918-80. | Скрепа-бугель усиленная крепежное изделие, такелажная скрепа для СИП. Изготовлена из нержавеющей стали толщиной 1,3 мм. | ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, 62. |  |  |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме указанной ниже.

Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.

Форма коммерческого предложения

| № п/п | Наименование предлагаемой продукции (товары, работы, услуги) | Страна происхождения товара | Производитель продукции | Наименование реестра и номер реестровой записи(если применимо) | Ед. изм. | Количество | Цена одной единицы продукции, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Итого без НДС: |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кроме того, НДС: ___% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого с НДС: |  |  |

- _________________________________                         _________________                ____________________________________________________

(должность подписавшего)	 (подпись)	                       (И.О. Фамилия)