ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по дооснащению имеющейся системы видеообзора общественных мест и улиц города

| Наименование работы | Код позиции ОКПД2/ КТРУ | Единица измерения | Кол-во (объем работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Работы по установке камер видеонаблюдения | 43.21.10.120 | Условная единица | 1 |

| Характеристики работы |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Требования к видам, условиям выполнения работ по дооснащению имеющейся системы видеообзора общественных мест и улиц города | В соответствии с Приложением № 1; Приложением № 2; Приложением № 3; Приложением № 4 к настоящему Техническому заданию |

- Товар, поставляемый при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара | Код позиции ОКПД2/КТРУ | Характеристики товара |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Камера видеонаблюдения | 26.70.13.000-00000008 | Тип камеры | Цифровая | Шт. | 4 |
|  |  |  | Разрешение основного видеопотока | ≥ 1920x1080 |  |  |
|  |  |  | Число мегапикселей матрицы | ≥ 4.0 и < 8.0 |  |  |
|  |  |  | Тип объектива | Вариофокальный |  |  |
|  |  |  | Функции и возможности | Режим BLC; Режим HLC; Режим WDR; Автоматическая настройка дальности ИК-подсветки; ИК-подсветка; Слот для карты памяти; Шумоподавление; Управляемая диафрагма. |  |  |
|  |  |  | Съемка и возможности | Съемка ночная; Фокусировка автоматическая |  |  |
|  |  |  | Размер матрицы, дюйм | ≥ 1/2 и ≤ 2/3 |  |  |
|  |  |  | Частота кадров (кадр/сек) | 60 |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Уличная |  |  |
|  |  |  | Материал корпуса (кожуха) | Металлический |  |  |
|  |  |  | Минимальная рабочая температура, Градус Цельсия | ≤ - 40.0 |  |  |
|  |  |  | Максимальная рабочая температура, Градус Цельсия | ≥ + 50 |  |  |
|  |  |  | Тип конструкции камеры | Цилиндрическая |  |  |
|  |  |  | Поддержка видеокодеков | H.265 H.264 Main Profile H.264 Baseline Profile H.264 High Profile |  |  |
|  |  |  | Дальность подсветки, Метр | ≥ 50.0 |  |  |
|  |  |  | Светочувствительность, Люкс | ≥ 0.0 и < 1.0 |  |  |
|  |  |  | Тип передачи сигнала | Проводной |  |  |
|  |  |  | Поддержка сетевого протокола | ONVIF |  |  |
|  |  |  | Количество независимых видеопотоков, Штука | > 2 |  |  |
| 2. | Шкаф телекоммуникационный | 26.30.30.000-00000011 |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип размещения | Настенный | Шт. | 2 |
|  |  |  | Тип конструкции | Неразборный |  |  |
|  |  |  | Высота, U | < 10.0 |  |  |
|  |  |  | Ширина, Миллиметр | < 500.0 |  |  |
|  |  |  | Максимальная распределенная нагрузка, Килограмм | ≥ 100 и < 500 |  |  |
|  |  |  | Полезная глубина, Миллиметр | < 600.0 |  |  |
|  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | ≥ 5.0 |  |  |
|  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | ≥ 4.0 |  |  |
|  |  |  | Наличие креплений к опоре (столбу) | Да |  |  |
|  |  |  | Тип передней двери(ей) | Сплошная |  |  |

*Сопровождение показателей знаками: «≥», «<», «≥ _ и < _» – не является конкретными характеристиками товара.

**Поскольку показатели, требования и терминология, используемые в технических регламентах и в документах, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации, не в полной мере способны описать потребность Заказчика в функциональных, технических, качественных и иных характеристиках  техническое задание содержит иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию.

Приложение № 1

к Техническому заданию

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения по ОКЕИ | Количество (объем) | ОКПД 2, КТРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Выполнение работ по установке камер видеонаблюдения | условная единица | 1 | 43.21.10.120 |
| 1.1 | Камера видеонаблюдения | шт. | 4 | 26.70.13.000- 00000008 |
| 1.2 | Шкаф телекоммуникационный | шт. | 2 | 26.30.30.000- 00000011 |

Характеристики работ:

1.	Наименование работ.

1.1.	Выполнение работ по установке камер видеонаблюдения.

2.	Место выполнения работ: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ город Губкинский

| № п.п. | Наименование объекта (адрес установки) | Кол-во камер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Губкинский въезд в город со стороны г. Тарко-Сале (координаты 64.441584, 76.540055) | 2 |
| 2 | Губкинский въезд в город со стороны г. Муравленко (координаты 64.408061, 76.369069) | 2 |
| ИТОГО: |  | 4 |

3.	Требования к качеству выполняемых работ, их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам.

3.1.	Состав выполняемых работ:

3.1.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с настоящими требованиями к Техническому заданию.

3.1.2.	Подрядчик выполняет работы посредством сооружений связи на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, введенных в эксплуатацию в соответствии с приказом Минсвязи РФ от 26.06.2014 № 258 «Об утверждении требований к порядку ввода сетей электросвязи в эксплуатацию».

3.2.	В состав проводимых работ входит:

3.2.1.	Подключение каналов передачи данных, используемых для выполнения работ, к пограничному маршрутизатору точки агрегации единой системы видеонаблюдения (Далее – ТА ЕСВ). Предоставление «последней мили» на скорости не менее 4 Мбит/с (получение информации с СВН и передача от объекта СВН до сети передачи данных Заказчика). В качестве физической среды передачи данных цифровой линии связи используются линии связи с пропускной способностью не менее 1000 Мбит/с и в количестве, необходимом для обеспечения передачи всего объема трафика от всех СВН. Адрес расположения ТА ЕСВ отображен в таблице ниже:

| № п/п | Адрес размещения ТА ЕСВ |
| --- | --- |
| 1 | Территориальный узел РМТКС, г. Губкинский, мкр. 5 д. 38 , кабинет 209 (Серверная) |

3.2.3. Предоставление видеоизображения, соответствующего требованиям, определенным Описанием объекта закупки.

3.2.4. Монтаж видеокамеры, подключение электропитания.

3.2.5. Юстировка камер видеонаблюдения.

3.2.6. Согласование размещения видеокамер с собственниками жилых помещений, а также организация подключения к электричеству осуществляется Подрядчиком.

3.3.	Карточки СВН подлежат согласованию с Заказчиком. Согласование оформляется по форме, указанной в Приложении № 2 к Договору. Наименование карточек должно однозначно определять, к какому из СВН относятся содержащиеся в них сведения. Все указанные данные об СВН записываются Подрядчиком на машинный носитель информации Подрядчика(флеш-карта, оптический диск), который передается Заказчику. Заказчик в течение 10 календарных дней согласовывает полученные от Подрядчика карточки СВН или направляет мотивированный отказ в согласовании карточек СВН Подрядчику.

3.4.	Видеоизображение, предоставляемое в рамках выполняемых работ, должно иметь вид кодированного видеосигнала со следующими параметрами:

- программное сжатие видеоизображения осуществляется с применением кодека Н.264; видеоизображение содержит адрес места установки СВН, дату и время видеосъемки;

- системное время СВН должно быть синхронизировано с системным временем ЦОД;

- видеоизображение должно соответствовать формату и качеству, указанному в характеристиках.

3.5.	Сеть передачи данных, используемая Подрядчиком при выполнении работ, должна соответствовать следующим требованиям:

- видеопотоки с СВН предоставляются в ТА ЕСВ (ТА ЕСВ может быть изменена по заявке Заказчика Подрядчику). Заявка направляется Подрядчику не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до изменения ТА ЕСВ, ТА ЕСВ может быть перенесена в пределах муниципального округа начального нахождения ТА ЕСВ.

- сеть передачи данных Подрядчика должна быть масштабируемой и обеспечивать передачу всего объема трафика видеоданных со всех объектов СВН в реальном масштабе времени по виртуальной частной сети уровня 3;

- Подрядчик согласовывает с Заказчиком подсеть (подсети) IPv4-адресации для использования его для выдачи IPv4-адресов СВН;

- в сети передачи данных Подрядчика должно быть организовано резервирование полосы пропускания, позволяющее передавать потоки видеоизображения в объеме и качестве, указанном в характеристиках при двукратном возрастании нагрузки на каналы передачи данных;

- присоединение сети передачи данных Подрядчика к ТА ЕСВ осуществляется с использованием интерфейсов Ethernet c пропускной способностью не менее 1000 Мбит/с с возможным объединением нескольких интерфейсов в логические группы;

- общая пропускная способность сети передачи данных в точке присоединения к ТА ЕСВ должна быть не ниже суммарной пропускной способности всех каналов связи, обеспечивающих передачу видеоизображения с СВН.

3.6.	Базовые (критичные) для передачи видеоинформации параметры сети приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| Тип передаваемых данных | ТКУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пропускная способность канала от одного СВН до ТА ЕСВ | RTT/задержка, мс | Jitter/скачки задержки, мс | Packetloss/Потеря пакетов, % |
| Видео в режиме реального времени | >=4 Мб/с | <30 | <10 | <0.1 |

3.7.	При выполнении работ Подрядчик обеспечивает выполнение следующих требований к техническим и функциональным характеристикам СВН:

- СВН поддерживают следующие протоколы обмена данными: TCP, IPv4, RTP, PnP,RTSP, UDP, HTTP, HTTPS, SNMP, SSH;

- формат кодирования видеоданных Н.264 с профилями: базовый, (Baseline Profile) и Основной профиль (Main Profile) обязательно, расширенный профиль (Extended Profile) доступен опционально;

- видео с разрешением в соответствии с параметрами;

- режимы передачи видеопотоков: однопотоковая передача видео - обязательно, двухпотоковая (dual-streaming) - обязательно;

- поддержка режима формирования фиксированного потока данных CBR (constant bit rate) и переменного VBR (variable bit rate);

- наличие функций включения обратной засветки (back light), регулировки режимов яркости, цветности, контрастности, режима подавления шумов;

- автоматическая активация режима день/ночь;

- СВН имеют открытый платформо-независимый (возможность настройки из ОС Windows и Linux) API интерфейс управления;

- должна быть проведена настройка конфигурационных параметров СВН для авторизации пользователей только по протоколам SSH и HTTPS;

- СВН отрабатывают команды запроса о версии установленного встроенного программного обеспечения;

- СВН поддерживают отправку log-сообщений открытого формата (Syslog и прочее);

- СВН поддерживают ограничение/разделение доступа на основе списка пользователей, групп пользователей, авторизацию пользователей.

3.8. Подрядчик обязан обеспечить передачу видеосигнала со смонтированного оборудования видеонаблюдения в Единую систему видеонаблюдения ЯНАО посредством ТА ЕСВ на момент окончания и осуществления приемки работ по настоящему Договору.

4.	Требования к качеству и безопасности телекоммуникационных работ.

4.1.	Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных правовых актов, нормативных и руководящих документов:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания»;

- ГОСТ Р 50776-95 (МЭК 60839-1-4:1989) «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию». Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 22.05.1995 № 256;

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний". Утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2014 № 1371-ст;

- ГОСТ 18322-2016 «Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения". Введен в действие Приказом Росстандарта 28.03.2017 № 186-ст;

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок) утверждены Министром топлива и энергетики РФ 06.10.1999;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ». Утвержден Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР. Дата введения: 01.01.1991;

- РД 009-01-96 «Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания» (утвержден МА «Системсервис», введен Приказом МА «Системсервис» от 25.09.1996 № 25);

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт» (утвержден МА «Системсервис», введен Приказом МА «Системсервис» от 25.09.1996 № 25).

4.2.	При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение требований по безопасности в соответствии требованиями следующих руководящих документов:

- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление». Введен в действие постановлением Госстандарта СССР по стандартам от 15.05.1981 № 2404;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Межмуниципальный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования». Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 14.06.1991 № 875;

- ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты». Введен в действие приказом Росстата от 07.11.2018 № 941-ст;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования», утверждены постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», введены постановлением Госстроя России от 17.09.2002 № 123.

- СП 76.13330.2016 Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция. Утверждены приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 955/пр;

- СП 77.13330.2016 Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция. Утверждены приказом Минстроя России от 20.10.2016 № 727/пр.

5.	Требования к энергетической эффективности: требования не установлены.

6. Требования к выполнению монтажных работ:

6.1. Подрядчик должен выполнить работы по монтажу оборудования видеонаблюдения, каналов связи и линий электропитания оборудования.

6.2 Согласовать с Заказчиком места размещения оборудования видеонаблюдения и ракурсы видеокамер.

6.3 Монтаж камер видеонаблюдения.

6.4 Монтаж коммутационных шкафов, с подключением каналов связи и линий электропитания в том числе, подводящих и питающих оборудование видеонаблюдения.

6.5 Монтаж элементов электропитания видеонаблюдения.

6.6 Монтаж каналов связи и подключение коммутационного оборудования и систем видеонаблюдения к линиям связи Подрядчика в соответствии с Объемом работ.

6.7 Монтаж линий электропитания и каналов связи к расположенным на них коммутационных шкафов.

6.8 Выполнение работ по установке настройке оборудования видеонаблюдения и связи.

6.9 Выполнение тестирования смонтированных кабельных линий.

6.10 Выполнение установки и настройки коммутационного оборудования.

6.11 Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы и оборудование – 12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. Наличие недостатков выполненных работ и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.12 В период гарантийного срока в случае обнаружения Заказчиком недостатков Подрядчик за свой счет и своими силами обязан устранить недостатки не позднее 10 календарных дней с момента получения обоснованной претензии. Течение гарантийного срока прерывается и продлевается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков, за устранение которых отвечает Подрядчик.

6.13 В рамках выполнения работ по монтажу камер видеонаблюдения, Подрядчик обязан:

- перед началом монтажа, выполнить проверку полной работоспособности видеооборудования и обновление программного обеспечения до последней версии с сайта разработчика оборудования

- выполнить подключение видеокамер к сетям связи и электропитания, и произвести герметизацию ввода сетей в оборудование

- настроить и выставить ракурсы на видеокамерах.

По окончании работ Подрядчик обязан провести проверку на герметичность установленного оборудования и подводимых кабельных коммуникаций (линии связи и электропитания).

Монтаж должен исключать возможность деформации оборудования при сходе снега с крыши жилого здания.

Размещение видеокамер должно исключать места движения теплого воздуха в холодный сезон и как следствие запотевание и обледенение купола камеры видеонаблюдения.

В рамках монтажа камер видеонаблюдения на объектах Подрядчик обязан выполнить подключение линий связи в соответствии техническими условиями подключения к линиям связи для этих объектов.

Подрядчик обязан выполнить следующие работы по монтажу элементов электропитания видеонаблюдения:

- в соответствии с техническими условиями на подключение к электропитанию (Подрядчик самостоятельно запрашивает технические условия у сетевой организации), на присоединение всех объектов системы видеонаблюдения к сетям электропитания, в месте присоединения выполнить установку на отдельно выделенную DIN-рейку (в случае отсутствия таковой, предоставить и установить) автоматического выключателя;

- выполнить монтаж щита учетно-распределительного;

- выполнить монтаж силового кабеля от автоматического выключателя до щита учетно-распределительного. На протяжении всей трассы прохождения силового кабеля и в месте ввода в электрощитовые элементы, Подрядчик обязан выполнить монтаж кабеля в гофрированной трубе с креплением трассы к несущим элементам не реже чем каждые 2 метра;

- выполнить монтаж силового кабеля от щита учетно-распределительного до коммутационного шкафа (На протяжении всей трассы прохождения силового кабеля и в месте ввода в электрощитовые элементы, Подрядчик обязан выполнить монтаж кабеля в гофрированной трубе с креплением трассы к несущим элементам не реже чем каждые 2 метра);

- выполнить монтаж Счетчика электроэнергии в щите учетно-распределительном, подключить счетчик к линиям электропитания вводным (в сторону автоматического включателя) и выходным (в сторону блока розеток).

Подрядчик обязан выполнить следующие работы по монтажу медных линий связи видеонаблюдения:

- выполнить монтаж Кабеля витая пара и подключение камер видеонаблюдения к сетям связи и электропитания от Коммутационных шкафов. Кабель витая пара должен быть уложен в гофрированную трубу, и закреплен на несущих конструкциях не реже каждые 2 метра;

- выполнить расключение медных кабелей, их оконечивание и включения в оборудование;

- выполнить работы по изоляции вводов кабеля в щиты ящики и оборудования, исключая возможность проникновения влаги в оборудование.

Подрядчик обязан выполнить монтаж линий связи видеонаблюдения в соответствии с полученными техническими условиями.

Подрядчик обязан выполнить следующие работы по установке настройке оборудования видеонаблюдения, связи и электропитания:

- перед установкой оборудования, Подрядчик обязан проверить правильность установки щитов, шкафов, линий связи и электропитания и проверить соответствии с согласованной рабочей документацией;

- перед началом установки оборудования, Подрядчик обязан выполнить проверку полной работоспособности всего оборудования в том числе связи (шкаф телекоммуникационный, оптических модулей), конвертеров и инжекторов, а также обновить программное обеспечение до последней версии с сайта разработчика оборудования связи;

- установить оборудование связи в коммутационный шкаф оборудование, закрепив его исключая выход из строя оборудования при протечке воды с кровли жилого здания;

- вставить в шкаф телекоммуникационный комплект оптических модулей и проверить их на работоспособность;

- выполнить подключение оборудования связи к электропитанию и линиям связи и проверить работоспособность с Заказчиком;

- выполнить коммутацию всех необходимых блоков, в том числе порты RS, Ethernet, 220, POE (посредством оптических патчкордов, медных патчкордов, кабеля витой пары);

- по каждому пункту проведения проверок работоспособности, Подрядчик обязан составить акт о результате проверки, и подписанием такого акта со стороны Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик обязан выполнить следующие пусконаладочные работы:

- проверка штатной работоспособности всех частей оборудования по отдельности и в целом в системе;

- проверка доступности оборудования отдельно каждого и системы в целом для предполагаемых служб последующей эксплуатации системы (Перечень таких служб, Подрядчику требуется запросить у Заказчика, таких служб не может быть более 2);

- проверка соединительных элементов электропитания на жесткость крепления и соединения;

- по каждому пункту проведения проверок при пусконаладочных работах Подрядчик обязан составить акт о результате проверки, подписанный со стороны Заказчика и Подрядчика.

Подрядчик обязан выполнить гарантийное обслуживание системы видеонаблюдения.

Для обеспечения тестирования и проверки работоспособности систем видеонаблюдения и их отдельных элементов Подрядчик организует подключение систем к каналам связи с выводом изображения в информационную систему «Единая система видеонаблюдения Ямало Ненецкого автономного округа» (точка агрегации: Территориальный узел РМТКС, г. Губкинский, мкр. 5 д. 38 , кабинет 209 (серверная), предоставление «последней мили» на скорости не менее 4 Мбит/с для одной камеры видеонаблюдения, (общая пропускная способность не менее 1000 Мбит/с) в период с момента приемки выполненных работ по 31.12.2026.

7. Требования к системе электропитания оборудования.

Система электропитания и заземления оборудования, организуется в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе ПУЭ (правил устройства электроустановок), требованиями Заказчика и собственниками зданий. Основные мероприятия по системе электропитания и заземления заключаются в следующем:

- по степени обеспечения надежности электроснабжения устанавливаемое оборудование относится к потребителям III категории электроснабжения;

- подключение к электроэнергии устанавливаемого оборудования в зданиях осуществляется на основании согласований Подрядчик с собственниками зданий. Предусматривается установка счетчиков учета электроэнергии. Оборудование запитывается напряжением 220В, 50Гц от распределительного электросилового щита здания (ВРУ, ГРЩ), с помощью силового кабеля в оболочке не подверженной горению. Заземление шкафа осуществляется от шины заземления помещения отдельным проводом РЕ (желто-зеленым); присоединение к местной системе электроснабжения оборудования видеонаблюдения, организуемых на опорах, осуществляется по техническим условиям энергоснабжающей организации; кабели питания и заземления прокладываются по зданию в защитной гофрированной трубе или в кабельных каналах с оболочкой, не распространяющей горение; выбор типов и номиналов автоматических выключателей выполнен на основании необходимых расчетов нагрузок в соответствии с установленной мощностью оборудования, способа прокладки кабеля и характера нагрузки.

Подрядчик при выполнении технических условий должен предусмотреть установку шкафчиков, счетчиков учета потребления электроэнергии (при монтаже счетчиков подключить счетчики к линиям электропитания вводным (в сторону автоматического включателя) и выходным (в сторону блока розеток), совместно с Заказчиком и обслуживающими организациями опломбировать прибор учета.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

- срок, на который предоставляется гарантия: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке;

- требование к гарантии производителя товара: не установлено;

- информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товаров: 12 (двенадцать) месяцев.

8.2. Сведения об изображении поставляемого товара, позволяющие его идентифицировать и подготовить заявку, если в таком описании содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается Договор: не установлено.

8.3. Сведения о месте, датах начала и окончания, порядке и графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается Договор, если в таком описании содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается Договор: не установлено.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Проект карточки средства видеонаблюдения

Карточка средства видеонаблюдения

| Идентификатор |  | Н Наименование СВН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административная единица размещения камеры |  |  |  |  |
| Паспорт СВН |  |  |  |  |
|  | Адрес установки СВН |  |  |  |
|  | Координаты места размещения камеры (привязка к объекту, на котором установлена камера) |  | Широта: |  |
|  |  |  | Долгота: |  |
|  | Тип камеры (обзорная/направленная) |  |  |  |
|  | Модель СВН |  |  |  |
|  | Производитель СВН |  |  |  |
|  | IP-адрес камеры |  |  |  |
|  | IP:PORT PTZ-хоста камеры |  |  |  |
|  | Наименование группы камер |  |  |  |
|  | Логин пользователя для авторизации на камере |  |  |  |
|  | Пароль пользователя для авторизации на камере |  |  |  |
|  | Полная ссылка на поток rtsp://ip:port/channel |  |  |  |
|  | Доступность функции управления камерой PTZ |  |  |  |
|  | Глубина архива в секундах |  |  |  |
|  | Азимут направления камеры в формате ХХХ° |  |  |  |
|  | Высота размещения камеры в метрах |  |  |  |

Эталонное изображение сцены обзора СВН, используемого при выполнении работ:

Пример эталонного изображения в карточке СВН

Дата создания изображения: ___________

Рисунок № 1. Фрагмент сервиса Яндекс Карты с указанием места размещения и нанесенным сектором обзора

Пример рисунка №1

Данные предоставлены: Исполнитель по Муниципальному Договору №______ от _______

СОГЛАСОВАНО:

| Дата__________подпись___________ |  |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Требования к параметрам видеоизображения

| СВН | Параметр видеоизображения в режиме реального времени | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Фиксированная | Разрешение видеоизображения (первое значение - количество точек по горизонтали, второе значение - количество точек по вертикали) | не менее 1920 точек на 1080 точек |
|  | Кадровая частота | не менее 25 кадр/с |
|  | Формат видео | 1080p |
|  | Цветность | Цветное изображение, соответствующее ГОСТ Р 50948-2001 |
|  | Битрейт | Не менее 2 Мбит/сек |

- Расстояние от камеры до места распознавания может быть условно любым, в зависимости от дальности подбираются камеры с соответствующим объективом. Камера должна быть установлена к неподвижной жесткой конструкции.

- Разрешение и объектив камеры, должны обеспечивать резкое, незамыленное изображение объекта, а также отсутствие видимого смаза и дисторсии изображения.

- Объект должен быть полностью виден в кадре. Центральная ось камеры должна приближаться к центру зоны распознавания, чтобы объект находился в центре кадра.

Рекомендуется устанавливать камеру таким образом, чтобы избегать попадания солнечных лучей или избытка света в объектив камеры, что может приводить к засветке изображения.

Приложение № 4

к Техническому заданию

Места установки видеокамер

Губкинский въезд в город со стороны г. Тарко-Сале (координаты 64.441584, 76.540055)

Губкинский въезд в город со стороны г. Муравленко (координаты 64.407905, 76.368766)