ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку специальной одежды для нужд УФПС Курганской области

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вредный производственный фактор | Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работающего при определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызвать профессиональное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства. В зависимости от количественной характеристики (уровня концентрации и др.) и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 3 | Декларирование соответствия | Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов |
| 4 | Декларация о соответствии | Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов |
| 5 | Опасный производственный фактор | Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья или к смерти |
| 6 | Поверхностная плотность ткани или штучного изделия | Масса ткани, полотна или штучного изделия площадью 1 м² (1 квадратный метр) |
| 7 | Покупатель, Общество | АО «Почта России» в лице УФПС Курганской области |
| 8 | Поставщик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое поставляет товар в соответствии с заключенным договором. |
| 9 | ПЭ | Полиэстер |
| 10 | Сертификат соответствия | Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов. Выдачей сертификатов соответствия занимаются аккредитованные для этого государством организации, независимые от изготовителя |
| 11 | Сертификация | Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов и положениям стандартов |
| 12 | Средства индивидуальной защиты (СИЗ) | Средства, предназначенные для защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе специальная одежда |
| 13 | ТЗ | Техническое задание |
| 14 | Товар | Специальная одежда |
| 15 | ТР | Технический регламент |
| 16 | ТС | Таможенный союз |
| 17 | УПД | Универсальный передаточный документ |
| 18 | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |
| 19 | х/б | Хлопчатобумажная ткань |

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ (ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ)

Предмет закупки: поставка специальной одежды для нужд УФПС Курганской области.

Цель поставки Товара:

- обеспечение специальной одеждой работников УФПС Курганской области АО «Почта России» в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

- исполнение требований приказа Минтруда России от 29.10.2021
№ 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами»;

- исполнение требований приказа Минтруда России
от 29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств».

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

  - Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являющимся выставочным образцом, свободным от любых прав третьих лиц, не состоящим в споре и (или) под арестом, не должен являться предметом залога и соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе, в части сертификации СИЗ.

  - Спецификация поставляемого Товара

Спецификация поставляемого Товара приведена в приложении № 1
к ТЗ.

  - Основные характеристики Товара

Товар должен соответствовать техническим характеристикам, установленным приложением № 2 к ТЗ, а также требованиям, установленным в приложениях № 3–4 к ТЗ. К Товару должны прилагаться сопроводительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным ТЗ и приложениями к нему – копии сертификатов или деклараций о соответствии на весь Товар. Сертификат (декларация) должен быть выдан именно на ту модель (артикул) Товара, которая поставляется. Сертификат (декларация) должен подтверждать соответствие Товара указанной в ТЗ нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы). В случае отсутствия требования по подтверждению соответствия нормативной документации (Технический Регламент, ГОСТы), предоставляется либо Отказное письмо органа по сертификации, либо сертификат добровольной системы сертификации, подтверждающий соответствие Товара требованиям ТЗ.

Товар на момент его приемки Покупателем должен принадлежать Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться предметом для спора третьих лиц.

  - Комплектность Товара

Каждая единица Товара, состоящая из нескольких предметов, поставляется единым комплектом.

  - Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товара (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты» и требованиям следующих нормативных документов:

- требования к размерному ряду установлены в соответствии
с ГОСТ 31399-2009 «Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды» и ГОСТ 31396-2009 «Межгосударственный стандарт. Классификация типовых фигур женщин по ростам, размерам
и полнотным группам для проектирования одежды»;

- требования к световозвращающим материалам установлены
в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2021 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний» (далее - ГОСТ 12.4.281-2021);

- требования к стежкам, строчкам и швам установлены в соответствии с ГОСТ 29122-91 «Средства индивидуальной защиты. Требования к стежкам, строчкам и швам»;

- требования к фурнитуре Товара установлены в соответствии
с ГОСТ 12.4.280-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования» (далее – ГОСТ 12.4.280-2014);

- требования о сертификации халатов из хлопчатобумажных и смесовых тканей установлены в соответствии с ГОСТ 12.4.132-83 «Межгосударственный стандарт. Халаты мужские. Технические условия» или ГОСТ 12.4.131-83 «Межгосударственный стандарт. Халаты женские. Технические условия»;

- требования о соответствии ГОСТ каждого вида Товара установлены в приложении № 2 к ТЗ.

В случае если в период поставки Товаров нормативно-правовые акты
и нормативные документы, указанные в ТЗ, потеряют актуальность и прекратят свое действие, Поставщик обязан руководствоваться действующими нормативно-правовыми актами и нормативными документами, в том числе теми, которые будут введены в действие вместо потерявших актуальность.

  - Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок на Товар, указанный в приложении № 1 к ТЗ, составляет 12 (двенадцать) месяцев и исчисляется с даты подписания Покупателем документов, подтверждающих поставку Товара (ТОРГ-12/УПД).

При обнаружении в период гарантийного срока, в том числе дефектов Товара, возникших по независящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет заменить некачественный Товар товаром надлежащего качества в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Покупателя письменного требования о необходимости проведения гарантийной замены Товара. Требование направляется Покупателем на адрес электронной почты Поставщика, указанный в договоре, факсимильным сообщением или иным способом, позволяющим установить дату получения такого требования Поставщиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна соответствовать п. 1 ГОСТ 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Маркировка должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

Обозначения маркировки должны быть стойкими к истиранию
и должны сохраняться весь срок службы.

Значение размера на этикетке специальной одежды должно содержать не менее двух контрольных измерений, указанных в сантиметрах.

Ими могут быть:

- рост и обхват груди;

- рост и обхват талии.

Каждая единица Товара должна иметь маркировку.

Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТ 12.4.103-2020 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

Маркировка способов ухода за текстильной защитной одеждой производится в соответствии с ГОСТ Союза ССР 16958-71 (СТ СЭВ 1729-79) «Изделия текстильные. Символы по уходу». Символы, обозначающие способ ухода, должны быть вытканы или напечатаны на этикетках, которые вшиваются прямо в защитную одежду или нанесены непосредственно на изделия.

Маркировку допускается наносить на наименьшей упаковочной единице, если она портит внешний вид специальной одежды или препятствует ее правильному хранению, или несовместима с применением данной одежды. Маркировка и пиктограммы должны быть таких размеров, чтобы обеспечить быстрое распознавание и правильное понимание числовой информации.

Маркировка должна содержать следующую информацию:

- наименование, торговую марку или другое средство идентификации изготовителя или его уполномоченного представителя;

- наименование вида специальной одежды, коммерческое название или код;

- указание размера;

- номер стандарта, которому соответствует Товар;

- пиктограммы и (или) уровни эксплуатационных защитных свойств одежды.

Упаковочный ярлык применяют для маркировки группы изделий, упакованных в бумагу, полимерную пленку, пакет или другую тару,
и связанных в пачку без упаковки, на которых должны быть указаны следующие реквизиты:

- наименование страны-изготовителя;

- фирменное наименование и местонахождение (адрес) изготовителя;

- обозначение стандарта или технического документа, обязательным требованиям которого соответствует изделие;

- наименование изделия;

- артикул и (или) модель изделия;

- размеры;

- количество изделий (комплектов, костюмов);

- цвет;

- информация о сертификации (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации);

- штриховой код Товара (при его наличии);

- товарный знак изготовителя (при его наличии);

- номер упаковщика (при необходимости).

Поставщик несет полную ответственность за повреждения Товара, произошедшие вследствие ненадлежащей маркировки.

- ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

В соответствии с п. 2 ГОСТ 10581-91 «Межгосударственный стандарт. Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», Поставщик обязуется поставить Товар в таре и (или) упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждений при его погрузке-разгрузке, перевозке и длительном хранении в складском помещении.

В случае применения полиэтиленовых пакетов для групповой упаковки изделий без последующего упаковывания их в коробку, пакеты должны быть закрыты со всех сторон.

В случае применения дополнительного упаковывания изделий в пачки из картона на стыке клапанов должны быть вложены картонные прокладки или стык должен быть заклеен лентой.

Товар укладывается по видам изделий не более 5 штук – утепленные костюмы, куртки и брюки.

Сложенные изделия перевязывают, одновременно прикрепляя упаковочный ярлык.

На таре или упаковке должны быть указаны адрес и реквизиты изготовителя, наименование Покупателя, наименование и количество поставляемого Товара.

На упаковке должны быть указаны размеры Товара.

- СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

          - Срок и место поставки

    - Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя, составленным по форме, установленной договором, в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Поставщиком заявки Покупателя.

Заявки направляются Покупателем на электронный адрес Поставщика, указанный в договоре, не чаще 1 раза месяц.

Общий срок поставки Товара составляет 11 месяцев.

    - Адрес (адреса) поставки Товара: 640007, г.Курган, ул. Омская, 99Б строение 8., тел. +7 (3522) 422-550 доб. 2604.

Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД.

          - Условия поставки

Поставка Товара осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 ТЗ. Поставщик обязан уведомить Покупателя о времени и дате поставки Товара по указанной в договоре электронной почте или посредством факсимильного сообщения не позднее 5 (пять) рабочих дней до дня его поставки.

Доставка Товара осуществляется в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00 до 16:00 часов, в пятницу с 8:00 до 15:00 часов.

Покупатель обязан в письменном виде и (или) посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в договоре, подтвердить Поставщику готовность принять Товар в указанные Поставщиком время и дату. Без наличия подтверждения от Покупателя доставка Товара в указанное Поставщиком время не осуществляется.

- УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

- Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется уполномоченным работником  или приемочной комиссией по усмотрению Покупателя.
Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней Покупатель уведомляет Поставщика о дате приемки Товара по электронной почте, указанной в договоре. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п. 7.2 ТЗ.

- Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке Товаров

Поставщик поставляет Товар Покупателю 
с надлежащим образом оформленными следующими сопроводительными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД, подписанной со стороны Поставщика;

- копиями сертификатов соответствия и (или) деклараций Таможенного союза о соответствии Товаров требованиям ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»;

- копией заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданного Министерством промышленности и торговли Российской Федерации
в отношении Товаров, изготовленных на территории Российской Федерации; копией деклараций о происхождении товара или сертификата
о происхождении товара – для Товаров, изготовленных на территории других государств – членов Евразийского экономического союза.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировка Товара, относящегося к специальной одежде, указанного в приложении № 1 к ТЗ, осуществляется в соответствии с разделом 3 ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Транспортирование Товара возможно осуществлять любыми видами транспорта с соблюдением правил перевозки грузов для каждого вида транспорта. В процессе транспортировки Товар должен быть защищен от намокания, загрязнения и механических повреждений.

- ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение СИЗ, относящихся к специальной одежде, указанных в приложении № 1 к ТЗ, до их отгрузки Покупателю должно осуществляться в соответствии с разделом 4 ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

- ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен быть разрешен для применения на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям безопасности
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Спецификация поставляемого Товара | 9 |
| 2 | Технические характеристики Товара | 10 |
| 3 | # Требования к световозвращающим материалам | 13 |
| 4 | Размерно-ростовочные ряды специальной одежды, специальной обуви и других видов СИЗ | 14 |

Приложение № 1 к ТЗ

Спецификация поставляемого Товара

| № п/п | Наименование Товара | Код ОКПД 2 | Количество (объем) | Единица измерения | Страна происхождения Товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской | 14.12.11.120 | 86 | комплект | Россия |
| 2 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский | 14.12.21.120 | 23 | комплект | Россия |
| 3 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский | 14.12.30.132 | 34 | шт. | Россия |

Приложение № 2 к ТЗ

Технические характеристики Товара

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской

Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Костюм состоит из куртки и брюк. Возможные варианты расцветки: светло-синий/голубой/васильковый.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани: | Смешанная с содержанием хлопка не менее 35% |
| Поверхностная плотность ткани: | 240±20 г/м² |
| Отделка ткани: | масловодоотталкивающая (МВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) не менее: | основа: 1 350 Н уток: 850 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее: | 5/5 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее: | 5 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее: | 7 500 |
| Воздухопроницаемость: | не менее: 20 дм³/(м²·с) |
| Водоотталкивание (в исходном виде/после пяти стирок или химических чисток), усл.ед., не менее: | 90/80 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок: | - по основе ±1,3% - по утку ±1,0% |
| Разрывная нагрузка шва не менее: | 400Н |
| - Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. - Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011. - Обязательное соответствие Товара ГОСТ 12.4.280-2014. - Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 3 к ТЗ. - Требования к размерам приведены в приложении № 4 к ТЗ. |  |

- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский

### Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Костюм состоит из куртки и брюк. Возможные варианты расцветки: светло-синий/голубой/васильковый.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани: | Смешанная с содержанием хлопка не менее 35% |
| Поверхностная плотность ткани: | 240±20 г/м² |
| Отделка ткани: | масловодоотталкивающая (МВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) не менее: | основа: 1 350 Н уток: 850 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее: | 5/5 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее: | 5 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее: | 7 500 |
| Воздухопроницаемость: | не менее: 20 дм³/(м²·с) |
| Водоотталкивание (в исходном виде/после пяти стирок или химических чисток), усл.ед., не менее: | 90/80 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок: | - по основе ±1,5% - по утку ±1,0% |
| Разрывная нагрузка шва не менее: | 400Н |
| - Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. - Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011. - Обязательное соответствие Товара ГОСТ 12.4.280-2014. - Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 3 к ТЗ. Требования к размерам приведены в приложении № 4 к ТЗ. |  |

- Халат для защиты от общих производственных загрязнений
и механических воздействий женский

Назначение: выполнение технологических операций с технологическим оборудованием и инструментом, защита от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Возможные варианты расцветки: светло-синий/синий/черный.

Характеристики изделия

| Параметр | Требуемые значения параметра |
| --- | --- |
| Состав ткани: | Смешанная с содержанием хлопка не менее 35% |
| Поверхностная плотность ткани: | 240±20 г/м² |
| Отделка ткани: | масловодоотталкивающая (МВО) |
| Стойкость ткани к разрывным нагрузкам (основа / уток) не менее: | основа: 1 350 Н уток: 850 Н |
| Устойчивость окраски к стирке, балл, не менее: | 5/5 |
| Устойчивость окраски к солнечному свету, балл, не менее: | 5 |
| Стойкость к истиранию, циклов, не менее: | 7 500 |
| Воздухопроницаемость: | не менее: 20 дм³/(м²·с) |
| Водоотталкивание (в исходном виде/после пяти стирок или химических чисток), усл.ед., не менее: | 90/80 |
| Изменение линейных размеров (усадка) изделия после 5-ти стирок: | - по основе ±1,3% - по утку ±1,0% |
| Разрывная нагрузка шва не менее: | 400Н |
| - Фурнитура должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.280-2014. - Обязательное декларирование соответствия: ТР ТС 019/2011. - Обязательное соответствие Товара ГОСТ 12.4.131-83. - Требования к световозвращающим материалам приведены в приложении № 3 к ТЗ. Требования к размерам приведены в приложении № 4 к ТЗ. |  |

    - Приложение № 3 к ТЗ

# Требования к световозвращающим материалам

# Таблица 1

| Пришивные световозвращающие материалы: | Полиэфирнохлопковая, содержание хлопка, не менее 35% или 100 % полиэфир |
| --- | --- |
| Световозвращающие материалы для костюма и плаща для защиты от воды: | Световозвращающая специализированная термоактивируемая лента из полимерных материалов |
| Световозвращающая способность (исходная), не менее: | в соответствии с Таблицей «Минимальный коэффициент световозвращения» |
| Световозвращающая способность (после 20 стирок), не менее: | 500 кд/(люкс·м²) |
| Устойчивость к стирке 60 °С | 40 циклов |
| Устойчивость к химической чистке | 5 циклов |
| Минимальная ширина материала: | 50 мм |
| Сертификация на соответствие: | ТР ТС 019/2011 |
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 12.4.280-2014 |

# Таблица 2

| Угол наблюдения | Минимальный коэффициент световозвращения при угле освещения (кд/(люкс·м²) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5° | 20° | 30° | 40° |
| 12´ | 330 | 290 | 180 | 65 |
| 20´ | 250 | 200 | 170 | 60 |
| 1° | 25 | 15 | 12 | 10 |
| 1° 30´ | 10 | 7 | 5 | 4 |

Приложение № 4 к ТЗ

Размерно-ростовочные ряды специальной одежды, специальной обуви
и других видов СИЗ

Размерно-ростовочный ряд для спецодежды мужской

Таблица 1

| Размер/Рост | 158-164 | 170-176 | 182-188 | 194-200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | + | + | + | + |
| 88-92 | + | + | + | + |
| 96-100 | + | + | + | + |
| 104-108 | + | + | + | + |
| 112-116 | + | + | + | + |
| 120-124 | + | + | + | + |
| 128-132 | + | + | + | + |
| 136-140 | + | + | + | + |

Размерно-ростовочный ряд для спецодежды женской

Таблица 2

| Размер/Рост | 146-152 | 158-164 | 170-176 | 182-188 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80-84 | + | + | + | + |
| 88-92 | + | + | + | + |
| 96-100 | + | + | + | + |
| 104-108 | + | + | + | + |
| 112-116 | + | + | + | + |
| 120-124 | + | + | + | + |
| 128-132 | + | + | + | + |
| 136-140 | + | + | + | + |