Приложение №1.3 к Техническому заданию

Проектно-технические решения по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры

ТОМ 02

УКРУПНЁННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ

2026

# 0. Подготовительные работы

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 0.1 | Получение и согласование технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации. |
| 0.2 | Разработка проекта производства работ. |
| 0.3 | Разметка трасс кабельных и инфраструктурных решений на местности. |
| 0.4 | Устройство временных подвесных подмостей для монтажа на мостах. |
| 0.5 | Устройство временной технологической площадки для грузоподъёмных сооружений. |
| 0.6 | Устройство временных инвентарных зданий и сооружений. |

# 1. Организация электроснабжения ОТИ

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 1.1 | Работы по технологическому присоединению к существующим электрическим сетям сетевой организации (по ТУ). |
| 1.2 | Монтаж ответвлений в точках присоединения, определяемых ТУ сетевой организации (включая концевые муфты, разъединитель, ОПН, переход с воздушной части существующей сети на проектируемую кабельную в защитной трубе). |
| 1.3 | Установка ТП на свайном основании. |
| 1.4 | Установка силового трансформатора 10/0,4 кВ в составе ТП. |
| 1.5 | Установка ВРУ-0,4 кВ в составе ТП. |
| 1.6 | Подземная прокладка магистральной кабельной линии 10 кВ в траншее (ширина 300 мм, глубина 1250 мм) с устройством песчаной подсыпки, защитной плитки типа ПЗК и сигнальной ленты «Не копать, ниже кабель!»; |
| 1.7 | Переход магистральной кабельной линии 10 кВ через водоток методом ГНП/ГНБ. |
| 1.8 | Переход магистральной кабельной линии 10 кВ через автомобильную дорогу методом ГНП. |
| 1.9 | Прокладка магистральной кабельной линии 10 кВ по мостовому сооружению (при необходимости). |
| 1.10 | Организация контура заземления и молниезащиты ТП. |
| 1.11 | Монтаж системы учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) на ТП. |
| 1.12 | Установка УКРМ-0,4 кВ (при необходимости по расчёту коэффициента мощности). |
| 1.13 | Пуско-наладочные работы по организации электроснабжения. |

# 2. Электроснабжение внутреннее ОТИ (ЭС)

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 2.1 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ от ТП до ВРУ ОТИ в траншее (на участках вне моста). |
| 2.2 | Прокладка кабельной линии 0,4 кВ по мостовому сооружению в защитной полиэтиленовой трубе на кабельных полках. |
| 2.3 | Ввод кабельной линии 0,4 кВ в шкаф ОТБ через гермоввод с пожарной герметизацией пересечений. |
| 2.4 | Монтаж главной заземляющей шины и уравнивание потенциалов оборудования ОТИ. |
| 2.5 | Пуско-наладочные работы по внутренним электрическим сетям ОТИ. |

# 3. Организация дорожного движения и временные сооружения на период производства работ

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 3.1 | Устройство и обслуживание схемы организации дорожного движения на период производства работ. |
| 3.2 | Размещение временных дорожных знаков и барьерных заграждений зоны производства работ. |
| 3.3 | Устройство временного освещения зоны производства работ в тёмное время суток. |
| 3.4 | Применение автомобиля прикрытия при краткосрочных подвижных работах. |
| 3.5 | Устройство временных инвентарных зданий и сооружений. |
| 3.6 | Устройство технологических площадок и стройгенплана. |
| 3.7 | Демонтаж временных сооружений по завершении работ. |

# 4. Приёмочные и аттестационные испытания

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 4.1 | Пуско-наладочные испытания организации электроснабжения по нормам РД 34.45-51.300-97. |
| 4.2 | Инструктаж эксплуатационного персонала. |

# 5. Исполнительная и эксплуатационная документация

| № | Наименование вида работ |
| --- | --- |
| 5.1 | Ведение журнала производства работ и специальных журналов работ. |
| 5.2 | Актирование скрытых работ и промежуточная приёмка ответственных конструкций. |
| 5.3 | Передача эксплуатационной документации заказчику (руководства, инструкции, регламенты). |