Технические требования на поставку МТР

- ОКПД 2: 26.51.53

Поставка электродвигателя и частотных преобразователей для комплектации лабораторного оборудования лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

Лот №

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт, национальный стандарт РФ |
| --- | --- |
| ГОСТ Р | Государственные стандарты, принимаемые только в России |

  - Наименование закупаемой продукции

Поставка электродвигателя и частотных преобразователей для комплектации лабораторного оборудования лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

  - Цель поставки

Использование закупаемой продукции для комплектации лабораторного оборудования лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

  - Существующее положение

В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.

Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Асинхронный электродвигатель АИР 112 M2 У2, 7,5 кВт, 3000 об/мин, 220/380В, IP54 | шт. | 1 |
|  | Векторный частотный преобразователь INNOVERT ITD752U43B3 7,5 кВт х 380В 17 А, или его аналоги | шт. | 1 |
|  | Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21. | Усл.ед. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Асинхронный электродвигатель АИР 112 M2 У2, 7,5 кВт, 3000 об/мин, 220/380В, IP54 | С даты, следующей за датой заключения Договора. | В течение 10 календарных дней с даты заключения договора |
|  | Векторный частотный преобразователь INNOVERT ITD752U43B3 7,5 кВт х 380В 17 А, или его аналоги | С даты, следующей за датой заключения Договора. | В течение 10 календарных дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

- Наименование продукции: Асинхронный электродвигатель АИР 112 M2 У2, 7,5 кВт, 3000 об/мин, 220/380В, IP54

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Назначение | Комплектации лабораторной установки масляной агломерации. |
|  | Типоразмер | АИР 112 M2 |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | У2 (умеренный климат, закрытое помещение с естественной вентиляцией без кондиционирования) |
|  | Номинальная мощность на валу, кВт | 7,5 |
|  | Синхронная частота вращения, об/мин | 3000 |
|  | Номинальная асинхронная частота вращения, об/мин | 2800-2950 |
|  | Напряжение питания, В | 220/380 |
|  | Частота сети, Гц | 50 |
|  | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54 |
|  | Способ охлаждения | Самовентиляция |
|  | Режим работы | S1 (продолжительный) |
|  | КПД (при номинальной нагрузке), не менее, % | 87 |
|  | Масса, кг | 45-50 |
|  | Диаметр вала, мм | 32 |
|  | Монтажное исполнение | IM 2081 (комбинированное) |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | Материал корпуса и щитов | Чугун или алюминиевый сплав. |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |

Наименование продукции: Векторный частотный преобразователь INNOVERT ITD752U43B3 7,5 кВт х 380В 17 А, или его аналоги

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Назначение | Управление асинхронным электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 380 В, 50 Гц, в составе лабораторной установки масляной агломерации. |
|  | Количество фаз | 3 |
|  | Номинальное входное напряжение, В | 304-456 |
|  | Частота сети, Гц | 50/60 (±5%) |
|  | Номинальный входной ток, А | 20,5 |
|  | Номинальная мощность на выходе, кВт | 7,5 |
|  | Номинальный выходной ток, не менее, А | 17 |
|  | Перегрузочная способность, % | 150 в течении 1 мин, 180 в течении 20 с |
|  | Выходное напряжение, В | 0-380 |
|  | Диапазон регулирования частоты, Гц | 0-320 |
|  | Тип управления | Векторное |
|  | Переключение векторного режима по скорости / по моменту | Обязательно |
|  | Регулировка пониженного напряжения | Обязательна |
|  | Ручное/автоматическое нарастание момента | Обязательно |
|  | Многофункциональные клеммы ввода/вывода | Обязательны |
|  | Простой ПЛК | Обязателен |
|  | Работа с предустановленными скоростями | Обязательна |
|  | Автоподхват | Обязателен |
|  | Ограничение по току | Обязательно |
|  | Отслеживание момента | Обязательно |
|  | Функция автоматической регулировки напряжения | Обязательна |
|  | ПИД-регулятор | Обязателен |
|  | Ограничение по моменту | Обязательно |
|  | Компенсация скольжения | Обязательна |
|  | Защита от межфазного КЗ | Обязательна |
|  | Защита от КЗ между фазой и землёй | Обязательна |
|  | Источник задания частоты | Пульт управления, клеммы программируемых входов вверх/вниз, порт связи, аналоговые входы AI1 AI2, клемма импульсного входа |
|  | Габаритные размеры, не более, мм | 285х155х180 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |

|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |