Коммерческое предложение

на поставку вагон-бытовки 11940х16800х2630 мм

(из 14 вагон-бытовок 5970х2400х2630 мм)

16800

16800

1.Планировка помещений:

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

р2

р2

р2

р2

ввод э/э

ввод э/э

имеющиеся бытовки Покупателя

имеющиеся бытовки Покупателя

имеющиеся бытовки Покупателя

имеющиеся бытовки Покупателя

5970

5970

11940

11940

р2

р2

р2

р2

опорные колонны (6 шт.)

опорные колонны (6 шт.)

5970

5970

в2

в2

в2

в2

р2

р2

р1

р1

р1

р1

р2

р2

р2

р2

р2

р2

сплит-система

сплит-система

высота потолков 2200 мм                                                                             - 4 шт.                   – 3 шт.

2. Вагон-бытовка состоит из (поштучно - указываются дополнительно устанавливаемые элементы):

- основной каркас цельнометаллический - труба профильная (120х120х4,0) и (80х40х3,0) окрашен в коричневый цвет;

- стены: профнастил оцинкованный С-8 (0,40 мм), гидроветроизоляция, деревянная обрешетка, минеральная вата (50 мм), внутренняя отделка – OSB 9 мм;

- крыша плоская (герметизация кровельных стыков – самоклеющейся лентой Технониколь): профнастил оцинкованный Н-60 (0,45 мм), гидроветроизоляция, труба профильная (50х25х2,0), минеральная вата (100 мм), потолок — OSB 9 мм;

- основание пола: труба профильная (80х40х3,0) с шагом 750 мм, гидроветроизоляция, деревянная обрешетка, минеральная вата (100 мм), OSB 15 мм, линолеум бытовой, снизу дно подшито оцинкованным профнастилом;

- окна металлопластиковые (белые) —7 шт. 1400х1100 мм с поворотно-откидной створкой, подоконники 100 мм;

- дверь входная - металлическая (толщина металла 2 мм), утеплённая с замком (Россия), внутренняя отделка двери – лист металлический оцинкованный;

- электрика: 20 светильников светодиодных (длинных), 2 выключатель 2-х клав., 8 двойных розеток (высота установки 300 мм от пола), 2 одинарные розетки под сплит-системы (высота установки 1700 мм от пола), автоматы защиты 6А-1 шт. и 16А-3 шт., дополнительные автоматы защиты 16А-2 шт. на сплит-системы. Электропроводка: провода  ВВГп-нг: на вводе 3х6 мм (ГОСТ), на розетки 3х2,5 мм (ГОСТ), на светильники 2х1,5 мм (ТУ);

- сплит-система модели 30 «тепло-холод»-2 шт.