- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 23.64.10.110 Поставка смесей строительных на Колымскую ГЭС

для нужд Башкирского филиала

Лот №0006-ТПиР БЕЗОП ДОХ-2026-ГРВКК-БашФ

- Содержание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	1

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемой продукции	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

1.3. Цель использования закупаемой продукции	3

2. Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции	4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	4

2.2. Требования к качеству продукции	5

Таблица 3. Требования к продукции	5

3. Приложение	14

# Общие сведения

#### Наименование закупаемой продукции

| СТО | стандарт организации |
| --- | --- |
| ТТ | технические требования |

#### Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 23.64.10.110 Поставка смесей строительных на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

#### Цель использования закупаемой продукции

Закупаемая продукция предназначена для Выполнение монтажных работ в части инженерно-технических средств защиты, включая поставку оборудования и материалов по 3-м системам (системе контроля и управление доступом; системе охранной, телевизионной; инженерно-технических средств защиты) комплексной системы безопасности Колымской ГЭС в рамках инвестиционного проекта у взаимозависимого лица по лоту №0012-ТПиР БЕЗОП-2026-КЭ-КГЭС, подписанного между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Гидроремонт-ВКК».

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки

### Перечень и объем закупаемой продукции

# Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Смеси сухие (Для бетона В20 F300) (ГОСТ 27006-2019) | кг | 147 896 |  |
| 2 | Цемент М500 (ГОСТ 31108-2020) | кг | 23 700 |  |

### Требования к срокам поставки продукции

# Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1. | ОКПД2 23.64.10.110 Поставка смесей строительных на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала. | С даты заключения договора | До 31.08.2026 |
| Срок поставки – 10 календарных дней с даты направления Заявки Поставщику. |  |  |  |

#### Требования к качеству продукции

# Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1 Таблицы 1.1. «Перечень и объем закупаемой продукции»): ОКПД2 23.64.10.110 Поставка смесей строительных на Колымскую ГЭС для нужд Башкирского филиала.

| № п/п | Наименование продукции | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |
| 1.1 | Смеси сухие (Для бетона В20 F300) (ГОСТ 27006-2019) |  |  |
| 1.1.1 | Щебень | Количество щебня для смеси | 83 448 кг |
| 1.1.1.1 |  | Фракция | 5-20 мм |
| 1.1.1.2 |  | Тип щебня | Гранит |
| 1.1.1.3 |  | Соответствие стандарту | ГОСТ 8267-93 |
| 1.1.1.4 |  | Марка по дробимости (прочности) | М800 |
| 1.1.1.5 |  | Морозостойкость | F300 |
| 1.1.1.6 |  | Содержание зерен слабых пород | 5% по массе |
| 1.1.1.7 |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 35% по массе |
| 1.1.1.8 |  | Содержание зерен пылевидных и глинистых | 1% по массе |
| 1.1.1.9 |  | Насыпная плотность | 1300 кг |
| 1.1.2 | Песок | Количество песка для смеси | 64 448 кг |
| 1.1.2.1 |  | Содержание зерен крупностью свыше 10 мм | 0% по массе |
| 1.1.2.2 |  | Содержание зерен крупностью свыше 5 мм | 2,56 % по массе |
| 1.1.2.3 |  | Содержание зерен крупностью свыше 0,16 мм | 5,68 % по массе |
| 1.1.2.4 |  | Модуль крупности | 2,63 |
| 1.1.2.5 |  | Класс крупности | 2 класс |
| 1.1.2.6 |  | Содержание пылевидных и глиняных частиц | 2,68 % по массе |
| 1.1.2.7 |  | Содержание глины в комках | 0% по массе |
| 1.1.2.8 |  | Насыпная плотность кг/м3 | 1465 |
| 1.1.2.9 |  | Содержание глинистых частиц методом набухания | 0 % по массе |
| 1.1.2.10 |  | Влажность | 3,1% |
| 1.1.2.11 |  | Соответствие стандарту | ГОСТ 8736-2014 |
| 1.2 | Цемент (ГОСТ 31108-2020) | Марка цемента | М500 |
| 1.2.1 |  | Класс прочности | 42,5 |
| 1.2.2 |  | Прочность на сжатие (в возрасте 28 суток) | 49,2 МПа |
| 1.2.3 |  | Прочность на сжатие (в возрасте 2 суток) | 17,0 МПа |
| 1.2.4 |  | Специальная добавка | 0% |
| 1.2.5 |  | Начало схватывания | 45 минут |
| 1.2.6 |  | Насыпная плотность сухого цемента | 1200 кг/м3 |
| 1.2.7 |  | Фасовка | 50 кг |
| 1.2.8 |  | Морозостойкость | Не менее 70 циклов |
| 1.2.9 |  | Ложное схватывание | нет |
| 1.2.10 |  | Нормальная густота цементного теста | 28,5 % |
| 1.2.12 |  | Технологическая добавка «Интенсификатор помола Hemix E900» в пересчете на сухое вещество | 0,03% |
| 1.2.13 |  | Группа эффективности пропаривания | 1 |
| 1.2.14 |  | Соответствие стандарту | ГОСТ 31108-2020 |
| 2. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 2.1 | Место поставки | - Филиал «Колымская ГЭС имени Фриштера Ю.И.» ПАО «Колымаэнерго», Российская Федерация, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Синегорье. |  |
| 2.2 | Поставка | Поставка производится в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени), в пятницу с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 15-00 (по местному времени). Поставка товара осуществляется по заявкам транспортом и силами Поставщика. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту поставки. Поставка Товаров должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки. |  |
| 2.3 | Приемка | Соответствие продукции и представленных документов договору и техническим требованиям. |  |
| 3. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |
| 3.1 | Гарантия, не менее | 3/4 (три четверти) от общего гарантийного срока хранения продукции, исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). Общий гарантийный срок хранения Продукции должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты ее изготовления, если более длительный срок не установлен производителем (изготовителем) Продукции. Изготовитель гарантирует соответствие цемента требования стандарта при соблюдении правил его транспортирования и хранения в течений 60 суток исчисляемый с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |
| 4. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |
| 4.1 | Документ о качестве продукции | Сертификат качества (паспорт) в 2 экз.; Упаковочный лист на каждую партию отгруженной Продукции в 2 экз.; Иные документы (Сертификат соответствия, Сертификат безопасности, Сертификат пожаробезопасности, Сертификат радиологической безопасности, Санитарный сертификат, Лицензии и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемой Продукции. |  |
| 5. | Прочие (дополнительные) требования к продукции |  |  |
| 5.1 | Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся |  |  |
| 5.2 | Продукция должна соответствовать обязательным требованиям, установленными нормативными документами, действующими в РФ. Продукция обязательно должна быть укомплектована документами, удостоверяющими качество продукции и гарантийные обязательства производителя, выданными производителем продукции, а также документа-ми, выполнение требований которых является условием выполнения гарантийных обязательств производителя. |  |  |

| Покупатель: | Поставщик: |
| --- | --- |
| Директор Башкирского филиала АО “Гидроремонт-ВКК” в г. Уфа _________________ / А.И. Муртазин м.п. | Директор ООО «_____________________________» ____________________ / _____________ / м.п. |