ОКПД 2.    26.51.53

Поставка комплекта оборудования лабораторной гидроциклонной установки  и  Гидроциклона ГЦП-50-10

для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов

АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

ОКПД 2: 28.92.40. Поставка Установки лабораторной УЛГЦП-3 и гидроциклонов ГЦП-50 для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».	1

1.	Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

Поставка Установки лабораторной УЛГЦП-3 и гидроциклонов ГЦП-50 для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева»Цель поставки	3

1.3. Существующее положение	3

2.	Требования к продукции	3

2.1. Требования к объемам и срокам поставки	3

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	3

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	3

2.2. Требования к качеству продукции	4

Таблица 3. Требования к качеству продукции	4

Наименование продукции: Установка лабораторная УЛГЦП-3	4

Наименование продукции: Гидроциклон ГЦП-50-10 в комплекте с насадкой песковой d-4 мм (материал исполнения - полиурета-новый корпус)	5

Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| ГОСТ | Государственный стандарт, национальный стандарт РФ |
| --- | --- |
| ГОСТ Р | Государственные стандарты, принимаемые только в России |

  - Наименование закупаемой продукции

- Поставка комплекта оборудования лабораторной гидроциклонной установки  и гидроциклона ГЦП-50-10 для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева»

Цель поставки

Использование закупаемой продукции для оснащения лаборатории глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов АО «ВНИИГ им.  Б.Е. Веденеева».

  - Существующее положение

В настоящее время в АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» отсутствует лабораторная база по направлению исследований глубокой переработки и утилизации золошлаковых отходов.

Поставка закупаемой продукции осуществляются для нужд АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д.21.

Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Лабораторная гидроциклонная установка в составе: | комплект | 1 |
| 1.1 | Опорная рама лабораторной установки УЛГ подвижная на поворотных грузовых колесах, исполнение — углеро- дистая сталь | шт | 1 |
| 1.2 | Емкость подготовительная лабораторной установки УЛГ, полипропилен, (V 150 литров) | шт | 1 |
| 1.3 | Емкость песковая лабораторной установки УЛГ, поли- пропилен, (V 120 литров) | шт | 1 |
| 1.4 | Емкость верхнего слива лабораторной установки УЛГ, полипропилен, (V 120 литров) | шт | 1 |
| 1.5 | Трубная обвязка лабораторной установки УЛГ, поли- пропилен, резиновый рукав | комплект | 1 |
| 1.6 | Патрубок слива фильтрата и патрубок питания гидро- циклона, резина | комплект | 1 |
| 1.7 | Питающий винтовой насос Н1В 6/5-5 380В | шт | 1 |
| 1.8 | Эл. шкаф подключения установки управления насосом с регулятором частоты | комплект | 1 |
| 1.9 | Манометр механический с разделителем сред | комплект | 1 |
| 1.10 | Гидроциклон ГЦП-50 | комплект | 1 |
| 1.11 | Якорная мешалка для перемешивания пульпы для подачи в насос | шт | 1 |
| 2 | Гидроциклон ГЦП-50-10 в комплекте с насадкой песко- вой d-4 мм (материал исполнения — полиуретановый корпус) | шт | 3 |
| - 3 | Доставка по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21. | Усл.ед. | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Комплект оборудования лабораторной гидроциклонной установки | С даты, следующей за датой заключения Договора. | В течение 40 рабочих дней с даты заключения договора |

  - Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

- Наименование продукции: Установка лабораторная гидроциклонная

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Количество емкостей, шт | 3 |
|  | Количество питающих насосов | 1 |
|  | Размер не более (ВШГ): | 1780*1200*1100 мм |
|  | Напряжение В | 380 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Опорная рама лабораторной установки УЛГ подвижная на поворотных грузовых колесах, исполнение - углеро-дистая сталь | 1 шт. |
|  | Емкость подготовительная лабораторной установки УЛГ, полипропилен, (V 150 литров) | 1 шт. |
|  | Емкость песковая лабораторной установки УЛГ, поли-пропилен, (V 120 литров) | 1 шт. |
|  | Емкость верхнего слива лабораторной установки УЛГ, полипропилен, (V 120 литров) | 1 шт. |
|  | Трубная обвязка лабораторной установки УЛГ, поли-пропилен, резиновый рукав | 1 комплект |
|  | Патрубок слива фильтрата и патрубок питания гидро-циклона, резина | 1 комплект |
|  | питающий винтовой насос Н1В 6/5-5 380В | 1 шт |
|  | Эл. шкаф подключения установки управления насосом с регулятором частоты | 1 комплект |
|  | Манометр механический с разделителем сред | 1 комплект |
|  | Гидроциклон ГЦП-50 | 1 комплект |
|  | Якорная мешалка для перемешивания пульпы для по-дачи в насос | 1 шт |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |

- Наименование продукции: Гидроциклон ГЦП-50-10 в комплекте с насадкой песковой d-4 мм (материал исполнения - полиурета-новый корпус)

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
|  | Диаметр цилиндрической части, мм | 50 |
|  | Угол конуса, град | 10 |
|  | Диаметр сливного отверстия, мм | 10; 12 |
|  | Диаметр пескового отверстия, мм | 2; 3; 4; 6; 8; 10; 12 |
|  | Рабочее давление перед гидроциклоном, МПа | 0,1÷0,3±0,05 |
|  | Масса, кг не более | 3,6 |
|  | Требования к безопасности |  |
|  | - | - |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
|  | - | - |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
|  | Требования к транспортировке | Транспортировка силами и средствами поставщика |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
|  | Срок гарантийного обслуживания | Не менее 12 месяцев с момента поставки |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
|  | Требования к документам, передаваемым вместе с оборудованием | Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества либо декларация соответствия; Паспорт изделия; руководства по эксплуатации; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации |  |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для поставщика документации | Документация на оборудование для передачи Покупателю должна быть оформлена в соответствии с требованиями по ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым документам» https://docs.cntd.ru/document/1200164120 |