ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Выполнение работ по ремонту кровель зданий ОПС для нужд УФПС Омской области»

г. ОМСК, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» в лице УФПС Омской области |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года « 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое выполняет работы в соответствии с заключенным договором. |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | «Выполнение работ по ремонту кровель зданий ОПC для нужд УФПС Омской области» |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 12. | СП | Свод правил |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту кровель зданий ОПC для нужд УФПС Омской области.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ.

Работы выполняются с целью экстренной ликвидацией повреждений (протечек, разрушений), устранение угрозы для жизни людей и предотвращение дальнейшего разрушения несущих конструкций и внутренних помещений. Это неотложные меры, направленные на герметизацию и восстановление защитных функций крыши.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Начало выполнения Работ: не позднее 3 (трёх) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ.

  - Место выполнения Работ:

    - ОПС 644018, г. Омск: ул. 4 Кордная д. 44;

    - ОПС 644121, ул. Котельникова д. 8, пом. 1П;

    - ОПС 646116, ул. 33 Северная д. 40А, пом. 2П;

    - ОПС 644083, ул. Менделеева д. 15;

    - ОПС 644089, ул. 50 лет Октября д. 116, пом. 1П;

    - ОПС 644106, ул. Дианова 7В, пом. 3П;

    - ОПС 644119, ул. Степанца 10 к.1, пом. 2П;

    - ОПС 644117, ул. 3-я Молодёжная д. 49 пом. 2П;

    - ОПС 644110, ул. Стрельникова, д. 6, пом. 2П;

    - ОПС 644090, ул. Сергея Тюленина, д. 5Б, пом. 2П;

    - ОПС 644109, ул. Моторная, д. 11. Дом. 2П.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ           Ведомость видов и объёмов работ.

Отделение ОПС 644018, г. Омск, ул. Кордная 44

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,1 |
| 2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя | 100 м2 | 0,06 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 | 100 м2 | 0,2 |
| 5 | Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм | шт | 2 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | М2 | 140 |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм. | 100 м2 | 1,4 |
| 8 | Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 1,4 |
| 9 | Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики | 100 м2 | 1,4 |
| 10 | Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 1,4 |
| 11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций | 100 м2 | 1,4 |
| 12 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,0804 |

Отделение ОПС 644121, г. Омск, ул. Котельникова д. 8, пом. 1П

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,1 |
| 2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя | 100 м2 | 0,1 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 | 100 м2 | 0,2 |
| 5 | Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм | шт. | 2 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | М2 | 135 |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм. | 100 м2 | 1,35 |
| 8 | Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 1,35 |
| 9 | Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики | 100 м2 | 1,35 |
| 10 | Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 Нанесение первого и каждого последующего слоев толщиной по 0,2 мм мастики битумно-полимерной кровельной гидроизоляционной, холодной (второй и третий слои мастики) | 100 м2 | 1,35 |
| 11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций | 100 м2 | 1,35 |
| 12 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,094 |

Отделение ОПС 646116, г. Омск, ул. 33 Северная, д. 40А, пом. 2П

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,1 |
| 2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя | 100 м2 | 0,2 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | 100 м2 | 0,17 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 | 100 м2 | 0,2 |
| 5 | Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм | шт. | 1 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | М2 | 98 |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм. | 100 м2 | 0,98 |
| 8 | Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 0,98 |
| 9 | Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики | 100 м2 | 0,98 |
| 10 | Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 0,98 |
| 11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций | 100 м2 | 0,98 |
| 12 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,128 |

Отделение ОПС 644083, г. Омск, ул. Менделеева д. 15

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,2 |
| 2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя | 100 м2 | 0,15 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | 100 м2 | 0,2 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 | 100 м2 | 0,2 |
| 5 | Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм | шт. | 2 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | М2 | 202 |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм. | 100 м2 | 2,02 |
| 8 | Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 2,02 |
| 9 | Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики | 100 м2 | 2,02 |
| 10 | Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 2,02 |
| 11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций | 100 м2 | 2,02 |
| 12 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,171 |

Отделение ОПС 644089, г. Омск, ул. 50 лет Октября, д. 116, пом. 1П

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,2 |
| 2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя | 100 м2 | 0,1 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 | 100 м2 | 0,2 |
| 5 | Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм | шт. | 1 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | м2 | 125 |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм. | 100 м2 | 1,25 |
| 8 | Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 1,25 |
| 9 | Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики | 100 м2 | 1,25 |
| 10 | Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 1,25 |
| 11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержаниемхлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций | 100 м2 | 1,25 |
| 12 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,154 |

Отделение ОПС 644106, г. Омск, ул. Дианова, д. 7В, пом. 3П

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,15 |
| 2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя | 100 м2 | 0,08 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | 100 м2 | 0,17 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 | 100 м2 | 0,2 |
| 5 | Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм | шт. | 1 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | м2 | 200 |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм. | 100 м2 | 2 |
| 8 | Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 2 |
| 9 | Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики | 100 м2 | 2 |
| 10 | Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 2 |
| 11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций | 100 м2 | 2 |
| 12 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,1172 |

Отделение ОПС 644119, г. Омск, ул. Степанца 10 к.1, пом. 2П

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,1 |
| 2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя | 100 м2 | 0,1 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 | 100 м2 | 0,2 |
| 5 | Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм | шт. | 1 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | м2 | 150 |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм. | 100 м2 | 1,5 |
| 8 | Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 1,5 |
| 9 | Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики | 100 м2 | 1,5 |
| 10 | Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 1,5 |
| 11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций | 100 м2 | 1,5 |
| 12 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,124 |

Отделение ОПС 644117, г. Омск, ул. 3 Молодежная, д. 49, пом. 2П

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,2 |
| 2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя | 100 м2 | 0,1 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | 100 м2 | 0,2 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 | 100 м2 | 0,2 |
| 5 | Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм | шт. | 2 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | ш2 | 200 |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм. | 100 м2 | 2 |
| 8 | Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 2 |
| 9 | Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики | 100 м2 | 2 |
| 10 | Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 2 |
| 11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций | 100 м2 | 2 |
| 12 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,154 |

Отделение ОПС 644110, г. Омск, ул. Стрельникова,  д. 6, пом. 2П

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,2 |
| 2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя | 100 м2 | 0,15 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | 100 м2 | 0,15 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 | 100 м2 | 0,2 |
| 5 | Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм | шт. | 2 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | м2 | 171 |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм. | 100 м2 | 1,71 |
| 8 | Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 1,71 |
| 9 | Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики | 100 м2 | 1,71 |
| 10 | Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 1,71 |
| 11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций | 100 м2 | 1,71 |
| 12 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,235 |

Отделение ОПС 644090, г. Омск, ул. Сергея Тюленина,  д. 5Б, пом. 2П

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,4 |
| 2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя | 100 м2 | 0,2 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | 100 м2 | 0,25 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 | 100 м2 | 0,2 |
| 5 | Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм | шт. | 4 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | м2 | 400 |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм. | 100 м2 | 4 |
| 8 | Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 4 |
| 9 | Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики | 100 м2 | 4 |
| 10 | Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 4 |
| 11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций | 100 м2 | 4 |
| 12 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,308 |

Отделение ОПС 644109, г. Омск, ул. ​Моторная, д.  11, пом. 2П

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 0,1 |
| 2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами, материалами рулонными битумными кровельными и гидроизоляционными ТПП, наплавляемыми, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 с заменой 1 слоя | 100 м2 | 0,1 |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: свыше 5 до 10 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 4 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой из материалов рулонных битумных кровельных и гидроизоляционных ТПП, наплавляемых, основа стеклоткань, гибкость не выше 0 °C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 800/900 Н, теплостойкость не менее 80 °C, масса 3,6 кг/м2 | 100 м2 | 0,2 |
| 5 | Установка аэраторов кровельных из ПВХ, устойчивых к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению диаметром патрубка: 280 мм | шт. | 1 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | м2 | 120 |
| 7 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 при толщине слоя 0,20 мм. | 100 м2 | 1,2 |
| 8 | Нанесение первого слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 1,2 |
| 9 | Устройство армирующего слоя из стеклоткани плотность 230 г/м2, толщина 0,2 мм между первым и вторым слоем мастики | 100 м2 | 1,2 |
| 10 | Нанесение второго и третьего слоя толщиной по 0,2 мм мастикой двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для устройства и гидроизоляции кровельных покрытий, расход 0,8 кг/м2 | 100 м2 | 1,2 |
| 11 | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью двухкомпонентной битумно-полимерной с содержанием хлорсульфированного полиэтилена для коррозийной защиты металлических конструкций и устройства, гидроизоляции кровельных покрытий и железобетонных конструкций | 100 м2 | 1,2 |
| 12 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,094 |

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов;

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 17.07.1999 №176-ФЗ «О почтовой связи»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– ГОСТ 22270-2018 «Межгосударственный стандарт. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования»

– СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

– ГОСТ Р 59637-2021 «Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте.

– СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 С Изменением №1 от 11.06.2020 г.;

# – Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".

- Условия выполнения работ

6.2.1.	Работы должны выполняться в рабочее время с 9:00 часов 
до 18:00 часов в рабочие дни, кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.2.	Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте

только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.3.	Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать 
и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.4.	Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановлеными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающими высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.5.	Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта 
(в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ 
от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.6.	Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность 
на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками 
и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.7.	Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.8.	Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку 
и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором 
и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

– Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

– ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

– Правила по охране труда в строительстве, утвержденные Приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии 
с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты 
и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной 
за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2.

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат 
по унифицированной форме КС-3.

3.	Счет-фактуру.

4.	Сметную документацию на выполненные работы.

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений).

6. Акты освидетельствования скрытых Работ.

7. Счет на оплату

- Требования по передаче заказчику закупки технических 
и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии 
с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок 
не более 1 (одного) рабочего дня с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять

не менее 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

Предоставление счет-фактуры не требуется в случае, если Подрядчик не является плательщиком НДС.